考点20 家庭电路（原卷版）

★考点列表

| 序号 | 考点 | 考点释义 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 家庭电路 | 家庭电路的连接方式； |  |
|  |  | 家庭电路的故障分析 |  |
|  |  | 安全用电常识 |  |

★三年真题

一、选择题

1.（2020·黑龙江龙东）“安全用电，珍惜生命。”是公民应有的安全意识。有关说法正确的是 (     )。

A.可以在高压线下钓鱼               B.雷雨天在大树下避雨
C.发现有人触电，应该立即用手拉他   D.手机充电器不可以长时间插在插座上

2.（2020·贵州黔南）关于家庭电路及安全用电，下列说法正确的是（　　）。

A. 家庭电路中，控制各个灯具的开关都应安装在火线上；

B. 试电笔是用来测试物体是带正电还是带负电的；

C. 低于220V的电压对人体都是安全的；

D. 电器设备起火，用水直接灭火

3.（2020·湖南常德）关于家庭电路和安全用电，下列说法或做法中正确的是（　　）。

A. 家庭电路中空气开关跳闸，一定是发生了短路；

B. 将控制用电器的开关接在用电器与火线之间；

C. 使用试电笔时，手千万不要接触笔尾金属体；

D. 将电烤炉、电饭锅等多个用电器接在一个插线板上同时使用

4.（2020·江苏泰州）关于家庭电路和用电安全，下列说法正确的是（　　）。

A. 可用铜丝代替家庭电路中的熔丝；

B. 电冰箱外壳应接地；

C. 控制电灯的开关应接在零线上；

D. 熔丝熔断一定是电路短路造成的

5.（2020·山东聊城）下列图中符合安全用电原则的是（　　）。

A. 电水壶接三孔插座；

B. 湿手拔插头；

C. 使用地缘皮破损的导线；

D. 开关接零线

6.（2020·山东泰安）某家庭电路如图所示，下列说法正确的是（　　）。

A. 灯泡两端的电压是36V；B. 灯泡L1和L2串联；

C. 开关S1的位置正确；D. 开关S2只控制灯泡L2

7.（2020·四川成都A）关于家庭电路和安全用电，下列说法正确的是（　　）。

A. 使用验电笔时不能接触笔尾的金属体；

B. 电灯开关安装在零线上；

C. 空气开关跳闸一定是短路引起的；

D. 更换灯泡应先断开开关

8.（2020·四川乐山）在全国中小学安全教育平台上，安全用电常识是其中一项重要的教育内容。下列做法符合安全用电要求的是（　　）。

A. 将开关接在零线和电灯之间；

B. 用电器的三脚插头也可以插入两孔插座中使用；

C. 使用试电笔辨别火线时，用笔尖接触被测导线，手指须接触笔尖；

D. 当有人触电时应立即切断电源

9.（2020·新疆）在山区自驾游遇到雷雨时，下列做法中最安全的是（　　）

A. 站在高处   B. 撑起雨伞   C. 跑到树下   D. 躲入车内

10.（2020·四川甘孜州）下列关于家庭电路及安全用电的说法，正确的是（　　）。

A. 家庭电路中，控制电灯的开关应该接在零线上；

B. 电路中出现“跳闸”现象，一定是短路引起的；

C. 用试电笔检查电路时，手指要按住金属笔卡；

D. 为防止烧坏保险丝，将保险丝用铁丝替换

11.（2020·山东滨州）关于家庭电路和安全用电的说法中，正确的是（　　）。

A. 使用试电笔时，人体必须接触笔尖金属体；

B. 控制灯泡的开关要接在零线和灯泡之间；

C. 家庭电路中电流过大的原因一定是发生短路；

D. 在生活中要做到：不接触低压带电体，不靠近高压带电体

12．（2020·哈尔滨）关于厨房中的情景说法不正确的是（　　）。

A．菜刀磨得锋利是为了增大压力；

B．为了安全，使用有金属外壳的电水壶时，要用三脚插头插入三孔插座；

C．用燃气灶烧水时，通过热传递的方式改变了水的内能；

D．在汤中放盐，整锅汤都有咸味，是由于分子的无规则运动

13.（2020·广东）将电灯、开关和插座接入家庭电路中，接线正确的是（  ）。

A. 	B. C. D.

14.（2020·宁夏）关于家庭安全用电，下列说法正确的是（  ）。

A. 空气开关“跳间”的原因，一定是发生了短路；

B. 空气开关“跳阐”后，可立即合上；

C. 使用试电笔辨别零线和火线时，手不能接触笔尾金属体；

D. 人体触电时，漏电保护器可保护人体安全

15．（2020·衡阳）学习家庭电路相关知识后，小明对如图所示设计的家庭电路的认识正确的是（　　）。

A．图中两只灯与其对应控制开关的连接都是正确的；

B．使用洗衣机时应选择插座C；

C．灯L1、L2是串联的；

D．如图中AB之间发生断路，则用试电笔检查插座C的各个插孔，试电笔的氖管都不发光

16.（2020·北京）关于家庭电路和安全用电，下列说法正确是（　　）。

A. 电能表是测量消耗电能的仪表；

B. 家庭电路中的电冰箱和空调是串联的；

C. 用电器电线的绝缘皮破损了仍能继续使用；

D. 导致家庭电路中电流过大的原因一定是短路

17.（2020·武汉）如图所示是现在一般标准住宅户内配电系统方框图。下列说法正确的是（  ）。

A. 电能表用来计量家中所有用电器的总功率；

B. 空调正常工作时，吊灯一定发光；

C. 如果插座被短路，“漏电保护器”就会切断电流；

D. 空气开关“跳闸”，可能是电路发生短路引起的

18.（2020·自贡）一种试电笔的构造如图所示，下列说法正确的是(      )。

A. 使用试电笔时手可以接触笔尖；

B. 使用试电笔时手不要接触笔卡；

C. 试电笔中的电阻可以用铁丝代替；

D. 当氖管发光时有微弱电流通过人体

19.（2019·天津）如图中的家庭电路元件，连接顺序正确的是（  ）。

A.        B.

C.         D.

20.（2019·贵港）在日常家庭用电中如果使用不当会给人们带来危害。下列做法中可能给人们带来危害的是（   ）。

A．更换灯泡或维修电路时要先断开电源；

B．有金属外壳的用电器都使用两脚插头；

C．使用测电笔时，手不能接触笔尖的金属体；

D．开关要接在火线上

21.（2019·潍坊）在如图所示家庭电路中，将插头插入插座，打开电视，电视不工作；闭合开关，灯泡不亮；保持开关闭合，拔出插头，将测电笔分别插入插座两孔时氖管均发光。若电路中只有一处故障，则故障可能是（  ）。

| A．零线上保险丝烧断 | B．火线上保险丝烧断 |
| --- | --- |
| C．灯丝烧断 | D．插座短路 |

22.（2019·遂宁）电的使用提高了我们的生活品质，但使用不当也会给我们的生命财产造成损失，下列关于家庭用电安全的说法中错误的是（  ）。

A.控制用电器的开关应接在用电器和火线之间；

B.若空气开关“跳闸”，一定是使用了大功率用电器；

C.发现电路起火，应立即断开电源开关，切断电路；

D. 有金属外壳的用电器使用三脚插头是为了防止漏电而采取的安全措施

23.（2019菏泽）下列各项操作中，不符合安全用电原则的是（  ）。

A．更换电灯泡时，要断开电源开关

B．使用验电笔时，手要接触验电笔后端的金属部分

C．在家庭电路的前端安装空气开关

D．电器电线绝缘皮破损了，仍然继续使用

24.（2019·岳阳）下列做法符合安全用电要求的是（  ）。

A．开关接在用电器和零线之间；

B．用正在充电的手机玩游戏；

C．电冰箱的金属外壳未接地；

D．切断电源后，再进行电路维修

25.（2019·湖州）如图所示家庭电路中的某一部分，电工师傅按下面的顺序进行检测：①闭合S1，灯L1亮；②断开S1，闭合S2，灯L2不亮；③再用测电笔测a、b、c、d四个接线点，发现只有在c点氖管不发光。若电路中只有一处故障，则是（  ）。

A.灯短路；B.灯所在支路开路；C.c、d两点间开路；D.c点左侧的零线开路

二、填空题

26.（2020·贵州黔西南）在家庭电路中，保险丝熔断的原因是短路或用电器的总功率________；串联在电路中的保险丝，电阻比较________，熔点低，当电流过大时，迅速升温熔断，切断电路。

27．（2020·安徽）如图所示的家庭电路，当闭合开关时，发现电灯不亮。若原 因是图中打“×”的位置发生了断路，则在开关闭合的情况下， 用测电笔测试电路中 A 点时，测电笔氖管________（选填 “会”或“不会”）发光。

28.（2019·泸州）为安全用电，家庭电路中的空气开关应装在______线上；空气开关“跳闸”后，受它控制的电路处于______（选填“短路”“断路”或“通路”）状态；验电笔______（选填“能”或“不能”）区分零线与接地线。

29.（2018·十堰）在家庭电路中，各用电器之间是______（选填“串联”或“并联”）连接的。星期天小天在家里正开着空调上网查资料，当妈妈做饭时把电热水壶插头插进插座时，空气开关立刻“跳闸”，小天分析其原因可能是电热水壶插头内部______，也可能是家里电路中用电器总功率______。

30.（2018•攀枝花）如图所示，测电笔正确的使用方法是     （选填”甲”或“乙”），已知测电笔的电阻约为1.1×106Ω，氖管和人体的电阻比它小得多，可以忽略，请你计算“220V 40W”灯泡正常工作时的电流约为正确使用测电笔时通过人体电流的     倍（结果保留到整数）。

31.（2018•绍兴）下列有关家庭电路的说法正确的是（  ）。

A．家庭电路中的插座应与用电器串联；B．家庭电路的电压对于人体是安全的；

C．测电笔可以辨别零线与地线；      D．电能表用来测量用户消耗的电能

32.（2018•聊城）如图是常用的带有多插孔的插排。小明家插排的指示灯已经损坏，但闭合开关后插孔上连接的用电器仍可以正常工作。某一天小明家装修时将切割机插入插排，切割机工作时，家中的空气开关出现了“跳闸”现象。则下列说法中正确的是（ ）。

A．插排上的插孔与指示灯是串联关系；B．“跳闸”的原因一定是电路发生了断路；

C．“跳闸”的原因一定是电路发生了短路；D．“跳闸”的原因可能是电路总功率过大

33.（2018•枣庄）在生活中，我们有时会遇到以下几种情况，在下述情况中可能引起家庭电路中空气开关跳闸的是（  ）。

（1）电路中增加大功率的用电器；（2）插座中的两个线头相碰；

（3）开关中的两个线头相碰；   （4）户外输电线绝缘皮破损。

A．（1）和（2） 	B．（2）和（3） 	C．（1）和（3） 	D．（2）和（4）

34.（2018•广安）关于家庭电路和安全用电，下列说法中正确的是（ ）。

A．使用试电笔时，手指不能触碰试电笔上端的金属帽；

B．金属外壳的用电器必须接地；

C．低于220V的电压对人体都是安全的；

D．若空气开关“跳闸”，一定是电路中出现了短路

35.（2018·绵阳）如图所示，甲站在干燥的木桌上一只手接触到火线；乙站在地上一只手接触到零线；丙站在干燥的木桌上一只手接触到火线。此时，丁站在地面上用手去拉丙。则（  ）。

A．甲、乙都会触电；B．甲、丙都会触电；

C．乙、丁都会触电；D．丙、丁都会触电

三、作图题

36.（2020·四川南充）请画出用开关控制灯泡的电路。

37.（2020·四川雅安）请将图中的插座、电灯和开关接人家庭电路中（要求∶开关只控制电灯）。

38．（2020·四川遂宁）根据安全用电原则将图中的灯泡和开关连入照明电路。

39．（2020•岳阳）请用笔画线代替导线，按安全用电要求将开关、灯泡接入家庭电路（开关控制灯泡）。

40.（2020·天津）如图所示为部分家庭电路示意图，其中电器元件连接错误的是______（填标号）。

41．（ 2020·南充）请画出用开关控制灯泡的电路。

42.（2020·广元）用笔画线表示导线，将图中的开关、电灯正确接入家庭电路中。

43．（2019·达州）用笔画线代替导线，将图中的拉线开关、电灯、熔断器和插座接入家庭电路中。要求：符合安全用电原则；熔断器控制插座；拉线开关控制电灯。

44．(2018·恩施)如图，要求开关控制螺旋灯泡，将图中元件分别正确连接到电路中。