考点20 家庭电路（解析版）

★考点列表

| 序号 | 考点 | 考点释义 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 家庭电路 | 家庭电路的连接方式； |  |
|  |  | 家庭电路的故障分析 |  |
|  |  | 安全用电常识 |  |

★三年真题

一、选择题

1.（2020·黑龙江龙东）“安全用电，珍惜生命。”是公民应有的安全意识。有关说法正确的是 (     )。

A.可以在高压线下钓鱼               B.雷雨天在大树下避雨
C.发现有人触电，应该立即用手拉他   D.手机充电器不可以长时间插在插座上

【答案】D。

【解析】安全用电的原则是：不接触低压带电体，不靠近高压带电体。

- 不可以在高压线下钓鱼，故A错；

- 雷雨天不要在大树下避雨，故B错；

- 发现有人触电时，应该立即切断电源，故C错；

- 手机充电器不可以长时间插在插座上，故D正确，

故选D。

2.（2020·贵州黔南）关于家庭电路及安全用电，下列说法正确的是（　　）。

A. 家庭电路中，控制各个灯具的开关都应安装在火线上；

B. 试电笔是用来测试物体是带正电还是带负电的；

C. 低于220V的电压对人体都是安全的；

D. 电器设备起火，用水直接灭火

【答案】A。

【解析】A．家庭电路中，控制各个灯具的开关都应安装火线上，断开开关，可切断火线，保证用电安全。故正确；

B．电笔的作用是检验家庭电路中的火线和零线，不能测试物体带正电或负电，故错误；

C．不高于36V的电压对人是安全的，故错误；

D．水是导体，电器设备起火，用水直接灭火，容易发生触电事故，故错误。

故选A。

3.（2020·湖南常德）关于家庭电路和安全用电，下列说法或做法中正确的是（　　）。

A. 家庭电路中空气开关跳闸，一定是发生了短路；

B. 将控制用电器的开关接在用电器与火线之间；

C. 使用试电笔时，手千万不要接触笔尾金属体；

D. 将电烤炉、电饭锅等多个用电器接在一个插线板上同时使用

【答案】B。

【解析】A．家庭电路中引起空气开关跳闸的原因有：电路中总功率过大和短路，故A错误；

B．开关应接在所控制的用电器与火线之间，故B正确；

C．使用试电笔时手千万不能接触笔尖金属体，否则会出现触电，故C错误；

D．将多个用电器接在一个插线板上同时使用，会引起电路总功率过大，造成空气开关跳闸，严重的话会引发火灾，故D错误。

故选B。

4.（2020·江苏泰州）关于家庭电路和用电安全，下列说法正确的是（　　）。

A. 可用铜丝代替家庭电路中的熔丝；

B. 电冰箱外壳应接地；

C. 控制电灯的开关应接在零线上；

D. 熔丝熔断一定是电路短路造成的

【答案】B。

【解析】A．当电路电流过大时，保险丝容易熔断而保护电路，如果用铜丝代替保险丝后，就起不到保护作用了，故A错误；

B．带有金属外壳的用电器，金属外壳与地线相连，防止金属外壳漏电，发生触电事故，故B正确；

C．为了安全，电灯开关必须接在火线上，故C错误；

D．熔断丝的作用是当电路中电流过大时，熔断丝会被熔断，电流过大的原因可能是短路，也可能是电路的总功率过大，故D错误。

故选B。

5.（2020·山东聊城）下列图中符合安全用电原则的是（　　）。

A. 电水壶接三孔插座；

B. 湿手拔插头；

C. 使用地缘皮破损的导线；

D. 开关接零线

【答案】A。

【解析】A．电水壶的金属外壳必须接地，应采用三脚插头及三孔插座，可以防止外壳漏电时发生触电事故，符合安全用电原则，符合题意；

B．接在电路中的电源插头属于带电体，用湿手拔插头时，自来水属于导体，有可能使电流通过水传到人体上，使人体触电，不符合安全用电原则，不符合题意；

C．使用绝缘皮破损的导线容易发生触电事故，不符合题意；

D．开关接在灯泡和零线之间，当断开开关，火线和灯泡还处于连接状态，人接触灯泡的金属部分时会发生触电事故，不符合安全用电原则，不符合题意。

故选A。

6.（2020·山东泰安）某家庭电路如图所示，下列说法正确的是（　　）。

A. 灯泡两端的电压是36V；B. 灯泡L1和L2串联；

C. 开关S1的位置正确；D. 开关S2只控制灯泡L2

【答案】D。

【解析】A．家庭电路中零线和火线之间的电压是220V，所以灯泡两端的电压是220V，故A错误；

B．图中有两条支路，两个灯泡分别在两条支路上，灯泡L1和L2并联，故B错误；

C．开关接在火线和用电器之间，图中开关S1接在零线上，它的位置错误，故C错误；

D．开关S2和灯泡L2串联，开关S2控制灯泡L2，故D正确。

故选D。

7.（2020·四川成都A）关于家庭电路和安全用电，下列说法正确的是（　　）。

A. 使用验电笔时不能接触笔尾的金属体；

B. 电灯开关安装在零线上；

C. 空气开关跳闸一定是短路引起的；

D. 更换灯泡应先断开开关

【答案】D。

【解析】A．使用测电笔时应用手触摸笔尾金属体，这样才能构成回路，使氖管发光，故A错误；

BD．开关接在灯泡和火线之间，当断开开关，火线和灯泡处于断开状态，人接触灯泡的金属部分时才不会发生触电事故，故B错误，D正确；

C．空气开关跳闸，原因可能是电路中电流过大，或者总功率过高，故C错误。

故选D。

8.（2020·四川乐山）在全国中小学安全教育平台上，安全用电常识是其中一项重要的教育内容。下列做法符合安全用电要求的是（　　）。

A. 将开关接在零线和电灯之间；

B. 用电器的三脚插头也可以插入两孔插座中使用；

C. 使用试电笔辨别火线时，用笔尖接触被测导线，手指须接触笔尖；

D. 当有人触电时应立即切断电源

【答案】D。

【解析】A．开关接在灯泡和零线之间，当断开开关，火线和灯泡还处于连接状态，人接触灯泡就是间接接触火线，容易发生触电，故A不符合题意；

B．家用电器金属外壳相连接的是地线，这样即使金属外壳带电，电流会通过地线导入大地，防止造成触电事故的发生，不能用两孔插座替代，故B不符合题意；

C．使用测电笔时，手一定不能接触笔尖金属体，如果测电笔接触火线，手接触笔尖金属体会发生触电事故，故C不符合题意。

D．发现有人触电时，应赶快切断电源或用干燥木棍将电线挑开，不能用手直接拉，防止也触电，故D符合题意。

故选D。

9.（2020·新疆）在山区自驾游遇到雷雨时，下列做法中最安全的是（　　）

A. 站在高处   B. 撑起雨伞   C. 跑到树下   D. 躲入车内

【答案】D。

【解析】A．站在高处容易被闪电击中，不安全，故A不符合题意；

B．伞的金属伞架是导体，在雷雨天气中撑起雨伞行走也是有危险的，故B不符合题意；

C．雷雨天气不能在大树下避雨，因为树比较高，而且树上带有水，树木就成了导体，容易将雷电引下来，人在树下避雨就可能触电，故C不符合题意；

D．躲入车内可以避免暴露在雷电下，是比较安全的做法，故D符合题意。

故选D。

10.（2020·四川甘孜州）下列关于家庭电路及安全用电的说法，正确的是（　　）。

A. 家庭电路中，控制电灯的开关应该接在零线上；

B. 电路中出现“跳闸”现象，一定是短路引起的；

C. 用试电笔检查电路时，手指要按住金属笔卡；

D. 为防止烧坏保险丝，将保险丝用铁丝替换

【答案】C。

【解析】A．为了安全用电，家庭电路中，控制电灯的开关应该接在火线上，故A错误；

B．电路中出现“跳闸”现象，说明了家庭电路电流过大了，可能是短路引起的，也可能是用电器总功率过大引起的，故B错误；

C．用试电笔检查电路时，手指要按住金属笔卡，当笔尖探测到火线时才能让试电笔的氖管发光，故C正确；

D．为了安全用电，任何时候都不能将保险丝用铁丝替换，故D错误。

故选C。

11.（2020·山东滨州）关于家庭电路和安全用电的说法中，正确的是（　　）。

A. 使用试电笔时，人体必须接触笔尖金属体；

B. 控制灯泡的开关要接在零线和灯泡之间；

C. 家庭电路中电流过大的原因一定是发生短路；

D. 在生活中要做到：不接触低压带电体，不靠近高压带电体

【答案】D。

【解析】A．试电笔在使用时手要碰触笔尾金属体，如果接触试电笔的笔尖，相当于直接用手接触导线会有触电危险，故A错误；

B．控制灯泡的开关要接在火线和灯泡之间，故B错误；

C．家庭电路中电流过大的原因是发生短路或用电器总功率过大，故C错误；

D．安全用电要做到不接触低压带电体，不靠近高压带电体，故D正确。

故选D。

12．（2020·哈尔滨）关于厨房中的情景说法不正确的是（　　）。

A．菜刀磨得锋利是为了增大压力；

B．为了安全，使用有金属外壳的电水壶时，要用三脚插头插入三孔插座；

C．用燃气灶烧水时，通过热传递的方式改变了水的内能；

D．在汤中放盐，整锅汤都有咸味，是由于分子的无规则运动

【答案】A。

【解析】A、菜刀磨得锋利，是在压力一定时，通过减小受力面积来增大压强；故A错误。

B、把三脚插头插入三孔插座里，在把用电部分连入电路的同时，也把电水壶的金属外壳与大地连接起来，防止了外壳带电引起的触电事故。故B正确。

C、用燃气灶烧水时，水从火焰中吸收热量，温度升高，是利用热传递的方式改变物体内能的。故C正确。

D、在汤中放盐，整锅汤都有咸味，是盐分子不停地做无规则运动的结果。故D正确。

故选：A。

13.（2020·广东）将电灯、开关和插座接入家庭电路中，接线正确的是（  ）。

A. 	B. C. D.

【答案】D。

【解析】灯泡接法：火线进入开关，再进入灯泡顶端的金属点，零线直接接入灯泡的螺旋套，这样在断开开关能切断火线，接触灯泡不会发生触电事故。既能控制灯泡，又能更安全；三孔插座的接法：上孔接地线；左孔接零线；右孔接火线。

故选D。

14.（2020·宁夏）关于家庭安全用电，下列说法正确的是（  ）。

A. 空气开关“跳间”的原因，一定是发生了短路；

B. 空气开关“跳阐”后，可立即合上；

C. 使用试电笔辨别零线和火线时，手不能接触笔尾金属体；

D. 人体触电时，漏电保护器可保护人体安全

【答案】D。

【解析】A．空气开关跳闸的基本原因是：所带负荷超限了，一般情况是：短路或负荷过重，故A错误；

B．空气开关“跳闸”，可能是发生了短路，也可能是用电器总功率过大，找到原因后再闭合开关，故B错误；

C．使用测电笔辨别零线和火线时，一定要用手触及笔尾的金属部分，才能辨别出火线或零线，故C错误；

D．人体触电时，漏电保护器会断开，可保护人体安全。故D正确。

故选D。

15．（2020·衡阳）学习家庭电路相关知识后，小明对如图所示设计的家庭电路的认识正确的是（　　）。

A．图中两只灯与其对应控制开关的连接都是正确的；

B．使用洗衣机时应选择插座C；

C．灯L1、L2是串联的；

D．如图中AB之间发生断路，则用试电笔检查插座C的各个插孔，试电笔的氖管都不发光

【答案】B。

【解析】A、在灯的安装及开关的连接中，火线先接开关，再接入灯泡，所以灯L1接法错误；故A错误；

B、使用洗衣机时应选择插座C，把洗衣机外壳与大地接通，避免因意外漏电对人身产生伤害，故B正确；

C、灯L1、L2是并联的，互不影响，故C错误；

D、如图中AB之间发生断路，C插座电路连接正常，试电笔接触C插座火线时，氖管发光，故D错误；故选：B。

16.（2020·北京）关于家庭电路和安全用电，下列说法正确是（　　）。

A. 电能表是测量消耗电能的仪表；

B. 家庭电路中的电冰箱和空调是串联的；

C. 用电器电线的绝缘皮破损了仍能继续使用；

D. 导致家庭电路中电流过大的原因一定是短路

【答案】A。

【解析】A．电能表是测量用电器消耗电能多少的仪表，故A正确；

B．家庭电路中的电冰箱和空调互不影响，是并联的，故B错误；

C．使用绝缘皮破损的导线，易引发触电事故，不符合安全用电原则，故C错误；

D．家庭电路中电流过大的原因，可能是电路中某处发生短路，也可能是用电器总功率过大，故D错误。故选A。

17.（2020·武汉）如图所示是现在一般标准住宅户内配电系统方框图。下列说法正确的是（  ）。

A. 电能表用来计量家中所有用电器的总功率；

B. 空调正常工作时，吊灯一定发光；

C. 如果插座被短路，“漏电保护器”就会切断电流；

D. 空气开关“跳闸”，可能是电路发生短路引起的

【答案】D。

【解析】A．电能表是用来计量家中所有用电器消耗的电能的，A错误；

B．空调和吊灯属于并联，他们并不影响互相的工作，B错误；

C．漏电保护器与插座是串联的，插座处发生漏电或有人触电时才会切断电源；如果插座被短路，空气开关就会切断电流，故C错误；

D．电路发生短路，电路中的电流非常大，这时空气开关就会“跳闸”，D正确。

故选D。

18.（2020·自贡）一种试电笔的构造如图所示，下列说法正确的是(      )。

A. 使用试电笔时手可以接触笔尖；

B. 使用试电笔时手不要接触笔卡；

C. 试电笔中的电阻可以用铁丝代替；

D. 当氖管发光时有微弱电流通过人体

【答案】D。

【解析】使用试电笔时手不能接触笔尖，否则会发生触电，故A错；使用试电笔时手一定要接触笔卡，氖管才会发光，故B错；试电笔中的电阻不能用铁丝代替，否则会有较大的电流通过人体，发生触电，故C错；当氖管发光时有微弱电流通过人体，故D正确；应选D。

19.（2019·天津）如图中的家庭电路元件，连接顺序正确的是（  ）。

A.        B.

C.         D.

【答案】B。

【解析】电能表的测量整个家庭消耗电能的多少，一定安装在最前面。开关控制整个电路，为了检修电路比较方便，要安装的电能表的后面。电路中电流过大会熔断保险丝，为了更换保险丝比较方便，保险装置安装在总开关的后面。故只有B正确。故选B。

20.（2019·贵港）在日常家庭用电中如果使用不当会给人们带来危害。下列做法中可能给人们带来危害的是（   ）。

A．更换灯泡或维修电路时要先断开电源；

B．有金属外壳的用电器都使用两脚插头；

C．使用测电笔时，手不能接触笔尖的金属体；

D．开关要接在火线上

【答案】B。

【解析】A．更换灯泡或维修电路时要先断开电源，这种做法符合安全用电原则，故A不符合题意；

B．有金属外壳的用电器使用的是三脚插头，这样才能使金属外壳接地，从而在使用用电器时，避免因金属外壳带电而引起触电事故，故B符合题意；

C．使用测电笔时，为了避免触电事故，手不能接触笔尖的金属体，故C不符合题意；

D．根据安全用电原则，开关要接在火线上，故D不符合题意。故应选B。

21.（2019·潍坊）在如图所示家庭电路中，将插头插入插座，打开电视，电视不工作；闭合开关，灯泡不亮；保持开关闭合，拔出插头，将测电笔分别插入插座两孔时氖管均发光。若电路中只有一处故障，则故障可能是（  ）。

| A．零线上保险丝烧断 | B．火线上保险丝烧断 |
| --- | --- |
| C．灯丝烧断 | D．插座短路 |

【答案】A。

【解析】将插头插入插座，打开电视，电视不工作；闭合开关，灯泡不亮，说明电路中存在断路故障；若灯丝烧断，则电视机应该工作，故不可能是灯丝烧断；保持开关闭合，拔出插头，将测电笔分别插入插座两孔时氖管均发光，插孔的左孔能使氖管发光，说明蓝色线是通的（即插孔的左孔通过灯泡、开关与火线相连，如下图）；插孔的右孔能使氖管发光，说明红色线是通的（即火线是完好的），综合分析可知是A点左侧的零线断路（可能是零线上保险丝烧断）。

故选A。

22.（2019·遂宁）电的使用提高了我们的生活品质，但使用不当也会给我们的生命财产造成损失，下列关于家庭用电安全的说法中错误的是（  ）。

A.控制用电器的开关应接在用电器和火线之间；

B.若空气开关“跳闸”，一定是使用了大功率用电器；

C.发现电路起火，应立即断开电源开关，切断电路；

D. 有金属外壳的用电器使用三脚插头是为了防止漏电而采取的安全措施

【答案】B。

【解析】A、控制用电器的开关与用电器串联，并接在火线和电灯之间。故A正确；

B、若空气开关“跳闸”是家庭电路中电流过大造成的，可能是总功率过大，也可能是电路中发生了短路，故B错误；

C、发现有人触电后，如果用手去拉触电者，也会造成触电事故的发生，应该首先切断电源，然后再进行其他的救护措施，故C正确；

D、有金属外壳的用电器，必须使用三孔插座，接好地线，以防止漏电危及人身安全，故D正确。故选B。

23.（2019菏泽）下列各项操作中，不符合安全用电原则的是（  ）。

A．更换电灯泡时，要断开电源开关

B．使用验电笔时，手要接触验电笔后端的金属部分

C．在家庭电路的前端安装空气开关

D．电器电线绝缘皮破损了，仍然继续使用

【答案】D。

【解析】A、更换灯泡、维修电器时容易碰到金属部分，切断电源可以保证金属部分不带电，不发生触电事故。故A符合安全用电原则；

B、使用测电笔时，手要与笔尾金属体接触，这样才能辨别零线和火线。故B符合安全用电原则；

C、为防止因为干路电流过大引起火灾，家庭电路中必须安装保险丝或空气开关。故C符合安全用电原则；

D、电线的绝缘皮破损时应及时更换，否则容易发生触电事故。故D不符合安全用电原则。故选D。

24.（2019·岳阳）下列做法符合安全用电要求的是（  ）。

A．开关接在用电器和零线之间；

B．用正在充电的手机玩游戏；

C．电冰箱的金属外壳未接地；

D．切断电源后，再进行电路维修

【答案】D。

【解析】A、开关应安装在电灯和火线之间，故A错误；

B、若用正在充电的手机玩游戏，容易发生手机电池爆炸事故，故B错误；

C、电冰箱的金属外壳应接地，这样可防止因电器漏电而触电，故C错误；

D、进行家电维修时，必须先切断电源，再进行维修，不会造成触电事故，故D正确。故选D。

25.（2019·湖州）如图所示家庭电路中的某一部分，电工师傅按下面的顺序进行检测：①闭合S1，灯L1亮；②断开S1，闭合S2，灯L2不亮；③再用测电笔测a、b、c、d四个接线点，发现只有在c点氖管不发光。若电路中只有一处故障，则是（  ）。

A.灯短路；B.灯所在支路开路；C.c、d两点间开路；D.c点左侧的零线开路

【答案】C。

【解析】闭合S1，灯L1亮，电路中有电流，说明电路为通路，从保险丝→a→S1→L1→c以及c点左侧的零线都没有断路，故D错误；

断开S1，闭合S2，灯L2不亮，灯L2不亮的原因有两个：一个是断路、一个是短路，

若灯L2短路时，电路的电流会很大，将保险丝烧断，灯泡L1也不会发光，a、b两个接线点上，试电笔的氖管都不会发光，故A错误；

若灯L2所在支路开路，d点氖管不发光，故B错误；

若c、d两点间开路，灯泡L2与零线不能构成闭合电路，电路中没有电流，灯泡不会发光，但d点会通过灯泡L2与火线间接相连，试电笔的氖管会发光，故C正确。故选C。

二、填空题

26.（2020·贵州黔西南）在家庭电路中，保险丝熔断的原因是短路或用电器的总功率________；串联在电路中的保险丝，电阻比较________，熔点低，当电流过大时，迅速升温熔断，切断电路。

【答案】（1）过大；（2）大。

【解析】保险丝是用电阻率高，熔点低的铅锑合金材料制成的。当电路短路或用电器的总功率过大时，电路中的电流过大，保险丝的电阻比较大，由焦耳定律可知，此时保险丝产生的热量多，而保险丝的熔点低，所以此时保险丝熔断，切断电路，起到保护电路作用。

27．（2020·安徽）如图所示的家庭电路，当闭合开关时，发现电灯不亮。若原 因是图中打“×”的位置发生了断路，则在开关闭合的情况下， 用测电笔测试电路中 A 点时，测电笔氖管________（选填 “会”或“不会”）发光。

【答案】会。

【解析】根据家庭电路连接情况可知，在 A 点到进户线零线之间断开；当开关闭合后，电流经火线流过灯泡、测电笔、人体与大地，故测电笔氖管发光。

28.（2019·泸州）为安全用电，家庭电路中的空气开关应装在______线上；空气开关“跳闸”后，受它控制的电路处于______（选填“短路”“断路”或“通路”）状态；验电笔______（选填“能”或“不能”）区分零线与接地线。

【答案】火；断路；不能。

【解析】（1）开关应安装在火线上，当断开开关时，用电器与火线断开，不会发生触电事故；

（2）空气开关“跳闸”后，电流无法形成通路，故家庭电路整体上处于断路状态；

（3）零线、地线和大地间的电压都是0V，用测电笔分别接触零线与地线时，氖管都不发光，所以测电笔不能辨别零线与地线，但测电笔可以辨别火线和零线。

故答案为：火；断路；不能。

29.（2018·十堰）在家庭电路中，各用电器之间是______（选填“串联”或“并联”）连接的。星期天小天在家里正开着空调上网查资料，当妈妈做饭时把电热水壶插头插进插座时，空气开关立刻“跳闸”，小天分析其原因可能是电热水壶插头内部______，也可能是家里电路中用电器总功率______。

【答案】并联；短路；过大。

【解析】（1）家用电器之间是并联时，各家用电器都正常工作，并且互不影响；

（2）电流过大会导致空气开关“跳闸”，电流过大的原因有：①电热水壶插头内部发生短路；②接入电热水壶后使得电路中用电器的总功率过大，造成干路电流过大。

故答案为：并联；短路；过大。

30.（2018•攀枝花）如图所示，测电笔正确的使用方法是     （选填”甲”或“乙”），已知测电笔的电阻约为1.1×106Ω，氖管和人体的电阻比它小得多，可以忽略，请你计算“220V 40W”灯泡正常工作时的电流约为正确使用测电笔时通过人体电流的     倍（结果保留到整数）。

【答案】乙；900。

【解析】使用测电笔时，拇指和中指不要接触测电笔前端的金属体，手必须接触测电笔末端的金属体，使电源和大地之间形成通路，故乙是正确的测量方法；

通过测电笔的电流为I笔===2×10﹣4A；

因为P=UI，所以通过灯泡的电流为I灯==≈0.18A，

所以灯泡正常工作时的电流约为正确使用测电笔时通过人体电流的=900倍。

故答案为：乙；900。

31.（2018•绍兴）下列有关家庭电路的说法正确的是（  ）。

A．家庭电路中的插座应与用电器串联；B．家庭电路的电压对于人体是安全的；

C．测电笔可以辨别零线与地线；      D．电能表用来测量用户消耗的电能

【答案】D。

【解析】A、家庭电路中用电器与用电器、用电器与插座、插座与插座之间都是并联连接的，故A错误；

B、对人体的安全电压是不高于36V，家庭电路的电压是220V，所以家庭电路的电压对于人体是不安全的；故B错误；

C、零线、地线和大地间的电压都是0V，用测电笔分别接触零线与地线时，氖管都不发光，所以测电笔不能辨别零线与地线，但测电笔可以辨别火线和零线，故C错误；

D、电能表用来测量用户在一定时间内消耗的电能，并且根据电能的多少来收取电费，故D正确。故选D。

32.（2018•聊城）如图是常用的带有多插孔的插排。小明家插排的指示灯已经损坏，但闭合开关后插孔上连接的用电器仍可以正常工作。某一天小明家装修时将切割机插入插排，切割机工作时，家中的空气开关出现了“跳闸”现象。则下列说法中正确的是（ ）。

A．插排上的插孔与指示灯是串联关系；B．“跳闸”的原因一定是电路发生了断路；

C．“跳闸”的原因一定是电路发生了短路；D．“跳闸”的原因可能是电路总功率过大

【答案】D。

【解析】A、插排上的插孔与指示灯是并联的，故A错误；

BCD、小明家将切割机插入插排，切割机工作时，家中的空气开关出现了“跳闸”现象，这说明切割机的功率过大，造成干路中电流过大，故D正确，BC错误。故选D。

33.（2018•枣庄）在生活中，我们有时会遇到以下几种情况，在下述情况中可能引起家庭电路中空气开关跳闸的是（  ）。

（1）电路中增加大功率的用电器；（2）插座中的两个线头相碰；

（3）开关中的两个线头相碰；   （4）户外输电线绝缘皮破损。

A．（1）和（2） 	B．（2）和（3） 	C．（1）和（3） 	D．（2）和（4）

【答案】A。

【解析】（1）电路中增加了大功率用电器，会导致用电器的总功率过大，会导致电流过大，引起家庭电路中空气开关跳闸；

（2）插座中的两个线头相碰，会造成电路短路；从而造成电流过大，引起家庭电路中空气开关跳闸；

（3）开关中的两个线头相碰，会导致开关无法控制用电器，用电器将一直工作，但不会导致电流过大，不会引起家庭电路中空气开关跳闸；

（4）户外输电线绝缘皮破损，不会引起家庭电路中的电流过大，不会引起家庭电路中空气开关跳闸。

可见，可能引起家庭电路中空气开关跳闸的是（1）（2）。故选A。

34.（2018•广安）关于家庭电路和安全用电，下列说法中正确的是（ ）。

A．使用试电笔时，手指不能触碰试电笔上端的金属帽；

B．金属外壳的用电器必须接地；

C．低于220V的电压对人体都是安全的；

D．若空气开关“跳闸”，一定是电路中出现了短路

【答案】B。

【解析】A、使用试电笔时笔尖应该接触被测导线，手指按住笔尾的金属帽。故A错误；

B、有些电器的外壳是金属的，为了防止漏电，把外壳接地让漏出来的电导入到大地，避免触电。故B正确；

C、经验证明，只有不高于36V的电压对人体才是安全的。故C错误；

D、空气开关“跳闸”，说明电路电流太大，原因是电路中出现了短路或用电器的总功率过大。故D错误。故选B。

35.（2018·绵阳）如图所示，甲站在干燥的木桌上一只手接触到火线；乙站在地上一只手接触到零线；丙站在干燥的木桌上一只手接触到火线。此时，丁站在地面上用手去拉丙。则（  ）。

A．甲、乙都会触电；B．甲、丙都会触电；

C．乙、丁都会触电；D．丙、丁都会触电

【答案】D。

【解析】甲站在干燥的木桌上一只手接触到火线，无法形成电流的通路，故不会发生触电；

乙站在地上一只手接触到零线，因此零线与大地之间没有电压，因此没有电流通过人体，不会发生触电；

丙站在干燥的木桌上一只手接触到火线，此时，丁站在地面上用手去拉丙，这样电流可以从火线经丙、丁导向大地，会造成丙、丁两人同时触电。

综上所述，甲、乙都不会触电，丙、丁都会触电。故选D。

三、作图题

36.（2020·四川南充）请画出用开关控制灯泡的电路。

【解析】为了电路安全，家庭电路中，开关控制用电器时，开关应该接在火线与用电器的一侧，用电器接在零线的一侧，题中开关控制灯泡的电路如图所示

37.（2020·四川雅安）请将图中的插座、电灯和开关接人家庭电路中（要求∶开关只控制电灯）。

【解析】三孔插座的接法：上孔接地线；左孔接零线；右孔接火线；灯泡接法：火线进入开关，再进入灯泡顶端的金属点，零线直接接入灯泡的螺旋套，这样在断开开关能切断火线，接触灯泡不会发生触电事故；既能控制灯泡，又能更安全；如图所示：

38．（2020·四川遂宁）根据安全用电原则将图中的灯泡和开关连入照明电路。

【解析】灯泡接法：火线进入开关，再进入灯泡顶端的金属点，零线直接接入灯泡的螺旋套，这样在断开开关能切断火线，接触灯泡不会发生触电事故。既能控制灯泡，又能更安全。如图所示：

39．（2020•岳阳）请用笔画线代替导线，按安全用电要求将开关、灯泡接入家庭电路（开关控制灯泡）。

【解析】为了用电的安全：火线直接连开关，再串联被控制的用电器（灯泡），灯座螺口直接连零线。连线如图所示。

40.（2020·天津）如图所示为部分家庭电路示意图，其中电器元件连接错误的是______（填标号）。

【答案】②。

【解析】三线插座的接法是：左零右火上接地，所以其连接正确；二线插座的接法是：左零右火，其连接正确；开关应接在灯泡与火线之间，故灯泡的连接错误。

41．（ 2020·南充）请画出用开关控制灯泡的电路。

【解析】开关要接在灯和火线之间，火线先经开关，再到灯座的弹簧片，经灯丝、螺旋套，再到零线；如图所示：

42.（2020·广元）用笔画线表示导线，将图中的开关、电灯正确接入家庭电路中。

【解析】开关控制灯泡时，火线首先接入开关，然后进入灯泡顶端的金属点；零线直接接入灯泡螺旋套，如图所示：

43．（2019·达州）用笔画线代替导线，将图中的拉线开关、电灯、熔断器和插座接入家庭电路中。要求：符合安全用电原则；熔断器控制插座；拉线开关控制电灯。

【解析】（1）灯泡接法：开关接在灯和火线之间，零线直接与灯泡的螺旋套相连：

（2）安装三孔插座的原则，左孔接零线，中间插孔与地线相连，右孔接火线，保险丝要接在火线上；

如下图所示：

44．(2018·恩施)如图，要求开关控制螺旋灯泡，将图中元件分别正确连接到电路中。

【解析】灯泡接法：火线进入开关，再进入灯泡顶端的金属点，零线直接接入灯泡的螺旋套；

三孔插座：上孔接地线；左孔接零线；右孔接火线。如图所示：