巩固练09 滑轮及其应用

一、填空题

1、学校升旗仪式上，当升旗手缓缓向下拉绳子时，国旗就会徐徐上升，这是由于旗杆顶部有一个         滑轮，它的作用是         。

2、使用定滑轮      力，但能够       力的方向，给工作带来方便。

3、使用时，滑轮的轴随物体（阻力）一起      ，这样的滑轮叫动滑轮，动滑轮实质是一个         杠杆。

4、使用动滑轮可以        的力，但是要       的距离。（不考虑滑轮和绳子的重力，也不考虑摩擦）

5、在使用滑轮组时，动滑轮和重物（阻力）由几段绳子来承担，那么所需要的拉力就为它们的           。

6、某小组同学研究动滑轮的 使用特点，他们先用弹簧测力计缓慢提起钩码，如图(a)所示，再分别用重力不同的动滑轮甲、乙、丙()缓慢提起相同钩码，如图(b)、(c)、(d)所示．请仔细观察图示的操作和弹簧测力计的示数，然后归纳得出结论。

(1)比较图(a)与(b)[(a)与(c)或(a)与(d)]两图可得：________________；

(2)比较图(b)、(c)与(d)三图可得________________。

7、如图是小聪为拉船靠岸而设计的甲、乙两种方案，若拉船的力需要很大，则应选用方案　    　（选填“甲”或“乙”），因为采用这种方案可以　     　。（不计机械的自重及摩擦）

二、选择题

8、对于使用滑轮组，下列说法中正确的是（　　）

A．不能省力，但可以改变用力方向

B．可以省力，但不能改变用力方向

C．可以省力，同时又可省距离

D．可以省力，同时可以改变用力的方向，但不能同时省距离

9、下图所示的机械中，一定不省力的是(    )

10、如图，用同一滑轮匀速提升同一重物（不计摩擦），图中F1、F2、F3、F4之间的大小关系正确的是（　　）

A．F1=F2	           B．F3=F4	           C．       D．

11、在水平桌面上放一个200 N的物体，物体与桌面间的摩擦力为40 N，现用如图所示的装置匀速移动物体，在不计滑轮重力和滑轮间摩擦的情况下，水平拉力F是(    )

A．200 N             B．100 N            C．80 N           D．20 N

12、如图所示的滑轮组，每个滑轮重为20N，绳重及摩擦不计．用它匀速提升重为100N的物体，所用的拉力F是（　　）

A．50N            B．60N          C．70N          D．120N

13、使用一个动滑轮和一个定滑轮组成的滑轮组来提升重物，则 (    )

A．最多可以省的力

B．最多可以省的力

C．最多可以省一半的力

D．条件不足，无法确定

14、小明用一个滑轮组把重物提起了0.5 m，绳子的自由端移动了1.5m，则小明所用的滑轮组可能是图中的哪一个?    (    )

A．甲    B．乙    C．丙    D．三个都可以

15、在不计机械自重和摩擦的情况下，用10 N的拉力不能刚好提起重20 N物体的简单机械是(    )

A．一个动滑轮      B．一个定滑轮

C．杠杆            D．一个定滑轮和一个动滑轮组成的滑轮组

三、作图题

16、请你设计一个滑轮组，并画出组装图，具体要求如下：

(1)穿绕滑轮的绳子最大承受力是800N，需要挂重物的重力是3300 N(滑轮重及摩擦、绳重不计)；

(2)所用滑轮的个数最少。

1. 如图所示，工人用动滑轮匀速提升重物，这样做(　　)

A. 省力，不改变施力的方向

B. 不省力，改变施力的方向

C. 既省力，也改变施力的方向

D. 既不省力，也不改变施力的方向

2. 为便于研究，某健身器材中训练拉力部分的机械结构可简化为如图所示的滑轮组．若不计摩擦，下列有关分析正确的是(　　)

A. 两个滑轮在装置中起的作用相同

B. 拉力移动的距离与配重上升的距离相同

C. 沿方向1与2匀速拉动配重，所用的力大小相等

D. 不计动滑轮重力及摩擦，拉动重150 N的重物需50 N的拉力

3. 如图，不计动滑轮的质量及摩擦，当竖直向上的拉力F＝10 N时，恰能使重物G匀速上升，则重物G为________N，绳固定端拉力为________N，重物上升15cm，拉力F向上移动________cm.

4. 如图所示，要用向下的力提升重物，请画出滑轮组绳子的绕法．

5. 如图所示，某人在A处提起物体，请在图中画出最省力的绳子绕法．