2020秋人教版九年级物理全一册单元检测试题：第十七章《欧姆定律》

姓名          班级         分数

一、选择题（本大题包括1-10小题，每小题3分，共30分。在每小题给出的四个选项中，只有一项最符合题目的要求）

1.导体两端的电压是4V，通过的电流强度是0.8A，如果使导体两端的电压增加到6V，那么导体的电阻和电流强度分别是（    ）

A.5Ω，1.2A        B.5Ω，2A      	C.7.5Ω，0.8A     	D.12.5Ω，0.8A

2.根据欧姆定律公式I=U/R，下列说法正确的是（     ）

A.通过导体的电流越大，这段导体的电阻就越小

B.导体两端的电压越高，这段导体的电阻就越大

C.导体两端的电压越高，通过这段导体的电流就越大

D.导体的电阻与电压成正比，与电流成反比

3.如图所示的电路，滑动变阻器的滑动触头由a滑到b的过程中（    ）

A.安培表和伏特表的示数都变小

B.安培表和伏特表的示数都变大

C.安培表的示数变大，伏特表的示数变小

D.安培表的示数变小，伏特表的示数变大

4.如图4所示电路中，电源电压保持不变，闭合开关S，当滑动变阻器滑片向左移动时（      ）

A.灯泡L1亮度不变，L2变亮          	B.电流表示数变小，电压表示数不变

C.电流表示数不变，电压表示数变大  	D.电流表、、电压表示数均不变

5.研究电流与电压、电阻的关系，如图5所示，分“保持电阻不变”和“保持电压不变”两步进行.在“保持电阻不变”这一步实验时应（    ）

A.保持R2滑片的位置不动                      B.保持R2两端的电压不变

C.保持R1不变，调节R2滑片到不同的适当位置    D.保持电路中电流不变

图6

图4

图5

6.如图6所示的电路中电源电压为3V，当开关S1S2都闭合时则（    ）

A.电压表被烧坏　　　　　　        	B.电流表将被烧坏

C.灯L1亮灯L2不亮　　　            	D.两只灯泡都将被烧坏

7.如图7所示，AB和BC是由同种材料制成的长度相同、横截面积不同的两段导体，将它们串联后连入电路中，比较这两段导体两端的电压及通过它们的电流的大小，有（    ）

A.，

B.，

C.，

D.，

8.小宁的探究小组在练习使用电压表时，军军把电压表接成了如图2-2所示的电路.当闭合开关时所发生的现象是：（    ）

A.灯泡亮、电压表有示数

B.灯泡亮、电压表无示数

C.灯泡不亮、电压表有示数

D.灯泡不亮、电压表无示数

9.如图9所示是电阻甲和乙的U-I图象，下列说法正确的是（    ）

A.甲的电阻值保持10Ω不变

B.乙的电阻值保持20Ω不变

图9

C.甲、乙并联在电路中，当电源电压为2V时，电路总电流为0.3A

D.甲、乙串联在电路中，当电路电流为0.2A时，甲的电压为2V

10.如图10所示，V1、V2是两个完全相同的电压表，都有0-3V和0-15V的两个量程，闭合开关后，发现两个电压表指针偏转相同，则（    ）

A.R1︰R2=1︰4

B.R1︰R2=4︰1

图10

C.R1︰R2=1︰5

D.R1︰R2=5︰1

二、多项选择题（本大题包括11-15小题，每小题5分，共25分。在每小题给出的四个选项中，至少有两项符合题目要求）

11.如图所示，电源电压保持6V不变，灯泡L与定值电阻R串联，

灯泡L的电阻为10Ω，R的阻值为20Ω，闭合开关后，发现灯泡

不亮，电压表示数为6V，则电流表可能出现的情况是（     ）

A.电流表无示数                	B.电流表示数为0.3A

C.电流表示数为0.2A            	D.电流表示数为0.6A

12.张华同学在探究通过导体的电流与其两端电压的关系时，将记录的实验数据通过整理作出了图所示的图象，根据图象，下列说法正确的是（    ）.

A.导体甲的电阻大于导体乙的电阻

B.在导体乙的两端加1V的电压时，通过导体乙的电流为0.1A

C.将导体甲、乙并联接到电压为3V的电源上时，通过导体的

总电流为0.9A

D.将导体甲、乙串联接到电压为3V的电源上时，通过导体的

总电流为0.2A

13.下列几组电阻并联后，等效阻值最小的一组和最大的一组是（       ）

A.30Ω和15Ω     B.20Ω和25Ω      C.10Ω和35Ω      D.5Ω和40Ω

14.如图所示的四个电路中，R0为已知阻值的定值电阻，可以测出未知电阻Rx的电路是（    ）

| A. | B. | C. | D. |
| --- | --- | --- | --- |

15.修理电器需要一只150Ω的电阻，但只有电阻值分别为50Ω、100Ω、200Ω、600Ω的电阻各一只，可代用的办法是（    ）

A.把200Ω的电阻与600Ω的电阻串联起来 B.把50Ω的电阻与100Ω的电阻串联起来

C.把100Ω的电阻与200Ω的电阻并联起来 D.把200Ω的电阻与600Ω的电阻并联起来

三、填空题。

16. 学校实验室有一只标有“10Ω1A”的指示灯和一只标有“20Ω1A”的滑动变阻器，一位同学把它们并联后接在电路中.指示灯正常工作的电压是        V，此时干路中允许通过的最大电流为         A.

17. 两只定值电阻，甲标有“10Ω 1A”，乙标有“15Ω 0.6A”，把它们串联在同一电路中，总电阻是        Ω；电路中允许通过的最大电流为         A；电路两端允许加的最大电压为        V。

18. 小明设计了如图所示的压力测量仪，可以反映弹簧上方金属片受到压力大小.其中R′是滑动变阻器，R是定值电阻，电源电压恒定不变，压力表实际是个电压表.当金属片受到的压力增大时，变阻器的阻值            ，压力表示数

（选填“变大”、“变小”或“不变”）

四、实验探究题[来源:学,科,网]

图甲

A

B

C

D

19. 小方用伏安法测小灯泡的电阻

（1）在图甲中，已完成了一部分的电路连接，请你继续完成实验电路的连接。

（2）在闭合开关之前，图中滑动变阻器的滑片应放在         端。（选填“左或右）

图乙

（3）小方某次测量时电压表和电流表的示数如图乙，则电压表的示数为      V，电流表的示数为     A，灯泡的电阻RL ＝       。

（4）小方同学在做实验时，电路连接无误。闭合开关后，发现电流表的指针明显偏转，而电压表的示数为零。该故障的原因可能是                     。

（5）小明和小方同学的实验器材都完好，各自读数也准确，它们测量的3组数据分别记录在下面两表中：

小明同学 　                           小方同学

| 实验次数 | 电压（V） | 电流（A） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1.50 | 0.56 |
| 2 | 2.00 | 0.51 |
| 3 | 2.50 | 0.44 |

| 实验次数 | 电压（V） | 电流（A） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1.50 | 0.31 |
| 2 | 2.00 | 0.41 |
| 3 | 2.50 | 0.52 |

老师看了两组数据后，认为其中一位同学的实验电路接错了

①你认为线路接错了的同学是                                             ；

②该同学的实验电路接错的地方是把：                                      。

（6）根据欧姆定律”的实验，①请你在图12左边方框画出该实验的电路图。

图12

② 图12是某实验小组在探究过程中，根据实验数据绘制的图像，其中表示电压不变时，电流随电阻变化的图像是      图；表示电阻不变时，电流随电压变化的图像是

图。（选填“甲”或“乙”）

五、应用计算（本大题包括2小题，解答时应写出必要的文字说明、公式、单位，重要的运算过程，只写出最后结果的不得分）

20.如右图所示，电源电压保持不变，R＝15欧，若在电路中串

联一个阻值为60欧的电阻，电流表的示数为0.2安。要使电

流表的示数增大为1.5安，需在原来的电路中如何连接电阻？

阻值为多大？

21.交警使用的某型号酒精测试仪的工作原理如图所示。电源电压恒为9V，传感器电阻R2的电阻值随酒精气体浓度的增大而减小，当酒精气体的浓度为0时，R2的电阻为80Ω。使用前要通过调零旋钮（即滑动变阻器R1的滑片）对测试仪进行调零，此时电压表的示数为8V。

求：（1）电压表的示数为8V时，电流表的示数为多少？

（2）电压表的示数为8V时，滑动变阻器R1的电阻值为多少？ 
（3）调零后，R1的电阻保持不变。某驾驶员对着测试仪吹气10s，若电流表的示数达到0.3A，表明驾驶员醉驾，此时电压表的示数为多少？

参考答案

一、单项选择题

1.A  2 C.  3.A  4. .C  5. C  6 B.  7 A   8. C  9. C  10. A

二、多项选择题

11.AB     12.BCD    13. BD     14.ABC     15. BD

三、填空题

16. 10 ，1.5     17.25，0.6, 15     18. 变大  变大

四、实验探究题

19. （1）略（2）左（3）2.2；0.2；11 （4）小灯泡短路 （5）小明；电压表并在了滑动变阻器两端 （6）略；甲；乙

五、应用计算

20.并联一个30Ω的电阻

21.（1）0.1A

（2）10

（3）6V