第六章  电功率

第2节  电功率

- 选择题

1．在国际单位制中，电功率的单位是（  ）

A．安培（A）	B．伏特（V）	C．焦耳（J）	D．瓦特（W）

2.分别标有“6V  6W”和“6V  3W”的甲、乙两只灯泡，经实验测得其I－U特性曲线如图所示．现将甲、乙两灯并联在电路中，当两只灯泡的总电流为1A时，两只灯泡消耗的总功率是（  ）

A．3W	B．4W	C．4.5W	D．6W

3．1度电可供25W的灯泡正常发光的时间是（　　）

A．4 h	B．25 h	C．15 h	D．40 h

4．如图所示，设电源电压保持不变，R是一个定值电阻，在a、b两点间接入一个标有“3V 2W”的灯泡L1，它恰能正常发光；若在a、b两点间换接入标有“3V 3W”的灯泡L2，则该灯泡

A．也能正常发光，其消耗的电功率等于2W

B．也能正常发光，其消耗的电功率等于3W

C．不能正常发光，其消耗的电功率小于3W

D．不能正常发光，其消耗的电功率大于3W

5．如图甲的电路中，闭合开关S后，电压表的示数为2V，两个电流表的指针偏转至表盘的同一位置(如图乙)，则

A．L1中的电流为0.2A

B．L1、L2中电流之比为I1∶I2=5∶1

C．电路的总电阻是10Ω

D．L1和L2消耗的电功率之比P1∶P2=4∶1

6．如图所示的电路中，将开关S闭合，两个灯泡均发光，则下列说法中正确的是（　　）

A．两个灯泡串联

B．两个灯泡两端的电压一定相等

C．两个灯泡的电流一定相等

D．两个灯泡的电功率一定相等

7．如图所示电路，电源电压恒定，闭合开关S，当滑动变阻器的滑片向右滑动时，下列判断正确的是（  ）

A．电流表示数变小

B．电压表示数变小

C．灯L变亮

D．电路消耗的总功率变大

8．5号电池因其体积小、容量适中，因此在小功率电器产品中广泛使用．某种市售5号电池包装上写有“1.6V  2500mAh”字样．对该电池，下列说法中正确的是

A．它能提供的电能约14.4kJ

B．它正常工作时的电流是2.5A

C．它提供的最大功率为4W

D．它在电路中是提供电荷量的装置

9．如图所示，将一只标有”12V  6W”的灯泡与一电阻串联后接到电压为12V的电源上，电阻消耗的功率为1W（假定灯丝电阻不变），则此时

A．灯泡与电阻消耗的总功率为7W      	B．灯泡与电阻消耗的总功率为6W

C．灯泡消耗的功率大于5W    	D．灯泡消耗的功率小于5W

10．家庭电路中，某用电器正常工作15min消耗电能0.3kW•h，该用电器可能是下列的哪一个（  ）

A．洗衣机	B．电视机	C．空调	D．白炽灯

二、填空题

11．小刚早上8：00出门前查看了他家的电能表示数如图甲所示，然后关闭家中其他用电器，只让电冰箱工作．下午18：00回家后再次查看电能表，显示的数字如图乙所示．则小刚家的电冰箱在这段时间内消耗的电能为_______kW·h，电冰箱的实际电功率为________W.

12．电能表是用来测量_____的仪表．小明同学家电能表铭牌上标有“220V、10A、3000r/kWh”字样，他观察到在lmin的时间内，电能表的转盘匀速转了15转，观察期间他家工作电器的总功率为_____W；小明家的电能表所测的用电器正常工作最大功率不能超过_____kW。

13．如图所示电路中，电源电压保持不变，电阻R1与R2的阻值之比为2：1．开关S断开时，R1与R2的电功率之比为_____：开关S闭合前后，电压表两次的示数之比为_____．

三、计算题

14．如图所示的电路中，电源电压不变，电阻R2的阻值为10Ω。闭合开关S，电流表A1的示数为2A，电流表A2的示数为0.8A。求：

(1)电源电压；

(2)电阻R1消耗的电功率。

15．如图所示，电源电压12 V保持不变，R1=5 Ω，电压表示数为4 V。求：

(1)R2的阻值；

(2)电路消耗的功率。

16．如图，电源电压恒定。小灯泡上标有“6V  9W”字样，假定灯丝电阻不随温度而变化，当S1、S2均闭合时，小灯泡正常发光。

(1)求小灯泡正常发光时的电流

(2)当S1闭合，S2断开时，电流表示数为0.5A，求电阻R的阻值及小灯泡的实际功率。