第十九章 生活用电（单元过关测试）（解析版）

（满分100分，80分钟）

一、选择题（第2题4分，其余每题3分，共58分）

1．如图所示小明家中的部分电路，此时灯和电热壶均正常工作。下列说法正确的是（　　）。

A.由图可知，a是零线，b是火线；

B.若进户零线断路，则灯和电热壶均不工作，测电笔接C点是不发光；

C.若电热壶断路，则灯仍正常工作，测笔接B、D两点时均发光；

D.若C、D两点间导线断路，则灯仍正常工作，电热壶不工作，测电笔接B、D两点时均发光

【答案】D。

【解析】A、由三孔插座的接法：左零右火，中间接地可知，a是火线，b是零线；故A错误；

B、若进户零线断路，则灯和电热壶均不工作，C点通过用电器与火线相连，因此测电笔接C点是发光的，故B错误；

C、若电热壶断路，则灯仍正常工作，B点与火线相连，D点与零线相连，因此测笔接B、D两点时B点发光，D点不发光，故C错误；

D、若C、D两点间导线断路，则灯仍正常工作，电热壶不工作，B、D两点均与火线相连，测电笔接B、D两点时均发光，D正确。

2.（4分）如图所示，是某家庭电路的一部分，下列说法正确的是（　　）。

A.电冰箱接入三孔插座后电灯与电冰箱是串联；

B.电冰箱的三脚插头接入电路能保证其外壳接地；

C.为用电安全，应在甲处安装电灯，乙处安装开关；

D.站在地上的人若用手直接接触A点，会有触电危险

【答案】BD。

【解析】A、由于并联电路中的各个用电器是互不影响的，所以电冰箱接入三孔插座后电灯与电冰箱是并联的，故A错误；

B、电冰箱接入三孔插座能使电冰箱金属外壳接地，防止由于冰箱的外壳带电而使得人发生触电事故，故B正确；

C、在家庭电路中，为了安全，一般把开关接在火线和用电器之间，故甲处接开关，乙处接灯，故C错误；

D、站在地上的人接触A点（火线）是会触电的，故D正确。故选BD。

3.有关测电笔的使用，下列说法正确的是（　　）。

A. 氖管发光时测电笔接触的是零线；  B. 使用时手可以接触测电笔的任何部位；

C. 测电笔不能用来辨别电池的正负极；D. 测电笔与手接触的部分都是绝缘体

【答案】D。

【解析】用测电笔来鉴别火线与零线．使用测电笔时，笔尖接触要检测的导线，手接触笔尾金属体，才能在接触火线时氖管发光，接触零线时氖管不发光。

A、当测电笔笔尖接触火线时，氖管发光的是火线，氖管不发光的是零线，故A错误。

B、使用测电笔时，笔尖接触要检测的导线，手不能接触笔尖金属体笔，但人可以接触大地，故B错误。

C、测电笔是来鉴别火线与零线，测电笔不能辨别电池的正负极，故C错误。D

D、使用测电笔时，笔尖接触要检测的导线，手接触笔尾金属体，测电笔与手接触的部分必须是导体，故D正确。故选D。

4.如图给出了小明设计的楼梯照明电灯的四种控制电路，其中S1、S2分别为楼上和楼下的开关（都是单刀双掷开关）。要求拨动其中任一开关，都能改变电灯原来的发光或熄灭状态。在实际应用中最好的方案是（　　）。

A                  B                 C                D

【答案】B。

【解析】A、此时电路处于断开状态，灯泡不能发光，当扳动S2时，电路还是断开状态，不能使电路闭合，灯泡不能发光；不符合题意。

B、此时电路处于断开状态，灯泡不能发光，当扳动S2时，电路处于闭合状态，灯泡发光．再扳动S1时，电路又处于断开状态，灯泡不能发光；符合题意。

C、此时电路处于闭合状态，灯泡发光，当扳动S2时，电路处于断开状态，灯泡不能发光．再扳动S1时，电路还处于断开状态，灯泡不能发光；不符合题意。

D、此时电路处于闭合状态，灯泡发光，当扳动S2时，电路处于断开状态，灯泡不能发光．再扳动S1时，电路是短路；不符合题意。故选B。

5.家用漏电保护器是在用电器发生漏电故障或人体触电时实施保护的设备。家庭电路漏电时，通过火线与零线的电流不相等，漏电保护器中有一特殊装置(在图中虚线框内，未画出)检测到这一差异后，便切断电源，起到保护作用。漏电保护器中还有试验电路，由一只开关S与电阻R组成，闭合开关S就能模拟漏电情形，试验电路的连接符合要求的是（  ）。

A.B.C.D.

【答案】C。

【解析】根据题意可知，漏电保护器在检测到通过虚线框内火线与零线的电流不相等时，会切断电源，否则不会切断电源，据此选择符合题意的电路图。

AB、闭合开关S时，通过虚线框内火线和零线的电流相等，此时无法模拟漏电情形，故AB不正确；

C、闭合开关时，通过虚线框内火线的电流小于通过该装置零线的电流，可以模拟漏电情形，故C正确；

D、闭合开关时，虚线框内火线电流仍然等于零线电流，因为导线将电阻R短路，所以闭合开关不影响电路，故D不正确。

故选C。

6.小李家中的电灯不亮，电冰箱等用电器也不工作，但检查保险丝没有熔断，用测电笔测试所有的导线接头及用电器时，测电笔氖管均发光，则他家的电路故障可能是（　　）。

A.入户电源线的某处火线和零线短路；

B.入户电源线的火线某处断路；

C.入户电源线的零线某处断路；

D.供电局停电

【答案】C。

【解析】在正常情况下，用测电笔测火线时应亮，测零线时应不亮，当零线也能使测电笔亮时，说明零线通过用电器与火线相通了。

由于用测电笔测零线时也亮，说明零线通过用电器与火线相连，说明入户电源线零线某处断路。

故选C。

7.如图所示的家庭电路中，正常发光的两盏灯突然一起熄灭．小明先检查保险丝，保险丝完好，再用测电笔分别检测插座的两孔，发现氖管均发光，造成这一现象的原因是（　　）。

A.进户零线断了；B.插座发生短路了；C.某盏灯丝烧断了；D.进户火线断了

【答案】A。

【解析】两盏电灯全部熄灭但保险丝完好，说明电路中干路上有断路，测电笔测试插座的两孔，氖管都发光，说明两孔与火线是连通的，故只可能是零线断了。

A、试电笔能亮，说明火线上有电，而零线上本该不亮，但也亮了，说明是进户线的零线开路了，故A正确；

B、插座处发生短路，会使保险丝熔断，试电笔的氖管不会发光，故B错误；

C、因各灯并联，互不影响，某个电灯的灯丝烧断了，其它灯仍还亮，故C错误；

D、进户线的火线断了，试电笔的氖管不会发光，故D错误。故选A。

8.关于家庭用电与安全用电，下列说法正确的是（  ）。

A． 将开关安装在灯泡和零线之间；B． 用湿抹面擦拭电灯；

C． 发生触电事故后，先切断电源再救人；D． 在高压线附近放风筝

【答案】C。

【解析】A：应把开关接在电灯与火线之间，故A错误。

B：水容易导电，用湿抹面擦拭电灯会造成触电，故B错误。

C：发生触电事故后，先切断电源再救人是正确的做法，故C正确。

D：在高压线附近放风筝有触电的危险，故D错误。

9.同学们在学习“生活用电”知识的过程中，进行了讨论交流，下列说法不正确的是（　）。

A．我国家庭电路的电压是220V；

B．有金属外壳的电器要用三孔插座；

C．电器设备失火，应迅速用水灭火；

D．发现有人触电，不能用手直接拉动触电的人体，应该先切断电源

【答案】C。

【解析】（1）家庭电路电压是220V；（2）为了防止人发生触电事故，所以有金属外壳的电器要用三孔插座；（3）水是导体，电器设备失火，应迅速切断电源后用水灭火；（4）发现有人触电，不能用手直接拉动触电的人体，应该先切断电源。

A：据课本知识可知，家庭电路电压是220V，故A正确。

B：为了防止人发生触电事故，所以有金属外壳的电器要用三孔插座，故B正确。

C：水是导体，电器设备失火，应迅速切断电源后用水灭火，故C错误。

D：据安全用电可知，发现有人触电，不能用手直接拉动触电的人体，应该先切断电源，故D正确。

10.如图是某家庭电路的一部分，下列说法正确的是（  ）。

A．电冰箱接入三孔插座能使电冰箱金属外壳接地；

B．电冰箱接入三孔插座后电灯与电冰箱是串联；

C．若在图中甲、乙两处分别装电灯或开关，甲处应装电灯，乙处应装开关；

D.断开开关S时，站在地上的人接触A点或B点都不会触电

【答案】A。

【解析】在家庭电路中用电器间是并联的，所以B错误；带金属外壳的用电器通过三孔插座将金属外壳与大地相连，所以A正确；在家庭电路安装要求中有，开关应该装在火线与用电器之间，所以C错误；由于A在在开关之前与火线相连，所以开关无法控制A点的通断，所以D错误。

11.在家庭电路中，从进户线起连接顺序正确的是（　）。

A．闸刀开关、电能表、保险盒、插座；B．闸刀开关、电能表、插座、保险盒；

C．电能表、闸刀开关、保险盒、插座；D．电能表、保险盒、闸刀开关、插座

【答案】C。

【解析】家庭电路主要由进入家庭的进户线、电能表、闸刀开关、保险盒、开关、插座、用电器组成。

进户线、电能表、闸刀开关、保险盒的顺序不能颠倒。进户线进入用户，首先经过电能表，然后再接闸刀开关，防止偷电；保险盒一定接在闸刀开关后面，容易更换保险丝。

12.小明利用电能表测量某个家用电器的电功率，当电路中只有这个电器连续工作时，测得在1h内，消耗的电能为1.2kW•h，那么用这个电器是（　）。

A．液晶电视机；B．台式计算机；C．家用空调；D．电冰箱

【答案】C。

【解析】根据用电器在1h内消耗的电能，结合公式，求出电功率，再与题目中给出的用电器的功率比较即可。

用电器在t=1h内消耗的电能为W=1.2kW•h，用电器的电功率：

液晶电视机的电功率约为100W，台式计算机的电功率约为200W，空调的电功率约为1000W，电冰箱的功率约为100W，所以电功率是1200W的用电器是空调。

13.如图是小明家的部分电路，他将电饭煲的插头插入三孔插座后，正在烧水的电热水壶突然停止工作，但电灯仍正常发光，拔出电饭煲的插头，电热水壶仍不能工作，用试电笔分别测试插座的左、右孔，氖管均发光。若电路中只有一处故障，则（　）。

A．电热水壶所在电路的b、c间断路；B．插座的接地线断路；

C．电路的c、d间导线断路 ；       D．电路的a、b间导线断路

【答案】C。

【解析】正在烧水的电热壶突然不能工作，但电灯仍正常工作，说明电水壶所在的电路有地方开路。

电灯仍正常工作，说明不是保险丝烧坏了，没有发生短路，而把测电笔分别插入插座的左、右插孔，氖管均能发光，说明火线有电，而零线开路了，且是在c、d之间开路，故C正确。

14.小明晚上做功课，把台灯插头插在书桌边的插座上，闭合台灯开关，发现台灯不亮．为了找出故障原因，小明把台灯插头插入其他插座，发现台灯能正常发光，用测电笔插入书桌边的插座孔进行检查，发现其中一个孔能使测电笔的氖管发光。故障原因可能是（　　）。

A．进户线火线上的熔丝烧断	B．进户线零线断了

C．书桌边的插座与零线断开	D．书桌边的插座与火线断开

【答案】C。

【解析】A、进户线火线上的熔丝烧断，台灯不会发光，故A错；

B、进户线零线断，台灯不会发光，故B错；

C、书桌边的插座其中一个孔接火线，能使氖管发光，若零线断开，使得灯不能发光，故C正确；

D、书桌边的插座与火线断开，不会使测电笔的氖管发光，故D错。故选C。

15.某家庭电路的电度表标有“220V、10A”字样，家中正在使用的电器有一台100W的电冰箱，两个40W的日光灯。此时需要再用一个20W的台灯，可每当台灯的插头插进插座时，空气开关就“跳闸”，发生这种现象的原因可能是（　　）。

A.用电器的总功率过大；B.日光灯管断路；C.插座或台灯短路；D.电冰箱的功率突然增大

【答案】C。

【解析】家庭电路中电流过大的原因有两个：短路和总功率过大。

由电能表上的参数可得，电路中允许的最大功率为：P=UI=220V×10A=2200W；而家中使用的用电器的总功率为W总=100W+2×40W+20W=200W远小于电能表的最大功率；故空气开关跳闸不是因为功率过大，而是由于短路引起；

当台灯的插头插进插座时，空气开关就“跳闸”，则说明是由于插座或台灯短路。故选：C。

16.如图所示的家庭电路中，正常发光的两盏灯突然都熄灭。小明先检查保险丝，保险丝完好，再用试电笔分别检测插座的两孔，发现氖管均发光，造成这一现象的原因是（　　）（选填字母）。

A.进户火线断了；B.插座发生短路了；C.某盏灯丝烧断了；D.进户零线断了

【答案】D。

【解析】A、进户线的火线断了，试电笔的氖管不会发光，故A错误；

B、插座处发生短路，会使保险丝熔断，试电笔的氖管不会发光，故B错误；

C、因各灯并联，互不影响，某个电灯的灯丝烧断了，其它灯仍还亮，故C错误；

D、试电笔能亮，说明火线上有电，而零线上本该不亮，但也亮了，说明是进户线的零线开路了，故D正确。故选D。

17.“五一文艺会演”时，物理老师和电工师傅合作给同学们表演了一个“不怕电”的节目（注意：因该节目有危险，同学们切勿模仿）。首先电工师傅将两根导线的接头A、B分别连接到一标有“P2220、100”的灯泡（如图甲所示）的接线柱C、D上，闭合开关，灯泡正常发光．随后，电工师傅断开开关，取下灯泡，物理老师站到干燥的木凳上，左、右两手分别抓住两导线接头A、B（如图乙所示），此时电工师傅闭合开关，用测电笔分别测试导线接头A、B及物理老师的皮肤，发现测电笔的氖管均发光，而在这一过程中，物理老师依然谈笑自如。对以上现象的解释，你认为下列说法中正确的是（　　）。

A.物理老师有“特异功能”，确实不怕电；      B.物理老师的双手戴着绝缘手套；

C.在人、灯替换的过程中，电源的火线被断开了；D.在人、灯替换的过程中，电源的零线被断开了

【答案】D。

【解析】用测电笔接触物理老师，氖管发光说明此时物理老师身体带电，而他没有触电，是因为没有电流从他身上流过，出现开路，有人把零线断开了，所以选项D解释正确。故选D。

18.小红的妈妈从市场上买了一只廉价台灯，装上“220V、25W”的灯泡后，将插头插入家庭电路的时候，室内点亮的灯立即全部熄灭，造成这种情况的原因可能是（　　）。

A.插头与插座接触不良；B.灯泡的灯丝断了；C.台灯的灯座内断路；D.台灯的插头内短路

【答案】D。

【解析】电路中电流过大的原因：一是短路，二是用电器的总功率过大．这两种情况都会使保险丝烧断或跳闸，使室内电灯立即全都熄灭，因为是台灯，原因二不可能，可能是发生了短路，据此分析。

因为台灯和其它用电器并联，插头与插座接触不良或灯泡的灯丝断了，只能使本支路的灯（台灯）不亮，不能使其它的灯熄灭，故A、B错误；

台灯的插头内断路，只能使本支路的灯（台灯）不亮，不能使其它的灯熄灭，故C错误；

台灯的灯座内短路，当插头插入插座时，若闭合开关，会造成电源短路，使保险丝烧断或跳闸，使室内电灯立即全都熄灭，故D正确。故选D。

19．下列有关生活用电的说法中正确的是（　　）。

A．家庭电路中用电器与插座是串联的；

B．使用螺丝刀形状试电笔时，手指不能接触其顶部的金属帽；

C．发生触电事故时，不能用手去拉触电者，而应先切断电源；

D．电能表只准接在空气开关之后

【答案】C。

【解析】A、家庭电路中各用电器是并联的．插座就是插接用电器的，所以用电器应与插座并联，故A错误；

B、使用试电笔时，如果手指碰不到其顶部的金属帽，氖管就不会发光，测电笔无法正常工作，故B错误；

C、家庭电路中的触电，都是人体直接或间接与火线接触造成的；在家庭电路发生触电时，应当立即切断电源，迅速使触电人脱离带电体，故C正确；

D、据家庭电路的构成可知，家庭中的电能表应该安装在空气开关前面；故D错误。故选C。

二、填空题（每空2分，共28分）

20．家庭电路中，火线与零线间的电压为      V。当电路中的     超过一定限度时，熔丝就会熔断，自动切断电路，为了避免触电事故，用电器的金属外壳一定要       。

【答案】220；电流；接地。

【解析】（1）我国家庭电路的电压是220V，即火线与零线间的电压为220V；

（2）熔丝是由电阻率较大、熔点较低的铅锑合金制成的；当过大的电流流过熔丝时，熔丝的温度升高，达到熔丝的熔点，熔丝熔断，切断电源，起到保护电路的作用；

（3）有金属外壳的用电器，其外壳一定要接地，当用电器漏电时，地线把人体短路，避免触电事故的发生。

故答案为：220；电流；接地。

21．我们家里的白炽灯正常工作时的电压为      V；它是根据电流的      效应工作的；控制电灯的开关必须接在     线上。

【答案】220；热；火。

【解析】（1）家中电灯的正常工作电压为220V；

（2）电流流过白炽灯时，灯丝要发热，这是电流的热效应．

（3）家庭电路中，开关控制电灯时，开关一端和电灯相连，另一端和火线相连，这样既能控制电灯，又能在更换灯泡时，断开开关，切断火线，避免触电事故的发生。

故答案为：220；热；火。

22.如图所示是住宅户内配电系统，由图可知，空调机与照明灯是_______联的，漏电保护器与三孔插座是_______联的。当站在地上的人不小心接触了火线，电流经过人体流入大地，这时电路中的______会迅速切断电流，对人身起到保护作用。

【答案】并；串；漏电保护器。

【解析】（1）由于空调机和照明灯可以单独工作，因此空调机和照明灯采用并联连接方式；

（2）如果站在地上的人不小心接触了火线，电流经过人体流入大地，漏电保护器会迅速切断电流，对人身起到保护作用；通过插座连接的用电器电流也要通过漏电保护器，所以漏电保护器与三孔插座串联。

故答案为：并；串；漏电保护器。

23.在您所在的考场中，照明电灯正常工作的电压为_______伏，几盏照明电灯间的电路是_______连接的，估计通过一盏照明电灯的电流________1.0安（选填“大于”或“小于”）。

【答案】220；并联；小于。

【解析】（1）我国家用电器的额定电压都是220V；（2）只有并联在家庭电路中，各电灯才能正常工作，并且互不影响；（3）根据P=UI分析即可判断。

电灯是家用电器，额定电压是220V，也就是正常工作的电压是220V；

家庭电路中为了使各电灯正常工作，并且互不影响，各电灯之间应该是并联的；

据生活经验可知，照明灯是几十瓦左右，所以若照明灯的电流是1A，则此时的功率是P=UI=220V×1A=220W，故照明灯的功率不可能是220W，所以照明电灯的电流小于1.0安。

故答案为：220；并联；小于。

24.在家庭电路中，用试电笔辨别输电线时，能使氖管发光的是________线；为了防止触电，必须把用电器的开关装在 ________线上。（填“火”、“零”或“地”）

【答案】火，火。

【解析】测电笔接触火线时，氖管发光．接触零线时，氖管不发光。

用电器的开关装在火线上，接触用电器时，可以断开开关，切断火线，防止接触用电器发生触电事故。

故答案为 火，火。

三、作图题（14分）

25.（8分）家用插线板上的指示灯在开关闭合时会发光，插孔也能正常通电，如果指示灯损坏，开关闭时也能正常通电。根据上述现象，在图乙中画出插线板中开关、指示灯、插座和电源线的连接方式。

【解析】指示灯在开关闭合时会发光，插孔也能正常通电，如果指示灯损坏，开关闭时也能正常通电．说明灯与插孔间互不影响，即是并联的，且开关控制整个插线板．开关先接火线。如图所示：

26.（6分）请在图中用笔画线代替导线将电灯、开关和插座正确接入家庭电路。（每正确连接一处得3分）

【解析】首先辨别图中三根线地线、火线、零线。

（1）灯泡接法：火线进入开关，经灯泡连到零线，这样在断开开关能切断火线，接触灯泡不会发生触电事故．既能控制灯泡，又能更安全。

（2）三孔插座的接法：上孔接地线；左孔接零线；右孔接火线。

如图所示：