巩固练19 欧姆定律在串、并联电路中的应用

一、单选题

1．（2020·四川攀枝花市·九年级期末）如右图所示，R1＝10Ω，电流表A1示数为0.5A，电源电压为10 V不变。下列叙述正确的是（　　）

A．R1和R2串联	B．R2阻值为10Ω

C．R1两端电压为5 V	D．通过R1的电流为1 A

【答案】D

【解析】

A．从图中可以看到，R1和R2两端分别接在一起，它们是并联，A错误；

B．从图中可以看到，电流表A1和R2串联在一起，电流表A1示数为0.5A，那么流过R2的电流是0.5A，根据可知，R2阻值为

R2阻值为20Ω，B错误；

C．从图中可以看到，这是一个并联电路，电源电压为10V不变，那么R1两端电压为10 V，C错误；

D．R1＝10Ω，R1两端电压为10 V，根据欧姆定律可知

通过R1的电流为1 A，D正确。

故选D。

2．（2020·湖北襄阳市·九年级期中）电子拉力计的简化原理如图所示，滑动变阻器的滑片P与弹簧上端固定在一起，同方向升降（在弹性限度以内，弹簧所受拉力越大，弹簧伸长量越大），闭合开关后，下列说法中正确的是（　　）

A．滑动变阻器接入电路中的电阻随拉力增大而增大

B．电流表的示数随拉力增大而增大

C．电压表的示数随拉力增大而增大

D．定值电阻R0随拉力增大而减小

【答案】B

【解析】

A．当拉力增大时，滑片上移，AP部分电阻丝的长度减小，则接入电路中的电阻减小，故A错误；

B．当拉力增大时，变阻器接入电路中的电阻减小，电路的总电阻减小，由可知，电路中的电流增大，即电流表的示数增大，故B正确；

C．当拉力增大时，变阻器接入电路中的电阻减小，由串联电路的分压特点可知，变阻器两端的电压减小，即电压表的示数减小，故C错误；

D．定值电阻R0不会随拉力增大而增大，故D错误。

故选B。

3．（2020·民勤县第六中学九年级月考）如图所示的电路中，电源电压保持不变，当开关闭合，滑片由向左端移动的过程中，以下说法正确的是（　　）

A．电压表的示数减小，电流表的示数增大

B．电压表的示数增大，电流表的示数减小

C．电压表示数与电流表示数的比值不变

D．电压表的示数不变，电流表的示数增大

【答案】C

【解析】

开关闭合后，两电阻串联，电压表测量定值电阻两端电压，滑片由向左端移动时接入电阻变小，电流表的示数增大，电压表的示数增大，电压表示数与电流表示数的比值为定值电阻的阻值大小保持不变。

故选C。

4．（2020·嘉峪关市第六中学九年级期末）根据“探究通过导体的电流与其两端电压的关系”作出的图像，下列说法正确的是（　　）

A．导体甲的电阻大于导体乙的电阻

B．当导体甲两端的电压为2V时，通过导体甲的电流为0.2A

C．将两导体并联后接在3V的电源上时，干路中的电流为0.9A

D．该实验得到的结论是：导体两端的电压和导体中的电流成正比

【答案】C

【解析】

A．导体甲乙的电阻分别为

则导体甲的电阻小于导体乙的电阻，故A错误；

B．当导体甲两端的电压为2V时，通过导体甲的电流为

故B错误；

C．将两导体并联后接在3V的电源上时，干路中的电流为

故C正确；

D．该实验得到的结论是：导体中电流和导体两端的电压成正比，电流是自变量，故D错误。

故选C。

5．（2020·四川绵阳市·九年级月考）如图所示电路，电源电压保持不变，闭合开关S，将滑动变阻器的滑片P逐渐向a端移动时，下列说法正确的是（灯丝电阻不变）（　　）

A．电压表的示数变大	B．电流表的示数变小

C．小灯泡变暗	D．电路的总电阻变小

【答案】A

【解析】

由图可知，灯泡与滑动变阻器串联接入电路，电流表测量电流中的电流，电压表测量滑动变阻器右部分电压，将滑动变阻器的滑片P逐渐向a端移动时，电路中的总电阻不变，故电路中的电流不变，灯泡亮度不变；根据欧姆定律可知，电流不变时，与电压表并联的部分电阻变大，则电压表示数变大，故BCD错误。

故选A。

6．（2020·广东佛山市·九年级竞赛）如图所示的电路，电源电压不变，下列说法正确的是（　　）

A．只闭合S，滑片P向左移，电压表V1示数变小

B．先闭合S，保持滑片在最右端，再闭合S1，电压表V1示数变小，V2示数变大

C．只闭合S，滑片P向左移，电压表V2示数变化量与电流表A示数变化量的比值变大

D．先闭合S，保持滑片在最右端，再闭合S1，电压表V2示数与电流表A示数的比值变大

【答案】B

【解析】

A．根据电路图可知，只闭合S，电路是一个串联电路，滑片P向左移，接入电路的总电阻变小，总电流变大，所以电压表V1示数变大，故A错误；

B．先闭合S，保持滑片在最右端，电路中R1和R串联，再闭合S1，R1被短接，电路中只有R工作，此时电压表V1被短路，示数变小为0，电压表V2变为测电源电压，示数变大，故B正确；

C．只闭合S，滑片P向左移，电压表V2示数变化量等于V1示数变化量，而V1示数变化量与电流表A示数变化量的比值就是R1的阻值，故比值不变，故C错误；

D．先闭合S，保持滑片在最右端，再闭合S1，电压表V2示数与电流表A示数的比值就是滑动变阻器R的阻值，因为滑片未移动，所以阻值不变，故D错误。

故选B。

二、多选题

7．（2020·河南师大附中九年级月考）如图所示的电路中，电源电压保持不变，R1为定值电阻，闭合开关S，当滑动变阻器R2的滑片P向右移动时，下列说法中正确的是（　　）

A．电流表A的示数变小

B．电压表V的示数变大

C．电压表V与电流表A1的比值变小

D．滑动变阻器R2消耗的电功率变小

【答案】AD

【解析】

B．如图所示，R1、R2并联，电流表A1测通过R1的电流，电流表A测干路电流，电压表V测R1两端电压（也是R2两端电压、电源电压），所以，当滑动变阻器R2的滑片P向右移动时，电压表V的示数不变，故B错误；

D．当R2的滑片P向右移动时，R2接入电路的阻值变大，由于R2两端电压不变，根据欧姆定律可知，通过R2的电流变小，根据可知，R2消耗的电功率变小，故D正确；

A．并联电路各支路之间互不影响，故通过R1的电流不变，A1示数不变；根据并联电路电流规律可知，干路电流变小，电流表A示数变小，故A正确；

C．电压表V与电流表A1的比值即为R1的电阻值，因为R1是定值电阻，所以此比值不变，故C错误。

故选AD。

8．（2020·河北唐山市·九年级期中）如图是电阻甲和乙的图像，小明对图像信息作出的判断，正确的是（　　）

A．当甲两端电压为时，通过它的电流为

B．当乙两端电压为，其电阻值为

C．将甲和乙串联，若电流为，则它们两端的电压之和为

D．将甲和乙并联，若电压为，则它们的干路电流为

【答案】BC

【解析】

A．由图像知，当甲两端的电压为0.5V时，通过它的电流为0.1A，故A错误；

B．由图像知，当乙两端的电压为2.5V时，通过它的电流为0.5A，那么此时乙的电阻

故B正确；

C．将甲和乙串联，若电流为0.4A时，由图像知，甲和乙两端的电压分别为2V和1V，根据串联电路的电压规律可知它们两端的电压之和为3V，故C正确；

D．将甲和乙并联，若两端电压为1V，由图像知，通过甲、乙的电流分别为0.2A和0.4A，则干路的电流

I1=0.2A+0.4A=0.6A

故D错误。

故选BC。

三、填空题

9．（2020·安徽淮北市·九年级月考）一定值电阻，当把它接在电压恒为U的电源两端时，测得通过它的电流为，当把一个的电阻与该定值电阻串联后仍接在原电源两端时，通过它的电流变为，则该电源电压为______V。

【答案】3

【解析】

由电源电压不变得

解得

10．（2020·渝中区·重庆巴蜀中学九年级月考）两个定值电阻上分别标有“，”和“，”字样，将两定值电阻串联起来接在某一电路中，则该电路两端所加的最大电压为______，两定值电阻并联起来接在某一电路中，则该电路干路允许的最大电流为______。

【答案】17.5    1.05

【解析】

[1][2]“，”电阻允许两端最大电压为

“，”电阻允许通过的最大电流为

将两定值电阻串联起来接在某一电路中，电路中电流处处相等，允许通过的最大电流为0.5A，则该电路两端所加的最大电压为

两定值电阻并联起来接在某一电路中，两端电压允许最大值为，则该电路干路允许的最大电流为

四、实验题

11．（2019·全国九年级课时练习）某兴趣小组为探究串联电路中总电阻与分电阻的关系，在拓展课中做了如下实验：

实验步骤：

①按方案连接电路，闭合开关，用电流表测出电路中的电流，并记录；

②用电压表分别测出R1、R2两端电压以及R1和R2两端总电压，并记录；

请你用笔画线代替导线，将电流表接入如图电路中______。

数据处理：

①在数据处理时，有同学发现表中的一个数据有误，错误的数据是__；

②重新测量，根据所测的数据计算R1、R2和R总的值。

记录表：

得出结论：串联电路的总电阻等于各分电阻之和。

交流表达：科学研究有时需要等效替代的方法，如在某实验中需要用到35Ω的电阻，现有阻值为15Ω、20Ω、50Ω的三个电阻，就可以选用其中的__两个电阻串联替代。

【答案】5    15Ω    20Ω

【解析】

[1]实验步骤：根据表中数据可知，电流示数不超过0.6A，电流表选择0～0.6A即可；从电源正极依次串联电流表、R2、R1、开关回到电源负极，电压表并联在R1两端；如下图所示：

[2]数据处理：①因为电源电压为3V，而表中有电压值为5V，因此5V数据是错误的。

[3]交流表达：因为串联电路的总电阻等于各分电阻之和，所以要得到35Ω的电阻，需用15Ω和20Ω电阻串联使用。

五、计算题

12．（2020·安徽淮北市·九年级月考）在如图所示的电路中，电源电压保持不变，，。当闭合开关、，断开开关时，电流表的示数为。求：

(1)电源电压；

(2)当闭合开关、S，断开开关时，电流表的示数；

(3)三只开关均闭合时，电流表的示数和电路总电阻。

【答案】(1)6V；(2)0.2A；(3)0.5A；12Ω

【解析】

解：(1)当闭合开关、S，断开开关时，电路为的简单电路，电流表测通过的电流，则电源电压

(2)当闭合开关、S，断开开关时，电路为的简单电路，电流表测通过的电流，则电流表的示数

(3)当闭合开关、、S时，与并联，因并联电路中各支路独立工作、互不影响，所以，通过、的电流不变，因并联电路中干路电流等于各支路电流之和，所以干路电流

此时电路的总电阻

答：(1)电源电压是6V；

(2)当闭合开关、S，断开开关时，电流表的示数是0.2A；

(3)三只开关均闭合时，电流表的示数是0.5A，电路总电阻是12Ω。

13．（2020·云南昆明市·九年级月考）如图甲所示是某电子秤的原理示意图，R1为定值电阻，托盘下方的电阻R2为压敏电阻，其电阻大小与托盘内所放物体质量m大小的关系如图乙所示。已知电源电压恒为6V，求：

(1)当托盘中没有物体时，R2阻值；

(2)若托盘中没有物体时，电流表示数为0.01A，定值电阻R1的阻值；

(3)当放入质量为0.6kg的某物体时，电流表示数。

【答案】(1)500Ω；(2)100Ω；(3)0.02A

【解析】

(1)从乙图可以看到，当托盘为空时，即时

(2)若托盘为空时

这是一个串联电路，电阻R1和R2串联接入电路中，由欧姆定律可得

可知道定值电阻R1的阻值为

(3)当放入质量为

0.6kg=600g

时，由图乙可知此时R2阻值为200Ω，则电路总电阻

则此时电路电流即电流表示数

答：(1)当托盘中没有物体时，R2阻值是500Ω；(2)若托盘中没有物体时，电流表示数为0.01A，定值电阻R1的阻值是100Ω；(3)当放入质量为0.6kg的某物体时，电流表示数是0.02A。

六、综合题

14．（2020·全国九年级课时练习）如图甲所示，这是升降机的部分原理图，电源电压恒为 6V，R0 为定值电阻，电压表量程为0~3V，压敏电阻 R1 的阻值随所受压力大小的变化关系如图乙所示。

（1）当压敏电阻所受到的压力增大时，电压表的示数将 ______（选填“变大”或“变小”）

（2）压敏电阻所受压力为 0 时电压表示数为 2V，则电阻 R0 的阻值为__________？

（3）电路正常工作时，压敏电阻能承受的最大压力是__________？

（4）在不改变电表的条件下，要增大压敏电阻的承压范围，应如何调整__？（写出一条）

【答案】变大    100Ω    2500N    减小定值电阻的阻值或减小电源电压

【解析】

(1)[1]由图甲可知，定值电阻与压敏电阻串联，电压表测量定值电阻的电压；由图乙可知，压力增大，则压敏电阻阻值变小，压敏电阻分得的电压变小；由串联电路的电压特点可知，定值电阻两端的电压与压敏电阻两端的电压之和等于电源电压，当压敏电阻两端的电压减小时，定值电阻两端的电压会变大，即电压表示数变大。

(2)[2]由图乙得，压敏电阻所受压力为 0 时，压敏电阻的阻值为200Ω，串联分压，此时压敏电阻两端的电压为

电路中的电流为

定值电阻R0阻值为

(3)[3]压力越大，则压敏电阻阻值变小，电压表示数越大，当电压表示数为3V时，压力达到最大，此时压敏电阻的电压为

根据串联电路电压的分配规律可得

代入数据得

解得此时压敏电阻的阻值为，由图乙可得，此时的压力为2500N。故电路正常工作时，压敏电阻能承受的最大压力2500N。

(4)[4]由题可知，电压表量程过小，限制了压敏电阻的承压范围，故可以减小定值电阻的阻值或减小电源电压。