巩固练21 电功率

一、多选题

1．（2020·北京清华附中九年级月考）如图所示电路，电源两端的电压为18V，且保持不变。小灯泡L上标有“6V 3W”的字样，滑动变阻器的铭牌上标有“60Ω 1A”的字样，电流表量程为0~0.6A，电压表量程为0~15V，不考虑灯丝电阻随温度的变化。闭合开关S后，要求灯L两端的电压不超过额定电压，且两电表的示数均不超过各自的量程，则（　　）

A．电路中允许通过的最大电流是0.5A

B．小灯泡电功率的最大变化量是2.25W

C．电压表的示数变化范围是12V~15V

D．滑动变阻器调节过程中的最大电功率为9W

【答案】ABC

【解析】

A．已知小灯泡的额定电压为6V，额定功率为3W，则电路中允许通过的最大电流是

因为串联电路中各处电流相等，且电流表的量程为0~0.6A，因此电路中的最大电流为0.5A，故A符合题意；

BC．灯泡正常发光时，两端的电压为6V，功率为3W，因为串联电路中总电压等于各部分电压之和，所以滑动变阻器两端的最小电压为

所以滑动变阻器接入电路中的最小阻值为

灯泡两端的最大电压为6V，电路中的最小电流为滑动变阻器接入电路的阻值最大为30Ω，而灯泡的电阻为

电压表的最大电压为15V，当电压表示数最大时，小灯泡两端的电压为

U1=18V-15V=3V

所以电路中的最小电流为

所以灯泡的最小功率为

所以小灯泡电功率的最大变化量是

故B符合题意；

C．电压表的示数变化范围是12V~15V，故C符合题意；

D．灯泡的功率最小时，滑动变阻器的功率最大，当灯泡的功率最小时，电流为0.25A，灯泡两端的电压为3V，所以此时滑动变阻器两端的电压为15V，电流为0.25A，所以滑动变阻器调节过程中的最大电功率为

故D不符合题意。

故选ABC。

二、单选题

2．（2020·吉林九年级期末）下列家用电器功率最接近1200W的是（　　）

A．空调	B．电视机	C．日光灯	D．电子手表

【答案】A

【解析】

A．空调属于大功率用电器，其功率一般在1000W左右，故A符合题意；

B．电视机正常工作时的功率在150W左右，故B不符合题意；

C．日光灯的电功率为40W，故C不符合题意；

D．电子手表的电功率应该非常小，不足1W，故D不符合题意。

故选A。

3．（2020·黑龙江鸡西市·九年级期末）标有“6V 3W”的灯泡在电路中发光，下列说法中正确的是（　　）

A．这只灯泡的功率一定是3W	B．这只灯泡的功率一定小于3W

C．这只灯泡的功率一定大于3W	D．这只灯泡的功率可能等于3W

【答案】D

【解析】

标有“6V 3W”的灯泡，表示的是灯泡正常发光的额定电压为6V，额定功率为3W，实际电压略低于或者略高于额定电压时，灯泡也能发光，故ABC不符合题意，D符合题意。

故选D。

4．（2020·吉林长春市·九年级期末）小明把标有“ ”和“ ”的两只小灯泡和串联接在电源电压为的电路中，不考虑灯丝电阻的变化，下列说法正确的是（　　）

A．小灯泡能正常发光	B．小灯泡能正常发光

C．通过小灯泡的电流大	D．小灯泡和两端电压之比是3∶2

【答案】B

【解析】

L1电阻为

L2电阻为

串联入电路中，电流相等，电压之比为

L1电压为

L2电压为

所以L2正常发光，故ACD错误，D正确。

故选D。

5．（2020·吉林长春市·九年级期末）如图所示的电路，闭合开关，当滑动变阻器的滑片P向右移动时，下列说法中正确的是（　　）

A．灯泡L变暗	B．电压表示数不变

C．电路中的电流变大	D．整个电路消耗的总功率变大

【答案】A

【解析】

由电路图可知，闭合开关，灯泡与滑动变阻器串联，电压表测灯泡两端的电压。当滑动变阻器的滑片P向右移动时，滑动变阻器连入电路中的电阻变大。根据串联电路的总电阻等于各串联电阻之和可知，电路中的总电阻变大。

ABC．由可知，在电压一定时，电路中的电流变小。由可知，在小灯泡的电阻一定时，电流变小，电压变小，即电压表示数变小。通过小灯泡的电流变小，小灯泡两端的电压变小，由可知，小灯泡的实际电功率变小，灯泡L变暗。故BC错误，A正确；

D．电路中的总电阻变大，由可知，在电压一定时，整个电路消耗的总功率变小，故D错误。

故选A。

6．（2020·北京清华附中九年级月考）如图所示为某自助餐厅设置的称重电子台秤的电路图，R1为定值电阻，R2为滑动变阻器，电源电压恒定。秤盘中不放重物时，滑片P位于最上端，秤盘中放重物时，秤盘向下移动并带动滑动变阻器的滑片P向下滑动。则闭合开关后，下列说法正确的是（　　）

A．当盘中不放重物时，电路中电流为零

B．向盘中增加重物时，电流表示数变大

C．向盘中增加重物时，电阻R2的电压变大

D．向盘中增加重物时，电阻R1电功率变小

【答案】B

【解析】

A。由图可知，电路是由定值电阻R1和滑动变阻器R2组成的串联电路，当盘中不放重物时，滑动变阻器的阻值最大，闭合开关电路是一个通路状态，电路中的电流不为零，故A错误；

B．向盘中增加重物时，滑动变阻器接入电路的阻值变小，电路中的总电压不变，总电阻减小，电流表的示数变大，故B正确；

C．向盘中增加重物时，滑动变阻器接入电路的阻值变小，电路中的总电压不变，总电阻减小，电流表的示数变大，加在R1两端的电压变大，根据串联电路电压的规律，电阻R2的电压变小，故C错误；

D．向盘中增加重物时，滑动变阻器接入电路的阻值变小，电路中的总电压不变，总电阻减小，电流表的示数变大，根据公式P=I2R，电阻R1电功率变大，故D错误。

故选B。

7．（2020·北京清华附中九年级月考）如图所示的电路，闭合开关后，两个灯泡都发光，但是L1比L2更亮，下列说法正确的是（　　）

A．通过两个灯泡的电流相等

B．两个灯泡两端的电压相等

C．两个灯泡的实际功率相等

D．两个灯泡的此时电阻相等

【答案】B

【解析】

由电路图可知，两灯泡并联，根据并联电路电压的规律，加在两灯泡两端的电压相等都等于电源电压；因为闭合开关后，两个灯泡都发光，但是L1比L2更亮，所以灯泡L1的实际功率比L2的实际功率大；根据公式P=UI，电压相等时，实际功率越大，流经小灯泡的电流越大，电阻越小，故ACD不符合题意，B符合题意。

故选B。

8．（2020·四川德阳市·九年级期末）如图所示的电路，电源电压U=12V保持不变，滑动变阻器R0标有“20Ω  1A”，灯泡L标有“6V 3W”（不计温度对灯丝电阻的影响），电流表量程为00.6A，电压表量程为015V。移动滑动变阻器的滑片P并确保电路安全，下列判断正确的是（　　）

A．灯泡L消耗的最小功率是0.24W	B．正常发光时灯丝的电阻是6Ω

C．电路中电流的变化范围是0.375A0.5A	D．滑动变阻器阻值的变化范围是6Ω20Ω

【答案】C

【解析】

AB．由电路图可知，灯泡L与滑动变阻器R0串联，电压表测R0两端的电压，电流表测电路中的电流。由得，灯丝的电阻为

当滑动变阻器接入电路中的阻值最大时，电路中的电流最小

此时灯泡L消耗的最小功率

故AB错误；

CD．由AB知电路中的最小电流为0.375A， 灯泡正常发光时的电流

因串联电路中各处的电流相等，且电流表量程为00.6A，滑动变阻器允许通过的最大电流为1A，所以，电路中的最大电流I大=0.5A，电流表量程为00.6A，故电路中电流的变化范围是0.375A0.5A，此时滑动变阻器接入电路中的电阻最小，此时电路中的总电阻

因串联电路中总电阻等于各分电阻之和，所以，滑动变阻器接入电路中的最小阻值

R0小=R总-RL=24Ω-12Ω=12Ω

故滑动变阻器阻值的变化范围是12Ω20Ω，故C正确，故D错误。

故选C。

三、填空题

9．（2020·安徽安庆市·九年级期末）如图所示电能表，表盘上标有“600revs/（kW·h）”的字样。将此电能表接入家庭电路中，当关闭其它用电器，让一空调机单独工作6min时，观察到电能表的铝盘正好转动了60圈，则该空调机消耗的电能为______J，空调机的功率为______W。

【答案】3.6×105J    1000

【解析】

[1]电能表的铝盘转动了60圈，该空调机消耗的电能为

[2]空调机的功率为

10．（2020·吉林九年级期末）甲乙两个小灯泡上分别标有“10V，10W”，“9V，5.4W”的字样（不考虑温度对灯丝电阻的影响），若把它们串联在电路中，则该电路两端所加的最大电压是______V；若将它们并联在电路中，则干路的最大电流是______A。

【答案】15    1.5

【解析】

[1]由可得，甲灯的电阻

由可得，两灯的额定电流分别为

则两灯串联后，电路中的最大电流为0.6A，乙灯正常工作，其两端的电压为9V，甲灯两端的电压为

根据串联电路电压的特点可得电路两端所加的最大电压

[2]将它们并联在电路中，则电压电源为9V，通过乙灯两端的电流为0.6A，通过甲灯的电流为

根据并联电路电流的特点可得干路的最大电流

四、实验题

11．（2021·贵州遵义市·九年级零模）某小组设计了用如图所示的方法测量未知电阻Rx电功率的实验。

(1)图甲是实物电路图，请用笔画线代替导线将其连接完整。（要求滑片向右滑时电压表示数减小，导线不允许交叉）（________）

(2)闭合开关前应将滑动变阻器的滑片移到____端（选填“A”或“B”）。

(3)闭合开关，当滑片移动到某位置时，电压表、电流表示数如图乙所示，此时Rx消耗的实际功率P =____W。

【答案】    B    0.576

【解析】

(1)[1]滑片向右滑时电压表示数变小，根据公式电路中电流变小，所以电路中的电阻变大，即滑动变阻器下面接A接线柱，如图所示：

(2)[2]闭合开关前，为了保护电路应将滑动变阻器滑片移动到阻值最大处，即将滑片移动到B端。

(3)[3]由图可知电压表的读数为2.4V，电流表的读数为0.24A，所以电阻的功率为

12．（2020·河南师大附中九年级月考）为了研究通过导体的电流与导体两端电压的关系，小明设计了如图甲所示的电路。电源电压恒为6V，R1是定值电阻，R2是滑动变阻器。

(1)连接电路，闭合开关后，移动滑片P，发现电压表始终为电源电压，已知R1正常，可能的原因是将滑动变阻器的______（填字母）两个接线柱接入了电路；

(2)改正错误后，小明继续实验，将有关实验数据记在图乙上。根据图乙中的数据，可总结出：在电阻一定的情况下，通过导体的电流与这段导体的两端的电压成______比；

(3)分析图乙中数据可知，小明实验中所选择的滑动变阻器的规格是_____（选填字母）；

A．10Ω、    B．25Ω、 C．25Ω、

(4)图乙中，阴影部分的面积大小表示电流为时的______（选填“电阻”或“电功率”）；

(5)以下实验与“电流与导体两端电压的关系”进行多次测量的目的不相同的是______。（选填字母）

A．探究重力大小与质量的关系

B．探究杠杆的平衡条件

C．刻度尺测物体的长度

【答案】CD    正    B    电功率    C

【解析】

(1)[1]闭合开关后，移动滑片P，电压表始终为电源电压，而且R1正常，即滑动变阻器没有分压，所以可能的原因是将滑动变阻器的CD两个接线柱接入了电路，此时滑动变阻器接入电路的电阻是0。

(2)[2]对图乙中的数据进行分析，发现每一点的横纵坐标比值都是一个定值，可总结出：在电阻一定的情况下，通过导体的电流与这段导体的两端的电压成正比。

(3)[3]由图乙数据计算可得，定值电阻的阻值

当电流最小时，电路的总电阻

此时，滑动变阻器接入电流的阻值最大

由图乙知，实验时电路中最大电流为1.0A，所以小明实验中所选择的滑动变阻器的规格是25Ω、2A。

(4)[4]图乙中，阴影部分的面积大小为电流与电压的乘积，所以它表示电流为0.2A时的电功率。

(5)[5]探究电流与导体两端电压的关系，进行多次测量的目的是为了使结论具有普遍性；

A．探究重力大小与质量的关系，进行多次测量的目的是为了使结论具有普遍性，故A不符合题意；

B．探究杠杆的平衡条件，进行多次测量的目的是为了使结论具有普遍性，故B不符合题意；

C．刻度尺测物体的长度，进行多次测量的目的是为了减小实验误差，故C符合题意。

故选C。

五、计算题

13．（2020·河北张家口市·九年级月考）如图，电源的电压保持不变，灯L标有“12V 12W”的字 样，当S1、S2都闭合时，电流表示数为1.2A，这时灯L正常发光（不计温度对灯丝电阻的影响），当S1、S2都断开时，电流表的示数 为0.6A。求：

(1)灯L的电阻？

(2)电阻R1的阻值是多少？

(3)当S1 、S2都断开时，电阻R2工作1min消耗的电能？

【答案】(1)12Ω；(2)60Ω；(3)172.8J

【解析】

解：(1)灯L正常工作的电流是

灯L的电阻是

(2) 当S1、S2都闭合时，R2被短路，灯L和R1并联，灯L正常发光可知电源电压是12V，通过R1的电流是

电阻R1的阻值是

(3)当S1、S2都断开时，灯L和电阻R2串联，此时灯L两端的电压是

R2两端的电压是

电阻R2工作1min消耗的电能是

答：(1)灯L的电阻是12Ω；

(2)电阻R1的阻值是60Ω；

(3)当S1、S2都断开时，电阻R2工作1min消耗的电能是172.8J。

六、综合题

14．（2020·全国九年级单元测试）太阳能电池帆板（简称“电池板”）是为太空飞行器提供能源的装置。电池板通常装有“向日器”，有了“向日器”，电池板就像向日葵一样迎着太阳转动。某兴趣小组为了研究影响太阳能电池产生电流大小的因素，他们用材料相同、面积分别为S和S′（S＜S′）的“电池板”进行实验，并改变电池板与光线的夹角θ，用电流表观察电流大小，实验过程如图所示，请根据实验现象及相关要求完成空格。

(1)分析比较图(a)与(b)可得：材料、与光线夹角相同的电池板，_____越大，产生的电流越大；

(2)分析比较图_____可得：太阳能电池帆板安装“向日器”时，要尽量使太阳光垂直照射电池板；

(3)如图为世界最大的太阳能飞机“阳光动力2号”。白天，飞机依靠两翼上安装的太阳能电池板为电动机提供动力，同时对锂电池充电以保证夜间或阴雨天不间断飞行。太阳能电池是把太阳能转化为电能，那么锂电池在供电时是把_____能转化为电能；若在某高空处，飞机每平方米接收的太阳光能量平均功率值为500W，每天以10小时计算，为了保证能够产生8.28×108J的电能，机翼的太阳能电池总面积至少为_____m2.（太阳能电池效率为23%）

【答案】面积    (a)与(c)    化学    200

【解析】

(1)[1]分析比较图(a)与(b)可知，电池板的材料、与阳光夹角相同，(b)的面积大，电流表的示数大，即产生的电流大，故可以得出结论：材料与阳光夹角相同的电池板，面积越大，产生的电流越大。

(2)[2]分析比较图(a)与(c)可知，电池板的材料、面积相同，(a)与阳光的夹角大，电流表的示数大，即产生的电流大，据此可知，太阳能电池帆板安装“向日器”时，要尽量使太阳光垂直照射电池板。

(3)[3]锂电池在供电时，是通过化学反应来产生电能的，所以是把化学能转化为电能。

[4]由可得，太阳能电池板获得的太阳能

因飞机每平方米接收的太阳光能量平均功率为500W，每天以10小时计算，所以，机翼的太阳能电池的最小总面积