新疆2020-2021学年第一学期期末试卷

九年级物理试题卷

考生须知：

1．本试卷满分100分，考试时间60分钟。

2．本卷由试题卷和答题卷两部分组成，其中试题卷共4页，答题卷共2页。要求在答题卷上答题，在试题卷上答题无效。

3．答题前，请先在答题卷上认真填写姓名、考号、县（市）、学校和座位号。要求字体工整、笔迹清楚。

4．请按照题号顺序在各题目的答题区域内作答，超出答题区域书写答案无效；在草稿纸、试题卷上答题无效。

5．本试卷g取10N/kg。

一、单项选择题（本大题共12小题，每小题3分，共36分）

1．下列物质中，分子间作用力最强的是

A．铅块	B．水	C．酒精	D．空气

2．核电站通常用水来降温减压，是因为水的

A．密度大	B．热值大	C．沸点高	D．比热容大

3．下列诗句中能体现“分子在不停地运动”的是

A．大风起兮云飞扬		B．满架蔷薇一院香

C．柳絮飞时花满城		D．秋雨梧桐叶落时

4．四冲程汽油机中，使汽车获得动力的冲程的能量转化情况是

A．内能转化为化学能	B．电能转化为机械能

C．内能转化为机械能	D．机械能转化为内能

5．某四冲程汽油机的转速表显示3000revs/min，那么该汽油机每秒内做功

A．25次	B．50次	C．100次	D．1500次

6．金属导电，靠的是

A．分子	B．离子	C．原子核	D．自由电子

7．下列因素中，不影响导体电阻大小的是

A．两端电压	B．导体材料	C．导体长度	D．导体粗细

8．用毛皮摩擦过的橡胶棒靠近一轻质小球，它们相互排斥，则小球

A．一定带正电	B．一定带负电	C．一定不带电	D．可能不带电

9．如图所示，闭合开关S、S1，电路正常工作，再断开S1

A．R2两端电压变大

B．R2两端电压变小

C．电流表的示数变大

D．电流表的示数变小

10．如图所示，电源电压6V保持不变，当开关闭合时，灯泡L1、L2均正常发光，电压表示数为2V，则灯泡L1两端的电压是

A．2V 	B．3 V 	C．4V	D．6V

11．甲、乙两个小灯泡上分别标有“6V 3W”和“3V 1.5W”字样，把它们按不同方式接入不同电路中（不考虑灯丝电阻的变化），下列判断正确的是

A．若把它们并联在3V电路中，甲灯比乙灯亮

B．若把它们并联在3V电路中，两灯亮度相同

C．若把它们串联在9V电路中，甲灯比乙灯亮

D．若把它们串联在9V电路中，两灯亮度相同

12．如图所示电路，电源电压不变，AB为铅笔芯，开关闭合后，当滑片M在中点时，电路的总功率为P；滑片M向左滑动一段距离，电路的总功率为P，此时电流表A1和A2的示数之比为

A．2∶1	B．3∶1	C．4∶1	D．5∶1

二、填空题（本大题共2小题，每空1分，共26分）

13．随着人民生活水平的提高，汽车已经走进千家万户。

（1）给汽车的蓄电池充电时，蓄电池相当于电路中的_________（填“电源”或“用电器”），汽车行驶时通过向上或向下拨动手柄控制转向灯，手柄相当于电路中的_________（填“电源”或“开关”），汽车前后两个转向灯同时亮、同时灭，它们是_________联的。

（2）汽车发动机冷却剂的主要成分是_________（填“水”或“汽油”），它是通过_________（填“做功”或“热传递”）的方式改变发动机内能的，5kg冷却剂温度升高10℃吸收的热量为_________J[冷却剂的比热容为4.2×103J/（kg·℃）]。

（3）一般家用汽车的发动机是_________（填“蒸汽机”或“汽油机”）。若某汽车消耗汽油2kg，这些汽油完全燃烧放出的热量是_________J，用来做有用功的那部分能量是2.3×107J，则该发动机的效率是_________％。（q汽油＝4.6×107J/kg）

（4）如图是一种测定油箱内油量的装置，其中R＇的作用是__________________，油量表由电流表改装而成。当油量减少时，滑动变阻器R接入电路的电阻_________，油量表示数_________，油量表与电流表的0刻度线_________（填“重合”或“不重合”）。

14．某额定功率为1100W的电热水壶由分离式底座和壶身两个部分组成。分离式底座如图甲，由电源线、圆形底座和供电插座组成，电热水壶内部简化电路如图乙。

（1）电热水壶是利用电流的_________效应工作的，工作时把_________能转化为内能。底座的外壳用塑料制成，它是_________（填“导体”或“绝绿体”）。

（2）该电热水壶在我国家庭电路中恰能正常工作，则它的额定电压为_________V，额定电流为_________A，R1的电阻为_________Ω。

（3）若将该电热水壶单独接入电路，正常工作时烧开一壶水需要9min，消耗电能_________J，合_________度，标有“1000revs/（kW・h）”的电能表转盘转过_________转。

（4）为满足人们随时取用热水需求，电热水壶需设置保温功能，其电路如图所示。当开关S温控闭合时，Rx_________（填“短路”或“断路”），电热水壶处于_________。（填“保温”或“加热”）状态。如果保温功率是44W，则Rx的阻值是_________Ω，保温时R1与Rx消耗的电功率之比是_________。

三、作图题（本大题2分）

15．如图是伏安法测电阻的实物图，请用笔画线代替导线将图中的电路连接完整。

四、实验探究题（本大题共3小题，每空2分，共24分）

16．在“比较不同物质吸热能力”的实验中，将甲、乙两种不同的液体分别放入两个相同的烧杯内，用相同的电加热器同时加热。记录相关数据，并绘制出如图温度所示的图象（不计热量损失）。

（1）实验时，选用初温和________（填“质量”或“体积”）均相等的甲、乙两种液体。

（2）加热5min，甲吸收的热量________（填“大手”“小于”或“等于”）乙吸收的热量。

（3）乙液体的比热容是甲液体的________倍。

17．如图是探究“电流与电阻关系”的实验，已知电源为3节新干电池串联组成。

（1）电源电压为________V。

（2）实验中，将10Ω电阻换成15Ω电阻时，电压表示数________（填“変大”或“変小”），此时应将滑动变阻器的滑片向________（填“左”或“右”）移动，同时眼晴应观察________（填“电流”或“电压”）表示数的变化情况。

18．在“测定小灯泡额定功率”的实验中，如图甲所示，被测小灯泡的额定电压为2.5V。

（1）连接电路时，开关应________（填“断开”或“闭合”）。

（2）闭合开关，刚开始移动滑动变阻器的滑片时，发现小灯泡不亮，电压表和电流表均有示数，原因可能是小灯泡________（用字母表示）。

A．短路        	B．断路

C．额定功率太小        	D．实际功率太小

（3）调节滑动变阻器的滑片，使灯泡正常发光，电流表示数如图乙所示，其读数为________A，则待测灯泡的额定功率为________W。小灯泡正常发光时的电阻为________Ω。（保留1位小数）

五、计算题（本大题共2小题，每小题6分，共12分。解题时要有必要的公式和文字说明只写出结果不得分）

19．如图所示，定值电阻R1和R2并联在电压为6V的电源上，当开关闭合时，电流表A1的示数为0.2A，电流表A2的示数为0.3A。求：

（1）通过电源的电流；

（2）定值电阻R1、R2的阻值；

（3）整个电路在10s内消耗的电能。

20．如图甲所示电路，R1＝2Ω，通过R2的电流随其两端电压的变化关系如图乙所示，闭合开关后，电路中电流为2A。求：

（1）R2的阻值；

（2）电源电压；

（3）整个电路产生240J的热量需要的时间。