专题19   生活用电

母题揭秘中考考点：

1、家庭电路；

2、家庭电路中电流过大的原因；

3、安全用电；

一、单选题

1．（2020·江苏徐州市·中考真题）家庭电路中，当电流过大时会自动切断电路的是（　　）

A．熔断器	B．电流表	C．进户线	D．测电笔

【答案】A

【详解】

家庭电路中，当电流过大时会自动切断电路的是熔断器，故选A。

2．（2020·江苏苏州市·中考真题）下列安全警示语与物理知识不对应的是

A．车厢内“请系好安全带” 物体具有惯性

B．宿舍内“禁用大功率用电器” 电路短路会导致熔丝熔断

C．包装上“刀口锋利，小心割伤” 压强大小与受力面积有关

D．公路上“冰雪路面，加装防滑链” 滑动摩擦力大小与接触面粗糙程度有关

【答案】B

【详解】

A．车厢内警示语“请系好安全带”，是为了防止当紧急刹车时，人由于惯性向前倾而造成伤害，故A不符合题意；

B．宿舍内“禁用大功率用电器”，是因为用电器的总功率过大引起电流过大，会导致熔丝熔断，故B符合题意；

C．刀口锋利，是在压力一定时，通过减小受力面积来增大压强，容易割伤，说明压强大小与受力面积有关，故C不符合题意；

D．“冰雪路面，加装防滑链”是通过增大接触面的粗糙程度来增大摩擦力，防止打滑，说明滑动摩擦力大小与接触面粗糙程度有关，故D不符合题意。

故选B。

3．（2020·江苏镇江市·中考真题）如图所示，闭合开关S，发现灯L不亮。用测电笔接触M点时氖管发光，而接触N、Q点时氖管均不发光，若仅有一处发生断路，则该处可能是

A．熔丝处	B．P､M间某处	C．M､N间某处	D．N､Q间某处

【答案】C

【详解】

AB．用测电笔接触M点时氖管发光，说明火线上有电流，熔丝处、及PM间某处都不可能断路，故A、B不符合题意；

C．接触N、Q点时氖管均不发光，M､N间某处发生断路可满足题意要求，故C符合题意；

D．若N､Q间某处发生断路，则接触N点时氖管可以发光，故D不符合题意。

故选C。

4．（2020·江苏南京市·中考真题）下列措施符合安全用电规范的是（　　）

A．电冰箱的金属外壳接地

B．使用绝缘皮破损的导线

C．用湿布擦拭工作的台灯

D．一个插座上同时使用多个大功率用电器

【答案】A

【详解】

A．金属外壳的用电器的外壳一定要接地，避免金属外壳用电器漏电时发生触电事故，符合题意；

B．使用绝缘皮破损的导线，可能使人体和带电体接触，就会造成触电事故，不符合题意；

C．自来水是导体，用湿布擦拭工作的台灯，此人会触电，不符合题意；

D．一个插座上同时使用多个大功率用电器，会造成干路电流过大，引起火灾，不符合题意。

故选A。

5．（2020·江苏盐城市·中考真题）我市所有教室都安装了空调。以下做法不符合安全用电的是（　　）

A．出现故障时，先切断电源	B．放学离开教室，及时关闭电源

C．安装三线插座，防止外壳带电	D．用更细的导线，防止发热起火

【答案】D

【详解】

A．电路中出现故障时，需要先切断电源，防止触电，不符合题意；

B．放学离开教室，及时关闭电源，一方面可以节约电能，另一方面避免电路中的功率过大，电流过大，发生火灾，不符合题意；

C．三孔插座的第三个孔接地线，当用电器漏电时，电流就通过地线，流入大地，防止触电事故的发生，不符合题意；

D．导线变细，导线的电阻变大，当电路中有电流通过时，导线产生的热量增多，既浪费了电能，又有引起火灾的可能，符合题意。

故选D。

6．（2020·江苏泰州市·中考真题）关于家庭电路和用电安全，下列说法正确的是（　　）

A．可用铜丝代替家庭电路中的熔丝

B．电冰箱外壳应接地

C．控制电灯的开关应接在零线上

D．熔丝熔断一定是电路短路造成的

【答案】B

【详解】

A．当电路电流过大时，保险丝容易熔断而保护电路，如果用铜丝代替保险丝后，就起不到保护作用了，故A错误；

B．带有金属外壳的用电器，金属外壳与地线相连，防止金属外壳漏电，发生触电事故，故B正确；

C．为了安全，电灯开关必须接在火线上，故C错误；

D．熔断丝的作用是当电路中电流过大时，熔断丝会被熔断，电流过大的原因可能是短路，也可能是电路的总功率过大，故D错误。

故选B。

7．（2019·海安双楼职业高级中学中考真题）家庭电路中，下列情形可能引起熔丝熔断的是（    ）

A．插座的零线火线接反	B．两只白炽灯串联连接

C．电器金属外壳未接地	D．同时使用大功率电器

【答案】D

【详解】

A．插座的零线火线接反，不会使电路中电流过大，不会引起保险丝熔断，故A不符合题意；

B．两只白炽灯串联连接，相当于增大电路中电阻，电流会变小，所以不会引起保险丝熔断，故B不符合题意；

C．电器金属外壳未接地，人接触时容易发生触电事故，不会引起保险丝熔断，故C不符合题意；

D．同时使用大功率用电器，会使电路中电流过大，可能会引起保险丝熔断，故D符合题意．

中考考点知识点详解

第十九章   生活用电

§19.1   家庭电路

1、家庭电路的组成

火线     特点：火线与零线之间的电压是220V；

1）进户线                   零线在户外就已经跟大地相连；

零线           零线与大地之间的电压是0V。

2）电能表：应该串联在干路（即火线）中，用来显示所消耗的电能。

3）总开关：应该串联在干路（即火线）中，用来控制室内全部用电器的通断，当家庭电路需要维修时，必须断开总开关，便于检修电路，保证施工人员的安全。

4）保险装置：应该串联在干路（即火线）中，当电路中的电流过大时，熔丝会熔断，切断电路，起到

保护电路的作用。

①传统的保险装置：  保险丝，它是用铅锑合金制作的，电阻比较大、熔点比较低。

当电流过大时，它由于温度升高而熔断，切断电路，起到保护电路作用。

②新型的保险装置：空气开关，当电流过大时，它会自动断开（即：跳闸），切断电路，起到保护作用。

开关和用电器：开关与所控制的用电器必须串联，且开关必须接在火线与用电器之间。

5）其他

插 座    ：各用电器及插座之间是并联连接的。

开关要与用电器串联

开关必须接在火线与用电器之间

开关要与用电器串联

开关必须接在火线与用电器之间

★生活用电作图

左零右火上接地

左零右火上接地

2、试电笔（又叫：测电笔、电笔）

1）  结 构 ：笔尖金属、电阻、氖管、笔尾金属

2）  作 用 ：判断哪条是火线

3）使用方法：使用试电笔时，手必须要接触笔尾金属，一定不能够接触笔尖金属。

如果氖管发光，说明所测的线路是火线；如果氖管不发光，说明所测的线路是零线或地线。

3、三线插头和漏电保护器

1）三线插头：用电器的三线插头有三条线，其中一条接火线（标有“L”字样）、一条接零线（标有“N”字样）、第三条标有“E”字样的导线和用电器的金属外壳相连，插座上相应的导线和室外的地线相连，万一用电器的外壳带电，电流就会注入大地，不会对人体造成伤害。

2）漏电保护器：当站在地面上的人不小心接触了火线，有电流经过人体流入大地，这时，总开关上的

“漏电保护器”就会迅速切断电流，对人身起到保护作用。

漏电保护器

漏电保护器

三脚插座 与 三线插头

三脚插座 与 三线插头

三线插头

三线插头

§19.2   家庭电路中电流的原因

1、家庭电路中电流过大的原因

1）用电器总功率过大（即：过载）

在家庭电路中，电压是一定的，根据公式可知，电路的总功率越大，电路中的电流也就越大。

2）电路中出现短路

火线跟零线直接连通，会造成短路，这时，电路中的电流就会很大。

2、保险丝

1）保险丝是由电阻率大、熔点低的铅锑合金制成的。

2）当电流过大时，保险丝由于温度升高而熔断，切断电路，

起到保护电路作用。

3）越粗的保险丝，它的额定电流越大、电阻越小。

4）过粗的保险丝，不能够起到保险作用。

5）绝不能用铜丝、铁丝代替保险丝。

3、新建楼房的供电线路中，已经不再使用保险丝了，而用起到保险作用的空气开关代替。

§19.3   安全用电

1、电压越高越危险

人是导体，通过情况下人体的电阻约为～；而在皮肤潮湿时，人体的电阻可降低到约。对于同一个人来说，电阻是一定的，根据公式可知，电压越大，流入人体的电流也就越大，

对人体的危害也越大。

2、研究表明：电对人体造成的伤害程度与通过人体的电流大小及持续时间有关。

人触电的原因：有电流通过人体并达到一定的大小，就会发生触电事故。而常见的触电事故有：

1）低压触电：                                   2）高压触电

①双线触电           ②单线触电             ①电弧触电              ②跨步触电

生活中的其他一些触电现象：

3、安全用电原则：不接触低压带电体，不靠近高压带电体。

4、注意防雷

1）雷电是大气中一种剧烈的放电现象。

2）高大建筑的顶端都有针状的金属物，通过很粗的金属线与大地相连，可以防雷，叫做避雷针。

高压输电线最上面的两条导线也是用来防雷的。

8．（2019·江苏徐州市·中考真题）下列家庭用电的做法正确的是

A．导线直接接入插座

B．手拿测电笔金属杆

C．湿手拔插头

D．用电器外壳接地

9．（2019·高邮市汪曾祺学校中考真题）关于家庭电路，下列说法正确的是

A．用电器的金属外壳一定要接地

B．空气开关自动断开，一定是某处出现了短路

C．电能表测量的是家用电器的总功率

D．使用测电笔时，手不能接触笔尾的金属电极

10．（2019·江苏盐城市·中考真题）小明在使用台灯时,下列做法符合安全用电要求的是

A．用湿布擦拭发光的灯泡	B．更换灯泡前先断开电源

C．使用导线老化开裂的台灯	D．换用超过台灯规定功率的灯泡

11．（2019·江苏扬州市·中考真题）下列情况符合安全用电要求的是

A．测电笔使用时手指不能碰到笔尾金属电极

B．用电器的三脚插头也可以插入两孔插座中使用

C．不能用湿手去拔热水器的插头

D．家庭电路中的开关接在火线或零线上都一样

12．（2018·江苏苏州市·中考真题）生活中经常会出现由于用电不规范造成的安全事故，以下符合安全用电原则的是（　　）

A．用电器的金属外壳应接地

B．用电器失火时，应先灭火，再切断电源

C．使用测电笔辨别火线和零线时，手应与笔尖接触

D．家庭电路中，控制用电器的开关应接在零线和用电器之间

13．（2018·海安双楼职业高级中学中考真题）关于家庭电路与安全用电，下列说法正确的是（    ）

A．熔丝是由熔点较高的材料制成的

B．正常情况下火线与大地间的电压为零

C．用电器的开关必安装在火线上

D．电路连接处接触不良不可能引起火灾

14．（2018·江苏泰州市·中考真题）如图所示为某家庭卫生间电路，电灯和电热器都在正常工作．在三线插座上刚插上洗衣机（开关未闭合）的插头时，所有用电器都停止工作，拔出洗衣机的插头后，用测电笔测试三线插座的左右两孔，氖管都发光，发现有一根熔丝熔断了．下列分析不合理的是（    ）

A．一定是零线上的熔丝熔断了

B．断开S1、S2，再用测电笔检测三线插座的左右两孔，氖管都发光

C．只断开S1，再用测电笔检测开关S1的两个接线柱，氖管都发光

D．只断开S2，再用测电笔检测开关S1的两个接线柱，氖管都发光

15．（2018·江苏徐州市·中考真题）关于家庭电路与安全用电，下列说法正确的是

A．火线和零线之间的电压为36V    B．各用电器之间是并联的

C．开关接在零线上    D．电冰箱不需要用三线插座

16．（2018·江苏中考真题）如图所示电路，电源电压不变，小灯泡标有“6V 3W“字样，闭合开关后，当滑片P移至某一位置时，小灯泡恰好正常发光，此时滑动变阻器消耗的功率为P1；当滑片P移至某一端点时，电流表示数为0.3A，电压表示数变化了3V，此时滑动变阻器消耗的功率为P2，且P1：P2=5：6．下列判断正确的是（    ）

A．滑动变阻器的最大阻值为10Ω

B．电路允许消耗的最大功率为4.5W

C．小灯泡正常发光时，滑片P位于滑动变阻器中点位置

D．滑动变阻器消耗的功率由P1变为P2的过程中，小灯泡消耗的功率变化了0.6W

17．（2018·江苏中考真题）下列措施不符合安全用电规范的是（    ）

A．用湿布擦抹正在工作的台灯

B．用电器的金属外壳接地

C．用电器的开关装在火线上

D．使用测电笔时，手接触笔尾的金属电极

二、作图题

18．（2020·江苏淮安市·中考真题）按照题目要求作图：(1)画出图中斜面上木块所受重力的示意图；

(2)画出图乙中平行于主光轴的入射光线经凸透镜折射后的光线；

(3)将灯泡与开关连接到图中的家庭电路中；

(4)向下拉绳将重物提升，画出图中滑轮组绕绳方法。

19．（2020·江苏常州市·中考真题）请以笔画线代替导线，将三线插座、开关控制的电灯接入电路。

20．（2020·江苏无锡市·中考真题）为判断如图所示的家庭电路中白炽灯是否短路，将火线上的熔丝断开，用另一只完好的白炽灯作为“校验灯”接入电路。然后闭合总开关，再闭合开关，即可根据的亮暗做出判断。请在图中补画一根导线，将正确接入电路。

21．（2020·江苏扬州市·中考真题）如图，只闭合开关S，风扇M工作；只闭合开关S1，灯泡和风扇M都不工作；同时闭合开关S，S1风扇M和灯泡都工作。请用笔画线代替导线把电路连接完整。

22．（2020·江苏苏州市·中考真题）如图，请把节能灯正确接人到家庭电路中。

23．（2020·江苏南通市·中考真题）按题目要求作图:

(1)如图甲，请画出鸡蛋在水中下沉时的受力示意图；

(2)如图乙，请作出入射光线在玻璃砖AC面上的反射光线和大致的折射光线；

(3)如图丙，请用笔画线代替导线将两孔插座､电灯和开关分别接入电路。

24．（2019·江苏中考真题）图中，插座的一部分已正确接入家庭电路，请将其他部分也正确接入家庭电路．

（____）

25．（2019·江苏宿迁市·中考真题）请在图中用笔画线代替导线，正确连接家庭电路中的电灯和插座．

（_____）

26．（2019·江苏中考真题）请在电路图中补画一根导线，使卧室灯L1和客厅灯L2都能独立工作．

（_______）

27．（2019·江苏中考真题）图中，请将灯泡按照安全用电的要求接入家庭电路；

（_____）

28．（2019·江苏省如皋市外国语学校中考真题）将图中带开关的三孔插座正确接入家庭电路

29．（2018·江苏盐城市·中考真题）用笔画线代替导线，将图中灯泡、开关正确接进电路_____．

30．（2018·江苏连云港市·中考真题）如图所示，用笔画线代替导线将电灯和开关接到电路中．

（______）

31．（2018·江苏无锡市·中考真题）按要求作图：如图，请将两孔插座正确接入家庭电路中。

（___）

32．（2018·江苏镇江市·中考真题）请用笔画线代替导线将三孔插座、电灯和开关正确连入家庭电路。

33．（2018·江苏盐城市·中考真题）按照题目要求作图：

(1)在图甲中画出反射光线对应的入射光线。

(2)在图乙中画出施加在开关上力F的力臂l。

(3)在图丙用笔画线代替导线将灯泡、开关正确接入电路。

34．（2018·江苏扬州市·中考真题）按题目要求完成如图：如图，用笔画线代替导线，正确连接家庭电路．

三、填空题

35．（2018·江苏常州市·中考真题）测电笔可以测试导线是火线还是零线．如图所示，持笔方式正确的是_______；将笔尖与导线接触，若氖管发光，此导线为_______．

36．（2018·江苏盐城市·中考真题）家用空调的功率远大于冰箱，空调插头线比冰箱_______（选填“粗”或“细”）；关掉空调，冰箱仍在工作，则空调与冰箱是_______联的。空调标有“能效比”EER的值为3.4，查阅资料得知：能效比指空调制冷量与制冷时消耗的电功率之比，则制冷时消耗电功率为1000W的空调，制冷量为_______W。

37．（2018·江苏宿迁市·中考真题）如图所示，家庭电路中的同一个插排上连接了多个大功率用电器．用电器所接电压是____V，用电器间的连接方式是____；在日常生活中，不宜同时使用这些用电器，防止电流过大，因电流的____效应而引发火灾．