专题19   生活用电

母题揭秘中考考点：

1、家庭电路；

2、家庭电路中电流过大的原因；

3、安全用电；

一、单选题

1．（2020·江苏徐州市·中考真题）家庭电路中，当电流过大时会自动切断电路的是（　　）

A．熔断器	B．电流表	C．进户线	D．测电笔

【答案】A

【详解】

家庭电路中，当电流过大时会自动切断电路的是熔断器，故选A。

2．（2020·江苏苏州市·中考真题）下列安全警示语与物理知识不对应的是

A．车厢内“请系好安全带” 物体具有惯性

B．宿舍内“禁用大功率用电器” 电路短路会导致熔丝熔断

C．包装上“刀口锋利，小心割伤” 压强大小与受力面积有关

D．公路上“冰雪路面，加装防滑链” 滑动摩擦力大小与接触面粗糙程度有关

【答案】B

【详解】

A．车厢内警示语“请系好安全带”，是为了防止当紧急刹车时，人由于惯性向前倾而造成伤害，故A不符合题意；

B．宿舍内“禁用大功率用电器”，是因为用电器的总功率过大引起电流过大，会导致熔丝熔断，故B符合题意；

C．刀口锋利，是在压力一定时，通过减小受力面积来增大压强，容易割伤，说明压强大小与受力面积有关，故C不符合题意；

D．“冰雪路面，加装防滑链”是通过增大接触面的粗糙程度来增大摩擦力，防止打滑，说明滑动摩擦力大小与接触面粗糙程度有关，故D不符合题意。

故选B。

3．（2020·江苏镇江市·中考真题）如图所示，闭合开关S，发现灯L不亮。用测电笔接触M点时氖管发光，而接触N、Q点时氖管均不发光，若仅有一处发生断路，则该处可能是

A．熔丝处	B．P､M间某处	C．M､N间某处	D．N､Q间某处

【答案】C

【详解】

AB．用测电笔接触M点时氖管发光，说明火线上有电流，熔丝处、及PM间某处都不可能断路，故A、B不符合题意；

C．接触N、Q点时氖管均不发光，M､N间某处发生断路可满足题意要求，故C符合题意；

D．若N､Q间某处发生断路，则接触N点时氖管可以发光，故D不符合题意。

故选C。

4．（2020·江苏南京市·中考真题）下列措施符合安全用电规范的是（　　）

A．电冰箱的金属外壳接地

B．使用绝缘皮破损的导线

C．用湿布擦拭工作的台灯

D．一个插座上同时使用多个大功率用电器

【答案】A

【详解】

A．金属外壳的用电器的外壳一定要接地，避免金属外壳用电器漏电时发生触电事故，符合题意；

B．使用绝缘皮破损的导线，可能使人体和带电体接触，就会造成触电事故，不符合题意；

C．自来水是导体，用湿布擦拭工作的台灯，此人会触电，不符合题意；

D．一个插座上同时使用多个大功率用电器，会造成干路电流过大，引起火灾，不符合题意。

故选A。

5．（2020·江苏盐城市·中考真题）我市所有教室都安装了空调。以下做法不符合安全用电的是（　　）

A．出现故障时，先切断电源	B．放学离开教室，及时关闭电源

C．安装三线插座，防止外壳带电	D．用更细的导线，防止发热起火

【答案】D

【详解】

A．电路中出现故障时，需要先切断电源，防止触电，不符合题意；

B．放学离开教室，及时关闭电源，一方面可以节约电能，另一方面避免电路中的功率过大，电流过大，发生火灾，不符合题意；

C．三孔插座的第三个孔接地线，当用电器漏电时，电流就通过地线，流入大地，防止触电事故的发生，不符合题意；

D．导线变细，导线的电阻变大，当电路中有电流通过时，导线产生的热量增多，既浪费了电能，又有引起火灾的可能，符合题意。

故选D。

6．（2020·江苏泰州市·中考真题）关于家庭电路和用电安全，下列说法正确的是（　　）

A．可用铜丝代替家庭电路中的熔丝

B．电冰箱外壳应接地

C．控制电灯的开关应接在零线上

D．熔丝熔断一定是电路短路造成的

【答案】B

【详解】

A．当电路电流过大时，保险丝容易熔断而保护电路，如果用铜丝代替保险丝后，就起不到保护作用了，故A错误；

B．带有金属外壳的用电器，金属外壳与地线相连，防止金属外壳漏电，发生触电事故，故B正确；

C．为了安全，电灯开关必须接在火线上，故C错误；

D．熔断丝的作用是当电路中电流过大时，熔断丝会被熔断，电流过大的原因可能是短路，也可能是电路的总功率过大，故D错误。

故选B。

7．（2019·海安双楼职业高级中学中考真题）家庭电路中，下列情形可能引起熔丝熔断的是（    ）

A．插座的零线火线接反	B．两只白炽灯串联连接

C．电器金属外壳未接地	D．同时使用大功率电器

【答案】D

【详解】

A．插座的零线火线接反，不会使电路中电流过大，不会引起保险丝熔断，故A不符合题意；

B．两只白炽灯串联连接，相当于增大电路中电阻，电流会变小，所以不会引起保险丝熔断，故B不符合题意；

C．电器金属外壳未接地，人接触时容易发生触电事故，不会引起保险丝熔断，故C不符合题意；

D．同时使用大功率用电器，会使电路中电流过大，可能会引起保险丝熔断，故D符合题意．

中考考点知识点详解

第十九章   生活用电

§19.1   家庭电路

1、家庭电路的组成

火线     特点：火线与零线之间的电压是220V；

1）进户线                   零线在户外就已经跟大地相连；

零线           零线与大地之间的电压是0V。

2）电能表：应该串联在干路（即火线）中，用来显示所消耗的电能。

3）总开关：应该串联在干路（即火线）中，用来控制室内全部用电器的通断，当家庭电路需要维修时，必须断开总开关，便于检修电路，保证施工人员的安全。

4）保险装置：应该串联在干路（即火线）中，当电路中的电流过大时，熔丝会熔断，切断电路，起到

保护电路的作用。

①传统的保险装置：  保险丝，它是用铅锑合金制作的，电阻比较大、熔点比较低。

当电流过大时，它由于温度升高而熔断，切断电路，起到保护电路作用。

②新型的保险装置：空气开关，当电流过大时，它会自动断开（即：跳闸），切断电路，起到保护作用。

开关和用电器：开关与所控制的用电器必须串联，且开关必须接在火线与用电器之间。

5）其他

插 座    ：各用电器及插座之间是并联连接的。

开关要与用电器串联

开关必须接在火线与用电器之间

开关要与用电器串联

开关必须接在火线与用电器之间

★生活用电作图

左零右火上接地

左零右火上接地

2、试电笔（又叫：测电笔、电笔）

1）  结 构 ：笔尖金属、电阻、氖管、笔尾金属

2）  作 用 ：判断哪条是火线

3）使用方法：使用试电笔时，手必须要接触笔尾金属，一定不能够接触笔尖金属。

如果氖管发光，说明所测的线路是火线；如果氖管不发光，说明所测的线路是零线或地线。

3、三线插头和漏电保护器

1）三线插头：用电器的三线插头有三条线，其中一条接火线（标有“L”字样）、一条接零线（标有“N”字样）、第三条标有“E”字样的导线和用电器的金属外壳相连，插座上相应的导线和室外的地线相连，万一用电器的外壳带电，电流就会注入大地，不会对人体造成伤害。

2）漏电保护器：当站在地面上的人不小心接触了火线，有电流经过人体流入大地，这时，总开关上的

“漏电保护器”就会迅速切断电流，对人身起到保护作用。

漏电保护器

漏电保护器

三脚插座 与 三线插头

三脚插座 与 三线插头

三线插头

三线插头

§19.2   家庭电路中电流的原因

1、家庭电路中电流过大的原因

1）用电器总功率过大（即：过载）

在家庭电路中，电压是一定的，根据公式可知，电路的总功率越大，电路中的电流也就越大。

2）电路中出现短路

火线跟零线直接连通，会造成短路，这时，电路中的电流就会很大。

2、保险丝

1）保险丝是由电阻率大、熔点低的铅锑合金制成的。

2）当电流过大时，保险丝由于温度升高而熔断，切断电路，

起到保护电路作用。

3）越粗的保险丝，它的额定电流越大、电阻越小。

4）过粗的保险丝，不能够起到保险作用。

5）绝不能用铜丝、铁丝代替保险丝。

3、新建楼房的供电线路中，已经不再使用保险丝了，而用起到保险作用的空气开关代替。

§19.3   安全用电

1、电压越高越危险

人是导体，通过情况下人体的电阻约为～；而在皮肤潮湿时，人体的电阻可降低到约。对于同一个人来说，电阻是一定的，根据公式可知，电压越大，流入人体的电流也就越大，

对人体的危害也越大。

2、研究表明：电对人体造成的伤害程度与通过人体的电流大小及持续时间有关。

人触电的原因：有电流通过人体并达到一定的大小，就会发生触电事故。而常见的触电事故有：

1）低压触电：                                   2）高压触电

①双线触电           ②单线触电             ①电弧触电              ②跨步触电

生活中的其他一些触电现象：

3、安全用电原则：不接触低压带电体，不靠近高压带电体。

4、注意防雷

1）雷电是大气中一种剧烈的放电现象。

2）高大建筑的顶端都有针状的金属物，通过很粗的金属线与大地相连，可以防雷，叫做避雷针。

高压输电线最上面的两条导线也是用来防雷的。

8．（2019·江苏徐州市·中考真题）下列家庭用电的做法正确的是

A．导线直接接入插座

B．手拿测电笔金属杆

C．湿手拔插头

D．用电器外壳接地

【答案】D

【详解】

A.导线直接接入插座,导线裸露在外面，容易触电，故A错误；

B. 使用测电笔时，手不能接触金属杆，但要接触笔尾金属体，故B错误；

C.生活用水是导体湿手拔插头，容易引发触电，故C错误；

D. 有金属外壳的用电器应使用三孔插座，这样可防止因电器漏电而触电，故D正确．

9．（2019·高邮市汪曾祺学校中考真题）关于家庭电路，下列说法正确的是

A．用电器的金属外壳一定要接地

B．空气开关自动断开，一定是某处出现了短路

C．电能表测量的是家用电器的总功率

D．使用测电笔时，手不能接触笔尾的金属电极

【答案】A

【详解】

A. 带金属壳的用电器之所以接地是为了在发生漏电时能让电流流入大地，而不是进入人体，也就是说为了人的使用安全，故正确；

B. 当电路发生短路或用电器的总功率过大时，空气开关会发生跳闸现象，故错误；

C. 家用电能表测量的是家里用电器消耗的总电能，故错误；

D. 使用测电笔时，手一定要接触笔尾的金属电极，故错误．

10．（2019·江苏盐城市·中考真题）小明在使用台灯时,下列做法符合安全用电要求的是

A．用湿布擦拭发光的灯泡	B．更换灯泡前先断开电源

C．使用导线老化开裂的台灯	D．换用超过台灯规定功率的灯泡

【答案】B

【详解】

A. 水是导体，不能随意用湿布擦拭发光的灯泡。故A错误。

B. 更换灯泡前先断开电源，使台灯与火线断开，这样不会触电，符合安全用电要求。故B正确。

C. 导线老化开裂应及时更换，所以不能使用导线老化开裂的的台灯。故C错误。

D. 每个用电器都有自己的额定功率，正常工作时，导线中的电流大小在安全范围内。若换用超过台灯规定功率的灯泡，在灯泡工作时，导线中的电流会过大，有安全隐患。故D错误。

11．（2019·江苏扬州市·中考真题）下列情况符合安全用电要求的是

A．测电笔使用时手指不能碰到笔尾金属电极

B．用电器的三脚插头也可以插入两孔插座中使用

C．不能用湿手去拔热水器的插头

D．家庭电路中的开关接在火线或零线上都一样

【答案】C

【详解】

测电笔使用时应用手按住笔尾的金属，不可触碰笔尖金属；三角插头上方的为地线，作用在于防触电，所以不可插入两孔插座使用，具有危险；湿手容易触电，不可用湿手拔插头；开关应接在火线与用电器之间，如此当开关断开时，用电器与火线断开连接．

12．（2018·江苏苏州市·中考真题）生活中经常会出现由于用电不规范造成的安全事故，以下符合安全用电原则的是（　　）

A．用电器的金属外壳应接地

B．用电器失火时，应先灭火，再切断电源

C．使用测电笔辨别火线和零线时，手应与笔尖接触

D．家庭电路中，控制用电器的开关应接在零线和用电器之间

【答案】A

【详解】

家用电器的金属外壳接地是为了防外壳带电危及人身安全，故A正确；发现用电器失火时，首先要切断电源，再采取救火措施，故B错误；使用测电笔辨别火线时，一定要用手触及笔尾的金属部分，不能用手触及测电笔前端的金属探头，否则会造成人身触电事故，故C错误；控制家用电器的开关必须接在火线上，断开开关，切断火线，防止触电事故，故D错误，故选A．

13．（2018·海安双楼职业高级中学中考真题）关于家庭电路与安全用电，下列说法正确的是（    ）

A．熔丝是由熔点较高的材料制成的

B．正常情况下火线与大地间的电压为零

C．用电器的开关必安装在火线上

D．电路连接处接触不良不可能引起火灾

【答案】C

【详解】

A．为了保证在电流过大时及时熔断，起到保护电路的作用，熔丝是用电阻大、熔点低的材料制成的，故A错误；

B．正常情况下，我国家庭电路中火线和大地之间的电压是220V，故B错误；

C．控制家用电器的开关必须接在火线上，这样断开开关，能切断火线，防止触电事故发生，故C正确；

D．电路连接处接触不良时，该处的电阻变大，因为该处串联在电路中，由Q=I2 Rt知道，连接处产生的热量较多，比别处更容易发热，而加速导线老化，甚至引起火灾，故D错误．

14．（2018·江苏泰州市·中考真题）如图所示为某家庭卫生间电路，电灯和电热器都在正常工作．在三线插座上刚插上洗衣机（开关未闭合）的插头时，所有用电器都停止工作，拔出洗衣机的插头后，用测电笔测试三线插座的左右两孔，氖管都发光，发现有一根熔丝熔断了．下列分析不合理的是（    ）

A．一定是零线上的熔丝熔断了

B．断开S1、S2，再用测电笔检测三线插座的左右两孔，氖管都发光

C．只断开S1，再用测电笔检测开关S1的两个接线柱，氖管都发光

D．只断开S2，再用测电笔检测开关S1的两个接线柱，氖管都发光

【答案】B

【详解】

A．根据题意知道，在插上洗衣机（开关未闭合）的插头前，电灯和电热器都在正常工作，在插上洗衣机（开关未闭合）的插头时，所有用电器都停止工作，则说明电路中干路上有断路，又因为用测电笔测试插座的左右两孔，氖管都发光，则说明两孔与火线是连通的，又发现只有一根熔丝熔断了，故只能是零线上的断了，故A正确；

B．由图知道，当断开S1 、S2，再用测电笔检测三线插座的左右两孔时，由于只有右孔与火线相连，氖管发光，左孔与火线不相连，氖管不会发光，故B错误；

C．当只断开S1时，由于开关S1 的上接线柱与火线相连，所以，测电笔的氖管发光，由于开关S1的下接线柱会通过电热器与火线相连，所以，测电笔的氖管也会发光，故C正确；

D．当只断开S2时，由于开关S1 的上、下接线柱都与火线相连，所以测电笔的氖管发光，故D正确．综上所述，只有B分析错误，故选B．

15．（2018·江苏徐州市·中考真题）关于家庭电路与安全用电，下列说法正确的是

A．火线和零线之间的电压为36V    B．各用电器之间是并联的

C．开关接在零线上    D．电冰箱不需要用三线插座

【答案】B

【解析】A. 火线和零线之间的电压为220V，故A错误；

B. 家族电路中，各用电器要能独立工作，互不影响，所以家电之间是并联的，故B正确；

C. 为了安全，开关应接在火线上，这样开关断开时用电器与火线断开，更安全，故C错误；

D. 具有金属外壳的用电器，为了防止漏电时产生危险，应使用三线插座，故D错误；

故选B。

点睛：注意理解三脚插头和三孔插座的作用，其中第三个脚或孔连接用电器的外壳和大地，当用电器漏电时，电流能通过地线导入大地，从而保证人员的安全。

16．（2018·江苏中考真题）如图所示电路，电源电压不变，小灯泡标有“6V 3W“字样，闭合开关后，当滑片P移至某一位置时，小灯泡恰好正常发光，此时滑动变阻器消耗的功率为P1；当滑片P移至某一端点时，电流表示数为0.3A，电压表示数变化了3V，此时滑动变阻器消耗的功率为P2，且P1：P2=5：6．下列判断正确的是（    ）

A．滑动变阻器的最大阻值为10Ω

B．电路允许消耗的最大功率为4.5W

C．小灯泡正常发光时，滑片P位于滑动变阻器中点位置

D．滑动变阻器消耗的功率由P1变为P2的过程中，小灯泡消耗的功率变化了0.6W

【答案】B

【详解】

由电路图可知，灯泡与滑动变阻器串联，电压表测滑动变阻器两端的电压，电流表测电路中的电流．

A．设电源电压为U，当滑片P移至某位置时，小灯泡正常发光，由P＝UI可得，此时电路中的电流为：

I＝IL＝＝0.5A，

滑动变阻器消耗的功率为：

P1＝（U﹣UL）I＝（U﹣6V）×0.5A﹣﹣﹣﹣﹣①，

当滑片P移至某一端点时，电流表示数为0.3A，电流表示数减小，说明变阻器接入的电阻变大，此时滑片在最大阻值处；变阻器接入的电阻变大，由串联分压规律可知，变阻器分得的电压变大，所以，电压表示数增大了3V，此时滑动变阻器两端的电压为：

U滑＝U﹣6V3V＝U﹣3V，

此时滑动变阻器消耗的功率为：

P2＝U滑I′＝（U﹣3V）×0.3A﹣﹣﹣﹣﹣﹣②，

已知

P1：P2＝5：6﹣﹣﹣﹣③，

联立①②③解得，电源电压U＝9V；则滑动变阻器的最大阻值为：

R滑大＝＝20Ω，

故A错误；

B．电路中的最大电流为灯泡的额定电流:0.5A，电路的最大功率：

P大＝UI大＝9V×0.5A＝4.5W，

故B正确；

C．小灯泡正常发光时，滑动变阻器的电压为：

U滑′＝U﹣6V＝9V﹣6V＝3V，

此时滑动变阻器的电阻为：

R滑′＝＝6Ω，

因为滑动变阻器的最大阻值为20Ω，所以此时滑片P不在中点位置，故C错误；

D．由题意可知，小灯泡恰好正常发光，此时滑动变阻器消耗的功率为P1，则此时灯泡消耗的功率

PL＝P额＝3W，

滑动变阻器消耗的功率由P1变为P2的过程中，电压表示数变化了3V即增大了3V，由串联电路的电压规律可得，灯泡两端的电压减小了3V，则此时灯泡两端的电压

UL′＝6V﹣3V＝3V，

此时灯泡消耗的电功率：

PL′＝UL′I′＝3V×0.3A＝0.9W，

则灯泡消耗的功率变化了：

△P＝PL﹣PL′＝3W﹣0.9W＝2.1W，

故D错误．

17．（2018·江苏中考真题）下列措施不符合安全用电规范的是（    ）

A．用湿布擦抹正在工作的台灯

B．用电器的金属外壳接地

C．用电器的开关装在火线上

D．使用测电笔时，手接触笔尾的金属电极

【答案】A

【详解】

A．不纯净的水是导体，用湿布擦抹正在工作的台灯时，可能会因湿抹布导电而发生触电事故，故A不符合安全用电原则；

B．带有金属外壳的用电器，其金属外壳一定要接地，以防用电器外壳带电，会危及人身安全．故B符合安全用电原则；

C．控制家用电器的开关应安装在火线上，这样，断开开关时，用电器不带电，故C符合安全用电原则；

D．使用测电笔时，手要接触笔尾金属体．这样测电笔才能正常工作，故D符合安全用电原则．

二、作图题

18．（2020·江苏淮安市·中考真题）按照题目要求作图：(1)画出图中斜面上木块所受重力的示意图；

(2)画出图乙中平行于主光轴的入射光线经凸透镜折射后的光线；

(3)将灯泡与开关连接到图中的家庭电路中；

(4)向下拉绳将重物提升，画出图中滑轮组绕绳方法。

【答案】(2) ；(2) ；(3) ；(4)

【详解】

(1)重力的方向是竖直向下的，从重心画一竖直向下的线段，标上箭头和字母G。如图所示：

(2)平行于主光轴的入射光线经过凸透镜折射后，折射光线过焦点，由此可以确定该条入射光线对应的折射光线，如图所示：

(3)为了用电的安全，开关应该控制火线，即开关接在灯泡与火线之间；如下图所示：

(4)向下拉绳将重物提升，从绳子自由端向上绕起，先绕过定滑轮，然后再绕过动滑轮，最后系在定滑轮下面的挂钩上，如图所示：

19．（2020·江苏常州市·中考真题）请以笔画线代替导线，将三线插座、开关控制的电灯接入电路。

【答案】

【详解】

灯泡接法：开关要接在火线和灯之间，这样在断开开关能切断火线，接触灯泡不会发生触电事故。三孔插座的接法：上孔接地线；左孔接零线；右孔接火线。如图所示

20．（2020·江苏无锡市·中考真题）为判断如图所示的家庭电路中白炽灯是否短路，将火线上的熔丝断开，用另一只完好的白炽灯作为“校验灯”接入电路。然后闭合总开关，再闭合开关，即可根据的亮暗做出判断。请在图中补画一根导线，将正确接入电路。

【答案】

【详解】

将火线上的熔丝断开，把校验灯接入电路，当短路时，只有校验灯接入电路，此时校验灯正常发光，亮度较亮；当支路正常时，校验灯和灯泡串联接入电路，此时校验灯两端的电压小于电源电压，其发光较暗；当断路时，无电流通过校验灯，校验灯不发光，所以应将校验灯并联在火线熔丝的两端，如图所示

21．（2020·江苏扬州市·中考真题）如图，只闭合开关S，风扇M工作；只闭合开关S1，灯泡和风扇M都不工作；同时闭合开关S，S1风扇M和灯泡都工作。请用笔画线代替导线把电路连接完整。

【答案】

【详解】

由题知，只闭合开关S，风扇能单独工作，灯和风扇为并联；若只闭合开关S1，灯泡不亮，由此可知S1在灯所在支路上，S在干路上，如图所示：

22．（2020·江苏苏州市·中考真题）如图，请把节能灯正确接人到家庭电路中。

【答案】

【详解】

火线先进入开关，再进入灯泡顶端的金属点，零线直接接入灯泡的螺旋套，如图所示：

。

23．（2020·江苏南通市·中考真题）按题目要求作图:

(1)如图甲，请画出鸡蛋在水中下沉时的受力示意图；

(2)如图乙，请作出入射光线在玻璃砖AC面上的反射光线和大致的折射光线；

(3)如图丙，请用笔画线代替导线将两孔插座､电灯和开关分别接入电路。

【答案】(1) (2) (3)

【详解】

(1)重力的方向竖直向下，浮力的方向竖直向上，因为铁球下沉，所以重力大于浮力，根据力的示意图的画法，如图所示：

(2) 过AC面入射点作出法线，根据反射角等于入射角在法线的另一侧画出反射光线；在空气中法线的另一侧作出折射光线，注意折射角大于入射角，如图所示：

(3) 灯泡接法：火线进入开关，再进入灯泡顶端的金属点，零线直接接入灯泡的螺旋套，这样在断开开关能切断火线，接触灯泡不会发生触电事故，既能控制灯泡，又能更安全；两孔插座的接法：左孔接零线，右孔接火线；如图所示：

24．（2019·江苏中考真题）图中，插座的一部分已正确接入家庭电路，请将其他部分也正确接入家庭电路．

（____）

【答案】

【详解】

三孔插座接线时应遵循左孔接零线，右孔接火线，上孔接地线的原则；开关应接在火线，同时火线应与灯泡的底端金属触点相连，零线应与灯泡的侧面金属螺纹相连，如图：

25．（2019·江苏宿迁市·中考真题）请在图中用笔画线代替导线，正确连接家庭电路中的电灯和插座．

（_____）

【答案】

【详解】

灯泡和开关的接法：开关要接在火线和灯之间，灯泡的另一侧接在零线上，这样在断开开关时能切断火线，接触灯泡不会发生触电事故．三孔插座的接法：上孔接地线；左孔接零线；右孔接火线．如图所示：

26．（2019·江苏中考真题）请在电路图中补画一根导线，使卧室灯L1和客厅灯L2都能独立工作．

（_______）

【答案】

【详解】

要使卧室灯L1和客厅灯L2能独立工作，两灯并联，图中已将开关接在火线和灯之间，经过卧室灯和客厅灯后共同接到零线上，如图所示：

27．（2019·江苏中考真题）图中，请将灯泡按照安全用电的要求接入家庭电路；

（_____）

【答案】

【详解】

家庭电路中电灯的接法：开关接在火线与灯之间，灯接在零线与开关之间，如下图所示：

28．（2019·江苏省如皋市外国语学校中考真题）将图中带开关的三孔插座正确接入家庭电路

【答案】

【详解】

三孔插座左侧接线柱连接零线，中间接线柱是接地线的,右侧接线柱接火线，开关控制火线．故作图如下：

29．（2018·江苏盐城市·中考真题）用笔画线代替导线，将图中灯泡、开关正确接进电路_____．

【答案】

【详解】

控制用电器的开关要连接在火线和用电器之间．

30．（2018·江苏连云港市·中考真题）如图所示，用笔画线代替导线将电灯和开关接到电路中．

（______）

【答案】

【详解】

家庭电路的火线首先进入开关，然后接到灯泡顶端的金属点；零线直接接到灯泡的螺旋套．这样在更换灯泡时更安全．如图所示：

31．（2018·江苏无锡市·中考真题）按要求作图：如图，请将两孔插座正确接入家庭电路中。

（___）

【答案】

【详解】

双孔插座的左孔连接零线，右孔连接火线，如图所示：

32．（2018·江苏镇江市·中考真题）请用笔画线代替导线将三孔插座、电灯和开关正确连入家庭电路。

【答案】

【详解】

根据开关控制火线的要求连接灯泡：火线先进入开关，再进入灯泡顶端的金属点，零线直接接在灯泡的螺旋套上，这样在断开开关时能切断火线，接触灯泡不会发生触电事故。

三孔插座的接法：上孔接地线，左孔接零线，右孔接火线。如图所示：

【点睛】

重点是家庭电路的连接，注意连接中的细节问题：开关控制火线，灯泡的螺旋套连接零线，三孔插座的“左零、右火、上地”等，都是考查的重点。

33．（2018·江苏盐城市·中考真题）按照题目要求作图：

(1)在图甲中画出反射光线对应的入射光线。

(2)在图乙中画出施加在开关上力F的力臂l。

(3)在图丙用笔画线代替导线将灯泡、开关正确接入电路。

【答案】

【详解】

(1)根据反射定律作图：

光线反射时，反射角等于入射角，据此画出入射光线，如图：

(2)力臂是支点到力的作用线的距离。

如图，过支点O向动力F作垂线，则支点到垂足的长L为动力F的力臂，如图：

(3)根据开关控制火线的原则连接电路。

向上延长开关的右端到火线，节能灯的左侧向上延长连接零线，如图：

34．（2018·江苏扬州市·中考真题）按题目要求完成如图：如图，用笔画线代替导线，正确连接家庭电路．

【答案】

【解析】

灯泡和开关的接法：开关要接在火线和灯之间，这样在断开开关能切断火线，接触灯泡不会发生触电事故，既能控制灯泡，又能更安全．三孔插座的接法：上孔接地线；左孔接零线；右孔接火线．如图所示：

点睛：灯泡的接法：火线进入开关，再进入灯泡顶端的金属点；零线直接接入灯泡的螺旋套．三孔插座的接法：上孔接地线；左孔接零线；右孔接火线．

三、填空题

35．（2018·江苏常州市·中考真题）测电笔可以测试导线是火线还是零线．如图所示，持笔方式正确的是_______；将笔尖与导线接触，若氖管发光，此导线为_______．

【答案】甲    火线

【详解】

[1]测电笔可以测试导线是火线还是零线．持笔正确的方式是手应接触笔尾金属体，故甲是正确的；

[2]将笔尖与导线接触，若氖管发光，此导线为火线；

36．（2018·江苏盐城市·中考真题）家用空调的功率远大于冰箱，空调插头线比冰箱_______（选填“粗”或“细”）；关掉空调，冰箱仍在工作，则空调与冰箱是_______联的。空调标有“能效比”EER的值为3.4，查阅资料得知：能效比指空调制冷量与制冷时消耗的电功率之比，则制冷时消耗电功率为1000W的空调，制冷量为_______W。

【答案】粗并3400

【详解】

空调功率大于冰箱，家庭电路电压一定，都是220V，由公式P=U2R，得空调电阻小，冰箱电阻大，电阻大小与横截面积有关，长度和材料一定时，横截面积越大，导体越粗，电阻越小，所以空调插头线比冰箱粗。

空调冰箱互不影响，所以空调冰箱是并联。

能效比指空调制冷量与制冷时消耗的电功率之比为3.4，所以制冷量为1000W×3.4=3400W

37．（2018·江苏宿迁市·中考真题）如图所示，家庭电路中的同一个插排上连接了多个大功率用电器．用电器所接电压是____V，用电器间的连接方式是____；在日常生活中，不宜同时使用这些用电器，防止电流过大，因电流的____效应而引发火灾．

【答案】220    并联    热

【详解】

[1]我们家庭照明电路的电压是220V；

[2]家庭照明电路中的用电器间是并联的，所以用电器所接电压是220V，

[3]由于家用电器是并联的，同时使用时总电阻减小，电路中会出现过大电流，甚至由于电流的热效应，而引发火灾引发事故．