作图题7 家庭简单电路安装图作图（解析版）

一．真题精练

1.（2020年西藏中考真题）请用笔画线表示导线，将图中的电灯开关和插座（插座准备接大功率用电器）接入家庭电路中。

【答案】 解：如图所示：

【考点】家庭电路的连接

【解析】【解答】电灯的开关要接在火线和灯泡之间，插座的三孔要按照“左零右火上接地”的原则，如下图所示：

【分析】家庭电路连接时，开关接在火线上，灯泡连接时火线接在灯泡顶端；三孔插座要左零右火上接地。

2.（2020年陕西中考真题）如图，将灯泡及开关正确连入家庭电路。

【答案】 解：如图所示：

【考点】家庭电路的连接

【解析】【解答】灯泡应该接在零线和火线之间，且开关必须接火线，图形连接如下

​​

【分析】灯泡连接在家庭电路中，开关接在火线上。

3.（2020年广元中考真题）用笔画线表示导线，将图中的开关、电灯正确接入家庭电路中。

【答案】 解：如图所示：

【考点】家庭电路的连接

【解析】【解答】开关控制灯泡时，火线首先接入开关，然后进入灯泡顶端的金属点；零线直接接入灯泡螺旋套，如图所示：

【分析】家庭电路中，开关控制灯泡时，火线首先过开关，然后进入灯泡顶端的金属点，零线直接接入灯泡的螺旋套；这样连接的电路，不但开关控制灯泡，而且断开开关，切断火线，更换灯泡时，更安全。

4.（2020年苏州中考真题）如图，请把节能灯正确接人到家庭电路中。

【答案】 解：如图所示：

【考点】家庭电路的连接

【解析】【解答】火线先进入开关，再进入灯泡顶端的金属点，零线直接接入灯泡的螺旋套，如图所示：

。

【分析】家庭电路中，开关要连在火线上，保险丝和空气开关要连在火线上，三孔插座遵循遵循左零右火上接地的连线，用电器的金属外壳要接地线，可以防止表面带电而引发触电事故。

5.（2020年甘肃中考真题）一间教室要安装2盏“220 V  60 W”的电灯和一个插座，要求开关S控制两盏灯，且每盏灯都能正常发光，请按以上要求将图中元件用笔画线代替导线连接起来．

【答案】 解:如图所示 :

【考点】家庭电路的连接

【解析】【解答】教室的电灯是并联的，要求开关S控制两盏灯，则开关S安装在两盏灯并联电路的干路上，且开关要安装在火线上，插座要求左孔接零线，右空接火线，作图如下：

【分析】家庭电路中，开关要连在火线上，保险丝和空气开关要连在火线上，三孔插座遵循遵循左零右火上接地的连线，用电器的金属外壳要接地线，可以防止表面带电而引发触电事故。

6.（2020年广安中考真题）请将灯泡按照安全用电的要求接入家庭电路中｡

【答案】 解：如图所示：

【考点】家庭电路的连接

【解析】【解答】家庭电路中电灯的接法：开关接在火线与灯之间，灯接在零线与开关之间，如下图所示：

【分析】家庭电路中，控制灯泡的开关接在灯泡和火线间。

7.（2020年青海中考真题）请用笔画线表示导线，将图中的电灯、开关和插座正确接入家庭电路中。

【答案】 解：如图所示：

【考点】家庭电路的连接

【解析】【解答】灯泡接法：火线进入开关，再进入灯泡顶端的金属点，零线直接接入灯泡的螺旋套，这样在断开开关能切断火线，接触灯泡不会发生触电事故；三孔插座的接法：上孔接地线、左孔接零线、右孔接火线，如下图所示：

【分析】家庭电路中，开关要连在火线上，保险丝和空气开关要连在火线上，三孔插座遵循遵循左零右火上接地的连线，用电器的金属外壳要接地线，可以防止表面带电而引发触电事故。

8.（2020年朝阳中考真题）如图所示为小明家客厅的实物电路图。请你用笔画线代替导线，把三孔插座和带有开关的电灯分别正确地接入电路中。

【答案】 解：如图所示：

【考点】家庭电路的连接

【解析】【解答】首先辨别上面三根线地线、火线、零线。灯泡和开关的接法：火线先进入开关，再进入灯泡顶端的金属点，零线直接接在灯泡的螺旋套上，这样在断开开关时能切断火线，接触灯泡不会发生触电事故。既能控制灯泡，又能更安全。三孔插座的接法：上孔接地线；左孔接零线；右孔接火线，保险丝接在火线上，即接在右孔上。如下图所示：

【分析】家庭电路中，灯泡的开关接在火线上，接灯泡顶端，灯泡侧壁接零线，三线插头要左零右火上接地。

9.（2020年雅安中考真题）请将图中的插座、电灯和开关接人家庭电路中（要求∶开关只控制电灯）。

【答案】 解：如图所示：

【考点】家庭电路的连接

【解析】【解答】三孔插座的接法：上孔接地线；左孔接零线；右孔接火线；灯泡接法：火线进入开关，再进入灯泡顶端的金属点，零线直接接入灯泡的螺旋套，这样在断开开关能切断火线，接触灯泡不会发生触电事故；既能控制灯泡，又能更安全；如图所示：

【分析】灯泡的接法：火线进入开关，再进入灯泡顶端的金属点；零线直接接入灯泡的螺旋套；三孔插座的接法：上孔接地线；左孔接零线；右孔接火线。

10.（2020年南充中考真题）请画出用开关控制灯泡的电路。

【答案】 解：如图所示：

【考点】家庭电路的连接

【解析】【解答】为了电路安全，家庭电路中，开关控制用电器时，开关应该接在火线与用电器的一侧，用电器接在零线的一侧，题中开关控制灯泡的电路如图所示

【分析】家庭电路中，灯泡的开关接在火线和灯泡间，连接在灯泡的顶端。

11.（2019年镇江中考真题）图中，插座的一部分已正确接入家庭电路，请将其他部分也正确接入家庭电路。

【答案】

【考点】家庭电路的连接

【解析】【解答】三孔插座接线时应遵循左孔接零线，右孔接火线，上孔接地线的原则；开关应接在火线，同时火线应与灯泡的底端金属触点相连，零线应与灯泡的侧面金属螺纹相连，如图：

。

【分析】三孔插座的左孔接零线，右孔接火线，上孔接地线.
从安全用电的角度分析，开关接在家用电器和火线之间.

12.（2019年达州中考真题）用笔画线代替导线，将图中的拉线开关、电灯、熔断器和插座接入家庭电路中。要求：符合安全用电原则；熔断器控制插座；拉线开关控制电灯。

【答案】 解：如下图所示：

【考点】家庭电路的连接

【解析】【解答】解：（1）灯泡接法：开关接在灯和火线之间，零线直接与灯泡的螺旋套相连：（2）安装三孔插座的原则，左孔接零线，中间插孔与地线相连，右孔接火线，保险丝要接在火线上；

如下图所示：

【分析】从安全用电的角度分析，开关接在家用电器和火线之间，保险装置接在火线上.
 三孔插座接法：上孔接地线，左孔接零线，右孔接火线.

13.（2019年宿迁中考真题）请在图中用笔画线代替导线，正确连接家庭电路中的电灯和插座。

【答案】 解：如图所示：

【考点】家庭电路的连接

【解析】【解答】解：灯泡和开关的接法：开关要接在火线和灯之间，灯泡的另一侧接在零线上，这样在断开开关时能切断火线，接触灯泡不会发生触电事故。三孔插座的接法：上孔接地线；左孔接零线；右孔接火线。如图所示：

【分析】从安全用电的角度分析，开关接在家用电器和火线之间.
 三孔插座接法：上孔接地线，左孔接零线，右孔接火线.

14.（2019年河南中考真题）某额定电压为220V的电动扶梯（已接地），只需在白天且有人时开启，利用红外线开关S1（有人时闭合、无人时断开）及可见光开关S2（白天闭合、夜间断开）即可实现自动控制。请在图中按要求正确完成电路连接。

【答案】 解：如图所示：

【考点】家庭电路的连接

【解析】【解答】解：由题意知，在白天且有人时电动扶梯才能启动，说明两个开关串联后共同控制电动机，根据安全用电的原则，开关应接在火线上；所以，从火线开始，用导线将两个开关S1、S2串联，再连接电动扶梯的电动机，最后回到零线。如图所示：

【分析】结合题意，两个开关共同控制电动机，开关接在火与用电器之间.

15.（2019年天水中考真题）小明设计了一种利用“声控”开关（有声音时自动闭合，无声音时自动断开）和“光控”开关（有光照时自动断开，无光照时自动闭合）自动控制的楼道灯，使得只有在天黑且有声音时灯才亮，他还在楼道处安装了一个带探险盒的三孔插座，且与楼道灯互不影响，请你根据小明的设计意图，用笔画线代替导线完成如图所示的电路。（导线不得交叉）

【答案】 解：如图所示：

【考点】串、并联电路的设计，家庭电路的连接

【解析】【解答】解：由题意知：只有当“光控开关”、“声控开关”都闭合了灯才能亮，说明灯泡与两个开关串联，且火线要先过开关，再接入灯泡尾部的金属点，零线接入螺旋套；

三孔插座与灯泡并联，其接法为：左零右火上接地，如图所示：

【分析】结合题意，判断两开关与灯泡的连接情况；螺丝灯口的接法：火线接入灯尾金属点，零线接入螺旋套；对于三孔插座的接线方法是要求“左零右火上接地”.

二．模拟演练

1.将图中的三孔插座(带保险盒)正确的接入电路。

【答案】解：如图所示：

【考点】家庭电路的连接

【解析】【解答】连接三也插座，依据是“左零、右火、上地”；
只有一个保险盒时，保险丝应连接在火线上，这样一旦因为电流过大而烧断时，火线与插座断开，更安全，所以作图如下：

【分析】在家庭电路中三脚插头的连接是左零右火上接地，保险盒要接在火线上.

2.按题目要求完成如图：如图，用笔画线代替导线，正确连接家庭电路。

【答案】解:如图所示:

【考点】家庭电路的连接，插座的构造与工作方式

【解析】【解答】灯泡和开关的接法：开关要接在火线和灯之间，这样在断开开关能切断火线，接触灯泡不会发生触电事故，既能控制灯泡，又能更安全。三孔插座的接法：上孔接地线；左孔接零线；右孔接火线。如图所示：

【分析】家庭电路中灯泡的开关要接在灯泡和火线之间，三脚插座要左零右火上接地.

3.请用笔画线表示导线，将图中的插座（插座准备接大功率用电器）接入家庭电路中。

【答案】解:如图所示:

【考点】家庭电路的连接

【解析】【分析】三孔插座的上面的孔接地线，左孔接入零线，右孔接火线.

4.如图，要求开关控制螺旋灯泡，将图中元件分别正确连接到电路中。

【答案】解：如图所示：

【考点】家庭电路的连接

【解析】【分析】根据家庭电路的连接要求画图.开关应控制火线，所以灯泡接法：火线进入开关，再进入灯泡顶端的金属点，零线直接接入灯泡的螺旋套；三孔插座：上孔接地线，左孔接零线，右孔接火线.

5.请将图中元件连成符合安全用电原则的照明电路．

【答案】解：如图所示：

【考点】家庭电路的连接

【解析】【解答】解：（1）三孔插座的接法：上孔接地线；左孔接零线；右孔接火线．保险丝接火线．（2）灯泡接法：火线进入开关，再进入灯泡顶端的金属点，零线直接接入灯泡的螺旋套，这样在断开开关能切断火线，接触灯泡不会发生触电事故．既能控制灯泡，又能更安全．

【分析】（1）灯泡的接法：火线进入开关，再进入灯泡顶端的金属点；零线直接接入灯泡的螺旋套．（2）三孔插座的接法：上孔接地线；左孔接零线；右孔接火线．

6.如图所示的家庭电路，将开关、两盏灯和插座连入电路中，要求开关同时控制两盏电灯，插座单独使用．

【答案】解：如图所示：

【考点】家庭电路的连接

【解析】【解答】解：（1）三孔插座的左端接零线，右端经过保险丝后接火线，中间接地线；（2）开关接在火线与灯之间，两只灯泡并列连接，如下图所示：

【分析】（1）电灯的连接方法：火线首先过开关，然后进入灯泡顶端的金属块，零线直接进入螺旋套；家庭电路中，灯泡应并联；（2）三孔插座的接法：上孔接地线；左孔接零线；右孔接火线．

7.请同学们将图连成符合安全用电原则的照明电路．

【答案】解：如下图所示

【考点】家庭电路的连接

【解析】【解答】解：（1）三孔插座的接法：上孔接地线；左孔接零线；右孔接火线．保险丝接火线．（2）灯泡接法：火线进入开关，再进入灯泡顶端的金属点，零线直接接入灯泡的螺旋套，这样在断开开关能切断火线，接触灯泡不会发生触电事故．既能控制灯泡，又能更安全．

【分析】（1）灯泡的接法：火线进入开关，再进入灯泡顶端的金属点；零线直接接入灯泡的螺旋套．（2）三孔插座的接法：上孔接地线；左孔接零线；右孔接火线．

8.请在图中用笔画线代替导线将灯泡与开关正确接入电路，并将三孔插座正确接入电路．

【答案】解：如图所示：

【考点】家庭电路的连接

【解析】【解答】解：首先辨别上面三根线火线、地线、零线．

灯泡接法：火线进入开关，再进入灯泡顶端的金属点，零线直接接入灯泡的螺旋套，这样在断开开关能切断火线，接触灯泡不会发生触电事故．既能控制灯泡，又能更安全．三孔插座的接法：上孔接地线；左孔接零线；右孔接火线．如图所示：

【分析】灯泡的接法：火线进入开关，再进入灯泡顶端的金属点；零线直接接入灯泡的螺旋套．

三孔插座的接法：上孔接地线；左孔接零线；右孔接火线．

9.如图，用笔画线代替导线将电灯和开关正确接到电路中．

【答案】解：如下图所示：

【考点】家庭电路的连接

【解析】【解答】解：（1）火线首先进入开关，经灯泡再连接到零线．这样开关既能控制灯泡，又能在灯泡损坏时，断开开关，切断火线，更换灯泡时更安全．（2）三孔插座的上孔接地线，左孔接零线，右孔接火线．当金属外壳的用电器插入三孔插座时，能使金属外壳接地，防止漏电时发生触电事故．

【分析】家庭电路中，开关控制灯泡时，火线首先进入开关，再进入灯泡顶端的金属点，零线直接进入灯泡的螺旋套．

家庭电路中，三孔插座的上孔接地线，左孔接零线，右孔接火线．

10.如图所示的插座和电灯（带开关）是组成家庭电路的常用器件，请你用笔画线代替导线将器件分别正确连入电路中．

【答案】解：如图所示：

【考点】家庭电路的连接

【解析】【解答】解：首先辨别上面三根线地线、火线、零线．（1）灯泡接法：火线进入开关，再进入灯泡顶端的金属点，零线直接接入灯泡的螺旋套，这样在断开开关能切断火线，接触灯泡不会发生触电事故．既能控制灯泡，又能更安全．（2）安装安全用电原则，上孔接地线；左孔接零线；右孔接火线．如下图所示：

【分析】（1）灯泡的接法：火线进入开关，再进入灯泡顶端的金属点；零线直接接入灯泡的螺旋套．（2）三孔插座的接法：上孔接地线；左孔接零线；右孔接火线．

11.请把如图电路元件接入照明电路中，且符合安全用电原则．（要求保险盒与三孔插座相连）

【答案】解：如图所示．

【考点】家庭电路的连接

【解析】【解答】解：家庭电路连接，零线直接连接灯泡的螺旋套，火线先进入开关，再进入灯泡顶端的锡块；三孔插座地线直接接三孔插座的上孔，零线直接接三孔插座的左孔，火线首先接保险丝，然后再进入右孔．

【分析】①开关控制灯泡时，首先进入开关，然后进入灯泡顶端的金属点，零线直接进入灯泡的螺旋套，这样灯泡既能工作，在灯泡损坏时，断开开关，切断火线，更换灯泡更安全．②带保险丝的三孔插座，地线直接进入上孔，零线直接进入左孔，火线首先进入保险丝，然后再进入右孔．

12.如图所示，插座和电灯（带开关）是组成家庭电路的常用器件，请你用笔画线代替导线将各器件正确连入电路中：

【答案】解：如图所示：

【考点】家庭电路的连接

【解析】【解答】解：首先辨别上面三根线地线、火线、零线．（1）灯泡接法：火线进入开关，再进入灯泡顶端的金属点，零线直接接入灯泡的螺旋套，这样在断开开关能切断火线，接触灯泡不会发生触电事故．既能控制灯泡，又能更安全．（2）安装安全用电原则，上孔接地线；左孔接零线；右孔接火线．  如下图所示：

【分析】（1）灯泡的接法：火线进入开关，再进入灯泡顶端的金属点；零线直接接入灯泡的螺旋套．（2）三孔插座的接法：上孔接地线；左孔接零线；右孔接火线．

13.如图所示为小黄家客厅的实物电路图．请你用笔画线代替导线，把三孔插座和带有开关的电灯分别正确地接入电路中．

【答案】解：如图所示：

【考点】家庭电路的连接

【解析】【解答】解：首先辨别上面三根线地线、火线、零线．

灯泡接法：火线进入开关，再进入灯泡顶端的金属点，零线直接接入灯泡的螺旋套；

安装三孔插座的方法：上孔接地线，左孔接零线，右孔接火线．

【分析】对于电灯接线的基本要求是：“火线零线并排走，零线直接进灯口，火线接在开关上，通过开关进灯头”．三孔插座的接法：上孔接地线；左孔接零线；右孔接火线．

14.居民楼的楼道里安装有声光控开关，天亮时光控开关自动断开，天黑时自动闭合；有人走动发出声音时，声控开关自动闭合，无人时自动断开．请将图中“声控开关”、“光控开关”、“灯泡”用笔画线代替导线正确连入电路，设计出只有夜间且有声音时灯才会亮的楼道灯自动控制电路，同时安装一个不受开关控制的三孔插座．

【答案】解：如图所示：

【考点】家庭电路的连接

【解析】【解答】解：

由题意知，只有当“光控开关”、“声控开关”都闭合了灯才能亮，故这两个开关与灯串联，且火线要先过开关，再接入灯泡顶部的金属点，零线接入螺旋套；

三孔插座与灯泡并联，其接法为：左零右火上接地，

【分析】（1）由题意知，只有当“光控开关”、“声控开关”都闭合了灯才能亮，故这两个开关与灯串联，且灯接在零线与开关之间．还要注意螺丝灯口的接法：火线接入灯尾金属点，零线接入螺旋套．（2）三孔插座的接线方法是要求“左零右火上接地”．

15.如图所示，请把按动开关、螺丝口灯泡和三孔插座正确地连入家庭电路中．

【答案】解：如图所示：

【考点】家庭电路的连接

【解析】【解答】解：

首先辨别上面三根线地线、火线、零线．（1）灯泡接法：火线进入开关，再进入灯泡顶端的金属点，零线直接接入灯泡的螺旋套；（2）安装三孔插座的方法：上孔接地线，左孔接零线，右孔接火线．如图所示：

【分析】（1）灯泡的接法：火线进入开关，再进入灯泡顶端的金属点；零线直接接入灯泡的螺旋套．（2）三孔插座的接法：上孔接地线，左孔接零线，右孔接火线．