第十七章 欧姆定律 单元检测卷（原卷版）

一、选择题（每小题3分，共30分）

1.如图所示电路，电源两端的电压为12V，且保持不变。滑动变阻器R1的最大阻值为10Ω，电流表量程为0～0.6A，电压表的量程为0～3V．闭合开关S，为保证两块电表均不超量程工作，定值电阻R2的阻值至少为（　　）。

A．40Ω	B．30Ω	C．20Ω	D．10Ω

2.在如图所示的电路中，闭合开关S，电压表的示数为U，电流表的示数为I，两电阻的阻值分别为R1与R2，则下列关系式正确的是（　　）。

A．＝R1；B．＝R2；C．＝R1+R2；D．＝

3．如图所示电路，电源两端的电压为12V，且保持不变。滑动变阻器R1的最大阻值为10Ω，电流表量程为0～0.6A，电压表的量程为0～3V．闭合开关S，为保证两块电表均不超量程工作，定值电阻R2的阻值至少为（　　）。

A．40Ω	B．30Ω	C．20Ω	D．10Ω

4．如图所示为某科技创新小组设计的水位计工作原理图，容器中的绝缘浮子随水位的升降带动滑动变阻器R的滑片P升降，并通过电压表V显示的数据来反应水位的升降情况。L是一个指示灯，电路各部分接触良好。当容器中的水位最低时，滑片P位于变阻器R的a端，则（　　）。

A．当水位不变时，电压表V示数不变，指示灯L不亮；

B．当水位上升时，电压表V示数变小，指示灯L变亮；

C．当水位上升时，电压表V示数变大，指示灯L变暗；

D．当水位下降时，电压表V示数变大，指示灯L变亮

5.如图所示，电源电压保持不变，当电键S闭合，滑动变阻器的滑片P向右滑动时，下列说法正确的是（　　）。

A．V1示数减小，V2的示数增大；B．V1示数增大，V2的示数增大；

C．V1示数减小，V2的示数减小；D．V1示数增大，V2的示数减小

6.如图所示，闭合电键S，灯L亮，一段时间后灯L熄灭，电压表示数变大。若电路中只有一处故障，且只发生在灯L或R上。现用一只规格相同且完好的灯L′替换灯L，正确的判断是（　　）。

A．若灯L′亮，则可能是灯L断路；

B．若灯L′亮，则一定是电阻R短路；

C．若灯L′不亮，则可能是灯L短路；

D．若灯L′不亮，则一定是电阻R断路

7.小刚用图所示电路探究“一段电路中电流跟电阻的关系”，在此实验过程中，当A、B两点间的电阻由5Ω更换为10Ω后，为了探究上述问题，他应该采取的唯一操作是（　　）。

A. 保持变阻器滑片不动	B. 将变阻器滑片适当向左移动

C. 将变阻器滑片适当向右移动	D. 适当增加电池的节数

8.如图所示电路中，电源电压为4.5V，L1、L2是小灯泡，当开关S闭合时，电压表的示数为1.5V，忽略温度对灯丝电阻的影响，则（    ）。

A. L2两端的电压为1.5VB. L1两端的电压为1.5V

C. L1与L2的灯丝电阻之比为2：1D. 通过L1与L2的电流之比为1：2

9.如图所示的电路中，电源电压保持不变。当S断开时，电流表示数为I1，当S闭合时，电流表示数为I2。如果I1∶I2＝2∶3，则R1、R2的电阻之比为（  ）。

A．2∶3；B．3∶2；C．1∶2；D．2∶1

10.如图所示的电路，电源电压恒为4.5V，电流表的量程为0﹣0.6A，电压表的量程为0～3V，定值电阻阻值5Ω，滑动变阻器R的最大阻值50Ω，闭合开关S，移动滑片P的过程中，下列说法正确的是（　　）。

A．若滑片P向左移，电流表的示数变小；     B．电压表与电流表的比值不变；

C．滑动变阻器允许的调节范围是2.5Ω～50Ω；D．电流表的变化范围是0.3A～0.6A

二、填空题（每空2分，共36分）

11.在如图所示的电路中，电阻R0为6Ω，电源电压不变。把“6V  3W”的小灯泡接在 AB间，CD间接电流表，闭合开关S，小灯泡正常发光，则电源电压为      V，电流表的示数为     A。如果把这个小灯泡接在CD间，AB间接电压表，闭合开关S，若灯丝电阻与正常发光时相同，则电压表的示数为        V。

12.电阻R1：R2＝2：3，将它们串联后接在电源上，则流过它们的电流之比I1：I2＝　   　，加在它们两端的电压值比U1：U2＝　   　。若将它们并联后接在电源上，则流过它们的电流之比I1：I2＝　   　。

13.如图是电阻A、B的I－U图象。由图可知：B电阻的阻值是      Ω；将电阻A、B串联后接入电路，当通过A的电流为0.3 A时，A和B两端的总电压是      V；将电阻A、B并联后接入某电路，当通过B的电流为0.2 A时，A两端的电压是      V。

14.如图甲所示的电路中，电源电压恒定不变，图乙是小灯泡L和定值电阻R1的电流与电压关系的图象。当只闭合S1、S2时，电压表示数为2V；当只闭合S2、S3时，电压表示数为4V。则电源电压U=________V，R2=________Ω。

15.小明利用图甲所示的电路探究“通过导体的电流与电阻的关系”，根据实验的数据绘出了I﹣图象，如图乙所示。分析图象可知，当导体的电阻为________Ω时，通过它的电流为0.2A；当电流分别为0.25A和0.5A时，接入电路的导体的电阻之比为________；实验过程中，小明控制导体两端的电压为________V。

16.如图所示，电源电压不变，R1＝2Ω，R2＝3Ω，R3＝4Ω．只闭合S，电流表A1、A2示数之比为________，电压表V1、V2示数之比为________。再闭合S1、S2，电流表A1、A2示数之比为________，电压表V1、V2示数之比为________。

三、实验题（22分）

17.（10分）现有下列器材：学生电源（6V），电流表（0-0.6A，0-3A）、电压表（0-3V，0-15V）、定值电阻（5Ω、10Ω、20Ω各一个）、开关、滑动变阻器和导线若干，利用这些器材探究“电压不变时，电流与电阻的关系”。

（1）请根据图甲所示的电路图用笔画线代替导线将图乙所示的实物连接成完整电路。（要求连线不得交叉）

（2）实验中依次接入三个定值电阻，调节滑动变阻器的滑片，保持电压表示数不变，记下电流表的示数，利用描点法得到如图丙所示的电流I随电阻R变化的图象。由图象可以得出结论：　              　。

（3）上述实验中，小强用5Ω的电阻做完实验后，保持滑动变阻器滑片的位置不变，接着把R换为10Ω的电阻接入电路，闭合开关，向　  　（选填“A”或“B”）端移动滑片，使电压表示数为　  　V 时，读出电流表的示数。[来源:学&科&网]

（4）为完成整个实验，应该选取哪种规格的滑动变阻器　 　。

A.50Ω、1.0A；B.30Ω、1.0A；C.20Ω 1.0A。

18.（12分）小聪同学用伏安法测电阻，实验电路图如图甲所示。

（1）该实验的原理是　   　。

（2）闭合开关S前，滑动变阻器滑片P应置于　   　端（选填“a”或“b”）。

（3）假如小聪同学用完好的器材按如图甲所示实验电路图正确连接电路，实验时正确操作，刚一“试触”，就发现电流表的指针迅速摆动到最大刻度，其原因可能是：①　   　；②　   　。

（4）调整后，小聪同学重新按图甲所示的实验电路图正确连接电路，进行实验，某次实验中电压表示数如图乙所示，电流表示数如图丙所示，被测电阻Rx＝　   　Ω。

（5）若滑动变阻器的最大阻值为R，被测电阻的阻值为Rx，实验过程中电流表突然损坏，不能正常使用了，他想出一个方法，在撤掉电流表的情况下，利用现有的器材，也能测出电阻Rx的阻值。

实验步骤如下：

①将滑动变阻器滑到a端，闭合开关S，读出电压表的读数，记为U；

②　   　；

③读出滑动变阻器的最大值R；

④则被测电阻Rx的阻值为：Rx＝　   　（写出表达式）。

四、计算题（12分）

19．（6分）如图所示的电路，R1=30Ω，R2=100Ω，开关S闭合后，电流表A的示数为0.4A，求：

（1）电源电压；

（2）通过R2的电流；

（3）干路中的电流。

20．（6分）如图所示，R1＝25Ω，小灯泡L的规格为“2.5V 0.3A”，电源电压保持不变。（不考虑灯丝电阻变化）

（1）S1、S2都断开时，小灯泡L正常发光，求电源电压；

（2）S1、S2都闭合时，电流表示数变为0.6A，求R2的阻值。