2023-2024学年天津市部分区九年级（上）期末物理试卷

一、单选题：本大题共10小题，共30分。

1.下列现象中能够说明分子做无规则运动的是(    )

A. 春天花香扑鼻	B. 夏天乌云滚滚	C. 秋天落叶纷纷	D. 冬天雪花飞舞

2.在汽油机的工作循环中，将内能转化为机械能，对外提供动力的冲程是(    )

A. 吸气冲程	B. 压缩冲程	C. 做功冲程	D. 排气冲程

3.甲、乙、丙三个轻质小球，甲排斥乙，乙吸引丙。已知丙带正电，则甲(    )

A. 带负电	B. 带正电	C. 不带电	D. 无法判断

4.甲、乙两根完全一样的导线，长度都是1m。将甲剪去一半，把剩下的一半再拉长到1m跟乙相比，两根导线电阻大小关系是(    )

A. R甲<R乙	B. R甲=R乙	C. R甲>R乙	D. 无法判断

5.“生命安全重于泰山”，初中生要掌握安全用电常识。以下违反安全用电原则的是(    )

A. 不弄湿用电器	B. 不接触低压带电体
C. 可以靠近高压带电体	D. 更换灯泡前应断开电源开关

6.如图是滑动变阻器的结构示意图，a、b、c、d是它的四个接线柱，P是滑片。要使滑片P向左滑动时，连入电路的电阻变小，应连接的接线柱是(    )

A. a、b	B. a、c	C. a、d	D. c、d

7.如图所示，一条形磁体周围放着能自由转动的小磁针甲、乙、丙、丁，这四根小磁针静止时N极指向正确的是(磁针的黑端表示N极)(    )

A. 甲	B. 乙	C. 丙	D. 丁

8.如图所示是一个简化了的玩具警车电路图。若只让电动机M工作，应(    )

A. 只闭合S1
B. 只闭合S2
C. S1、S2都闭合
D. S1、S2都断开

9.利用图所示实验揭示的原理，可制成(    )

A. 电磁继电器
B. 电动机
C. 电磁铁
D. 发电机

10.在探究串、并联电路中电流的规律时，做了如图所示的实验。闭合开关后，电流表A1、A2的示数分别为0.5A和0.3A，通过小灯泡L2的电流为(    )

A. 0.8A	B. 0.5A	C. 0.3A	D. 0.2A

二、多选题：本大题共3小题，共9分。

11.下列关于内能的说法中正确的是(    )

A. 0℃的物体没有内能	B. 一切物体在任何情况下都具有内能
C. 内能与物体内部分子的热运动有关	D. 内能与整个物体的机械运动情况有关

12.图中磁体两极间磁感线的画法正确的是(    )

A. 	B. 
C. 	D.

13.在探究电流与电压关系的实验时，利用图1所示电路，在a、b两点间分别接入定值电阻R1、R2，通过调节滑动变阻器测得了多组数据，并根据数据绘制了两个电阻的U-I关系图象，如图2所示。现将R1、R2组成并联电路，如图3所示，闭合开关后，下列说法正确的是(    )

A. A1、A2两表示数之比是1：3	B. A1、A2两表示数之比是2：3
C. R1、R2的电功率之比是1：2	D. R1、R2的电功率之比是2：1

三、填空题：本大题共6小题，共24分。

14.食物也是一种“燃料”，营养成分在人体细胞里与氧结合，提供细胞组织所需的能量，维持人的体温在37℃左右，在此过程中食物提供的______(选填“化学”或“机械”)能主要转化为______能。

15.地磁场的形状与______磁体的磁场相似；我国宋代学者沈括发现磁偏角后，人们进一步研究得知地磁场的北极在地理______的极附近。

16.2023年10月31日8时11分，神舟十六号载人飞船返回舱成功着陆，神舟十六号载人飞行任务取得圆满成功(图1)!返回舱在穿越大气层时，产生熊熊火焰(图2)，其表面内能______(选填“增加”或“减小”)，此过程改变内能的方式是______(选填“做功”或“热传递”)。

17.家庭电路中，进户线首先要接入电能表，之后再接______(选填“总开关”或“保险装置”)；如图是小明家电能表表盘示意图，在一段时间内，该表铝盘恰好转过360转，此过程中消耗的电能为______度。

18.如图所示是一种测定油箱内油量的装置，其中R是滑动变阻器的电阻片。当油量增加时，滑片P向下移动，此时电路中总电阻______，电流表的示数______。(均选填“变大”“不变”或“变小”)

19.如图所示，电源电压为3V，定值电阻的阻值均为5Ω。开关均断开时电路中的总电阻是______Ω；开关均闭合时，电流表的示数是______ A。

四、实验探究题：本大题共2小题，共12分。

20.图1是“探究串联电路电压关系”的实验电路。

(1)在连接电路时开关应处于______(选填“闭合”或“断开”)状态；
(2)小明根据图1连接好电路，闭合开关，电压表表盘如图2所示，产生这种现象的原因是______；
(3)小明分别测量了 A、B间和A、C间的电压值，做了记录；最后测量了B、C两点间的电压，示数如图3所示，请将此时电压值填在表格中；

| A、B间电压U1/V | B、C间电压U2/V | A、C间电压U/V |
| --- | --- | --- |
| 1.4 | ______ | 3 |

小明根据这一组数据便归纳出了串联电路中的电压特点，请你指出实验中的不足之处是：______。

21.如图1是“探究电流与电阻的关系”的实验电路图。电源电压恒为4.5V，所给的定值电阻阻值有5Ω、10Ω、15Ω、20Ω四种规格。

(1)请用笔画线将图2中的电路连接完整，要求滑片向右移动时，电压表示数变小(电压表、电流表均选择小量程)；
(2)如图3是根据实验数据绘制的I-R图象，分析图象，可得到的结论：当导体两端电压不变时，导体的电阻越大，通过它的电流______；
(3)实验过程中，将15Ω的定值电阻换为20Ω的定值电阻后，为了仍使电压表的示数为______ V不变，滑片P的位置要比原来靠______(选填“左”“右”)一些。
(4)为了完成整个实验，滑动变阻器的最大阻值不能小于______Ω。

五、计算题：本大题共4小题，共25分。

22.额定功率为800W的电热水壶正常工作时，将质量为1kg、初温为20℃的水烧开。已知外界气压为一标准大气压，c水=4.2×103J/(kg⋅℃)，不计热损失，求：
(1)水吸收的热量；
(2)加热所需要的时间。

23.如图所示，电阻R1为10Ω，电源两端电压为6V.开关S闭合后，当滑动变阻器R接入电路的电阻为50Ω时，求：
(1)通过电阻R1的电流；
(2)滑动变阻器两端的电压

24.小明同学在学习了电学知识后，观察到生活中的许多电热器都有多个挡位，于是他利用电压恒定为6V的电源和两个阻值不变的电阻丝，设计了如图所示的电路，同学们发现此电路可以有“低温”“中温”“高温”三个挡位。已知R1=R2=30Ω，请完成下列问题：
(1)要实现“低温”挡位，应该闭合开关______；
(2)求电路处于“高温”挡位时，电路消耗的总功率。

25.实际的电源都有一定的内部电阻r。如干电池，因其内阻r的存在，对外供电时所提供的电压也不是它本身的真正电压，实际计算过程中，可以把它看成是由一个电压为U、电阻为0的理想电源与一个阻值为r的电阻串联而成，如图1所示。

实验室有一电压约为3V的电源(内阻不到1Ω)。为了测量该电源的内阻r，现有两个电阻R1=15Ω，R2=5Ω，一量程为0∼0.3A的电流表，并设计了图2中甲、乙两种测量电路，请通过分析回答下列问题：
(1)你认为能够测电源内阻的电路是______(选填“甲”或“乙”)；
(2)写出主要实验步骤和需测量的物理量；
(3)写出电源内阻r的数学表达式(用已知量和测量量表示)。

答案和解析

1.【答案】A

【解析】解：夏天乌云滚滚、秋天落叶纷纷、冬天雪花飘飘都是机械运动，是肉眼能看得见的运动。
而花香扑鼻是扩散现象，是分子运动的结果。故B、C、D错误。
故选：A。
要解答本题需掌握：机械运动是宏观上的物体的运动，分子运动是微观上的，肉眼看不见的运动。
本题主要考查学生对：扩散现象，即分子运动知识的了解和掌握，是一道基础题。

2.【答案】C

【解析】解：四冲程汽油机的一个工作循环由四个冲程组成：吸气冲程、压缩冲程、做功冲程、排气冲程；其中压缩冲程将机械能转化为内能；做功冲程将内能转化为机械能，故C正确。
故选：C。
四冲程内燃机的四个冲程依次是：吸气冲程、压缩冲程、做功冲程、排气冲程；其中做功冲程是把内能转化为机械能；压缩冲程是把机械能转化为内能。
本题主要考查了内燃机的四冲程以及四个冲程中做功次数与飞轮转数之间的关系。关键要搞清一个工作循环包括四个冲程，飞轮转两周，对外做功一次。

3.【答案】A

【解析】解：
甲、乙、丙三个轻质小球，已知丙带正电，乙吸引丙，根据电荷间的相互作用规律和带电体的性质可知，乙可能带负电，也可能不带电；而甲排斥乙，因同种电荷相互排斥，则甲和乙带同种电荷，所以甲、乙均带负电。
故选：A。
(1)同种电荷相互排斥，异种电荷相互吸引；带电体具有吸引轻小物体的性质；
(2)对于静电现象，排斥的带有同种电荷，吸引的可能带有异种电荷，也可能是带电体吸引不带电的轻小物体。
本题考查了电荷间的相互作用规律和带电体的性质，比较简单。

4.【答案】C

【解析】解：甲、乙两根完全一样的导线，长度都是1m，则原来两导线的电阻相等；将甲剪去一半，把剩下的一半再拉长到1m，说明此时甲导线与乙导线的长度相等，但甲的横截面积变小，则此时甲的电阻大于乙的电阻，即R甲>R乙，故C正确，ABD错误。
故选：C。
导体的电阻大小与导体的材料、长度、横截面积以及温度有关；在其它条件相同时，导体的横截面积越小，其电阻越大。
本题考查了影响电阻大小的因素，属于基础题。

5.【答案】C

【解析】解：
A、水是导体，不弄湿用电器是符合安全用电的，故A正确；
BC、安全用电的原则是不接触低压带电体，安全用电的原则是不靠近高压带电体，故B正确、C错误；
D、更换灯泡前应断开电源开关，故D正确。
故选：C。
(1)生活用水是导体；
(2)安全用电的原则：不接触低压带电体，不靠近高压带电体；
(3)检修电路时要切断开关，以避免触电事故。
对生活中常见的安全用电规则和现象，要有适当的应对方法，这样才能做到安全用电。安全用电原则：不接触低压带电体，不靠近高压带电体。

6.【答案】B

【解析】解：要使滑片P向左滑动时，连入电路的电阻变小，即所接入电路的电阻变短，故应该选择滑片左侧的电阻丝接入电路，因而必须选择c，上方a、b任意选一个，故B正确，ACD错误。
故选：B。
滑动变阻器的原理是靠改变连入电路中的电阻丝的长度来改变电阻的，它的正确接法是“一上一下”。哪一段电阻丝被接入电路中是由下面的接线柱决定的。若接左下接线柱，滑片向右移动，电阻变大；若接右下接线柱，滑片向左移动，电阻变大。
本题考查滑动变阻器的使用，属于基础题。

7.【答案】D

【解析】解：由同名磁极相互排斥，异名磁极相互吸引知，
小磁针丁左端为N极，右端为S极，故D正确；
小磁针甲左端为S极，右端为N极，故A错误；
小磁针乙应该是左端为N极，右端为S极，故B错误；
小磁针丙左端为S极，右端为N极，故C错误。
故选：D。
根据磁极间同名磁极相互排斥，异名磁极相互吸引进行判断。
本题可以根据磁场方向进行判断，也可以根据磁极间的相互作用进行判断，同名磁极相互排斥，异名磁极相互吸引。

8.【答案】A

【解析】解：AB、据图可知，开关S1控制电动机，开关S2控制小灯泡，若只让电动机M工作，应只闭合S1，故A正确、B错误；
CD、开关均闭合时，电动机与小灯泡有两条电流路径，所以电动机和小灯泡并联，电动机M工作，灯泡也亮；开关均断开时，电动机M、灯L都不能工作，故CD错误。
故选：A。
根据电路图可知，电动机与小灯泡有两条电流路径，电动机和小灯泡并联，开关S2控制小灯泡，开关S1控制电动机；根据开关所在并联电路中的位置判断其作用。
本题考查并联电路的特点和开关的作用等内容，属于基础题目。

9.【答案】D

【解析】解：由图可知，当闭合电路中的部分导体在磁场中做切割磁感线运动时，会产生感应电流，这是电磁感应现象，发电机是利用该原理制成的；电动机根据通电导体在磁场中受力运动制造的；电磁继电器的主要部件是电磁铁，利用的是电流的磁效应，故D正确。
故选：D。
由图示装置可知该装置所采用的原理为电磁感应现象，则分析各电器可知采用该原理的设备。
人类利用电磁感应现象制造出了发电机，可通过电磁感应现象理解发电机模型。

10.【答案】D

【解析】解：由电路图看出，两灯泡并联，其中A1测量的为干路电流，A2测量的是通过L1的电流，
已知：I=0.5A，A1测量的L1的电流；
则通过L1的电流：I1=0.3A；
通过L2的电流：I2=0.5A-0.3A=0.2A。
故选：D。
由电路图看出，两灯泡并联，其中A1测量的为干路电流，A2测量的是通过L1的电流，并联电路中电流的规律I=I1+I2.据此分析计算。
本题考查了并联电路的电流关系，分析电路图确定各个电流表的测量对象是本题的关键。

11.【答案】BC

【解析】解：AB、内能是物体内部所有分子做无规则热运动的动能和分子势能的总和，任何物体都有内能，故A错误、B正确；
CD、内能与物体内部分子的热运动和相互作用情况有关，与整个物体的机械运动情况无关，故C正确、D错误。
故选：BC。
(1)内能是指物体内部所有做无规则运动的分子具有的分子动能和分子势能的总和，一切物体都有内能；
(2)机械能与整个物体机械运动的情况有关；内能与物体内部分子的无规则热运动和相互作用情况有关。
本题主要考查学生对内能概念的了解和掌握，属于基础题。

12.【答案】ABC

【解析】解：A、磁体周围的磁感线从磁体的N极出来，回到磁体的S极，故A正确；
B、磁体周围的磁感线从磁体的N极出来，回到磁体的S极，故B正确；
C、磁体周围的磁感线从磁体的N极出来，回到磁体的S极，故C正确；
D、磁体周围的磁感线从磁体的S和N极出来，故D错误。
故选：ABC。
在磁体的周围，磁感线从磁体的N极出发，回到S极。
磁体周围的磁感线的形状与附近磁体的磁极有关，要记住课本中告诉的记住磁体周围磁感线的形状：如条形磁铁的、蹄形磁体、相互靠近的SS极的、相互靠近的NN极的，相互靠近的NS极的。

13.【答案】BD

【解析】解：ABCD、根据U-I关系图象，R1=U1IR1=6V2A=3Ω，R2=U2IR2=6V1A=6Ω，
两电阻的阻值之比：R1R2=3Ω6Ω=12；
现将R1、R2组成并联电路，如图3所示，闭合开关后，电流表A1测量通过R1的电流，电流表A2测量干路电流。
根据欧姆定律可知通过两电阻的电流之比：I1I2=UR1UR2=R2R1=21；
A1、A2两表示数之比是：IA1IA2=I1I1+I2=22+1=23；故A错误、B正确；
根据P=UI可知R1、R2的电功率之比是：P1P2=UI1UI2=I1I2=21，故C错误、D正确。
故选BD。
根据U-I关系图象可知两电阻阻值，进而得出两电阻的阻值之比；
现将R1、R2组成并联电路，如图3所示，闭合开关后，电流表A1测量通过R1的电流，电流表A2测量干路电流。
根据欧姆定律可知通过两电阻的电流之比，进而得出A1、A2两表示数之比；根据P=UI可知R1、R2的电功率之比。
本题考查欧姆定律的应用和电功率的计算，是一道综合题。

14.【答案】化学  内

【解析】解：食物也是一种“燃料”，食物在体内“燃烧”时，一部分可用来维持体温，即食物提供的化学能主要转化为内能。
故答案为：化学；内。
食物为人类提供的化学能可以转化为内能、机械能。
本题考查人体内能量的转化，难度不大。

15.【答案】条形  南极

【解析】解：地磁场的形状与条形磁体的磁场相似；地磁的北极在地理的南极附近。
故答案为：条形；南极。
地球本身就是一个大磁体，地磁场的形状与条形磁体的磁场相似；地磁的北极在地理的南极附近；地磁的南极在地理的北极附近。
本题考查了地磁场的相关知识，较为基础。

16.【答案】增加  做功

【解析】解：返回舱在穿越大气层时，返回舱和大气摩擦生热，使返回舱表面的温度升高，其表面内能增大，这是通过做功的方式来改变物体的内能。
故答案为：增加；做功。
改变物体内能的方式有做功和热传递，做功过程是能量的转化过程，热传递过程是能量的转移过程。
本题考查了改变物体内能的方式以及物体内能的变化，属于基础题。

17.【答案】总开关  0.5

【解析】解：庭电路中，进户线首先要接入电能表，之后再接总开关。
如图是小明家电能表表盘示意图，在一段时间内，该表铝盘恰好转过360转，此过程中消耗的电能为：W=1kW⋅h720×360=0.5kW⋅h=0.5度。
故答案为：总开关；0.5。
家庭电路的主要组成部分有：进户线、电能表、总开关、保险装置、开关和灯泡、插座和用电器。
电能表是测量用户在某段时间内消耗电能的仪表；最后一位是小数位；两次读数之差就是这段时间内消耗的电能，单位是度(千瓦时)。
本题考查的是电能表；会根据电能表和电能公式进行简单的计算。

18.【答案】变小  变大

【解析】解：由电路图可知，定值电阻R0与滑动变阻器R串联，电流表测电路中的电流，油箱中的油量增加时，浮标上移，在杠杆的作用下滑片下移，变阻器R接入电路中的电阻变小，电路中的总电阻变小，由I=UR可知，电路中的电流变大，即电流表的示数变大。
故答案为：变小；变大。
由电路图可知，定值电阻R0与滑动变阻器R串联，电流表测电路中的电流，根据油面的变化可知浮标的移动的方向，进一步可知滑片移动的方向，从而得出R接入电路中电阻的变化，根据欧姆定律可知电路中电流的变化。
本题考查了滑动变阻器和欧姆定律的应用，分清油量变化时滑片移动的方向是关键。

19.【答案】101.2

【解析】解：(1)由电路图可知，开关均断开时，R1、R2串联，电流表测干路电流，
由串联电路的电阻特点可知，此时电路中的总电阻：R=R1+R2=5Ω+5Ω=10Ω；
(2)由电路图可知，开关均闭合时，R1、R3并联，电流表测干路电流，
由并联电路的电压特点可知，两电阻两端的电压：U1=U3=U=3V，
则通过R1、R3的电流分别为：I1=U1R1=3V5Ω=0.6A，I3=U3R3=3V5Ω=0.6A，
由并联电路的电流特点可知，干路电流：I=I1+I3=0.6A+0.6A=1.2A，
即电流表的示数为1.2A。
故答案为：10；1.2。
(1)由电路图可知，开关均断开时，R1、R2串联，电流表测干路电流，根据串联电路的电阻特点求出此时电路中的总电阻；
(2)由电路图可知，开关均闭合时，R1、R3并联，电流表测干路电流，根据并联电路的电压特点和欧姆定律求出通过各支路的电流，根据并联电路的电流特点求出干路电流，即为电流表的示数。
本题考查串并联电路的特点和欧姆定律的应用，分清开关闭合、断开时电路的连接方式是关键。

20.【答案】断开  电压表的正负接线柱接反了  1.6只进行一次实验，存在偶然性，不能得出普遍规律

【解析】解：(1)为了保护电路，连接电路时，开关应断开；
(2)连接好电路时，闭合开关，电压表指针反向偏转，原因是电压表的正负接线柱接反了，即电流从“-”接线柱流入，从“+”接线柱流出；
(3)图中电压表的量程为0-3V，分度值为0.1V，示数为1.6V；
小明根据这一组数据便归纳出了串联电路中的电压特点，请你指出实验中的不足之处是：只进行一次实验，存在偶然性，不能得出普遍规律。
故答案为：(1)断开；(2)电压表的正负接线柱接反了；(3)1.6；只进行一次实验，存在偶然性，不能得出普遍规律。
(1)为了保护电路，连接电路时，开关应断开；
(2)电流要从电压表的“+“接线柱入，从“-“接线柱出(否则指针反转)；
(3)根据电压表的量程和分度值读数；为了得出普遍规律，应该换用不同的鞥平进行多次实验。
本题考查串联电压规律的探究，属于中档题。

21.【答案】越小  2 右  25

【解析】解：(1)电压表与电阻并联，滑片向右移动时，电压表示数变小，故滑动变阻器阻值变大，滑动变阻器应选择左下接线柱如下所示：
；
(2)如图3是根据实验数据绘制的I-R图象，分析图象，可得到的结论：电压一定时，通过导体的电流与导体的电阻成反比；
(3)根据串联分压原理可知，将定值电阻由15Ω改接成20Ω的电阻，其分得的电压变大；探究电流与电阻的实验中应控制电压不变，即应保持电阻两端的电压不变，根据串联电路电压的规律可知应增大滑动变阻器分得的电压，由分压原理，应增大滑动变阻器连入电路中的电阻，所以滑片应向右端移动，使电压表示数与第一次实验示数相同为2V；
(4)根据串联电路电压的规律，变阻器分得的电压：U滑=4.5V-2V=2.5V，变阻器分得的电压为电压表示数为的1.25倍，根据分压原理，当接入20Ω电阻时，变阻器连入电路中的电阻为：R滑=1.25×20Ω=25Ω，滑动变阻器最大阻值不小于25Ω；
故答案为：(1)；(2)越小；(3)2；右；(4)25。
(1)电压表与电阻并联，滑片向右移动时，电压表示数变小，故滑动变阻器阻值变大；
(2)电压一定时，通过导体的电流与导体的电阻成反比；
(3)根据控制变量法，研究电流与电阻的关系时，需控制定值电阻的电压相同，当换上大电阻时，根据分压原理确定电压表示数的变化，由串联电路电压的规律结合分压原理确定滑片移动的方向；
(4)根据串联电路电压的规律求出变阻器分得的电压，根据分压原理，当接入20Ω电阻时求出变阻器连入电路中的电阻；根据串联电路电压的规律和分压原理求解；
本题探究电流与电阻的关系，考查电路的连接、故障分析、控制变量法、操作过程、欧姆定律的运用和实验结论。

22.【答案】解：(1)使水温由20℃升高到100℃，水需要吸收热量为：
Q吸=c水mΔt=4.2×103J/(kg⋅℃)×1kg×(100℃-20℃)=3.36×105J；
(2)不计热量损失，电热水壶消耗的电能等于水吸收的热量，即W=Q吸=3.36×105J，
加热所需要的时间为：
t=WP=3.36×105J800W=420s。
答：(1)水吸收的热量为3.36×105J；
(2)加热所需要的时间为420s。

【解析】(1)根据Q吸=cmΔt计算水吸收的热量。
(2)不计热损失，电热水壶消耗的电能等于水吸收的热量，根据W=Pt计算加热所需要的时间。
本题是一道电学与热学的综合应用题，知道标准大气压下水的沸点是100℃是关键之一。

23.【答案】解：由电路图可知，R与R1串联。
(1)当滑动变阻器R接入电路的电阻为50Ω时，
因串联电路中总电阻等于各分电阻之和，
所以，电路中的总电阻：
R总=R+R1=50Ω+10Ω=60Ω，
因串联电路中各处的电流相等，
所以，通过电阻R1的电流：
I1=IR=I=UR总=6V60Ω=0.1A；
(2)滑动变阻器两端的电压：
UR=IRR=0.1A×50Ω=5V。
答：(1)通过电阻R1的电流为0.1A；
(2)滑动变阻器两端的电压为5V。

【解析】由电路图可知，R与R1串联。
(1)当滑动变阻器R接入电路的电阻为50Ω时，根据电阻的串联求出电路中的总电阻，利用串联电路的电流特点和欧姆定律求出电路中的电流即为通过电阻R1的电流；
(2)根据欧姆定律求出滑动变阻器两端的电压。
本题考查了串联电路的特点和欧姆定律的应用，是一道较为简单的计算题。

24.【答案】S2

【解析】解：(1)如图所示的电路，当开关S1、S3闭合，S2断开时，电阻R1与R2并联，总电阻最小；当开关S1、S3断开，S2闭合时，电阻R1与R2串联，总电阻最大；当开关S1、S2闭合，S3断开或开关S2、S3闭合，S1断开时，电路中只有一个电阻，且R1=R2；根据P=U2R可知要实现“低温”挡位，应该闭合开关S2；
(2)电路处于“高温”挡位时，电阻R1与R2并联，根据P=U2R可以求得电路消耗的总功率：
P总=P1+P2=U2R1+U2R2=(6V)230Ω+(6V)230Ω=2.4W。
答：(1)S2；
(2)电路处于“高温”挡位时，电路消耗的总功率为2.4W。
(1)如图所示的电路，当开关S1、S3闭合，S2断开时，电阻R1与R2并联，总电阻最小；当开关S1、S3断开，S2闭合时，电阻R1与R2串联，总电阻最大；当开关S1、S2闭合，S3断开或开关S2、S3闭合，S1断开时，电路中只有一个电阻，且R1=R2；根据P=U2R可知要实现“低温”挡位，应该闭合哪个开关；
(2)电路处于“高温”挡位时，电阻R1与R2并联，根据P=U2R可以求得电路消耗的总功率。
本题考查挡位判断，动态电路分析，电功率的公式应用。

25.【答案】乙

【解析】解：
(1)若选甲电路图，当闭合开关S2时，R2与电源的内阻r串联，
电路中的电流约为：I=UR总=UR2+r=3V5Ω+1Ω=0.5A>0.3A；
所以此方案不可行，故可行的测量电路为乙。
(2)实验步骤：
a闭合开关S1、S2(R1、r串联)，读出电流表示数为I1；
b闭合开关S1，断开开关S2(R1、R2、r串联)，读出电流表示数为I2。
(3)因电源的电压不变，则
U=I1(R1+r)=I1(15Ω+r)--------①，
U=I2(R1+R2+r)=I2(15Ω+5Ω+r)=I2(20Ω+r)-------②，
联立两式解得：r=20I2-15I1I2-I1。
故答案为：(1)乙；
(2)a闭合开关S1、S2，读出电流表示数为I1；b闭合开关S1，断开开关S2，读出电流表示数为I2；
(3)r=20I2-15I1I2-I1。
(1)由甲电路图可知，当闭合开关S2时，R2与电源的内阻r串联，根据电阻的串联特点和欧姆定律求出此时电路中的电流会大于电流表的量程，故此方案不可行；
(2)由乙电路图可知，当只闭合开关S1时，r、R1、R2串联，电流表测电路中的电流；在闭合开关S2时，R2被短路，电路为R1、r串联，电流表测电路中的电流，根据串联电路的电阻特点和欧姆定律分别表示出电源的电压，解等式即可求出内阻的阻值，并据此设计实验步骤。
本题考查串联电路的特点和欧姆定律的应用，关键是会分析两个电路图的变化和区别。