2023-2024学年新疆喀什地区疏勒县九年级（上）期末物理试卷

一、单选题：本大题共12小题，共24分。

1.下列常见的自然现象，能用分子热运动知识解释的是(    )

A. 春天，柳枝吐芽	B. 夏天，山涧瀑布	C. 秋天，菊香满园	D. 冬天，雪花飘飘

2.下列关于物理量的估测，最符合实际情况的是(    )

A. 人体的电阻约为100Ω	B. 一节干电池电压约为1.5V
C. 我国家庭电路的电压约380V	D. 正常工作的电视机电流约为10A

3.下列材料中属于绝缘体的一组是(    )

A. 干木捧、人	B. 玻璃、盐水	C. 陶瓷、金属	D. 橡胶、塑料

4.甲、乙、丙三个轻质小球，已知甲带负电。甲和乙互相吸引，丙和甲互相排斥，则(    )

A. 乙一定带正电，丙带负电	B. 乙可能不带电，丙带负电
C. 乙可能带正电，丙带正电	D. 乙一定不带电，丙带正电

5.关于家庭电路和安全用电，下列说法中正确的是(    )

A. 家庭电路中空气开关跳闸，可以直接复位电闸
B. 用电器的金属外壳必须与零线连接
C. 使用测电笔辨别火线、零线时，要用手接触笔尾的金属体
D. 一般对人体而言，只要电压不高于220V就是安全的

6.如图所示，两灯规格不同，能直接测出通过灯L2电流的电路是(    )

A. 	B. 
C. 	D.

7.目前，我国的无人机技术已处于国际领先水平。如图所示的无人机，当开关S1闭合时指示灯亮起，再闭合S2时电动机启动，无人机起飞。下列电路设计符合要求的是(    )

A. 	B. 
C. 	D.

8.如图电路，两盏相同的电灯在闭合开关后都能发光。过了一会儿，两盏电灯突然同时都不亮了，且电压表和电流表的示数均变为零。如果电路只有一处故障，则故障可能是(    )

A. 电灯L1短路	B. 电灯L2短路	C. 电灯L1断路	D. 电灯L2断路

9.如图所示电路，开关闭合后两灯L1、L2均发光。以下说法正确的是(    )

A. 电流表A的示数一定等于A1的示数
B. 电流表A的示数一定等于A1示数的2倍
C. 电压表V的示数一定小于V1的示数
D. 电压表V的示数一定等于V1的示数

10.镍铬合金做成的粗细均匀的电阻丝，长度为1m，电阻值为4Ω；若将其等分成两段再并联，总电阻值为(    )

A. 1Ω	B. 2Ω	C. 4Ω	D. 8Ω

11.如图所示，将定值电阻R1与滑动变阻器R2接入电源电压不变的电路中.闭合开关S，各表均有一定示数，滑动变阻器的滑片向右滑动到某一位置，电压表V1、V2示数的变化量分别为ΔU1、ΔU2。下列说法正确的是(    )

A. V1示数变大，V2示数不变
B. V1示数变大，ΔU1>ΔU2
C. V2示数变小，V2示数和电流表示数之比不变
D. V2示数变大，V2示数和电流表示数之比变大

12.把标有“220V 50W“的A灯和“220V 100W”的B灯串联起来，接在电压恒为220V的电源两端，灯泡电阻不变，则下列判断中正确的是(    )

A. 两灯的电阻之比RA：RB=2：1
B. 两灯的实际电压之比UA：UB=1：2
C. 两灯实际消耗的功率之比PA：PB=1：2
D. 相同时间内，两灯实际发热之比QA：QB=1：2

二、填空题：本大题共6小题，共24分。

13.李白在《望庐山瀑布》中写道：“日照香炉生紫烟”，这是通过______(选填“做功”或“热传递”)的方式来改变香炉峰的内能。

14.如图甲所示是一台单缸四冲程汽油机工作状态示意图，由图甲可以看出，此时它所处在______冲程，其能量转化情况与______(选填“乙”或“丙”)图相同．如果此汽油机飞轮的转速为2400r/min，则每秒内对外做功______次．

15.艾灸时中华医学的瑰宝，利用艾条燃烧产生的热量刺激人体穴位，能够达到防病治病的目的。若一根质量为0.05千克的艾条，完全燃烧能放出1.4×106J的热量，则该艾条的热值为______J/kg。

16.指纹识别解锁是目前较为流行的手机解锁方式。如图甲所示，手指轻轻触碰感应区，识别出正确的指纹后手机自动开锁，则感应区相当于手机电路中的______，如图乙所示，充电宝给手机充电过程中，手机电池相当于______(选填“电源”或“用电器”)。

17.如图所示为电热水壶所连导线端头的三脚插头，其中脚______与电热水壶的金属外壳相连(选填“A”、“B”或“C”).电热水壶正常工作时，该脚与电热水壶的金属外壳相连，其目的是______。

18.小林设计了一种测定油箱内油量的模拟装置，如图所示，其中电源两端电压保持不变。R0是定值电阻，R是滑动变阻器，甲为油量表，滑动变阻器的滑片P跟滑杆的一端连接，滑杆可以绕固定轴O转动，另一端固定着一个浮子。则甲表是用______表改装而成的，油箱中的油量减少时，浮子随油面下降， R接入的电阻______，此时甲表示数______(后两空均填”变大”、“不变”或“变小”)。

三、作图题：本大题共2小题，共6分。

19.请用笔画线表示导线，将图中的电灯、开关和插座接入家庭电路中。

20.连接实物图并在虚线框内画出对应的电路图，要求：
①用滑动变阻器来调节灯泡L1的亮度，并且当滑片P向左移动时，灯泡L1变亮；
②L1与L2互不影响；
③开关控制整个电路。

四、实验探究题：本大题共2小题，共32分。

21.为了测小灯泡的电阻，给你图中所示的器材。

(1)在连接电路时，开关应该处于______状态；闭合开关前，应将滑动变阻器的滑片移到______端(填“A”、“B”)。
(2)用笔画线代替导线完成如图甲所示的实验电路。
(3)某次实验中测得的数据如图乙所示，由此可知此时灯泡的电阻是______Ω。
(4)当图甲中的滑动变阻器的滑片向左移动时，电流表的示数将______，电压表的示数将______(填“变大”、“变小”或“不变”)
(5)通过实验测得小灯泡的电流随电压变化的曲线如图丙所示，由图像可知小灯泡的电阻______(填“是”或“不是”)一个定值，原因是______。

22.小明在探究并联电路电流规律的实验中，如图甲是实验的电路图。

(1)他先将电流表接A处，闭合开关后，观察到灯L2发光，但灯L1不发光，电流表的示数为零，电路可能存在的故障是：______；
(2)为了防止损坏电流表，若不能估计电流大小，选择量程时，应先用______(选填“大”或“小”)量程进行试触，同时观察电流表的指针偏转情况，若指针的偏转角度过小，应用电流表的______
(选填“大”或“小”)量程进行测量；
(3)他在测量B处的电流时，发现电流表的指针偏转如图乙所示，原因是______；在排除故障后，电流表的示数如图丙所示，则电流表的示数为______ A；
(4)在解决了以上问题后，将电流表分别接入 A、B、C三点处，闭合开关，测出了三组电流并记录在表格中，得出了并联电路的电流规律：______。多次测量的目的是______。

| 测量次数 | A处的电流IA/A | B处的电流IB/A | C处的电流IC/A |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.10 |  | 0.34 |
| 2 | 0.20 | 0.26 | 0.46 |
| 3 | 0.25 | 0.30 | 0.55 |

(5)实验结束后，小明又利用器材连接了如图丁所示的电路图，当开关S由断开到闭合时，电流表A2的示数______(选填“变大”、“变小”或“不变”)。

五、计算题：本大题共2小题，共14分。

23.如图所示电路中，灯泡L上标有“6V0.3A”字样，R为定值电阻。闭合开关S后，灯泡L恰好正常发光，电流表的示数为0.5A。通过计算回答：
(1)灯泡L的额定功率是多少？
(2)通过定值电阻R的电流是多少？
(3)整个电路在100s内消耗的电能是多少？

24.为了减少环境污染，共建绿水青山的美好生态，我市部分农村地区已经用上了天然气烧水煮饭，若在5分钟内完全燃烧了0.2m3的天然气，天然气放出的热量被10kg的水完全吸收，使水的温度从20℃升高到80℃(水的比热容为4.2×103J/(kg⋅℃)、天然气的热值约为4.2×107J/m3)。求：
(1)0.2m3天然气完全燃烧产生的热量；
(2)经过5分钟时间加热，水所吸收的热量；
(3)天然气烧水时的热效率。

答案和解析

1.【答案】C

【解析】【分析】

分子的体积很小，用肉眼几乎观察不到，分子在永不停息地做无规则运动，其运动速度与温度有关，温度越高，运动速度越快。
本题主要考查学生对分子热运动的了解和掌握，是一道基础题。

【解答】

A.柳枝吐芽是植物的生长现象，不是分子的运动，故A不合题意；
B.山涧瀑布是水在重力作用下流动形成的，是机械运动，故B不合题意；
C.菊香满园是花香分子不停地做无规则运动的结果，故C符合题意；
D.雪花飘飘是物体的机械运动，不是分子的运动，分子的运动是肉眼看不到的，故D不合题意。
故选C。

2.【答案】B

【解析】解：A.人体的电阻约为2000Ω，故A不正确；
B.根据常识知道，一节干电池电压约为1.5V，故B正确；
C.我国家庭电路的电压约220V，故C不正确；
D.一台家用电视机正常工作的功率约200W，电流约为I=PU=200W220V≈0.91A，故D不正确。
故选：B。
不同物理量的估算，有的需要凭借生活经验，有的需要简单的计算，有的要进行单位的换算，最后判断最合理的是哪一个。
此题考查对生活中常见物理量的估测，结合对生活的了解和对物理单位的认识，找出合理的选项即可。

3.【答案】D

【解析】解：干木棒、玻璃、陶瓷、橡胶、塑料都是绝缘体；人、盐水、金属、都是导体。
故选：D。
根据导电性的不同，材料可分为导体，半导体，绝缘体三大类，容易导电的物体叫导体，不容易导电的物体叫绝缘体，导电性能介于导体与绝缘体之间的叫半导体。
本题考查了导体和绝缘体的概念。对于常见的导体和绝缘体可以联系它们在日常生活和工业生产中的应用来记忆，不要死记硬背。如塑料，橡胶，陶瓷等常用来制作用电器的外壳，以防止触电，它们都是绝缘体；而电线芯用金属来做，因为金属容易导电，是导体。

4.【答案】B

【解析】解：甲带负电，甲乙相互吸引，乙可能带正电，也可能不带电；丙和甲相互排斥，说明丙一定带负电。
故选：B。
(1)同种电荷相互排斥，异种电荷相互吸引。
(2)排斥的带有同种电荷，吸引的可能带有异种电荷，也可能带电体吸引不带电体。
带电体吸引不带电体，排斥带同种电荷，吸引可能带异种电荷，其中之一带电。注意带电体具有吸引轻小物体的性质的情况。

5.【答案】C

【解析】解：A、家庭中的空气开关突然跳闸，是由于短路或总功率多大等原因导致的，所以应该先检查电路的故障，排除故障后，在将空气开关复位，故A错误；
B、家用电器的金属外壳要与大地相连，若金属外壳带电，电流会通过地线导入大地，避免触电，故B错误；
C、使用测电笔时，必须用手接触笔尾的金属体，不能与笔尖金属体接触，故C正确；
D、不高于36V的电压对人体是安全的，故D错误。
故选：C。
(1)家庭电路中的空气开关跳闸后，在没有排除故障之前，不能将开关复位；
(2)有金属外壳的家用电器，必须接地线；
(3)使用测电笔时，应让手与笔尾的金属体接触，不能与笔尖金属体接触；
(4)对人体的安全电压是不超过36V。
本题考查了学生对安全用电知识的了解与掌握，平时学习时多了解、多积累，加强安全意识，不能违反。

6.【答案】D

【解析】解：A.图中电流表接在干路上，电流正进负出，测量的是干路电流，故A不符合题意；
B.图中电流表与灯L1串联，但其正负接线柱接反了，故B不符合题意；
C.图中电流表与灯L1串联，测量是通过L1的电流，故C不符合题意；
D.图中电流表与灯L2串联，且电流正进负出，能正确测出通过灯L2的电流，故D符合题意。
故选：D。
电流表应与被测用电器串联，且电流要从正接线柱流入，从负接线柱流出，据此分析。
知道电流表的连接方法，注意既要与被测灯泡串联，同时还要使接线柱连接正确。

7.【答案】C

【解析】解：
A.由电路图可知，开关S1闭合时电动机工作，再闭合S2时指示灯亮起，故A不符合题意；
B.由电路图可知，开关S1闭合时电动机和指示灯都不工作，再闭合S2时电动机和指示灯同时工作，故B不符合题意；
C.由电路图可知，开关S1闭合时指示灯亮起，再闭合S2时电动机工作，故C符合题意；
D.由电路图可知，开关S1闭合时电动机和指示灯都工作，再闭合S2时会造成电源短路，故D不符合题意。
故选：C。
由题意可知，当开关S1闭合时指示灯亮起，再闭合S2时电动机启动，说明指示灯和电动机可以独立工作、互不影响即为并联，且开关S1位于干路，开关S2位于电动机支路，据此结合电路图得出答案。
本题考查了串并联电路的设计，根据题意得出各电路元件的连接方式和位置是关键。

8.【答案】D

【解析】解：A、电灯L1短路，灯L2会分担电源电压，会变亮，电流表有示数。不合题意。
B、电灯L2短路，灯L1会分担电源电压，会变亮，电压表、电流表均有示数。不合题意。
C、电灯L1断路，则电压表会与灯L2串联，电压表分担电源电压有示数，灯不亮，电流表无示数。不合题意。
D、电灯L2断路，则整个电路中都没有电流，灯都不亮，电压表、电流表均无示数。符合题意。
故选：D。
电路故障分为短路和断路。如图灯L1和灯L2串联，电压表测灯L1两端电压。在闭合开关后两盏电灯突然同时都不亮了，且电压表和电流表的示数均变为零。如果是电路短路，电路中还有电流。则电路为断路，电路中无电流。
此题考查了电路故障，要学会使用电流表、电压表来检测电路故障。

9.【答案】D

【解析】解：由电路图可知，两灯L1、L2并联，电流表A测干路电流，电流表A1测通过L1的电流，两电压表都测电源电压；
(1)由并联电路的电流特点可知，干路电流一定大于支路电流，即电流表A的示数一定大于A1的示数，故A错误；
两灯泡的规格不一定相同，由欧姆定律可知，通过两灯的电流不一定相等，因此电流表A的示数不一定等于A1示数的2倍，故B错误；
(2)由并联电路的电压特点可知，各支路两端的电压与电源电压相等，因此电压表V的示数一定等于V1的示数，故C错误、D正确。
故选：D。
由电路图可知，两灯L1、L2并联，电流表A测干路电流，电流表A1测通过L1的电流，电压表V测电源两端的电压，电压表V1测灯L1两端的电压；
(1)根据并联电路的电流特点和欧姆定律分析两电流表的示数关系；
(2)根据并联电路的电压特点分析两电压表的示数关系。
本题考查并联电路的特点和欧姆定律的应用，关键是正确分析电路的连接方式和电表的作用。

10.【答案】A

【解析】解：
粗细均匀的电阻丝，电阻值为4Ω，将其剪成等长的两段后，则每段长度变为原来的12，每段电阻丝的电阻值是原来12，即每段电阻丝的阻值为2Ω；再把得到的两段并联起来使用，横截面积变为原来的2倍，所以阻值变为原来的14，即14×4Ω=1Ω。
故选：A。
不考虑温度影响，在导体材料一定时，电阻与长度成正比，与横截面积成反比。
串联电路相当于增加了电阻的长度，所以阻值增大，并联电路相当于增加了电阻的横截面积，所以阻值减小。

11.【答案】D

【解析】解：由图知：定值电阻和滑动变阻器串联，电压表V1测量定值电阻两端电压，电压表V2测量滑动变阻器两端电压，电流表测量电路电流。
A、定值电阻阻值不变，滑动变阻器滑片向右移动过程中，滑动变阻器接入电路电阻增大，电路总电阻增大，电源电压一定，由欧姆定律知，电路电流减小，所以电流表示数减小，根据U=IR可知，定值电阻R1与两端的电压变小，则V1示数变小；根据串联电路的电压规律可知，滑动变阻器两端的电压变大，则V2示数变大，故A错误；
B、在串联电路中，电源电压等于各部分电压之和，所以ΔU1=ΔU2，故B错误；
CD、根据R=UI可知，V2示数和电流表示数之比为滑动变阻器接入电路中的电阻，滑动变阻器接入电路中的电阻变大，所以V2示数和电流表示数之比变大，故C错误，D正确。
故选：D。
开关闭合后，两电阻串联，电流表测量电路电流，电压表V1测量R1两端的电压，电压表V2测量滑动变阻器两端的电压，根据滑片的移动方向判断滑动变阻器接入电路的阻值如何变化，然后应用欧姆定律与串联电路的电压规律分析作答。
本题串联电路的动态分析，分析清楚电路结构、熟练应用欧姆定律和串联电路特点即可正确解题。

12.【答案】A

【解析】解：A、根据P=U2R可知，A灯的电阻RA=UA额2PA额=(220V)250W=968Ω，B灯的电阻RB=UB额2PB额=(220V)250W=968Ω，两灯的电阻之比：RARB=968Ω484Ω=21，故A正确；
B、灯泡电阻不变，串联电路的电流处处相等，根据U=IR可知两灯的实际电压之比：UAUB=IRAIRB=RARB=21，故B错误；
C、根据P=I2R可知两灯实际消耗的功率之比：PAPB=I2RAI2RB=RARB=21，故C错误；
D、相同时间内，两灯实际发热之比：QAQB=WAWB=I2RAtI2RBt=RARB=21，故D错误。
故选：A。
(1)根据P=U2R可知，A灯和B灯的电阻，进而得出两灯的电阻之比；
(2)灯泡电阻不变，串联电路的电流处处相等，根据U=IR可知两灯的实际电压之比；
(3)根据P=I2R可知两灯实际消耗的功率之比；
(4)相同时间内，根据Q=W=I2Rt可知两灯实际发热之比。
本题考查串联电路的特点、电功率和热量的计算，综合性较强。

13.【答案】热传递

【解析】解：香炉在阳光照射下，从阳光中吸收热量、内能增加，是通过热传递的方式来改变的内能。
故答案为：热传递。
改变物体内能的方式有两种：做功和热传递，热传递过程是能量的转移过程，而做功过程是能量的转化过程。
本题考查内能的改变，属于基础题。

14.【答案】做功；乙；20

【解析】解：(1)两个气门都关闭，活塞向下运动，因此是做功冲程；
(2)乙图对试管中的水加热，加快水的蒸发，使试管中水的内能增大，体积膨胀，对外做功，使塞子飞出去，内能转化为塞子的机械能．
丙图是用力将活塞压下，活塞对空气做功，空气的内能增大，温度升高，达到了棉花的着火点，棉花就会燃烧．是通过对物体做功来增大物体内能的，即是将机械能转化为内能的过程．
因此与做功冲程原理相同的是乙实验．
(3)此汽油机飞轮的转速为2400r/min，则每秒钟转40转，完成了80个工作冲程，对外做功20次．
故答案为：做功；乙；20.
(1)内燃机的四个冲程有吸气冲程、压缩冲程、做功冲程、排气冲程，判断冲程名称可用口诀：“先看气门开关情，再看活塞上下行；开下吸气开上排，关上压缩关下功”进行分析．
(2)改变物体内能的方式有热传递和做功两种．做功改变物体内能的实质是能量的转化，具体来说是内能和机械能的相互转化．对物体做功，物体的内能增加，温度升高；物体对外做功，物体的内能减少，温度降低．
(3)四冲程内燃机曲轴转一圈，完成2个冲程，1个工作循环中包括4个冲程并对外做功1次．
此题是通过内燃机的工作原理和课本中的实验来验证做功改变物体内能的方法，是一道比较简单的实验题，掌握热机的工作原理，学会变通．

15.【答案】2.8×107

【解析】解：艾条的热值：
q=Q放m=1.4×106J0.05kg=2.8×107J/kg。
故答案为：2.8×107。
已知艾条的质量、完全燃烧放出的热量，利用q=Q放m计算该艾条的热值。
本题考查了热值定义式的应用，属于基础题目。

16.【答案】开关  用电器

【解析】手指轻轻触碰感应区，识别出正确的指纹后手机自动开锁，感应区相当于电路中的开关，对手机起控制作用；一个完整的电路由电源、导线、开关和用电器组成，在给手机电池充电的过程中，电能转化为电池的化学能，在电路中手机电池消耗电能，手机电池相当于用电器。
故答案为：开关；用电器。
一个完整的电路有导线、电源、开关和用电器组成；根据电路的组成判断手机电池充电时属于哪类元件。
本题考查电路的组成，属于基础题。

17.【答案】A；如果用电器外壳和电源火线之间绝缘层损坏，使外壳带电，电流就会通过插头A流入大地，不致对人体造成伤害

【解析】解：因三孔插座的孔A接地线，孔C接火线，孔B接零线。三脚插头的A号脚与用电器外壳相连，当三脚插头插入三孔插座时，三脚插头的A号脚与三孔插座的A号相连，即：使金属外壳与大地相连通，这样若金属外壳的用电器外壳万一带电，电流会通过地线导入大地，防止造成触电事故的发生。
故答案为：A；如果用电器外壳和电源火线之间绝缘层损坏，使外壳带电，电流就会通过插头A流入大地，不致对人体造成伤害。
三孔插座的接法是左零右火上接地，三脚插头的接法是中上的要与用电器外壳相连。
本题考查三孔插座和三脚插头中编号为A的作用，从而了解防止用电器漏电的原理。

18.【答案】电压  变大  变小

【解析】解：由电路图可知，滑动变阻器R与定值电阻R0串联，油量表并联接入电路中，则甲表是用电压表表改装而成的；
当油箱中的油量减少时，浮子随油面下降，带动滑杆使变阻器的滑片P向上移动，变阻器R连入电路的电阻变大，电路中的总电阻变大，由于电源电压不变，由I=UR可知，电路中的电流变小，由U=IR知定值电阻R0两端电压变小，即电压表的示数变小。
故答案为：电压；变大；变小。
由电路图可知，滑动变阻器R与定值电阻R0串联，油量表并联接入电路中；
根据油量的变化判断杠杆转动的方向，可知道滑片P移动的方向，从而得出变阻器接入电路中电阻的变化，根据欧姆定律可知电路中电流的变化，由U=IR判断出甲表示数的变化。
本题考查了滑动变阻器和欧姆定律的应用，正确地分析油量变化时滑片移动的方向是关键。

19.【答案】解：(1)开关控制电灯时，开关和电灯串联，火线首先过开关再入灯泡顶端的金属点，零线直接连电灯的螺丝口；
(2)三孔插座的接法：左孔接零线，右孔接火线，上孔接地线，如图所示：

【解析】(1)带开关的灯泡连接时，开关应先接火线；
(2)三孔插座的接法：左孔接零线，右孔接火线，上孔接地线。
掌握家庭电路的灯泡、开关、三孔插座、两孔插座、保险丝的接法，同时考虑使用性和安全性。

20.【答案】解：经分析可知，L1与L2并联，滑动变阻器左下方接线柱和任意上方接线柱与灯泡L1串联，开关位于干路，实物图的连接和电路图如下图所示：

【解析】由题意可知，用滑动变阻器来调节灯泡L1的亮度说明滑动变阻器与L1串联，当滑片P向左移动时灯泡L1变亮说明左下方接线柱必须接入电路中；L1与L2互不影响说明两灯泡并联，开关控制整个电路说明开关位于干路。
本题考查了实物图的连接和根据实物图画出电路图，根据题意得出各电路元件的连接方式和位置是关键。

21.【答案】断开  A 4 变小  变小  不是  灯丝的电阻随温度的升高而增大

【解析】解：(1)为保护电路，连接电路时，开关应断开，闭合开关前，滑动变阻器的阻值应处于最大阻值处，即A端；
(2)滑动变阻器按一上一下的原则串联在电路中，灯泡与变阻器串联接入电路中；由题意可知：电压表的量程为0∼3V，电流表量程为0∼0.6A；如下图所示：
；
(3)由图丙可知，电压表的量程为0∼3V，分度值为0.1V，示数为0.8V；电流表示数为0.2A，则电阻为：
R=UI=0.8V0.2A=4Ω；
(4)图中的滑动变阻器的滑片向左移动时，滑动变阻器电阻变大，电流表的示数将减小，根据U=IR可知，电压表的示数将变小；
(5)利用图象中的I-U的图线，结合欧姆定律可以确定，导体的电阻值不是定值。导体的决定因素有导体的材料、长度、横截面积、温度四个。当导体中有电流通过时，导体都要发热，且电流越大，温度越高。导体的温度越高，导体的电阻就越大。
故答案为：(1)断开；A；(2)如图；(3)4；(4)变小；变小；(5)不是；灯丝的电阻随温度的升高而增大。
(1)为防止电路中电流过大，烧坏电路元件，连接电路时开关应断开，闭合开关前滑动变阻器的阻值处于最大阻值处；
(2)滑动变阻器按一上一下的原则串联在电路中，要注意电路图和实物图的对应性；
(3)根据电表的量程和分度值读出示数，利用欧姆定律求出待测电阻的阻值；
(4)先判定电阻的变化，根据欧姆定律判定电流和电压的变化；
(5)导体电阻的决定因素有：导体的材料、长度、横截面积、温度四个因素。因此从导体的决定因素入手来分析此题。
本题考查实物图的连接、欧姆定律公式的应用，要求学生在学习实验时，要注意积累实验中需要注意的问题及实验的数据分析的方法。

22.【答案】L1断路  大  小  电流表正负接线柱接反了  0.24并联电路中，干路电流等于各支路电流之和  避免实验偶然性，得到普遍规律  变大

【解析】解：(1)图甲中两灯并联，他先将电流表接A处(即测L1的电流)，闭合开关后，观察到灯L2发光，则L2所在支路和干路为通路，但灯L1不发光，电流表的示数为零，则电路可能存在的故障是L1断路；
(2)为了防止损坏电流表，若不能估计电流大小，选择量程时，应先用大量程进行试触，同时观察电流表的指针偏转情况，若指针的偏转角度过小，说明所选量程太大，应选用电流表的小量程进行测量；
(3)他在测量B处的电流时，发现电流表的指针偏转如图乙所示，原因是：电流表正负接线柱接反；
在排除故障后，电流表的示数如图丙所示，电流表选用小量程，分度值为0.02A，则电流表的示数为0.24A；
(4)并联电路中电流的规律是：并联电路中，干路电流等于各支路电流之和；本实验多次实验的目的是避免偶然性得到普遍性的规律；
(5)图丁中，开关S断开时，电路中只有L1接入电路，两电流表均测L1的电流；
开关S闭合后，两灯并联，电流表A1测L1的电流，电流表A2测干路电流，根据并联电路各支路互不影响和并联电路电流的规律可知，当开关S由断开到闭合时，通过灯泡L1的电流不变，电流表A1的示数不变，干路电流变大，电流表A2的示数变大。
故答案为：(1)L1断路；(2)大；小；(3)电流表正负接线柱接反了；0.24；(4)并联电路中，干路电流等于各支路电流之和；避免实验偶然性，得到普遍规律；(5)变大。
(1)图甲中两灯并联，观察到灯L2发光，则L2所在支路和干路为通路，根据灯L1不发光分析；
(2)不能估计电流大小时，应进行试触来选择电流表量程；根据电流表指针的偏转分析原因；
(3)电流要从电流表正接线柱流入，从负接线柱流出，否则指针反向偏转；根据电流表选用小量程确定分度值读数；
(4)并联电路中电流的规律是：干路电流等于各个支路电流之和；
实验需要多次测量的目的需要分开讨论：探究类型的实验多次实验的目的是避免偶然性得到普遍性的规律；测量类的实验多次实验的目的是求平均值减小误差；
(5)图丁中，开关S断开时，电路中只有L1接入电路，两电流表均测L1的电流；开关S闭合后，两灯并联，电流表A1测L1的电流，电流表A2测干路电流，根据并联电路各支路互不影响及并联电路电流的规律分析回答。
本题是研究并联电路中电流规律的实验，考查了注意事项、故障分析、电流表读数以及并联电路的电流规律。此题是电学的实验题的考查，比较简单，涉及的知识点是电路的连接，电流表的连接和读数，并联电路中电流的规律。

23.【答案】解：由电路图可知，灯泡L与定值电阻R并联，电流表测干路电流；
(1)灯泡L的额定功率：
P额=U额I额=6V×0.3A=1.8W；
(2)闭合开关S后，灯泡L恰好正常发光，通过灯泡的电流：
IL=I额=0.3A，
由并联电路的电压特点可知，电源电压：
U=UR=UL=U额=6V，
由并联电路的电流特点可知，通过定值电阻R的电流：
IR=I-IL=0.5A-0.3A=0.2A；
(3)整个电路在100s内消耗的电能：
W=UIt=6V×0.5A×100s=300J。
答：(1)灯泡L的额定功率是1.8W；
(2)通过定值电阻R的电流是0.2A；
(3)整个电路在100s内消耗的电能是300J。

【解析】由电路图可知，灯泡L与定值电阻R并联，电流表测干路电流；
(1)根据P=UI求出灯泡L的额定功率；
(2)根据并联电路的电压特点求出电源电压和定值电阻R两端的电压，根据串联电路的电流特点求出通过定值电阻R的电流；
(3)根据W=UIt求出整个电路在100s内消耗的电能。
本题考查了并联电路的特点和欧姆定律、电功率公式和电功的应用，要注意灯泡正常发光时的电压和额定电压相等。

24.【答案】解：
(1)0.2m3天然气完全燃烧产生的热量：
Q放=Vq=0.2m3×4.2×107J/m3=8.4×106J；
(2)水的质量m=10kg，加热前水的温度t0=20℃，加热5min后的温度t=80℃，
水吸收的热量：
Q吸=cm(t-t0)=4.2×103J/(kg⋅℃)×10kg×(80℃-20℃)=2.52×106J；
(3)天然气烧水时的热效率：
η=Q吸Q放=2.52×106J8.4×106J×100%=30%。
答：(1)0.2m3天然气完全燃烧产生的热量为8.4×106J；
(2)经过6min时间加热，水所吸收的热量为2.52×106J；
(3)天然气烧水时的热效率为30%。

【解析】(1)已知天然气的体积、热值，利用Q=Vq可求天然气完全燃烧产生的热量；
(2)由题意知，经过5min时间加热，水升高的温度值，利用吸热公式求水吸收的热量；
(3)烧水时的热效率等于水吸收的热量与燃料完全燃烧放出的热量之比。
本题考查了吸热公式、燃料完全燃烧放热公式和效率公式的应用，能从水的温度随时间变化的图象搜集有关信息是关键。