2025-2026人教版物理九年级全一册培优卷：第十七章 欧姆定律（附解析）

一．选择题（共12小题）

1．（2024•陕西）小明在课外实践活动中设计了一款台秤，其显示端由电压表表盘改装而成，电路设计如图所示。闭合开关，关于该台秤的分析正确的是

A．保持阻值不变，被测物体质量变小时，电路中电流变大

B．保持阻值不变，被测物体质量变大时，电压表示数变小

C．若需要使台秤的分度值变小，可以将滑片向左滑动

D．若台秤测量值偏小，可以将滑片向右滑动进行校准

2．（2024秋•宣州区校级月考）在图示电路中，电源电压保持不变。断开，闭合，开关由断开到闭合，下列说法正确的是

A．电流表示数变大，电流表示数也变大

B．电流表示数变小，电流表示数也变小

C．电流表示数不变，电流表示数变小

D．电流表示数不变，电流表示数变大

3．（2024秋•道里区月考）如图所示，小明同学在做研究小灯泡的实验时不小心将电压表和电流表互换了位置，如果此时将开关闭合，则

A．两表都有示数，灯泡不发光

B．电压表有示数，电流表无示数，灯泡不发光

C．两表都有可能被烧坏，灯泡发光

D．电流表有示数，电压表无示数，灯泡发光

4．（2024•福建）小闽设计家庭保险箱指纹锁的电路图，指纹识别成功相当于开关闭合，录入两人的指纹，其中任意一人的指纹识别成功就能开锁。图中符合要求的电路图是

A．	B．

C．	D．

5．（2024•淄博）如图所示电路，闭合开关，滑动变阻器的滑片向右移动时

A．电流表的示数不变，电压表的示数不变

B．电流表的示数变小，电压表的示数变大

C．电流表的示数不变，电压表的示数变大

D．电流表的示数变小，电压表的示数不变

6．（2023秋•洪山区期末）两个电路元件和中的图象如图所示，根据图象，下列说法错误的是

A．元件的电压与通过它的电流成正比

B．元件的电阻随温度的升高而减小

C．将它们并联后接到电压为的电源上时，干路中的电流为

D．将它们串联后接到电压为的电源上时，、电压之比为

7．（2023秋•洪山区期末）如图是小意同学设计的一个能够测定油箱内油量的装置，油箱体积为，油量表是由学生用电流表改装而成，滑动变阻器的金属滑片是杠杆的一端，滑动变阻器最大阻值为，电源电压恒定不变。当在端时电路中的电流为，表示油箱已满；在端时电路中的电流为，表示油箱内无油，则下列说法错误的是

A．电源电压为

B．保护电阻为

C．若变阻器阻值随浮标升降均匀变化，则油量为时的电流为

D．在滑动变阻器两端并联一个电压表，则浮标向上运动时电压表的示数变小

8．（2024秋•浑南区期中）如图所示的实物电路，下列分析正确的是

A．连接电路时发现电流表指针指在零刻度左侧，说明电流表正负接线柱接反了

B．闭合开关后，滑动变阻器和灯泡组成并联电路

C．闭合开关后，电压表测量的是电源和滑动变阻器两端的总电压

D．闭合开关后，滑片向端滑动时，电压表示数变大，灯泡变亮

9．（2024秋•鲤城区校级月考）有一条电阻线，在其两端加电压时，测得电阻值为，如果在其两端加的电压，它的电阻为（不考虑温度对电阻的影响）

A．	B．	C．	D．

10．（2024•云南）如图所示的电路中，电源电压恒定，闭合开关、和，灯、都正常发光，下列说法正确的是

A．电流表测通过灯的电流	B．电流表和示数相等

C．断开，电流表示数变小	D．断开，灯变暗

11．（2024•滕州市模拟）某同学指出：在用伏安法测量电阻的实验中，连接电路时，必须注意下列几点，你认为其中不必要的一条是

A．向电路中连接滑动变阻器时，应该使滑片位于滑动变阻器阻值最大的位置

B．向电路中连接开关时，应该将开关断开

C．电压表应与待测电阻并联，电流表应与待测电阻串联

D．开关应该接在靠近电源电流流出的一端

12．（2024秋•农安县期中）由欧姆定律公式变形可得，下列说法正确的是

A．电阻大小跟它两端的电压成正比

B．电阻大小跟通过它的电流成反比

C．电阻大小与它两端电压和通过的电流无关

D．电阻大小由它两端电压和通过的电流决定

二．填空题（共8小题）

13．（2024秋•浑南区期中）如果导体两端的电压是，通过的电流是，那么这段导体的电阻就是。对于这段导体来说，当加在它两端的电压是时，它的电阻是 　　；当它两端的电压是时，它的电阻是 　　。

14．（2024秋•红桥区期中）甲、乙、丙三个带电小球，已知甲带负电，甲和乙相互吸引，乙和丙相互排斥，则丙带 　　电；如图所示，滑动变阻器的最大阻值与定值电阻相等，闭合开关，当滑片在端时，电流表示数为，当滑片在端时，电流表示数为，则 　　。

15．（2024秋•沾益区期中）如图所示电路，，为未知电阻，电源电压不变。只闭合，电流表示数为，则电源电压为 　　；、均闭合，电流表示数变为，则的阻值为 　　。

16．（2024秋•张店区校级月考）小灯泡正常发光的电压为，它的图象如图甲所示，把小灯泡接入图乙所示的电源电压恒定的电路中，将标有“，”的滑动变阻器的滑片移至端，闭合开关，电压表示数为；再将滑片向左移动直到电压表示数为使小灯泡正常发光，此时滑动变阻器连入电路的阻值为 　　。

17．（2024秋•合江县月考）如图，是一种自动测定油箱内油面高度的装置，是电阻，是滑动变阻器，它的金属滑片是杠杆的一端，从油量表指针所指的刻度就可以知道油面的高度。

①油量表其实是 　　表（选填“电流”或“电压” 。

②油面升高，　　，油量表指针偏转角度 　　。（两空均填“变大”、“变小”

18．（2024秋•清河区校级月考）如图所示电路，电源电压恒定，闭合开关，灯发光，两电流表有示数。再闭合开关后，电流表的示数 　　，电流表的示数 　　。（两空均选填“变大”、“变小”或“不变”

19．（2024秋•徐汇区校级月考）如图所示，小刘用铅笔芯制作的“模拟调光灯”。闭合开关后，左右移动回形针，小灯泡始终不亮，为检查电路故障，小刘将电压表接到、两点，测得电压为，则、间 　　（选填“短路”或“断路” ，排除故障后，当回形针向左移动时电流 　　，灯两端电压 　　。（后二空选填“变大”或“变小”或“不变”

20．（2024秋•北碚区校级期中）小彭在研究并联电路的电流规律时，根据如图所示的电路图连接好电路，闭合开关和，电源电压不变。当他再闭合时，电流表的示数 　　（选填“变大”或“变小”或“不变” ，小灯泡的亮度 　　。（选填“变亮”或“变暗”或“不变”

三．实验探究题（共3小题）

21．（2024秋•深圳校级月考）如图甲所示是小明在探究“电流与电压的关系”时所连接的实验电路：

（1）请根据图甲的电路图将图乙所示的实物连接成完整电路图（要求连线不得交叉，且少连不得分）；

（2）小明连接电路，闭合开关发现电流表、电压表有示数且很小，移动滑片两表示数均无变化，原因是：　　。

（3）实验过程中，移动滑片使电压表的示数分别为、、、，由于小明没有养成良好的实验习惯，把测得的电流值随手写在了草稿纸上，如图乙所示。现设计了一个记录实验数据的表格，他把电压表的示数填入表格，请你补充完整表格中的空①③，将表格表头和记录在草稿纸上的电流值分别填入对应的位置；

| 实验次数 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ① | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 |
| ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ |

（4）分析图像可以得到的结论是：　　。

22．（2024秋•沾益区期中）小明在“探究电流与电阻关系”的实验中，所用电源是两节新的干电池，定值电阻的阻值分别为、、、、。

（1）小明将的定值电阻接入如图甲所示的电路中。经检查发现电路中有一根导线连接错误，请你在错误的导线上画“”，并用笔画线代替导线将电路连接正确。

（2）连接电路时，开关应处于 　　状态；改正电路后，实验过程中小明发现电压表示数接近，电流表几乎无示数，造成此故障的原因可能是定值电阻 　　。

（3）改正电路，闭合开关，向右移动滑动变阻器的滑片，电压表示数 　　（选填“变大”“变小”或“不变” 。

（4）将定值电阻接入电路，当电压表的示数为 　　时，电流表示数如图乙。接着小明用电阻替换电阻，并移动滑动变阻器的滑片，使滑动变阻器接入电路中的电阻 　　（选填“变大”“变小”或“不变” ，才能保持定值电阻两端的电压不变。

（5）换接电阻多次实验，是为了 　　。通过实验探究，小明得出的结论是：当电压一定时，通过导体的电流与导体的电阻 　　。

23．（2024秋•二道区校级月考）如图所示是一种烟雾报警器的电路图，电源电压为，开关处于闭合状态，是定值电阻，阻值为；为感光电阻，烟雾浓度增大时受到的光照变弱。当报警仪表的示数等于或小于时报警，感光电阻的阻值随着光强的关系如表所示。 “光强（E）”表示光强弱程度的物理量，单位为坎德拉

| 光强 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 光敏电阻 | 36 | 18 | 12 | 9 | 7.2 | 6 |

（1）由表中数据可知，当光强增大时，光敏电阻阻值变 　　。

（2）当烟雾浓度增大时，电压表示数将会 　　。

（3）由于长时间工作导致电源电压降低为，导致了烟雾报警器在烟雾浓度较低时就错误报警，在不更换此时电源的情况下，可将更换为多大的电阻就可以正常报警。（写出必要的文字说明，表达式及最后结果）

四．计算题（共2小题）

24．（2024秋•张店区校级月考）随着我国经济的发展，人民生活水平日益提高，我国出现了越来越多的潜水爱好者。为了保障安全，潜水员潜水时会佩戴如图甲所示的水压表和深度表。图乙是某深度表的工作原理简化电路图，电源电压且恒定不变，定值电阻，是阻值随水深度变化的电阻，其变化关系图象如图丙所示，求：

（1）深度表在水面上时，电路中的电流（计算结果保留1位小数）；

（2）电压表示数为时，潜水员下潜的深度。

25．（2024秋•红桥区期中）如图所示是某暖手宝的工作原理图，电源电压恒为，电阻为，闭合开关，电路的总电流为，求：

（1）通过的电流；

（2）电阻的阻值。

参考答案与试题解析

一．选择题（共12小题）

1．（2024•陕西）小明在课外实践活动中设计了一款台秤，其显示端由电压表表盘改装而成，电路设计如图所示。闭合开关，关于该台秤的分析正确的是

A．保持阻值不变，被测物体质量变小时，电路中电流变大

B．保持阻值不变，被测物体质量变大时，电压表示数变小

C．若需要使台秤的分度值变小，可以将滑片向左滑动

D．若台秤测量值偏小，可以将滑片向右滑动进行校准

【答案】

【考点】动态电路的分析

【专题】电流和电路；分析、综合能力

【分析】（1）明确引起电路动态变化的原因，即是由热敏电阻、光敏电阻、滑动变阻器等引起的；

（2）明确元件变化时，接入电路的各部分电阻如何变化；

（3）明确电源的电压是否保持不变；

（4）从串联电路或并联电路中电流、电压的规律及欧姆定律中选择一条判断电路中电流或某一元件两端的电压的变化情况。

【解答】解：．闭合开关，由题图可知，保持阻值不变，被测物体质量变小时，滑片向上移动，由于电压表与滑片串联，电压表的内阻很大，此时移动滑片也不会改变连入电路的阻值，由于电源电压不变，与连入电路的阻值不变，根据欧姆定律可知，电路中电流不变，故错误；

．保持阻值不变，被测物体质量变大时，滑片向下移动，由串联电路的分压规律可知，此时电压表示数变大，故错误；

．将滑片向左滑动，接入电路电阻变大，由串联分压规律可知，分到的电压变小，测量相同质量物体时，电压表示数变小，分度值变大，故错误；

．若台秤测量值偏小，根据串联电路分压规律可知，可以将滑片向右滑动进行校准，这时连入电路的电阻变小，两端的电压变大，台秤测量值分变大，故正确。

故选：。

【点评】本题考查了电路的动态分析，难度较大。

2．（2024秋•宣州区校级月考）在图示电路中，电源电压保持不变。断开，闭合，开关由断开到闭合，下列说法正确的是

A．电流表示数变大，电流表示数也变大

B．电流表示数变小，电流表示数也变小

C．电流表示数不变，电流表示数变小

D．电流表示数不变，电流表示数变大

【答案】

【考点】动态电路的分析

【专题】定性思想；电流和电路；理解能力

【分析】根据并联电路电流的特点可以分析，断开，闭合，开关断开时，只有灯泡在电路中，开关闭合时，灯泡、并联在电路中。

【解答】解：根据并联电路电流的特点可以分析，断开，闭合，开关断开时，只有灯泡在电路中，因此电流表示数与电流表示数相等，都测量灯泡的电流；当开关闭合时，灯泡、并联在电路中，此时电流表测量干路电流，故变大，电流表测量灯泡的电流，故不变，

故选：。

【点评】本题考查动态电路的分析，并联电路电流的特点。

3．（2024秋•道里区月考）如图所示，小明同学在做研究小灯泡的实验时不小心将电压表和电流表互换了位置，如果此时将开关闭合，则

A．两表都有示数，灯泡不发光

B．电压表有示数，电流表无示数，灯泡不发光

C．两表都有可能被烧坏，灯泡发光

D．电流表有示数，电压表无示数，灯泡发光

【答案】

【考点】动态电路的分析

【专题】应用能力；电流和电路；应用题；电压和电阻

【分析】电压表由于自身电阻较大，简化电路时按断路处理；电流表由于自身电阻较小，简化电路时按导线处理。两表位置互换后，电压表就串联接入电流，由于自身电阻较大，导致总电阻很大，因此电路中电流很小，小灯泡和电流表中电流都很小，因此小灯泡不亮、两电表都不会烧坏。

【解答】解：电流表和电压表位置互换后，电压表串联接入电路，由于电压表电阻很大，因此干路电流就很小，通过电流表的电流几乎为零，电流表不会被烧坏，灯泡不会发光；

此时电压表测量的是电源的电压，所以电压表有示数，故正确、错误。

故选：。

【点评】知道电压表的内阻很大在电路中相当于断路、电流表内阻很小在电路中相当于短路是关键。

4．（2024•福建）小闽设计家庭保险箱指纹锁的电路图，指纹识别成功相当于开关闭合，录入两人的指纹，其中任意一人的指纹识别成功就能开锁。图中符合要求的电路图是

A．	B．

C．	D．

【答案】

【考点】应用欧姆定律设计电路图

【专题】电流和电路；应用能力

【分析】串联电路中开关控制整个电路；并联电路中干路开关控制整个电路，支路开关只控制所在支路。由此根据只要其中一种方式识别成功，则相应开关闭合，电动机启动分析解答。

【解答】解：由题知，其中任意一人的指纹识别成功就能开锁，即开关、只要其中一个开关闭合，保险箱就能打开，所以两个开关应并联后再与工作元件串联在电源上，故符合题意。

故选：。

【点评】本题考查根据要求设计电路，关键是明确串联和并联电路中开关的作用。

5．（2024•淄博）如图所示电路，闭合开关，滑动变阻器的滑片向右移动时

A．电流表的示数不变，电压表的示数不变

B．电流表的示数变小，电压表的示数变大

C．电流表的示数不变，电压表的示数变大

D．电流表的示数变小，电压表的示数不变

【答案】

【考点】动态电路的分析

【专题】分析、综合能力；欧姆定律

【分析】（1）由电路图可知，定值电阻与滑动变阻器并联，电压表测电源的电压，电流表测的电流，根据电源的电压可知滑片移动时电压表示数的变化；

（2）根据并联电路中各支路独立工作、互不影响可知滑片移动时通过的电流不变分析。

【解答】解：由图可知，  与    并联，电流表测通过    的电    流，电压表测电源电压，闭合开关，滑动变阻器的滑片向右移动时，  接入电路的阻值变大，因并联电路各支路互不影响，所以电流表示数不变；电源电压不变，则电压表示数不变。

故选：。

【点评】本题考查了电路的动态分析，涉及到并联电路的特点和欧姆定律的应用，分清电路的连接方式和电表所测的电路元件是关键。

6．（2023秋•洪山区期末）两个电路元件和中的图象如图所示，根据图象，下列说法错误的是

A．元件的电压与通过它的电流成正比

B．元件的电阻随温度的升高而减小

C．将它们并联后接到电压为的电源上时，干路中的电流为

D．将它们串联后接到电压为的电源上时，、电压之比为

【答案】

【考点】运用并联电路中的电流规律计算；运用串联电路中的电压规律计算；欧姆定律的应用

【专题】欧姆定律；分析、综合能力

【分析】（1）定值电阻的电流与电压成正比；

（2）根据图像变化趋势分析电阻变化，结合电流、电压越大时温度越高分析；

（3）将、两导体并联后接到电压为的电源上时，读出甲、乙的电流，根据并联电路电流的特点算出干路中的电流；

（4）将甲、乙两导体串联后接到电压为的电源上时，通过它们的电流相等且总电压等于各分电压之和，根据图象读出符合题意的电流和电压，据此分析。

【解答】解：．由图象可知，电阻的图象为过原点的倾斜直线，则通过导体的电流与两端的电压成正比，但电压不是与电流成正比；而的图象不是过原点的直线，说明电阻是变化的，且电压增大时，温度升高，电压增大相同的量，电流增大量越来越大，说明电阻越来越小，故元件的电阻随温度的升高而减小，故错误，正确；

．将、两导体并联后接到电压为的电源上时，，由图知，，干路电流：，故正确；

、将甲、乙两导体串联后接到电压为的电源上时，因串联电路中各处的电流相等，且总电压等于各分电压之和，由图象可知，当电路中的电流为时，、，满足电源电压为，、电压之比为，故正确。

故选：。

【点评】本题考查了学生对欧姆定律、串联电路特点的理解与应用，从图象中获取有用的信息是关键。

7．（2023秋•洪山区期末）如图是小意同学设计的一个能够测定油箱内油量的装置，油箱体积为，油量表是由学生用电流表改装而成，滑动变阻器的金属滑片是杠杆的一端，滑动变阻器最大阻值为，电源电压恒定不变。当在端时电路中的电流为，表示油箱已满；在端时电路中的电流为，表示油箱内无油，则下列说法错误的是

A．电源电压为

B．保护电阻为

C．若变阻器阻值随浮标升降均匀变化，则油量为时的电流为

D．在滑动变阻器两端并联一个电压表，则浮标向上运动时电压表的示数变小

【答案】

【考点】欧姆定律的应用

【专题】应用能力；欧姆定律

【分析】由图可知，保护电阻、滑动变阻器串联，电流表测电路中的电流。

（1）当在端时，滑动变阻器接入电路的电阻为零，根据欧姆定律表示出电源电压；在端时，滑动变阻器接入电路中的电阻最大，根据串联电路的电阻特点和欧姆定律表示出电源电压，解方程求出保护电阻的阻值和电源电压；

（2）根据图结合变阻器阻值随浮标升降均匀变化分析求出油量为时滑动变阻器接入电路的电阻，根据串联电路的电阻特点和欧姆定律求出此时电路中的电流；

（3）在滑动变阻器两端并联一个电压表时，电压表测滑动变阻器两端的电压，由图可知，浮标向上运动时滑片向下移动，滑动变阻器接入电路的电阻减小，根据串联电路的分压原理分析浮标向上运动时电压表示数的变化。

【解答】解：由图可知，保护电阻、滑动变阻器串联，电流表测电路中的电流。

、当在端时，滑动变阻器接入电路的电阻为零，由欧姆定律可知，电源电压：①

在端时，滑动变阻器接入电路中的电阻最大，由串联电路的电阻特点和欧姆定律可知，电源电压：②

由①②解得：，，故正确；

、根据图结合变阻器阻值随浮标升降均匀变化可知，油量为时滑动变阻器接入电路的电阻：，

由串联电路的电阻特点和欧姆定律可知，此时电路中的电流：，故错误；

、在滑动变阻器两端并联一个电压表时，电压表测滑动变阻器两端的电压，由图可知，浮标向上运动时滑片向下移动，滑动变阻器接入电路的电阻减小，由串联电路的分压原理可知，此时滑动变阻器两端的电压减小，则浮标向上运动时电压表的示数变小，故正确。

故选：。

【点评】本题考查串联电路的特点和欧姆定律的应用，关键是根据图分析出浮标移动时滑动变阻器接入电路的电阻变化情况。

8．（2024秋•浑南区期中）如图所示的实物电路，下列分析正确的是

A．连接电路时发现电流表指针指在零刻度左侧，说明电流表正负接线柱接反了

B．闭合开关后，滑动变阻器和灯泡组成并联电路

C．闭合开关后，电压表测量的是电源和滑动变阻器两端的总电压

D．闭合开关后，滑片向端滑动时，电压表示数变大，灯泡变亮

【答案】

【考点】串联和并联的概念与辨析；电流表正进负出；判断电压表测量的对象；动态电路的分析

【专题】电流和电路；应用能力；定性思想

【分析】（1）实验前，需要调节电流表的指针指在0刻度线上；

（2）从电路图可知，灯泡与滑动变阻器串联，电压表测量灯泡两端的电压，电流表测量电路总电流，当滑片由中点向端滑动时，滑动变阻器接入电路的电阻变小，根据欧姆定律可知电路电流的变化，进一步求出灯泡两端电压的变化和功率变化。

【解答】解：、实验前，电流表的指针指在0刻度线的左侧，说明开始时电流表的指针没有在零刻度线处，需要调零，若使用时指针指在0刻度线的左侧，才说明电流表的正负接线柱接反了，故错误；

、闭合开关后，滑动变阻器和灯泡组成串联电路，电压表测量的是小灯泡和电流表两端的总电压，故错误；

、闭合开关后，滑片向端滑动时，变阻器接入电路的电阻变小，电路的总电阻变小，根据知，电路的电流变大，电流表示数变大，根据知灯泡两端电压变大，所以电压表示数变大，由可知灯泡的实际功率变大，小灯泡变亮，故正确。

故选：。

【点评】本题考查欧姆定律及其变形的灵活运用，关键明白滑片移动时电路的变化情况，以及电流表和电压表分别测量电路哪一部分的电流和电压，知道判断灯泡亮度的依据是灯泡的实际功率。

9．（2024秋•鲤城区校级月考）有一条电阻线，在其两端加电压时，测得电阻值为，如果在其两端加的电压，它的电阻为（不考虑温度对电阻的影响）

A．	B．	C．	D．

【答案】

【考点】欧姆定律的简单计算；电阻是导体本身的一种性质

【专题】欧姆定律；应用能力

【分析】电阻的大小与电阻线的长度、横截面积、材料、温度有关，与电阻两端的电压和通过的电流无关。

【解答】解：已知电阻线的电阻值，而电阻的大小与电阻线的长度、横截面积、材料、温度有关，与电阻两端的电压和通过的电流无关，因此当其两端的电压变化时，电阻的大小不变，仍为。

故选：。

【点评】本题考查影响电阻大小的因素，电阻的大小与其两端的电压和通过的电流无关，与导体的材料、长度、横截面积和温度有关。

10．（2024•云南）如图所示的电路中，电源电压恒定，闭合开关、和，灯、都正常发光，下列说法正确的是

A．电流表测通过灯的电流	B．电流表和示数相等

C．断开，电流表示数变小	D．断开，灯变暗

【答案】

【考点】电流表的使用方法；动态电路的分析

【专题】电流和电路；应用能力

【分析】根据并联电路的电流特点，在并联电路中，干路中的电流等于各支路中的电流之和。

【解答】解：、如图所示的电路，闭合开关、和，灯和并联，电流表测通过灯的电流，电流表测干路中的电流，故错误；

、由并联电路中，干路中的电流等于各支路中的电流之和可知，电流表的示数比电流表的示数小，故错误；

、断开，电路只有一个灯，电流表的示数与电流表的示数相等，所以电流表示数变小，故正确；

、并联电路，用电器互不影响，所以断开开关，灯亮度不变，故错误。

故选：。

【点评】本题考查了并联电路的电流特点。

11．（2024•滕州市模拟）某同学指出：在用伏安法测量电阻的实验中，连接电路时，必须注意下列几点，你认为其中不必要的一条是

A．向电路中连接滑动变阻器时，应该使滑片位于滑动变阻器阻值最大的位置

B．向电路中连接开关时，应该将开关断开

C．电压表应与待测电阻并联，电流表应与待测电阻串联

D．开关应该接在靠近电源电流流出的一端

【答案】

【考点】伏安法测电阻

【专题】实验题；欧姆定律

【分析】“伏安法测量电阻”实验中，连接电路时，需要将电压表与电阻并联测量电阻的电压，需要电流表与电阻串联测量电阻的电流，连接电路的过程中，开关始终应该处于断开状态，滑动变阻器串联在电路中，在开关闭合前，把滑动变阻器的阻值调到最大处可以防止电流过大烧毁元件。

【解答】解：、滑动变阻器在实验中起保护电路的作用，在开关闭合前，应把滑动变阻器的阻值调到最大处可以防止电流过大烧毁元件，故是必要的；

、实验开始前，开关应处于断开的状态，防止在连接线路时，某些地方不合适引起电路中的电流过大烧坏元件；故是必要的；

、电压表与被测电阻并联，电流表与被测电阻串联，属于正确的接法。故是必要的；

、开关在电路中的作用是控制电路的通断，与开关是否靠近电源正极一端无关；故是不必要的。

故选：。

【点评】连接电路时，要明确实验的目的和需要测量的物理量，根据各元件的作用和连接方式进行连接。

12．（2024秋•农安县期中）由欧姆定律公式变形可得，下列说法正确的是

A．电阻大小跟它两端的电压成正比

B．电阻大小跟通过它的电流成反比

C．电阻大小与它两端电压和通过的电流无关

D．电阻大小由它两端电压和通过的电流决定

【答案】

【考点】欧姆定律的简单计算；电阻是导体本身的一种性质

【专题】应用题；电流和电路；应用能力

【分析】电阻是导体本身的一种性质，影响电阻大小的因素有导体的材料、长度、横截面积和温度，电阻的大小与通过导体的电流、它两端的电压无关，但可以用导体两端的电压与通过电流的比值求出其大小。

【解答】解：电阻是导体本身的一种性质，它的大小仅与组成导体的材料、长度、横截面积及温度有关，与两端的电压和通过的电流无关；由公式可知，导体电阻大小等于它两端电压与通过电流的比值，故正确，错误。

故选：。

【点评】本题考查了对欧姆定律及其变形公式的理解，属于基础题。

二．填空题（共8小题）

13．（2024秋•浑南区期中）如果导体两端的电压是，通过的电流是，那么这段导体的电阻就是。对于这段导体来说，当加在它两端的电压是时，它的电阻是 　10　；当它两端的电压是时，它的电阻是 　　。

【答案】10；10。

【考点】欧姆定律的简单计算；电阻是导体本身的一种性质

【专题】应用能力；应用题；欧姆定律

【分析】由欧姆定律可得出电阻的阻值；由影响电阻大小的因素可知电压及电流变化时电阻保持不变。

【解答】解；由欧姆定律可得，导体的电阻：；

因导体电阻取决于导体本身的性质，与导体两端的电压及通过导体的电流无关，故当所加电压为或时，导体的电阻不变，均为。

故答案为：10；10。

【点评】本题考查欧姆定律及影响导体电阻的因素，应明确导体电阻为导体本身的一种性质，与导体两端的电压及通过导体的电流无关。

14．（2024秋•红桥区期中）甲、乙、丙三个带电小球，已知甲带负电，甲和乙相互吸引，乙和丙相互排斥，则丙带 　正　电；如图所示，滑动变阻器的最大阻值与定值电阻相等，闭合开关，当滑片在端时，电流表示数为，当滑片在端时，电流表示数为，则 　　。

【答案】正；

【考点】物体带电情况的判断；串并联的比例计算

【专题】应用能力；应用题；欧姆定律；电流和电路

【分析】（1）电荷间的作用规律是：同种电荷相互排斥，异种电荷相互吸引；

（2）由电路图可知，与串联，电压表测滑片右侧电阻丝两端的电压，电流表测电路中的电流。

电压表的内阻很大、在电路中相当于断路，据此判断出滑片移动时接入电路中的电阻不变，根据欧姆定律可知电路中的电流关系，然后得出答案。

【解答】解：（1）因为甲、乙、丙三个小球都带电，甲带负电，甲和乙相互吸引，则乙带正电；乙和丙相互排斥，则丙带正电；

（2）由电路图可知，与串联，电压表测滑片右侧电阻丝两端的电压，电流表测电路中的电流。

因电压表的内阻很大、在电路中相当于断路，所以，滑片移动时，变阻器接入电路中的电阻不变，电路的总电阻不变，由可得，电路中的电流不变，

则当滑片在端或端时，电流表的示数相等，即。

故答案为：正；。

【点评】本题考查了电荷间相互作用规律、串联电路特点和欧姆定律的应用，知道当电压表连在滑片上时，变阻器相当于一个定值电阻。

15．（2024秋•沾益区期中）如图所示电路，，为未知电阻，电源电压不变。只闭合，电流表示数为，则电源电压为 　3　；、均闭合，电流表示数变为，则的阻值为 　　。

【答案】3；15。

【考点】欧姆定律的应用

【专题】应用能力；应用题；欧姆定律

【分析】由电路图可知，只闭合时，电路为的简单电路，电流表测电路中的电流，根据欧姆定律求出电源的电压；

、均闭合时，与并联，电流表测干路电流，根据并联电路中各支路独立工作、互不影响结合电源电压不变可知通过的电流不变，根据并联电路的电流特点可知通过的电流，利用并联电路的电压特点和欧姆定律求出的阻值。

【解答】解：由电路图可知，只闭合时，电路为的简单电路，电流表测电路中的电流，由欧姆定律可得电源的电压：；

、均闭合时，与并联，电流表测干路电流，

因并联电路中各支路独立工作、互不影响，且电源电压不变，所以，此时通过的电流仍为不变，

因并联电路中干路电流等于各支路电流之和，所以，通过的电流：，

因并联电路中各支路两端的电压相等，所以，由可得的阻值：。

故答案为：3；15。

【点评】本题考查了并联电路的特点和欧姆定律的应用，是一道较为简单的应用题。

16．（2024秋•张店区校级月考）小灯泡正常发光的电压为，它的图象如图甲所示，把小灯泡接入图乙所示的电源电压恒定的电路中，将标有“，”的滑动变阻器的滑片移至端，闭合开关，电压表示数为；再将滑片向左移动直到电压表示数为使小灯泡正常发光，此时滑动变阻器连入电路的阻值为 　　。

【答案】

【考点】串联电路中的电压规律；串联电路中的电流规律；欧姆定律的应用

【专题】分析、综合能力；欧姆定律

【分析】（1）当滑动变阻器的滑片移至端时，滑动变阻器的最大阻值和灯泡串联，根据图象读出电路中的电流，根据欧姆定律求出滑动变阻器两端的电压，根据串联电路的电压特点求出电源的电压；

（2）灯泡正常发光时的电压和额定电压相等，由图象可知电压表的示数为时对应的电流，根据欧姆定律求出灯泡正常发光时的电阻；根据串联电路的电压特点求出滑动变阻器两端的电压，根据欧姆定律求出滑动变阻器接入电路的阻值。

【解答】解：当滑动变阻器的滑片移至端时，滑动变阻器的最大阻值和灯泡串联，

由图象可知，当电压表示数为时，电路中的电流，

由欧姆定律得，滑动变阻器两端的电压：

，

因串联电路中总电压等于各分电压之和，

所以，电源的电压：

，

再将滑片向左移动直到电压表示数为，已知灯泡的额定电压为，则小灯泡正常发光；电路中的电流，

此时滑动变阻器两端的电压：

，

由欧姆定律得，滑动变阻器接入电路中的电阻：为

；

故答案为：。

【点评】本题考查了串联电路的特点和欧姆定律的灵活应用，关键是根据图象得出电压对应的电流，要注意额定电压下灯泡的实际电压和额定电压相等。

17．（2024秋•合江县月考）如图，是一种自动测定油箱内油面高度的装置，是电阻，是滑动变阻器，它的金属滑片是杠杆的一端，从油量表指针所指的刻度就可以知道油面的高度。

①油量表其实是 　电流　表（选填“电流”或“电压” 。

②油面升高，　　，油量表指针偏转角度 　　。（两空均填“变大”、“变小”

【答案】①电流；②变小；变大

【考点】欧姆定律的应用；电路的动态分析

【专题】欧姆定律；应用题；应用能力

【分析】①由电路图可知，电阻和滑动变阻器串联，油量表串联在电路中，据此可知油量表的类型；

②由图可知，油面升高时，浮标上浮，滑片下滑，由此可知接入电路的阻值变化，根据欧姆定律可知电路中的电流变化和油量表指针偏转角度变化。

【解答】解①由电路图可知，电阻和滑动变阻器串联，油量表串联在电路中，因此油量表其实是电流表；

②由图可知，油面升高时，浮标上浮，滑片下滑，连入电路的电阻变小，电路中的总电阻变小，由可知，电路中的电流变大，即油量表的示数变大，则油量表指针偏转角度变大。

故答案为：①电流；②变小；变大。

【点评】本题考查欧姆定律的应用，正确判断油量表的类型是关键之一。

18．（2024秋•清河区校级月考）如图所示电路，电源电压恒定，闭合开关，灯发光，两电流表有示数。再闭合开关后，电流表的示数 　不变　，电流表的示数 　　。（两空均选填“变大”、“变小”或“不变”

【答案】不变；变大

【考点】动态电路的分析

【专题】应用题；应用能力；电流和电路

【分析】根据开关的闭合情况分析电路的连接方式、电流表的作用，然后根据并联电路的特点分析解答。

【解答】解：根据电路图可知，只闭合开关，电路为的简单电路，两电流表均测量的电流；再闭合开关后，电路变为、并联，电流表测量的电流，电流表测量干路电流，并联电路中各支路互不影响，则电流表的示数不变；、并联时，由干路电流等于各支路电流之和，可知电路干路电流变大，则电流表的示数变大。

故答案为：不变；变大。

【点评】本题考查了电路的动态分析、并联电路的特点，难度不大。

19．（2024秋•徐汇区校级月考）如图所示，小刘用铅笔芯制作的“模拟调光灯”。闭合开关后，左右移动回形针，小灯泡始终不亮，为检查电路故障，小刘将电压表接到、两点，测得电压为，则、间 　断路　（选填“短路”或“断路” ，排除故障后，当回形针向左移动时电流 　　，灯两端电压 　　。（后二空选填“变大”或“变小”或“不变”

【答案】断路；变大；变大。

【考点】动态电路的分析；电流表、电压表在判断电路故障中的应用

【专题】定性思想；电路变化分析综合题；应用能力

【分析】（1）用电压表检测电路时，将电压表分别与各部分电路并联，若电压表的示数约等于电源电压，则该处发生了断路；

（2）排除故障后，当回形针向左移动时，分析铅笔芯连入电路的电阻变化，由欧姆定律确定电路的电流变化和灯泡两端电压的变化。

【解答】解：（1）闭合开关后，左右移动回形针，小灯泡始终不亮，为检查电路故障，小芳将电压表接到、两点，测得电压为，电压表有示数则说明有微弱电流从电源正极经过滑动变阻器再经过电压表回到电源负极，说明变阻器是通的是好的，则、间断路；

（2）排除故障后，如图将右端导线向左移动，导线接入电路的电阻变小，总电阻变小，根据欧姆定律可知，电路中的电流变大，根据知小灯泡两端的电压变大。

故答案为：断路；变大；变大。

【点评】本题考查了电路故障分析和欧姆定律的应用，当电压表有示数时说明电压表之间的部分可能发生了断路。

20．（2024秋•北碚区校级期中）小彭在研究并联电路的电流规律时，根据如图所示的电路图连接好电路，闭合开关和，电源电压不变。当他再闭合时，电流表的示数 　变大　（选填“变大”或“变小”或“不变” ，小灯泡的亮度 　　。（选填“变亮”或“变暗”或“不变”

【答案】变大；不变。

【考点】动态电路的分析

【专题】电路变化分析综合题；应用能力；定性思想

【分析】闭合开关和时，电路为的简单电路，电流表、测通过的电流；再闭合开关时，与并联，电流表测支路的电流，电流表测支路的电流，电流表测干路电流，根据并联电路中各支路独立工作、互不影响可知通过电流的变化，由判断出小灯泡实际功率的变化以及小灯泡亮度的变化，根据并联电路中的电流特点可知干路电流的变化。

【解答】解：闭合开关和时，电路为的简单电路，电流表、测通过的电流；

再闭合开关时，与并联，电流表测支路的电流，电流表测支路的电流，电流表测干路电流，

因并联电路中各支路独立工作、互不影响，

所以，闭合开关前后，通过的电流不变，即电流表的示数不变，由知小灯泡的实际功率不变，小灯泡亮度不变；

因并联电路中干路电流等于各支路电流之和，

所以，闭合开关后，干路电流变大，即电流表的示数变大。

故答案为：变大；不变。

【点评】本题考查了电路的动态分析，分析好开关闭合、断开时电路的连接方式和电表所测的电路元件是关键。

三．实验探究题（共3小题）

21．（2024秋•深圳校级月考）如图甲所示是小明在探究“电流与电压的关系”时所连接的实验电路：

（1）请根据图甲的电路图将图乙所示的实物连接成完整电路图（要求连线不得交叉，且少连不得分）；

（2）小明连接电路，闭合开关发现电流表、电压表有示数且很小，移动滑片两表示数均无变化，原因是：　滑动变阻器接入电路的是两个下接线柱　。

（3）实验过程中，移动滑片使电压表的示数分别为、、、，由于小明没有养成良好的实验习惯，把测得的电流值随手写在了草稿纸上，如图乙所示。现设计了一个记录实验数据的表格，他把电压表的示数填入表格，请你补充完整表格中的空①③，将表格表头和记录在草稿纸上的电流值分别填入对应的位置；

| 实验次数 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ① | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 |
| ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ |

（4）分析图像可以得到的结论是：　　。

【答案】（1）如图；（2）滑动变阻器接入电路的是两个下接线柱；（3）；；0.10；0.18；0.30；0.40；电阻一定时，通过导体的电流与导体两端的电压成正比。

【考点】探究电流与电压的关系

【专题】电流和电路；实验基本能力；电压和电阻；实验题

【分析】（1）测电阻的实验中电压表应测定值电阻两端电压，即与定值电阻并联，电流表测定值电阻电流与其串联；

（2）闭合开关发现电流表、电压表有示数且很小，移动滑片两表示数均无变化，说明电路通路，滑动变阻器接入电路的电阻较大，滑动变阻器起不到变阻的作用；

（3）根据通过电阻的电流随电压的增大而变大填表；分析表格数据得出结论。

【解答】解：（1）测电阻的实验中电压表应测定值电阻两端电压，即与定值电阻并联，电流表测定值电阻电流与其串联，如图：

（2）闭合开关发现电流表、电压表有示数且很小，移动滑片两表示数均无变化，说明电路通路，滑动变阻器接入电路的电阻较大，滑动变阻器起不到变阻的作用，所以电路故障为滑动变阻器接入电路的是两个下接线柱；

（3）实验记录表格如下表：

分析表格数据可知电阻一定时，通过导体的电流与导体两端的电压成正比。

故答案为：（1）如图；（2）滑动变阻器接入电路的是两个下接线柱；（3）；；0.10；0.18；0.30；0.40；电阻一定时，通过导体的电流与导体两端的电压成正比。

【点评】本题探究“电流与电压关系”，考查电路连接、故障分析、电流随电压的变化规律等。

22．（2024秋•沾益区期中）小明在“探究电流与电阻关系”的实验中，所用电源是两节新的干电池，定值电阻的阻值分别为、、、、。

（1）小明将的定值电阻接入如图甲所示的电路中。经检查发现电路中有一根导线连接错误，请你在错误的导线上画“”，并用笔画线代替导线将电路连接正确。

（2）连接电路时，开关应处于 　断开　状态；改正电路后，实验过程中小明发现电压表示数接近，电流表几乎无示数，造成此故障的原因可能是定值电阻 　　。

（3）改正电路，闭合开关，向右移动滑动变阻器的滑片，电压表示数 　　（选填“变大”“变小”或“不变” 。

（4）将定值电阻接入电路，当电压表的示数为 　　时，电流表示数如图乙。接着小明用电阻替换电阻，并移动滑动变阻器的滑片，使滑动变阻器接入电路中的电阻 　　（选填“变大”“变小”或“不变” ，才能保持定值电阻两端的电压不变。

（5）换接电阻多次实验，是为了 　　。通过实验探究，小明得出的结论是：当电压一定时，通过导体的电流与导体的电阻 　　。

【答案】（1）

；

（2）断开；断路；

（3）变大；

（4）1.5；变大；

（5）避免偶然性，得到普遍规律；成反比。

【考点】探究电流与电阻的关系

【专题】应用能力；电压和电阻；实验题

【分析】（1）实验时电压表应并联在定值电阻两端；

（2）为了电路安全，连接电路时，开关应处于断开状态；根据电表示数确定电路故障；

（3）向右移动滑动变阻器的滑片，滑动变阻器连入电路的阻值变小，根据串联分压的特点分析；

（4）根据图乙电流的分度值和位置读数，由欧姆定律可得定值电阻两端的电压；

用电阻替换电阻，定值电阻两端电压变大，为了保持定值电阻两端的电压不变，应增大滑动变阻器连入电路的阻值；

（5）探究型实验多次测量的目的是为了避免偶然性，得到普遍规律。

【解答】解：（1）在“探究电流与电阻关系”的实验中，电压表应并联在定值电阻两端，如下图所示：

（2）为了电路安全，连接电路时，开关应处于断开状态；电流表无示数，则电路出现断路，电压表示数接近，则说明是电压表测量的部分断路，即定值电阻断路；

（3）闭合开关，向右移动滑动变阻器的滑片，滑动变阻器连入电路的阻值变小，根据串联分压的特点可知，滑动变阻器两端的电压变小，则定值电阻两端的电压变大，即电压表示数将变大；

（4）将定值电阻接入电路，电流表示数如图乙，电路的电流为，定值电阻两端的电压：，即电压表的示数为；

用电阻替换电阻，定值电阻两端电压变大，为了保持定值电阻两端的电压不变，应增大滑动变阻器连入电路的阻值；

（5）换接电阻多次实验，得到多组数据，是为了避免偶然性，得到普遍规律；

在实验中，定值电阻两端的电压始终保持不变，每组电流与电阻的乘积是一个定值，故得出的结论是：当电压一定时，通过导体的电流与导体的电阻成反比。

故答案为：

（1）

；

（2）断开；断路；

（3）变大；

（4）1.5；变大；

（5）避免偶然性，得到普遍规律；成反比。

【点评】本题“探究电流与电阻关系”的实验，考查电路的连接、控制变量法的运用、实验操作过程和欧姆定律的运用。

23．（2024秋•二道区校级月考）如图所示是一种烟雾报警器的电路图，电源电压为，开关处于闭合状态，是定值电阻，阻值为；为感光电阻，烟雾浓度增大时受到的光照变弱。当报警仪表的示数等于或小于时报警，感光电阻的阻值随着光强的关系如表所示。 “光强（E）”表示光强弱程度的物理量，单位为坎德拉

| 光强 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 光敏电阻 | 36 | 18 | 12 | 9 | 7.2 | 6 |

（1）由表中数据可知，当光强增大时，光敏电阻阻值变 　小　。

（2）当烟雾浓度增大时，电压表示数将会 　　。

（3）由于长时间工作导致电源电压降低为，导致了烟雾报警器在烟雾浓度较低时就错误报警，在不更换此时电源的情况下，可将更换为多大的电阻就可以正常报警。（写出必要的文字说明，表达式及最后结果）

【答案】（1）小；

（2）变大；

（3）在不更换此时电源的情况下，可将更换为。

【考点】欧姆定律的应用

【专题】应用题；欧姆定律；应用能力

【分析】（1）根据表中数据分析出当光强增大时，光敏电阻阻值的变化；

（2）分析电路连接方式，根据串联电路的电压分配规律分析出两端电压的变化；

（3）根据串联电路电阻规律结合欧姆定律表示报警时通过电路的电流，代入数据解方程可得定值电阻的阻值。

【解答】解：（1）当光强增大时，由表格可知光敏电阻阻值变小；

（2）图示电路是与的串联电路，当烟雾浓度增大时，光敏电阻受到的光照变弱，其电阻变大，根据串联电路的电压分配规律可知，光敏电阻两端的电压变大，即电压表示数变大；

（3）根据题意可知报警仪表开始报警时电路中的电流为，

根据串联电路电阻特点和欧姆定律可知报警电路中的电流为，解得：，

当电源电压降为时，正常报警时电路需满足，即：，解得：。

答：（1）小；

（2）变大；

（3）在不更换此时电源的情况下，可将更换为。

【点评】本题考查了欧姆定律的应用，是一种常考的动态电路类习题，解题的关键是：（1）分析电路的连接方式；（2）应用串联电路中电压规律及欧姆定律公式进行分析计算。

四．计算题（共2小题）

24．（2024秋•张店区校级月考）随着我国经济的发展，人民生活水平日益提高，我国出现了越来越多的潜水爱好者。为了保障安全，潜水员潜水时会佩戴如图甲所示的水压表和深度表。图乙是某深度表的工作原理简化电路图，电源电压且恒定不变，定值电阻，是阻值随水深度变化的电阻，其变化关系图象如图丙所示，求：

（1）深度表在水面上时，电路中的电流（计算结果保留1位小数）；

（2）电压表示数为时，潜水员下潜的深度。

【答案】答：（1）深度表在水面上时，电路中的电流约为；

（2）电压表示数为时，潜水员下潜的深度为。

【考点】串联电路中的电压规律；电阻的串联；欧姆定律的应用

【专题】分析、综合能力；欧姆定律

【分析】（1）由图乙可知，该电路为和的串联电路，电压表测两端的电压，深度表在海面上深度为时，由图丙可知，此时阻值，由串联电路的电阻特点和欧姆定律可知电路中的电流；

（2）已知电压表示数为时，由欧姆定律可得通过的电流，由串联电路的电流特点和电压特点可知两端的电压，再求此时的阻值，对照图丙可知此时潜水员下潜的深度。

【解答】解：（1）由图丙可知，深度为零，此时的阻值为，两电阻串联，故电路中的电流为

；

（2）电压表示数为时，根据欧姆定律和串联电路的特点知，电路中的电流为

；

此时两端电压为

；

此时的阻值为

由图丙可知，此时潜水员下潜的深度为。

答：（1）深度表在水面上时，电路中的电流约为；

（2）电压表示数为时，潜水员下潜的深度为。

【点评】本题考查了串联电路的特点和欧姆定律的应用，从图象中获取有用的信息和正确得出电路中的最大电流是关键。

25．（2024秋•红桥区期中）如图所示是某暖手宝的工作原理图，电源电压恒为，电阻为，闭合开关，电路的总电流为，求：

（1）通过的电流；

（2）电阻的阻值。

【答案】（1）通过的电流。

（2）电阻的阻值。

【考点】并联电路中的电压规律；并联电路中的电流规律；欧姆定律的应用

【专题】电能和电功率；应用能力

【分析】（1）由电路图知，两个电阻并联，根据并联的电压规律计算电阻的电压，根据欧姆定律计算的电流；

（2）根据并联电流规律知的电流，根据欧姆定律计算的电阻。

【解答】解：（1）由电路图知，闭合开关，两个电阻并联，

根据并联电压规律知，和并联；

的电流；

（2）根据并联电流特点知，的电流，

由知，

的电阻。

答：（1）通过的电流。

（2）电阻的阻值。

【点评】本题考查并联电路的特点、欧姆定律的计算，属于中档题。