2026年中考物理模型与方法强化重难点专题训练：

专题22.家庭用电 模型（学生版）

类型1.家庭电路安装：组成→注意顺序

类型2.试电笔使用方法：人手→要接触笔尖金属体和笔尾金属体

类型3.用试电笔检验家庭电路故障：断路、短路或灯不亮、跳闸等

类型4.家庭电路用电器接线图：注意→开关接火线再进灯座

类型5.家庭电路电流过大的原因：两个→总功率过大和电流过大

类型6.空气开关和漏电保护器的区分：空气开关→电流过大或短路切断电路；漏电保护器→漏电或触电切断电路

类型7.常见触电类型：低压触电→单手和双手；高压触电→高压电弧和跨步电压

类型8.安全用电注意事项：安全用电的原理→不接触低压带电体，不靠近高压带电体

类型9.避雷针电流方向：尖端→地面

类型10.家庭电路计算：涉及公式→W=Pt和P=UI

类型1.家庭电路安装

1.家庭电路的安装顺序：进户线→电能表→总开关→保险装置→用电器

2.家庭电路中各部分的安装特点和作用

| 组成部分 | 安装特点 | 作用 |
| --- | --- | --- |
| 进户线 | 通常有根，即火线和零线，二者间的电压220V | 连接户外供电电路与户内用电器电路 |
| 电能表 | 串联在干路中，安装在进户线之后 | 测量用户消耗的电能 |
| 总开关 | 串联在干路中，安装在电能表之后 | 控制整个电路的通断 |
| 保险装置 | 串联在火线上，安装在总开关之后 | 电路中电流过大时，自动切断电路 |
| 用电器开关 | 与所控制的用电器串联，接在火线与用电器之间 | 控制各支路的通断 |
| 插座 | 并联在电路中 | 用于可移动用电器的供电 |
| 用电器 | 并联在电路中 | 满足人们生活、生产需要 |

3.火线和零线：进户的两条输电线中，一条叫做端线，俗称火线，另一条叫做零线。

4.零线在入户之前已经和大地相连。各线之间及大地之间的电压如图所示：

【真题体验】

1.（2025年山东省潍坊市中考题）图示为某家庭电路示意图，关于该家庭电路，下列说法正确的是（    ）

A.导线b是火线

B.电能表上计数器示数的单位是千瓦

C.空气开关跳闸，原因可能是电路中出现短路

D.正确使用试电笔插入三孔插座的某一孔，氖管灯不亮，该孔一定接零线

2.（2025年黑龙江省齐齐哈尔市初中学业题）如图所示是比较简单的家庭电路示意图；关于家庭电路，下列说法正确的是（　　）

A.电能表是测量家庭电路中正在工作的用电器总功率的仪表

B.保险盒内的保险丝熔断后，可以用铜导线或者铁导线代替

C.控制灯泡的开关和它所控制的灯泡，位置可以互换

D.连接三孔插座的导线中，a导线是零线，b导线是火线

3．（2025四川南充）下图为某同学设计的部分家庭电路示意图，其中电器元件连接错误的是()

A．空气开关	B．双孔插座	C．带开关的灯泡	D．三孔插座

类型2.试电笔使用方法

1.作用：判断火线和零线；检查电气设备的外壳是否带电。

2.种类及构造：金属笔尖、电阻器、氖管、弹簧、金属笔卡。

3.使用方法：人手须接触金属笔卡或笔尾金属；用笔尖接触被测的导线；决不允许用手或其他部位触碰笔尖。

【真题体验】

1．（2025湖南益阳）如图所示是上端有金属帽的试电笔的四种使用方法，其中使用方法正确的是（    ）

A.  	B.

C.  	D.

2.（2025年黑龙江省牡丹江市初中学业水平考题）下列做法符合安全用电原则的是（　　）

A.双手分别接触到火线和零线

B.接触破损用电器中的火线

C.小孩玩耍时将手指塞进插座

D.使用试电笔时，用指尖抵住上端的金属帽

3.（2025年黑龙江省龙东市初中学业水平考题）如图所示的各种做法中，不符合安全用电原则的是（    ）

A.手要接触笔尾金属体

B.同时使用多个大功率用电器

C.开关要接在火线与用电器之间

D.冰箱的金属外壳接地

类型3.用试电笔检验家庭电路故障

1.试电笔原理：带电体、试电笔、人体、大地形成闭合回路氖管发光。

2.火线带电，零线和地线不带电，当火线与零线或地线形成闭合回路，则处处带电。

3.故障分析：

①试电笔在火线某点不亮：该点（或包含该点的火线段）断路。

②闭合回路无电流：该回路某处发生断路。

a.若试电笔在火线端不亮：该火线端的左侧火线断路。

b.若试电笔在火线端发光，零线端不亮：用电器发生断路。

c.闭合回路无电流，但试电笔放在回路零线端和火线端均发光：零线端左侧零线断路。

【真题体验】

1.（2025年甘肃省兰州市中考题）小明在使用插线板时发现：插线板上的开关断开时，指示灯不发光，插孔断电；开关闭合时指示灯发光，插孔通电；如果指示灯损坏，开关闭合时插孔照样可以通电。如图中，虚线框内为插线板内部电路简化示意图，请按上述要求用笔画线代替导线将插线板内部电路中的缺失部分补画完整。

|  | 开关 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 插孔 |  |
|  | 发光二极管 |  |
|  | 电阻 |  |

2.（2025年广东省广州市初中学业水平考题）如图，某家庭电路的输电线甲、乙从右端进户。闭合开关S，LED灯发光、电风扇正常工作，用试电笔检测插座，只有检测右孔时氖管发光。由于出现故障，电风扇停止工作，LED灯仍发光，用试电笔检测插座两孔，氖管均发光。该故障是（　　）

A.电风扇短路	B.插座两孔短路

C.输电线甲a、b两点之间断路	D.输电线甲b、c两点之间断路

3．（2025湖南郴州）小敏同学按下面的电路图连接了一个模拟家庭电路。开关S闭合后，灯泡能正常发光，用试电笔检测插座的两孔，氖管均不发光。针对该模拟电路，有四位同学发表了以下的观点，你认为正确的是（    ）

A.小华说：保险丝是用电阻较大、熔点较高的材料制成的

B.小龙说：灯泡能正常发光，所以灯泡的连接是安全、合理的

C.小丽说：插座无法正常工作，原因可能是cd间断路

D.小潇说：插座无法正常工作，原因可能是ab间断路

类型4.家庭电路用电器接线图

1.连接顺序：火线→开关或保险丝→用电器→零线。

2.画线时：要画直线，拐直角弯，画出与零线、火线、地线的结点。

3.控制用电器的开关与用电器串联，保护用电器的保险丝与用电器串联，用电器与用电器并联；双孔插座：左零右火；三孔插座：左零右火上接地；螺口灯泡：旁零上火；发光二极管：长脚踩火，短腿接零。

【真题体验】

1.（2025年四川省遂宁市中考题）图为家庭电路的一部分，请根据图中信息判断出火线和零线，并标注在图中相应括号内（火线用“L”表示，零线用“N”表示）。

2.（2025年四川省南充市初中学业水平考题）如图，根据安全用电知识，将图中元件用笔画线代替导线连起来。注意：开关仅控制灯泡。

3.（2025年四川省广元市初中学业水平考题）如图，请用笔画线代替导线，将带开关的电灯、带保险丝的插座分别接入家庭电路。

类型5.家庭电路电流过大的原因

总功率过大                       短路

常见发生短路的情况：

①改装电路时，不小心使火线和零线直接接触造成短路。

②电线和用电器使用年限过长，绝缘皮破损或老化，导致零线和火线直接接触造成短路。

③用电器、开关内部两根导线脱落直接相连造成短路。

【真题体验】

1.（2025年新疆维吾尔自治区、新疆生产建设兵团初中学业题）小琴家进户线上装有空气开关，当家庭电路中的总电流大于空气开关的额定电流时，空气开关会发生“跳闸”。小琴家空气开关的额定电流可能是（　　）

A.63mA	B.630mA	C.63A	D.630A

2.（2025年湖北武汉市中考题）如图所示是某同学家部分家庭电路的示意图。电能表上标有“220V  10（40）A”的字样，他家正在使用的所有用电器总功率为6kW，其中电饭煲的功率为1.5kW，饭煮熟后，他将这个电饭煲插头从插座中拔出，再将功率为1kW的电热水壶插头接入插座中，其它用电器仍正常工作，闭合电热水壶上的开关，空气开关跳闸。空气开关跳闸的原因可能是（　　）

A.照明灯的开关接在了零线与灯泡之间	B.用电器的总功率过大

C.电热水壶的内部电路短路	D.接入电热水壶的插座短路

类型6.空气开关和漏电保护器的区分

1.保险丝：保险丝是铅锑合金制作的，电阻比较大、熔点比较低。为了用电安全，禁止用其他金属丝代替保险丝。

①作用：保护家庭电路。

②工作原理：电流过大时，温度升高，保险丝熔断，切断电路，起到保护电路的作用。

2.空气开关：如今住宅的供电线路用空气开关代替保险丝。漏电保护器：发生漏电或站在地上的人触碰火线时，总开关的漏电保护器切断电路。

|  | 空气开关 | 漏电保护器 |
| --- | --- | --- |
| 电路中电流过大 | 切断电路 | 无反应（不工作） |
| 电路中发生短路 | 切断电路 | 无反应（不工作） |
| 用电器金属外壳漏电 | 不工作 | 切断电路 |
| 发生触电事故 | 不工作 | 切断电路 |

空气开关                     漏电保护器

【真题体验】

1.（2025年重庆市中考题A卷）关于家用电器的工作过程和家庭电路，下列说法正确的是（　　）

A.家用电饭煲正常工作时将内能转化为电能       B.有金属外壳的家用电器可以使用两孔插座

C.家庭电路的总开关要安装在电能表的后面       D.空气开关的作用是在发生漏电时切断电路

2.（2022·江苏苏州）现代生活离不开电，下列符合安全用电规范的是（    ）

A.用正在充电的手机接听电话                B.家庭电路中装有空气开关和漏电保护器

C.发现有人触电立即用手将其拉开            D.用湿布擦拭正在工作的用电器

3.（2022·贵州黔东南） 如图所示，是某住宅户内配电系统的方框图，结合方框图的情景，下列分析正确的是（    ）

A.空气开关①跳闸时，电路一定发生了短路

B.空调电流过大时，漏电保护器会迅速切断电流

C.漏电保护器切断电流时，空调和电灯不能工作

D.更换电灯的灯泡时，只需断开空气开关③即可

类型7.常见触电类型

1.家庭电路触电的本质：只有当火线→人体→大地或零线形成闭合回路，电流从人体经过，才会触电。

①双手触电：一只手接触火线，另一只手接触零线，构成闭合回路，发生触电事故。

②单手触电：人站在地上，手握接触火线，导线、人体、大地构成闭合回路，发生触电事故。

2.户外高压触电：

①高压电弧触电：高压带电体周围存在强大的电场，人体靠近时，造成高压电弧触电。

②高压跨步电压触电：高压输电线掉落在地上，离高压线越近的地方电压越高，人经过时两脚间电压相当高，电流从一条腿流入，另一条腿流出，发生触电事故。

双手触电              单手触电            高压电弧触电      高压跨步电压触电

【真题体验】

1.（2025年四川省内江市中考题）掌握安全用电常识，是当代每个公民必备的素养。下列四个图中符合安全用电原则的是（　　）

​

A.图甲中，站在地上的人用手去接触裸露的火线

B.图乙中，手握住验电笔笔尖金属体去检验插座中的火线

C.图丙中，电水壶的外壳与保护接地线相连接

D.图丁中，小孩靠近高压设备嬉戏、玩耍

2.（2025年黑龙江省绥化市初中学业题）5.“安全用电，珍爱生命”，下图中符合安全用电原则的是（    ）

A.人站在地上接触火线

B.使用绝缘皮破损的电线

C.开关接在火线与灯泡之间

D 多个大功率用电器同时使用

3．（2025湖南衡阳）我们的学习和生活都离不开电，在日常生活中树立安全用电的意识十分重要。如图所示的各种做法中，符合安全用电原则的是（    ）

A.  使用绝缘皮破损的电线

B.  在高压线下钓鱼

C.  多个大功率用电器使用同一插座

D.  发现有人触电立刻切断电源

类型8.安全用电注意事项

【真题体验】

1.（2025年哈尔滨市中考题）关于家庭用电，下列符合安全用电原则的是（　　）

A.甲位置安装开关，乙位置安装电灯

B.用湿手拨动开关

C.人站在干燥的木凳上，双手同时触摸相线和中性线

D.多个大功率的用电器同时使用

2.（2025年湖北省初中学业水平考题）下列做法符合安全用电原则的是（　　）

A.电水壶紧靠插线板烧水	B.更换灯泡前先断开电路

C.在电暖器上烘烤衣物	D.插座上的插头长期不拔

3.（2025年山东省枣庄市中考题）“安全用电无小事，时时刻刻要牢记”，下列做法符合安全用电原则的是（    ）

A.高压线下钓鱼	B.使用绝缘皮破损的导线

C.冰箱的金属外壳接地	D.不切断电源，更换灯泡

类型9.避雷针电流方向

1.避雷针：高大建筑物项端针状的金属物，通过很粗的金属线与大地相连，可以防雷。

2.避雷针工作原理：避雷针工作时，尖端不断向空中释放电子。

3.避雷针工作时的电流方向：尖端→地面。

【真题体验】

1.（2025年广东省广州市学业题）如图，带负电的云层靠近建筑物上的避雷针时，向避雷针剧烈放电形成雷电，下列说法正确的是（　　）

A.云层带负电是由于失去了大量正电荷	B.云层带负电是由于摩擦创造了负电荷

C.放电时电荷从避雷针向云层方向移动	D.放电时电流方向是从避雷针流向云层

2．（多选）（2025湖南株洲）在生活和工作中，应注意安全用电和科学防雷，下列做法符合要求的是（    ）

A. 电动机外壳接地

B.开关接在火线和灯泡间

C.靠近高压线掉落区

D.  雷雨时树下避雨

类型10.家庭电路计算

涉及公式：W=Pt和P=UI

【真题体验】

1.（2025年上海市初中学业题）家庭电路中的冰箱和空调是________连接的（选填“串联”或“并联”），标有“220V 100W”的电器正常工作时，两端的电压为________V，当此电器正常工作2小时，耗电为________度。

2.（2025年四川省眉山市中考题）小龙和父亲一起为家里安装电灯，连接的部分电路如图甲，A、B两接线点，与火线相连的是_______点；家里电能表如图乙，原有用电器的总功率是3600W，从电能表使用的角度考虑，还能添加用电器的总功率不超过________W。

3.（2025年江苏省扬州市中考题）如图1是家庭电路示意图，插座与灯泡的连接方式是_______联。闭合开关后，灯泡不亮，测电笔分别插入插座的三个孔中都不发光，则电路故障是________断路。家用电能表如图2所示，能接入电路中用电器的最大总功率为________W。若家中仅有电饭锅工作，5min内电能表指示灯闪烁了300次，电饭锅在这段时间内产生的热量是________J。

1.（2025年广西兰州自治区初中学业水平考题）如图所示的插座最好安装在较高处，防止幼儿玩耍时因接触________而触电；三孔插座的①插孔对应的接线柱必须接________，避免接触用电器带电的金属外壳而触电。（两空均选填“火线”“零线”或“地线”）

2.（2025年黑龙江省齐齐哈尔市初中学业题）小龙在使用家中的插线板时发现：插线板上指示灯在开关断开时不发光，插孔不能提供工作电压；而在开关闭合时指示灯发光，插孔可以提供工作电压；如果指示灯损坏，开关闭合时插孔也能提供工作电压。

（1）根据上述现象可判断，插线板正常使用时，指示灯和插孔是_______（选填“串联”或“并联”）的；

（2）如图所示，小龙发现爸爸在使用插线板时，未将插头完全插入插孔内。小龙认为插头未完全插入插孔与插头完全插入插孔时相比，插脚连接处发热更多，存在安全隐患。请你根据所学的电学知识，说明小龙判断的依据。

3.（2025年四川省自贡市市中考题）下列关于空调的使用说法正确的是（　　）

A.只要空调能正常工作，可以不连接地线	                  B.不能用湿手去拔空调的插头

C.空调同时与多个大功率用电器在同一电插板上使用        D.清洗空调时可以不断开电源开关

4.（2025年四川省宜宾市中考题）关于安全用电，下列说法正确的是（    ）

A.用湿手触摸家庭电路开关

B.多个大功率用电器同时工作时，共用一个插座

C.使用试电笔时，手指按住笔尾金属帽，用笔尖接触被测导线

D.将冰箱的三脚插头中较长插脚去掉后，可直接插入两孔插座中使用

5.（2025年四川省泸州市中考题）安全用电，人人有责。关于生活中的用电方式，不正确的是（　　）

A.使用验电笔检查电路时，手不能触碰到笔尾金属体

B.不要用湿手接触带电设备，不要用湿布擦抹带电设备

C.了解家庭电路中总开关位置，学会在紧急情况下断开总开关

D.手机在充电过程中，不宜进行其他操作，如通话、阅览信息等

6.（2025年四川省乐山市中考题）生活中，我们应“珍爱生命，规范用电”。下列不符合用电安全的是（    ）

A.更换灯泡前先断开电源                     B.不用湿抹布擦拭正在工作的用电器

C.电冰箱的金属外壳一定要接地	               D.电器设备起火可用水直接扑灭

7.（2025四川省成都市中考题）关于家庭用电，下列说法不正确的是（　　）

A.家用电器通常通过插头、插座与电源连接         B.验电笔可以用来区分火线和零线

C.电线接头接触不良，可能引发火灾               D.家庭电路着火应首先用冷水浇灭

8.（2025年陕西省初中学业水平考题A卷）下列做法不符合安全用电原则的是（　　）

A.使用试电笔时用手接触笔尾金属体	B.厨房和卫生间使用防水插座

C.在高压电线附近放风筝	D.手机充电时不接打电话

9.（2025年山西省中考题）安全用电是每一位公民的必备素养。在家庭电路中，下列做法符合安全用电的是（　　）

A.更换灯泡时不需要断开开关	B.电冰箱的金属外壳需接地线

C.电路着火可以立即用水扑灭	D.湿抹布可擦拭工作中的台灯

10.（2025年山东省聊城市初中学业水平考题）如图是家庭常用的插线板，开关断开时，指示灯不发光，插孔不能提供工作电压；开关闭合时，指示灯发光，插孔可以提供工作电压；如果指示灯损坏，开关闭合时插孔也能提供工作电压。下列说法正确的是（　　）

A.插线板上指示灯和插孔是串联关系

B.开关闭合时用试电笔接触任一插孔，试电笔的氖管都会发光

C.插线板电线的绝缘皮破损，仍能安全使用

D.插线板接多个用电器同时工作时，总电流不能超过插线板允许的最大电流

11.（2025年山东省菏泽市初中学业水平考题）2.以下符合安全用电做法的是（　　）

A.用湿手将吹风机插头插在电源上                B.发现用电器着火，立即切断电源

C.电水壶的电源线绝缘皮破损仍继续使用          D.多个大功率用电器在一个插排上同时使用

12.（2025年山东省滨州市初中学业水平考题）11.关于生活用电，下列符合安全用电要求的是（    ）

A.图甲：控制用电器的开关接在零线和用电器之间

B.图乙：家用电冰箱外壳可以不接地线

C.图丙：可以使用导线绝缘皮破损的插头

D.图丁：电动自行车应在规定位置停放充电

13.（2025年内蒙古赤峰市中考题）生活中，我们应有安全用电意识。下列做法符合安全用电要求的是（　　）

A.导线绝缘皮破损后继续使用	B.有金属外壳的家用电器需要接地

C.电器起火时，未切断电路就泼水灭火	D.用湿手触摸电路开关

14.（2025年辽宁省初中学业水平考题）6.关于家庭电路和安全用电，下列说法正确的是（　　）

A.用电器着火时直接用水灭火                    B.电线绝缘皮破损应及时更换

C.发现有人触电直接用手拉开触电者              D.电能表是测量用电器两端电压的仪表

15.（2025年江苏省宿迁市中考题）为了市民电动车充电安全，很多地方都配备了安全充电区，如图所示，关于电动车的安全用电，说法正确的是（　　）

A.用湿抹布擦拭充电插口	B.当充电电动车失火时，用水浇灭

C.湿衣服可晾晒在充电的电动车上	D.充电结束，断开开关，拔下插头

16.（2025年江苏省无锡市初中学业水平考题）下列做法中符合安全用电原则的是（　　）

A.在电线上晾晒衣物	B.私拉电线给电瓶车充电

C.在高压线下放风筝	D.用电器的金属外壳接地

17．（2025湖南岳阳）为了节约电能，小聪利用“声控开关”（有声音时自动闭合，无声音时自动断开）和“光控开关”（天黑时自动闭合，天亮时自动断开），设计了一个只有在天黑且有声音时灯才亮的楼道照明电路。下列电路图符合要求的是：（    ）

A.  	B.

C.  	D.

18.（2022·湖北十堰）如图是一般住宅户内配电系统方框图，下列说法正确的是（    ）

A. E处应接入空气开关，F处接入电能表          B.若空气开关自动跳闸，一定是发生了短路

C.发现有人触电，应立即用手拉开               D.控制电灯的开关连接错误

19.（2022·湖南常德）如图所示为家庭电路的简化电路图，若该电路中各处的连接都是正确的，则关于该家庭电路下列说法中正确的是（   ）。

A.电能表是测量家庭电路中用电器总功率的仪表          B. a线是零线，b线是火线

C.开关是串联在火线与灯泡L之间的                     D.电视机与电风扇是串联在电路的

20.（2025年常州市初中学业水平考题）请在图中虚线框内画出开关S和电灯L的符号，并用笔画线代替导线将三线插座接入电路。

21.（2025年湖北省初中学业水平题）请用笔画线表示导线，将图中的空调专用插座接入家庭电路中。

22.（2025年广东省初中学业水平考题）图甲为某款三孔插座。在符合安全用电原则下，请在图乙中用笔画线代替导线将该插座接入家庭电路中。

23．（2025·河南）小华家新买了一台电暖器，部分参数如下表，通过调节旋钮，可实现高温挡、低温挡的切换。她结合所学知识进行了研究。

| 额定电压 | 220V |
| --- | --- |
| 高温挡功率 | 2000W |
| 低温挡功率 | 800W |

（1）如图，电暖器的插头是三脚插头，插头中较长的脚与电暖器的金属外壳相连。插入插座后，就将电暖器的金属外壳与家庭电路的________线相连，可防止漏电时对人造成伤害。电暖器工作时房间温度升高，这是通过__________的方式增大空气内能的；

（2）小华家墙上的插座允许通过的最大电流为10A，请通过计算说明此插座能否满足该电暖器正常使用；

（3）若该电暖器一天正常工作6h，其中高温挡2h，低温挡4h，则它一天耗电多少千瓦时？

（4）小华与妈妈一起做饭时，准备同时使用电饭锅和电磁炉。小华说：“应先把电暖器关掉，否则容易使家庭电路的干路导线过热引发火灾。”请运用物理知识进行解释。