2026年中考物理模型与方法强化重难点专题训练：

专题22.家庭用电 模型（教师版）

类型1.家庭电路安装：组成→注意顺序

类型2.试电笔使用方法：人手→要接触笔尖金属体和笔尾金属体

类型3.用试电笔检验家庭电路故障：断路、短路或灯不亮、跳闸等

类型4.家庭电路用电器接线图：注意→开关接火线再进灯座

类型5.家庭电路电流过大的原因：两个→总功率过大和电流过大

类型6.空气开关和漏电保护器的区分：空气开关→电流过大或短路切断电路；漏电保护器→漏电或触电切断电路

类型7.常见触电类型：低压触电→单手和双手；高压触电→高压电弧和跨步电压

类型8.安全用电注意事项：安全用电的原理→不接触低压带电体，不靠近高压带电体

类型9.避雷针电流方向：尖端→地面

类型10.家庭电路计算：涉及公式→W=Pt和P=UI

类型1.家庭电路安装

1.家庭电路的安装顺序：进户线→电能表→总开关→保险装置→用电器

2.家庭电路中各部分的安装特点和作用

| 组成部分 | 安装特点 | 作用 |
| --- | --- | --- |
| 进户线 | 通常有根，即火线和零线，二者间的电压220V | 连接户外供电电路与户内用电器电路 |
| 电能表 | 串联在干路中，安装在进户线之后 | 测量用户消耗的电能 |
| 总开关 | 串联在干路中，安装在电能表之后 | 控制整个电路的通断 |
| 保险装置 | 串联在火线上，安装在总开关之后 | 电路中电流过大时，自动切断电路 |
| 用电器开关 | 与所控制的用电器串联，接在火线与用电器之间 | 控制各支路的通断 |
| 插座 | 并联在电路中 | 用于可移动用电器的供电 |
| 用电器 | 并联在电路中 | 满足人们生活、生产需要 |

3.火线和零线：进户的两条输电线中，一条叫做端线，俗称火线，另一条叫做零线。

4.零线在入户之前已经和大地相连。各线之间及大地之间的电压如图所示：

【真题体验】

1.（2025年山东省潍坊市中考题）图示为某家庭电路示意图，关于该家庭电路，下列说法正确的是（    ）

A.导线b是火线

B.电能表上计数器示数的单位是千瓦

C.空气开关跳闸，原因可能是电路中出现短路

D.正确使用试电笔插入三孔插座的某一孔，氖管灯不亮，该孔一定接零线

【答案】C

【解析】A.由图可知，开关接在导线a上，故导线a是火线，故A错误；

B.电能表上计数器示数的单位是千瓦时，故B错误；

C.家庭电路中发生短路或者用电器总功率过大都会导致空气开关跳闸，故C正确；

D.正确使用试电笔插入三孔插座的某一孔，氖管灯不亮，该孔可能是零线，也可能是地线，故D错误。

故选C。

2.（2025年黑龙江省齐齐哈尔市初中学业题）如图所示是比较简单的家庭电路示意图；关于家庭电路，下列说法正确的是（　　）

A.电能表是测量家庭电路中正在工作的用电器总功率的仪表

B.保险盒内的保险丝熔断后，可以用铜导线或者铁导线代替

C.控制灯泡的开关和它所控制的灯泡，位置可以互换

D.连接三孔插座的导线中，a导线是零线，b导线是火线

【答案】D

【解析】A.电能表是测量家庭电路中消耗电能多少的仪表，故A错误；

B.铜丝和铁丝的熔点较高，不能及时熔断，起不到保护作用，故B错误；

C.控制灯泡的开关和它所控制的灯泡是串联的，开关必须接在火线和用电器之间，故C错误；

D.三孔插座的正确接法是“左零右火上接地”。连接三孔插座的导线中，a导线是零线，b导线是火线，a、b外的导线是地线，故D正确。

故选D。

3．（2025四川南充）下图为某同学设计的部分家庭电路示意图，其中电器元件连接错误的是()

A．空气开关	B．双孔插座	C．带开关的灯泡	D．三孔插座

【答案】C

【解析】空气开关相当于保险丝，应串联在干路中，由图知道连接正确，故A不合题意；两孔插座，与其他用电器并联，接线时左零右火，由图知道连接正确，故B不合题意；开关接在火线和接在零线上都能控制灯泡，但是接在火线上，当开关断开时，能切断火线；开关接在零线上，开关断开时，灯泡连接着火线，不安全，由图可知，这位同学连接的电路中的错误是开关接在零线上了，故C符合题意；三孔插座与其他用电器并联，接线左零右火上地线，由图知道连接正确，故D不合题意，选C．

类型2.试电笔使用方法

1.作用：判断火线和零线；检查电气设备的外壳是否带电。

2.种类及构造：金属笔尖、电阻器、氖管、弹簧、金属笔卡。

3.使用方法：人手须接触金属笔卡或笔尾金属；用笔尖接触被测的导线；决不允许用手或其他部位触碰笔尖。

【真题体验】

1．（2025湖南益阳）如图所示是上端有金属帽的试电笔的四种使用方法，其中使用方法正确的是（    ）

A.  	B.

C.  	D.

【答案】D

【解析】A.使用测电笔时，手没有接触笔尾金属体，故A错误；

B.使用测电笔时，手接触笔尾金属体，也接触笔尖金属体，故B错误；

C.使用测电笔时，手接触笔尖金属体，故C错误；

D.使用测电笔时，手接触笔尾金属体，笔尖接触被测导线，故D正确。

故选D。

2.（2025年黑龙江省牡丹江市初中学业水平考题）下列做法符合安全用电原则的是（　　）

A.双手分别接触到火线和零线

B.接触破损用电器中的火线

C.小孩玩耍时将手指塞进插座

D.使用试电笔时，用指尖抵住上端的金属帽

【答案】D

【解析】A.双手同时分别接触家庭电路中的火线和零线，火线和零线之间的电压是220V，加在人体的电压是220V，超过人体的安全电压，会对人体造成危害，不符合安全用电原则，故A不符合题意；

B.接触破损用电器中的火线，会发生触电危险，对人体造成危害，不符合安全用电原则，故B不符合题意；

C.小孩玩耍时将手指塞进插座容易发生触电事故，不符合安全用电原则，故C不符合题意；

D.使用测电笔辨别火线与零线时，一定要用要用指尖抵住上端的金属帽，符合安全用电原则，故D符合题意。

故选D。

3.（2025年黑龙江省龙东市初中学业水平考题）如图所示的各种做法中，不符合安全用电原则的是（    ）

A.手要接触笔尾金属体

B.同时使用多个大功率用电器

C.开关要接在火线与用电器之间

D.冰箱的金属外壳接地

【答案】B

【解析】A.使用试电笔时，笔尖金属体要直接与导线接触，手要接触笔尾金属体，不能接触笔尖，否则容易发生触电事故，故A不符合题意；

B.一个多孔插线板若同时使用多个大功率用电器，会造成总电流过大，易引发火灾，故B符合题意；

C.当用电器的开关接在零线上时，即使断开开关，用电器仍带电，易发生触电事故，所以控制用电器的开关要连接在火线与用电器之间，故C不符合题意；

D.电冰箱有金属外壳，要使用三脚插头和三孔插座，将电冰箱的金属外壳接地，当用电器漏电时，电流就通过地线，流入大地，防止触电事故的发生，故D不符合题意。

故选B。

类型3.用试电笔检验家庭电路故障

1.试电笔原理：带电体、试电笔、人体、大地形成闭合回路氖管发光。

2.火线带电，零线和地线不带电，当火线与零线或地线形成闭合回路，则处处带电。

3.故障分析：

①试电笔在火线某点不亮：该点（或包含该点的火线段）断路。

②闭合回路无电流：该回路某处发生断路。

a.若试电笔在火线端不亮：该火线端的左侧火线断路。

b.若试电笔在火线端发光，零线端不亮：用电器发生断路。

c.闭合回路无电流，但试电笔放在回路零线端和火线端均发光：零线端左侧零线断路。

【真题体验】

1.（2025年甘肃省兰州市中考题）小明在使用插线板时发现：插线板上的开关断开时，指示灯不发光，插孔断电；开关闭合时指示灯发光，插孔通电；如果指示灯损坏，开关闭合时插孔照样可以通电。如图中，虚线框内为插线板内部电路简化示意图，请按上述要求用笔画线代替导线将插线板内部电路中的缺失部分补画完整。

|  | 开关 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 插孔 |  |
|  | 发光二极管 |  |
|  | 电阻 |  |

【答案】连接电路图如图所示：

【解析】分析题意可知，如果指示灯损坏，开关闭合时插孔照样可以通电，说明指示灯和插座之间是并联的，开关同时控制指示灯和插座，接线时要注意：开关接在指示灯、插座和火线之间使用更安全，发光二极管长脚为正极，接火线，短脚为负极，接零线，三孔插座的接线是左孔接零线，右孔接火线，上孔接地线，如图所示：

2.（2025年广东省广州市初中学业水平考题）如图，某家庭电路的输电线甲、乙从右端进户。闭合开关S，LED灯发光、电风扇正常工作，用试电笔检测插座，只有检测右孔时氖管发光。由于出现故障，电风扇停止工作，LED灯仍发光，用试电笔检测插座两孔，氖管均发光。该故障是（　　）

A.电风扇短路	B.插座两孔短路

C.输电线甲a、b两点之间断路	D.输电线甲b、c两点之间断路

【答案】D

【解析】A.闭合开关S时，只有检测右孔时氖管发光，说明输电线乙是火线，若电风扇短路，LED灯与电风扇并联，电路处于短路状态都不能工作，故A不符合题意；

B.若插座两孔短路，电路处于短路状态，电风扇和LED灯均不能正常工作，故B不符合题意；

C.闭合开关S时，只有检测右孔时氖管发光，说明输电线乙是火线，输电线甲a、b两点之间断路，电风扇和LED灯均能正常工作，故C不符合题意；

D.若输电线甲b、c两点之间断路，则LED灯能正常工作，电风扇停止工作，用试电笔检测插座两孔，插座左孔通过ab连接到火线，氖管均发光，故D符合题意。

故选D。

3．（2025湖南郴州）小敏同学按下面的电路图连接了一个模拟家庭电路。开关S闭合后，灯泡能正常发光，用试电笔检测插座的两孔，氖管均不发光。针对该模拟电路，有四位同学发表了以下的观点，你认为正确的是（    ）

A.小华说：保险丝是用电阻较大、熔点较高的材料制成的

B.小龙说：灯泡能正常发光，所以灯泡的连接是安全、合理的

C.小丽说：插座无法正常工作，原因可能是cd间断路

D.小潇说：插座无法正常工作，原因可能是ab间断路

【答案】C

【解析】A.保险丝的主要作用是：在家庭电路电流过大时能自动熔断从而对电路起到保护作用，所以保险丝要选用电阻率大且熔点低的材料来制作，故A错误；

B.家庭电路中，为确保安全用电，控制灯泡的开关应该接在火线与灯泡之间，故B错误；

CD.如果ab间断路，则电路中灯泡也不能正常工作；如果cd间断路，灯泡能正常工作，火线上的电不能到达插座的右孔，用试电笔检测插座的两孔，氖管均不发光，符合题意，故C正确，D错误。

故选C。

类型4.家庭电路用电器接线图

1.连接顺序：火线→开关或保险丝→用电器→零线。

2.画线时：要画直线，拐直角弯，画出与零线、火线、地线的结点。

3.控制用电器的开关与用电器串联，保护用电器的保险丝与用电器串联，用电器与用电器并联；双孔插座：左零右火；三孔插座：左零右火上接地；螺口灯泡：旁零上火；发光二极管：长脚踩火，短腿接零。

【真题体验】

1.（2025年四川省遂宁市中考题）图为家庭电路的一部分，请根据图中信息判断出火线和零线，并标注在图中相应括号内（火线用“L”表示，零线用“N”表示）。

【答案】见解析

【解析】根据电路中三孔插座的电路接法“左零右火上接地”可知最上方的线是火线，中间第二根线是零线，如图所示：

2.（2025年四川省南充市初中学业水平考题）如图，根据安全用电知识，将图中元件用笔画线代替导线连起来。注意：开关仅控制灯泡。

【答案】见解析

【解析】由图可知，试电笔接触上面的线时，氖管发光，则上面的线为火线，下面的线为零线；灯泡的接法：火线与开关串联，开关的另一端再接到灯泡顶端的金属点，零线直接在灯泡的螺旋套上；三孔插座的接法：火线首先接熔断器，然后再进入右孔，地线直接接三孔插座的上孔，零线直接接三孔插座的左孔，电路图如下图所示：

3.（2025年四川省广元市初中学业水平考题）如图，请用笔画线代替导线，将带开关的电灯、带保险丝的插座分别接入家庭电路。

【答案】见解析

【解析】在家庭电路中，插座和带开关的灯泡是并联，插座接线规则为左零右火上接地，带开关的灯泡，开关要接在火线和灯泡之间，灯泡顶部接火线，螺丝套接零线，插座和带开关的灯泡接线如图所示：

类型5.家庭电路电流过大的原因

总功率过大                       短路

常见发生短路的情况：

①改装电路时，不小心使火线和零线直接接触造成短路。

②电线和用电器使用年限过长，绝缘皮破损或老化，导致零线和火线直接接触造成短路。

③用电器、开关内部两根导线脱落直接相连造成短路。

【真题体验】

1.（2025年新疆维吾尔自治区、新疆生产建设兵团初中学业题）小琴家进户线上装有空气开关，当家庭电路中的总电流大于空气开关的额定电流时，空气开关会发生“跳闸”。小琴家空气开关的额定电流可能是（　　）

A.63mA	B.630mA	C.63A	D.630A

【答案】C

【解析】根据大致估算家庭电路中的最大电流。家中功率最大的用电器一般为空调，功率大约1000W，家中功率不可能超过十台空调同时工作的功率10000W，功率最大时电流最大

故家庭电路空气开关的额定电流应略大于这个值。故ABD不符合要求，C符合要求。

故选C。

2.（2025年湖北武汉市中考题）如图所示是某同学家部分家庭电路的示意图。电能表上标有“220V  10（40）A”的字样，他家正在使用的所有用电器总功率为6kW，其中电饭煲的功率为1.5kW，饭煮熟后，他将这个电饭煲插头从插座中拔出，再将功率为1kW的电热水壶插头接入插座中，其它用电器仍正常工作，闭合电热水壶上的开关，空气开关跳闸。空气开关跳闸的原因可能是（　　）

A.照明灯的开关接在了零线与灯泡之间	B.用电器的总功率过大

C.电热水壶的内部电路短路	D.接入电热水壶的插座短路

【答案】C

【解析】A.照明灯的开关接在了零线与灯泡之间，不会造成电路电流过大，空气开关跳闸，故A不符合题意；

B.电能表上标有“220V  10（40）A”的字样，电路允许最大电功率

P最在=UI最大=220V×40A=8800W

正在使用的所有用电器总功率为6kW，其中电饭煲的功率为1.5kW，所以造成空气开关跳闸的原因不是用电器的总功率过大，故B不符合题意；

C.电热水壶的内部电路短路时，闭合电热水壶上的开关，会造成电路电流过大，空气开关跳闸，故C符合题意；

D.若接入电热水壶的插座短路，在电热水壶插头接入插座之前，电路电流就会过大，造成空气开关跳闸，故D不符合题意。

故选C。

类型6.空气开关和漏电保护器的区分

1.保险丝：保险丝是铅锑合金制作的，电阻比较大、熔点比较低。为了用电安全，禁止用其他金属丝代替保险丝。

①作用：保护家庭电路。

②工作原理：电流过大时，温度升高，保险丝熔断，切断电路，起到保护电路的作用。

2.空气开关：如今住宅的供电线路用空气开关代替保险丝。漏电保护器：发生漏电或站在地上的人触碰火线时，总开关的漏电保护器切断电路。

|  | 空气开关 | 漏电保护器 |
| --- | --- | --- |
| 电路中电流过大 | 切断电路 | 无反应（不工作） |
| 电路中发生短路 | 切断电路 | 无反应（不工作） |
| 用电器金属外壳漏电 | 不工作 | 切断电路 |
| 发生触电事故 | 不工作 | 切断电路 |

空气开关                     漏电保护器

【真题体验】

1.（2025年重庆市中考题A卷）关于家用电器的工作过程和家庭电路，下列说法正确的是（　　）

A.家用电饭煲正常工作时将内能转化为电能       B.有金属外壳的家用电器可以使用两孔插座

C.家庭电路的总开关要安装在电能表的后面       D.空气开关的作用是在发生漏电时切断电路

【答案】C

【解析】A.家用电饭煲正常工作时，利用电流的热效应，将电能转化为内能，故A错误；

B.有金属外壳的家用电器可能会发生漏电情况，为了避免发生触电事故，需要使用三孔插座连接地线，故B错误；

C.电能表用于测量整个家庭消耗的电能，因此必须安装在最前面，以便准确计量。总开关则控制整个电路的通断，为了便于检修电路，应该安装在电能表的后面，故C正确；

D.空气开关的作用是当电路中电流过大时，利用电流的磁效应将开关断开，漏电时不会切断电路，故D错误。

故选C。

2.（2022·江苏苏州）现代生活离不开电，下列符合安全用电规范的是（    ）

A.用正在充电的手机接听电话                B.家庭电路中装有空气开关和漏电保护器

C.发现有人触电立即用手将其拉开            D.用湿布擦拭正在工作的用电器

【答案】B。

【解析】A.手机充电时接听电话，容易造成电池急剧发热而引起火灾或发生爆炸，所以充电时不要接打电话，故A不符合题意；

B.家庭电路安装漏电保护器是防止用电器漏电而采取的安全措施；空气开关是为了防止电路中的电流过大而采取的安全措施，故B符合题意；

C.发现有人触电时，应先切断电源，才可以用手将其拉离带电体，故C不符合题意；

D.生活中的水是导体，用湿布擦拭正在工作的用电器易引发触电事故，故D不符合题意。

故选B。

3.（2022·贵州黔东南）如图所示，是某住宅户内配电系统的方框图，结合方框图的情景，下列分析正确的是（    ）

A.空气开关①跳闸时，电路一定发生了短路

B.空调电流过大时，漏电保护器会迅速切断电流

C.漏电保护器切断电流时，空调和电灯不能工作

D.更换电灯的灯泡时，只需断开空气开关③即可

【答案】D

【解析】A.空气开关①跳闸的原因是干路上电流过大，可能是电路发生短路引起的，也可能是总功率过大引起的，故A错误；

B.空调电流过大时，控制空调的空气开关②迅速切断电流，漏电保护器在另一条支路，互不影响，故B错误；

C.漏电保护器切断电流时，插座不能工作，空调和电灯与插座并联在另外的支路，互不影响，空调和电灯可以正常工作，故C错误；

D.更换电灯的灯泡时，只需断开控制灯泡的空气开关③即可，防止发生触电事故，故D正确。

故选D。

类型7.常见触电类型

1.家庭电路触电的本质：只有当火线→人体→大地或零线形成闭合回路，电流从人体经过，才会触电。

①双手触电：一只手接触火线，另一只手接触零线，构成闭合回路，发生触电事故。

②单手触电：人站在地上，手握接触火线，导线、人体、大地构成闭合回路，发生触电事故。

2.户外高压触电：

①高压电弧触电：高压带电体周围存在强大的电场，人体靠近时，造成高压电弧触电。

②高压跨步电压触电：高压输电线掉落在地上，离高压线越近的地方电压越高，人经过时两脚间电压相当高，电流从一条腿流入，另一条腿流出，发生触电事故。

双手触电              单手触电            高压电弧触电      高压跨步电压触电

【真题体验】

1.（2025年四川省内江市中考题）掌握安全用电常识，是当代每个公民必备的素养。下列四个图中符合安全用电原则的是（　　）

​

A.图甲中，站在地上的人用手去接触裸露的火线

B.图乙中，手握住验电笔笔尖金属体去检验插座中的火线

C.图丙中，电水壶的外壳与保护接地线相连接

D.图丁中，小孩靠近高压设备嬉戏、玩耍

【答案】C

【解析】A.图甲中，站在地上的人用手去接触裸露的火线，电流从火线经人体流向大地，会造成人体触电，不符合安全用电原则，故A不符合题意；

B.图乙中，手握住验电笔，笔尖金属体去检验插座中的火线，此时手要接触笔尾的金属体才能做出正确的判断，不符合安全用电原则，故B不符合题意；

C.图丙中，电水壶有金属外壳，电水壶的外壳应与接地线相连接，熔断器接在火线上，符合安全用电原则，故C符合题意；

D.图丁中，小孩靠近高压设备嬉戏、玩耍，容易引发高压电弧触电，不符合安全用电原则，故D不符合题意。

故选C。

2.（2025年黑龙江省绥化市初中学业题）5.“安全用电，珍爱生命”，下图中符合安全用电原则的是（    ）

A.人站在地上接触火线

B.使用绝缘皮破损的电线

C.开关接在火线与灯泡之间

D 多个大功率用电器同时使用

【答案】C

【解析】A.人站在地上接触火线时，有电流通过人体，造成单线触电，故A不符合题意；

B.使用绝缘皮破损的电线，人接触到破损处时，会引发触电事故，故B不符合题意；

C.开关接在火线与灯泡之间，开关断开时，才能断开灯泡与火线之间的连接，故C符合题意；

D.多个大功率用电器同时使用时，电路中的总功率过大，会引起跳闸，故D不符合题意。

故选C。

3．（2025湖南衡阳）我们的学习和生活都离不开电，在日常生活中树立安全用电的意识十分重要。如图所示的各种做法中，符合安全用电原则的是（    ）

A.  使用绝缘皮破损的电线

B.  在高压线下钓鱼

C.  多个大功率用电器使用同一插座

D.  发现有人触电立刻切断电源

【答案】D

【解析】A.当电线的绝缘皮破损时，容易漏电和触电，要及时更换，以免会造成触电事故，故A不符合题意；

B.在高压线下，容易发生高压电弧触电，故在高压线下钓鱼容易发生安全事故，故B不符合题意；

C.多个大功率用电器使用同一插座，通过插座的电流过大而引起火灾，故C不符合题意；

D.当发现有人触电立刻切断电源，再施救，故D符合题意。

故选D。

类型8.安全用电注意事项

【真题体验】

1.（2025年哈尔滨市中考题）关于家庭用电，下列符合安全用电原则的是（　　）

A.甲位置安装开关，乙位置安装电灯

B.用湿手拨动开关

C.人站在干燥的木凳上，双手同时触摸相线和中性线

D.多个大功率的用电器同时使用

【答案】A

【解析】A.开关应安装在火线和电灯之间，图中为了安全用电，甲位置安装开关，乙位置安装电灯，故A符合题意；

B.生活用水是导体，用湿手拨动开关容易发生触电事故，故B不符合题意；

C.人站在干燥的木凳上，双手同时触摸相线和中性线，加在人体的电压是220V，超过人体的安全电压，通过人体的电流较大，会对人体造成危害，故C不符合题意；

D.多个大功率用电器使用同一插座，通过插座的电流过大而引起火灾，故D不符合题意。

故选 A。

2.（2025年湖北省初中学业水平考题）下列做法符合安全用电原则的是（　　）

A.电水壶紧靠插线板烧水	B.更换灯泡前先断开电路

C.在电暖器上烘烤衣物	D.插座上的插头长期不拔

【答案】B

【解析】A.生活用水是导体，电水壶紧靠插线板烧水，溅出的水会导致短路和触电，故A不符合题意；

B.更换灯泡时，要先切断电源，然后再换新灯泡，否则容易发生触电事故，故B符合题意；

C.在电暖器上烘烤衣物易引发火灾，故C不符合题意；

D.插座上的插头长期不拔会发热，引起线路安全事故，故D不符合题意。

故选B。

3.（2025年山东省枣庄市中考题）“安全用电无小事，时时刻刻要牢记”，下列做法符合安全用电原则的是（    ）

A.高压线下钓鱼	B.使用绝缘皮破损的导线

C.冰箱的金属外壳接地	D.不切断电源，更换灯泡

【答案】C

【解析】A.高压线的电压很高，人不能靠近，也不能在高压电线下钓鱼，否则会发生触电事故，故A不符合题意；

B.电线绝缘皮破损了不能继续使用，否则容易发生触电，不符合安全用电原则，故B不符合题意；

C.将冰箱的金属外壳接地，可以防止因漏电导致金属外壳带电而发生触电事故，故C符合题意；

D.更换灯泡前需要切断电源，不要带电操作，故D不符合题意。

故选C。

类型9.避雷针电流方向

1.避雷针：高大建筑物项端针状的金属物，通过很粗的金属线与大地相连，可以防雷。

2.避雷针工作原理：避雷针工作时，尖端不断向空中释放电子。

3.避雷针工作时的电流方向：尖端→地面。

【真题体验】

1.（2025年广东省广州市学业题）如图，带负电的云层靠近建筑物上的避雷针时，向避雷针剧烈放电形成雷电，下列说法正确的是（　　）

A.云层带负电是由于失去了大量正电荷	B.云层带负电是由于摩擦创造了负电荷

C.放电时电荷从避雷针向云层方向移动	D.放电时电流方向是从避雷针流向云层

【答案】D

【解析】AB.云层带负电是由于云层与空气摩擦而带电的，在摩擦的过程中云层得到电子而带负电，摩擦起电的实质是电子从一个物体转移到另一个物体，并没有创造电荷，故AB错误；

CD.物理学中规定正电荷定向移动的方向为电流方向，负电荷定向移动的方向与电流的方向相反。放电时，负电荷从云层流向避雷针，电流方向是从避雷针流向云层，故C错误，D正确。

故选D。

2．（多选）（2025湖南株洲）在生活和工作中，应注意安全用电和科学防雷，下列做法符合要求的是（    ）

A. 电动机外壳接地

B.开关接在火线和灯泡间

C.靠近高压线掉落区

D.  雷雨时树下避雨

【答案】AB

【解析】A.电动机外壳接地主要是从安全角度考虑，因为电动机在使用时，因短路、绝缘皮老化、过热等原因，随时有漏电的可能。电动机外壳接地是符合安全要求的，故A符合题意；

B.家庭电路中把开关接在火线和灯泡之间是符合安全要求的，当开关断开时，人接触到灯泡不会触电；如果开关接到零线和灯泡之间，开关断开时，虽然灯泡不发光，但人接触到灯泡就会与火线形成通路而触电，故B符合题意；

C.因为大地是导体，所以人不能太靠近高压线掉落区，故C不符合题意；

D.雷雨时，树干表面因有水而能够导电，大树很容易导上雷电，在树下躲雨的人容易触电，故D不符合题意。

故选AB。

类型10.家庭电路计算

涉及公式：W=Pt和P=UI

【真题体验】

1.（2025年上海市初中学业题）家庭电路中的冰箱和空调是________连接的（选填“串联”或“并联”），标有“220V 100W”的电器正常工作时，两端的电压为________V，当此电器正常工作2小时，耗电为________度。

【答案】并联；220；0.2

【解析】家庭电路中，各用电器之间互不影响，是并联的，故冰箱和空调是并联的。

标有“220V 100W” 字样的电灯，额定电压为220V，即正常工作的电压为220V。

正常工作 2小时，耗电为：

W=Pt=0.1kW×2h=0.2kW·h

即正常工作2小时，耗电0.2度。

2.（2025年四川省眉山市中考题）小龙和父亲一起为家里安装电灯，连接的部分电路如图甲，A、B两接线点，与火线相连的是_______点；家里电能表如图乙，原有用电器的总功率是3600W，从电能表使用的角度考虑，还能添加用电器的总功率不超过________W。

【考点】电能表；电功率的计算；家庭电路的组成与连接。

【专题】电能和电功率；应用能力。

【分析】（1）为了安全用电，火线应接在开关上，当断开开关时，切断火线，灯泡处会比较安全；

（2）已知电能表的额定电压和额定电流，根据公式P=UI可求最大功率，已知家里常用电器的总功率和最大功率，可求最多还可以安装的用电的总功率；

【解答】解：（1）开关应接在灯泡和火线之间，故火线接B点；

（2）从电能表上可以找出电能表的额定电压是220V，最大电流为20A，故小龙家最多可以安装用电器的总功率是：

P最大=UI=220V×20A=4400W

小龙家最多还可以安装的用电的总功率是：P总=P最大﹣P家=4400W﹣3600W=800W；

故答案为：B；800。

【点评】本题结合实际考查电功率公式的运用及安全用电的知识。

3.（2025年江苏省扬州市中考题）如图1是家庭电路示意图，插座与灯泡的连接方式是_______联。闭合开关后，灯泡不亮，测电笔分别插入插座的三个孔中都不发光，则电路故障是________断路。家用电能表如图2所示，能接入电路中用电器的最大总功率为________W。若家中仅有电饭锅工作，5min内电能表指示灯闪烁了300次，电饭锅在这段时间内产生的热量是________J。

【答案】并；保险丝；8800；3.6×105

【解析】由题图1可知，插座与灯泡互不影响，故它们的连接方式是并联。

由图1可知，若火线上的保险丝断路，则电路中没有电流，测电笔测任何位置均不发光。

由图2可知，该电能表能接入电路中用电器的最大总功率为：

Pmax=UImax=220V×40A=8800

图2中电能表常数3000imp/kW·h表示每消耗1kW·h的电能，电能表指示灯闪烁3000次，所以当指示灯闪烁了300次，电饭煲消耗的电能即这段时间内产生的热量为：

1.（2025年广西兰州自治区初中学业水平考题）如图所示的插座最好安装在较高处，防止幼儿玩耍时因接触________而触电；三孔插座的①插孔对应的接线柱必须接________，避免接触用电器带电的金属外壳而触电。（两空均选填“火线”“零线”或“地线”）

【答案】火线；地线

【解析】插座如果安装在低处，幼儿玩耍时接触火线会发生触电现象，所以插座最好安装在较高处。

三孔插座的①插孔对应的接线柱必须接地线，使金属外壳与大地相连通，这样若用电器的金属外壳万一带电，电流会通过地线导入大地，防止造成触电事故的发生。

2.（2025年黑龙江省齐齐哈尔市初中学业题）小龙在使用家中的插线板时发现：插线板上指示灯在开关断开时不发光，插孔不能提供工作电压；而在开关闭合时指示灯发光，插孔可以提供工作电压；如果指示灯损坏，开关闭合时插孔也能提供工作电压。

（1）根据上述现象可判断，插线板正常使用时，指示灯和插孔是_______（选填“串联”或“并联”）的；

（2）如图所示，小龙发现爸爸在使用插线板时，未将插头完全插入插孔内。小龙认为插头未完全插入插孔与插头完全插入插孔时相比，插脚连接处发热更多，存在安全隐患。请你根据所学的电学知识，说明小龙判断的依据。

【答案】（1）并联；（2）见解析

【解析】（1） 如果指示灯损坏，开关闭合时插孔也能提供工作电压，说明指示灯和插孔是并联的，可以独立工作，互不影响。

（2）插头未完全插入插孔内时，插脚的连接处接触面积较小，电阻变大，根据Q=I2Rt可知相同时间内产生热量较多，存在安全隐患。

3.（2025年四川省自贡市市中考题）下列关于空调的使用说法正确的是（　　）

A.只要空调能正常工作，可以不连接地线	                  B.不能用湿手去拔空调的插头

C.空调同时与多个大功率用电器在同一电插板上使用        D.清洗空调时可以不断开电源开关

【答案】B

【解答】A.为了防止因漏电而发生触电事故，有金属外壳的家用电器，外壳一定要接地，故A错误；

B.生活用水是导体，用湿手去拔空调的插头容易发生触电事故，故B正确；

C.空调是大功率用电器，空调同时与多个大功率用电器在同一插板上使用容易导致电路中电流过大，故C错误；

D.清洗空调前应先断开电源开关，能预防触电事故的发生，故D错误。

故选：B。

4.（2025年四川省宜宾市中考题）关于安全用电，下列说法正确的是（    ）

A.用湿手触摸家庭电路开关

B.多个大功率用电器同时工作时，共用一个插座

C.使用试电笔时，手指按住笔尾金属帽，用笔尖接触被测导线

D.将冰箱的三脚插头中较长插脚去掉后，可直接插入两孔插座中使用

【答案】C

【解析】A.由于水会导电，用湿手触摸家庭电路开关，可能发生触电现象，故A错误；

B.多个大功率用电器同时工作时，共用一个插座，电功率过大，由P=UI得，导线的电流过大，通电时间相同时，会导致导线产生热量过多，使导线起火，故B错误；

C.使用试电笔时，手指按住笔尾金属帽，用笔尖接触被测导线，当笔尖接触火线时，测电笔会发光，故C正确；

D.将冰箱的三脚插头中较长插脚去掉后，可直接插入两孔插座中使用，当冰箱出现漏电事故时，会发生触电现象，故D错误。

故选C。

5.（2025年四川省泸州市中考题）安全用电，人人有责。关于生活中的用电方式，不正确的是（　　）

A.使用验电笔检查电路时，手不能触碰到笔尾金属体

B.不要用湿手接触带电设备，不要用湿布擦抹带电设备

C.了解家庭电路中总开关位置，学会在紧急情况下断开总开关

D.手机在充电过程中，不宜进行其他操作，如通话、阅览信息等

【答案】A

【解析】A.使用验电笔检查电路时，手必须接触笔尾金属体，不能触碰笔尖金属体，故A错误，故A符合题意；

B.生活用水是导体，不要用湿手接触带电设备，不要用湿布擦抹带电设备，否则可能发生触电事故，故B正确，B不符合题意；

C.当发生触电事故或电路着火时，首先要断开电路的总开关，生活中，应了解家庭电路中总开关位置，学会在紧急情况下断开总开关，故C正确，C不符合题意；

D.手机在充电过程中，手机连接在正在工作的电路中，不宜进行其他操作，如通话、阅览信息等，否则可能发生触电事故，故D正确，D不符合题意。

故选A。

6.（2025年四川省乐山市中考题）生活中，我们应“珍爱生命，规范用电”。下列不符合用电安全的是（    ）

A.更换灯泡前先断开电源                     B.不用湿抹布擦拭正在工作的用电器

C.电冰箱的金属外壳一定要接地	               D.电器设备起火可用水直接扑灭

【分析】（1）更换灯泡时，需断开电源开关；

（2）生活用水是导体；

（3）用电器的金属外壳要接地；

（4）生活用水是导体，电器设备起火，不能用水直接灭火。

【解答】A.更换灯泡时，为了防止发生触电事故，需断开电源开关，故A不符合题意；

B.湿抹布容易导电，用湿抹布擦拭正在工作的用电器容易发生触电事故，所以不用湿抹布擦拭正在工作的用电器，故B不符合题意；

C.在家庭电路中，家用电器的金属外壳一定要接地，可防止因漏电而触电，故C不符合题意；

D.生活用水是导体，电器设备起火，不能用水直接灭火，故D符合题意。

故选：D。

【点评】本题考查了学生对安全用电知识的了解与掌握，平时学习时多了解、多积累，加强安全意识，不能违反。

7.（2025四川省成都市中考题）关于家庭用电，下列说法不正确的是（　　）

A.家用电器通常通过插头、插座与电源连接         B.验电笔可以用来区分火线和零线

C.电线接头接触不良，可能引发火灾               D.家庭电路着火应首先用冷水浇灭

【答案】D

【解析】A.家用电器通常通过插头、插座与电源连接，且小功率的一般用两头插头，大功率带金属外壳的一般用三头插头，故A正确，不符合题意；

B.验电笔可以用来区分火线和零线，接触火线时发光，接触零线时不发光，故B正确，不符合题意；

C.电线接头接触不良，会产生电火花等，可能引发火灾，故C正确，不符合题意；

D.家庭电路着火应首先断开电源，如果之间用冷水浇可能会引起触电事故，故D错误，符合题意。

故选D。

8.（2025年陕西省初中学业水平考题A卷）下列做法不符合安全用电原则的是（　　）

A.使用试电笔时用手接触笔尾金属体	B.厨房和卫生间使用防水插座

C.在高压电线附近放风筝	D.手机充电时不接打电话

【答案】C

【解析】A.使用试电笔时，手不能接触试电笔尖，但要接触笔尾金属体，故A不符合题意；

B.生活中的用水是导体，故厨房和卫生间使用防水插座，故B不符合题意；

C.高压线的电压很高，在其旁边放风筝，风筝容易挂到高压线上，很有可能会发生导电，使得放风筝的人触电，故C符合题意；

D.手机在开机状态下充电时，此时辐射非常大或有爆炸的危险，所以充电时不要接打电话，故D不符合题意。

故选C。

9.（2025年山西省中考题）安全用电是每一位公民的必备素养。在家庭电路中，下列做法符合安全用电的是（　　）

A.更换灯泡时不需要断开开关	B.电冰箱的金属外壳需接地线

C.电路着火可以立即用水扑灭	D.湿抹布可擦拭工作中的台灯

【答案】B

【解析】A.更换灯泡或维修电路时，应断开电源，才能避免出现触电事故，故A不符合题意；

B.有金属外壳的用电器要使用三脚插头，通过三孔插座，金属外壳才能与地线相连，可及时将金属外壳上的电导走，避免触电事故，故B符合题意；

C.电路着火如果立即用水扑灭，则可能发生触电事故，故C不符合题意；

D.用湿抹布擦拭正在工作的电灯，由于湿抹布比较容易导电，容易发生触电事故，故D不符合题意。

故选B。

10.（2025年山东省聊城市初中学业水平考题）如图是家庭常用的插线板，开关断开时，指示灯不发光，插孔不能提供工作电压；开关闭合时，指示灯发光，插孔可以提供工作电压；如果指示灯损坏，开关闭合时插孔也能提供工作电压。下列说法正确的是（　　）

A.插线板上指示灯和插孔是串联关系

B.开关闭合时用试电笔接触任一插孔，试电笔的氖管都会发光

C.插线板电线的绝缘皮破损，仍能安全使用

D.插线板接多个用电器同时工作时，总电流不能超过插线板允许的最大电流

【答案】D

【解析】A.根据如果指示灯损坏，开关闭合时插孔也能提供工作电压，可知指示灯和插孔是独立工作，互不影响，是并联，故A错误；

B.开关闭合时用试电笔接触火线这一插孔，试电笔的氖管才会发光，若接触零线哪一个孔，试电笔的氖管不会发光，故B错误；

C.插线板电线的绝缘皮破损，为了避免触电事故的发生，不能安全使用，故C错误；

D.插线板接多个用电器同时工作时，总电流不能超过插线板允许的最大电流，若超过，则会烧坏插线板，故D正确。

故选D。

11.（2025年山东省菏泽市初中学业水平考题）2.以下符合安全用电做法的是（　　）

A.用湿手将吹风机插头插在电源上                B.发现用电器着火，立即切断电源

C.电水壶的电源线绝缘皮破损仍继续使用          D.多个大功率用电器在一个插排上同时使用

【答案】B

【详解】A.自来水是导体，用湿手拔插头，自来水很可能会使人体和火线接通使人触电，不符合安全用电要求，故A不符合题意；

B.发现用电器着火，立即切断电源，再灭火，不能直接向用电器泼水灭火，否则人会触电，故B符合题意；

C.电源线上的绝缘层破损，当人去触摸插头时就可能使人体和带电体接触，会造成触电事故，十分危险，故应及时更换，所以要定期检查电路防止发生用电事故，故C不符合题意；

D.多个大功率用电器接在一个插座上会导致通过插座的电流过大，容易使插座接线产生过多热量而使绝缘皮燃烧，不符合安全用电要求；故D不符合题意。

故选B。

12.（2025年山东省滨州市初中学业水平考题）11.关于生活用电，下列符合安全用电要求的是（    ）

A.图甲：控制用电器的开关接在零线和用电器之间

B.图乙：家用电冰箱外壳可以不接地线

C.图丙：可以使用导线绝缘皮破损的插头

D.图丁：电动自行车应在规定位置停放充电

【答案】D

【解析】A.图甲：控制用电器的开关接在火线和用电器之间，开关能够切断火线，故A不符合题意；

B.图乙：电冰箱必须使用三脚插头，让金属外壳接地可以防止因漏电导致金属外壳带电而发生触电事故，故B不符合题意；

C.图丙：使用绝缘皮破损的插头，人很容易接触到火线而发生危险，故C不符合题意；

D.图丁：电动自行车应在规定位置停放充电，可以防止因火灾造成的损失，故D符合题意。

故选D。

13.（2025年内蒙古赤峰市中考题）生活中，我们应有安全用电意识。下列做法符合安全用电要求的是（　　）

A.导线绝缘皮破损后继续使用	B.有金属外壳的家用电器需要接地

C.电器起火时，未切断电路就泼水灭火	D.用湿手触摸电路开关

【答案】B

【解析】A.使用绝缘皮破损的导线，易引发触电事故，故A不符合题意；

B.有金属外壳的家用电器，其外壳一定要接地，当用电器外壳意外带电，电流会导入大地，防止造成触电事故的发生，故B符合题意；

C.电器起火时，首先应切断电源，为防止触电，不能用水扑灭，故C不符合题意；

D.用湿手触摸电路开关，容易发生触电事故，故D不符合题意。

故选B。

14.（2025年辽宁省初中学业水平考题）6.关于家庭电路和安全用电，下列说法正确的是（　　）

A.用电器着火时直接用水灭火                    B.电线绝缘皮破损应及时更换

C.发现有人触电直接用手拉开触电者              D.电能表是测量用电器两端电压的仪表

【答案】B

【解析】A.生活中的水是导体，用电器着火时直接用水灭火可能会发生触电危险以及损坏用电器，所以用电器着火时不能用水灭火，故A错误；

B.电线的绝缘皮破损时应及时更换，否则容易发生触电事故，故B正确；

C.一旦发生触电事故，不能直接用手去拉触电者，应立即断开电源开关或用绝缘体将电线挑开，使触电者与电源脱离，并进行现场抢救，故C错误；

D.电能表是测量电功或用电器消耗电能的仪表，故D错误。

故选B。

15.（2025年江苏省宿迁市中考题）为了市民电动车充电安全，很多地方都配备了安全充电区，如图所示，关于电动车的安全用电，说法正确的是（　　）

A.用湿抹布擦拭充电插口	B.当充电电动车失火时，用水浇灭

C.湿衣服可晾晒在充电的电动车上	D.充电结束，断开开关，拔下插头

【答案】D

【解析】A.湿抹布导电，用湿抹布擦拭充电插口容易触电，故A错误；

B.含有杂质的水会导电，当充电电动车失火时，用水浇灭容易触电，故B错误；

C.湿衣服导电，在充电的电动车上晾晒湿衣服容器触电，故C错误；

D.充电结束，为避免触电，安全用电，应先断开开关，再拔下插头，故D正确。

故选D。

16.（2025年江苏省无锡市初中学业水平考题）下列做法中符合安全用电原则的是（　　）

A.在电线上晾晒衣物	B.私拉电线给电瓶车充电

C.在高压线下放风筝	D.用电器的金属外壳接地

【答案】D

【解析】A.湿衣服容易导电，在电线上晾晒衣服容易造成触电事故，故A不符合题意；

B.私拉电线给电瓶车充电可能会引起触电或火灾，故B不符合题意；

C.高压线的电压很高，在其旁边放风筝，风筝容易挂到高压线上，很有可能会发生导电，使得放风筝的人触电，故C不符合题意；

D.家用电器金属外壳接地，是为了防止外壳带电而发生触电事故，故D符合题意。

故选D。

17．（2025湖南岳阳）为了节约电能，小聪利用“声控开关”（有声音时自动闭合，无声音时自动断开）和“光控开关”（天黑时自动闭合，天亮时自动断开），设计了一个只有在天黑且有声音时灯才亮的楼道照明电路。下列电路图符合要求的是：（    ）

A.  	B.

C.  	D.

【答案】A

【解析】AB.根据题意可知，此楼道灯必须是声控开关和光控开关同时闭合时才能发光，故两个开关应该是串联关系，同时根据安全用电原则，开关应接和灯泡串联，且在火线和灯泡之间，故A符合题意，B不符合题意。

Ｃ.图中当光控和声控开关都闭合时，灯泡不亮且造成短路，故C不符合题意；

Ｄ.当声控开关闭合时会造成短路，故D不符合题意。

故选A。

18.（2022·湖北十堰）如图是一般住宅户内配电系统方框图，下列说法正确的是（    ）

A. E处应接入空气开关，F处接入电能表          B.若空气开关自动跳闸，一定是发生了短路

C.发现有人触电，应立即用手拉开               D.控制电灯的开关连接错误

【答案】D

【解析】A.家庭电路中，进户线进入家庭后首先要安装电能表，然后再安装空气开关，故A错误；

B.空气开关自动跳闸的原因是电流过大，引起家庭电路电流过大的原因有两个：一是短路；二是总功率过大，故B错误；

C.当发现有人触电时，首先要做的是切断电源。如果立即用手拉，由于人体导体，拉人者也会触电，故C错误；

D.如图可知，控制灯泡的开关接在了零线上，这样即使开关断开，灯泡仍然带电，非常危险，正确的接法是开关接在火线上，故D正确。故选D。

19.（2022·湖南常德）如图所示为家庭电路的简化电路图，若该电路中各处的连接都是正确的，则关于该家庭电路下列说法中正确的是（   ）。

A.电能表是测量家庭电路中用电器总功率的仪表          B. a线是零线，b线是火线

C.开关是串联在火线与灯泡L之间的                     D.电视机与电风扇是串联在电路的

【答案】C。

【解析】A.电能表是测量家庭电路中用电器消耗的总电能的仪表，故A错误；

B.开关接在火线与用电器之间，且两孔插座的接法是左零右火，故a为火线，b为零线，故B错误；

C.开关是串联在火线与灯泡L之间的，保证了开关断开后，没有电流经过灯泡，避免断开开关后，人接触到灯泡而触电，故C正确；

D.电视机与电风扇独立工作，互不影响，故是并联关系，故D错误。故选C。

20.（2025年常州市初中学业水平考题）请在图中虚线框内画出开关S和电灯L的符号，并用笔画线代替导线将三线插座接入电路。

【答案】见解析

【解析】如图，家庭电路中，为了用电安全，开关应接在火线和灯泡之间，灯泡一端接开关，一端接在零线上；连接三孔插座时，上孔接地线，左孔接零线，右孔接火线，连接方式如图：

21.（2025年湖北省初中学业水平题）请用笔画线表示导线，将图中的空调专用插座接入家庭电路中。

【答案】见解析

【解析】三孔插座应根据“左零右火上接地”的原则接入电路，作图如下：

22.（2025年广东省初中学业水平考题）图甲为某款三孔插座。在符合安全用电原则下，请在图乙中用笔画线代替导线将该插座接入家庭电路中。

【答案】见解析

【解析】开关在干路上，指示灯与三孔插座并联，为了保护电路，开关需要接在火线上，三孔插座遵循左零右火中接地的原则连接，故如图所示：

23．（2025·河南）小华家新买了一台电暖器，部分参数如下表，通过调节旋钮，可实现高温挡、低温挡的切换。她结合所学知识进行了研究。

| 额定电压 | 220V |
| --- | --- |
| 高温挡功率 | 2000W |
| 低温挡功率 | 800W |

（1）如图，电暖器的插头是三脚插头，插头中较长的脚与电暖器的金属外壳相连。插入插座后，就将电暖器的金属外壳与家庭电路的________线相连，可防止漏电时对人造成伤害。电暖器工作时房间温度升高，这是通过__________的方式增大空气内能的；

（2）小华家墙上的插座允许通过的最大电流为10A，请通过计算说明此插座能否满足该电暖器正常使用；

（3）若该电暖器一天正常工作6h，其中高温挡2h，低温挡4h，则它一天耗电多少千瓦时？

（4）小华与妈妈一起做饭时，准备同时使用电饭锅和电磁炉。小华说：“应先把电暖器关掉，否则容易使家庭电路的干路导线过热引发火灾。”请运用物理知识进行解释。

【答案】（1）地；热传递；（2）见解析；（3）7.2kW·h；（4）见解析

【解析】（1）电暖器的插头是三脚插头，插入插座后，就将电暖器的金属外壳与家庭电路的地线相连，可防止漏电时对人造成伤害。

[2]电暖器工作时放出热量，房间内的空气吸收热量，温度升高，内能增大，是通过热传递的方式增大空气内能的。

（2）电暖气工作时的最大电流为：

所以此插座能满足该电暖器正常使用。

（3）一天耗电为：

W=W高+W低=P高t高+P低t低=2kW×2h+0.8kW×4h=7.2kW·h

（4）同时使用电饭锅和电磁炉，总功率较大，根据，电路中总电流较大，根据焦耳定律Q=I2Rt，干路导线相同时间内产生的热量较多，容易使家庭电路的干路导线过热引发火灾。