14.1 热机 考点精讲（原卷版）

知识点一、热机

1.【实验观察】

如图所示，在试管内装些水，用橡胶塞塞住，加热使水沸腾，会看到什么现象？

实验现象：橡皮塞被弹开

实验结论：

结论1：酒精燃烧的化学能转化为水和水蒸汽的内能。

结论2：水蒸汽对活塞做功，又将内能转化成机械能，从而使活塞获得了动力。

2.定义：燃料的化学能通过燃烧转化为内能，又通过做功，把内能转变成机械能。从而使机械获得动力。

（1）工作原理：燃料在燃烧时，将化学能转化为内能，内能转化为机械能

（2）热机的种类：蒸汽机、内燃机、汽轮机、喷气发动机等。

3.内燃机:燃料直接在发动机气缸内燃烧产生动力的热机叫内燃机。主要有汽油机和柴油机两种。

【经典例题1】如图所示，在试管内装些水，用橡胶塞塞住，用酒精灯对水加热，一段时间后，观察到橡胶塞突然被推出．在此过程中，燃料燃烧放出热量，通过___________的方式使水的内能增加；试管内的水蒸气对橡胶塞 做功，使水蒸气的___________能转化为橡胶塞的机械能，此过程与热机的___________冲程相似．

【变式训练1】 如图所示，用酒精灯给水加热一段时间后，观察到软木塞冲出试管口．

（1）软木塞冲出过程中，__________改变水蒸气的内能．

（2）此过程中，水蒸气减少的内能转化为软木塞的__________能，此过程与热机的__________冲程相似．

【经典例题2】下列对内燃机的有关叙述，错误的是（      ）

A. 内燃机是内能转化为机械能的装置

B. 内燃机用水冷却，是因为水的比热容大

C. 内燃机排出的废气无污染，是一种环保型的机器

D. 内燃机靠产生的高温、高压气体对外做功

【变式训练2】 下列有关内燃机的说法正确的是 （　　）

A. 做功冲程靠飞轮的惯性完成	B. 压缩冲程时把内能转化为机械能

C. 汽油机和柴油机都是“压燃式”点火	D. 内燃机一个工作循环对外做功一次

知识点二、汽油机

1.汽油机：利用气缸内燃烧汽油产生高温高压的燃气来推动活塞做功的热机

2.工作过程：

（1）一个冲程：活塞在汽缸内往复运动时，从汽缸的一端运动到另一端的过程。

（2）一个工作循环：把这四个冲程称为发动机的一个工作循环。

3.汽油机的构造

4.汽油机的工作过程

|  | 进气阀门 | 排气阀门 | 活塞运动 | 冲程的作用 | 能量的转化 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 吸气冲程 | 开 | 关 | 向下 | 吸入汽油和空气的混合物 |  |
| 压缩冲程 | 关 | 关 | 向上 | 燃料混合物被压缩，温度升高，压强增大 | 机械能转化为内能 |
| 做功冲程 | 关 | 关 | 向下 | 燃料燃烧产生的高温高压燃气推动活塞向下运动，通过连杆带动曲轴对外做功 | 内能转化为机械能 |
| 排气冲程 | 关 | 开 | 向上 | 排除废气 |  |
| 说明 | - 一个工作循环有四个冲程，只有做功冲程燃气对外做功一次，其他三个冲程为辅助冲程，要靠安装在曲轴上的惯性来完成 （2）一个工作循环中，活塞往复两次，飞轮、曲轴转动两周 |  |  |  |  |

【经典例题1】 如图是汽油机工作的四个冲程，其中表示机械能转化为内能的冲程是

A.           B.

C.        D.

【变式训练1】 图为汽油机工作过程中某一冲程的示意图，此冲程的名称及能量转化是（　　）

A. 吸气冲程，内能转化为机械能

B. 压缩冲程，机械能转化为内能

C. 做功冲程，内能转化为机械能

D. 排气冲程，机械能转化为内能

【经典例题2】如图所示，甲图中向盒内滴入数滴酒精，再将盒盖盖紧，然后揿动电火花发生器的按钮，看到盒盖飞出去。在此过程中，酒精燃烧后的燃气的____能转化为塞子的____能。图___中（选填“乙”或“丙”）汽油机的工作过程与这一实验过程中能量的转化是一致的，而另一幅图所示的工作过程叫____冲程。若某四冲程汽油机在工作时转速为3600r/min，则每秒有___个做功冲程。

【变式训练2】 一台四冲程内燃机的飞轮转速为3600 r/min，以下说法正确的是（    ）

A. 工作过程中能量转化顺序是内能→化学能→机械能

B. 它在1 s内完成了120个冲程

C. 完成一个工作循环所花的时间为

D. 每个做功冲程对活塞做功1500 J，则它的平均功率为10 kW

知识点三、柴油机

1.工作原理：利用气缸内燃烧柴油所产生的高温高压的燃气来推动活塞做功

2.主要构造

3.工作过程：与汽油机大致相同，也是由吸气、压缩、做功、排气四个冲程构成一个工作循环，在一个工作循环中，曲轴和飞轮转动两周，对外做功一次

4.汽油机和柴油机比较

|  | 种类 | 汽油机 | 柴油机 |
| --- | --- | --- | --- |
| 相同点 | 都是内燃机，一个工作循环都经历四个冲程 |  |  |
| 不 同 点 | 构 造 | 火花塞 | 喷油嘴 |
|  | 燃 料 | 汽油 | 柴油 |
|  | 吸入气体 | 汽油和空气 | 空气 |
|  | 点火方式 | 点燃式 | 压燃式 |

5.内燃机的应用

（1）汽油机的应用：汽油机比较轻巧，常用在汽车、飞机和小型农业机械上面。

（2）柴油机的应用：柴油比较便宜，但柴油机比较笨重，主要用在载重汽车、拖拉机、坦克上面。

【经典例题1】柴油机和汽油机在一个工作循环中的四个冲程完全相同的冲程是（　　）

A. 吸气、压缩	B. 压缩、排气

C. 吸气、压缩、排气	D. 排气

【变式训练1】  一台柴油机飞轮的转速为2400r/min，则在1s内，柴油机完成__个冲程；对外做功的次数是__．

【课后练习】

1.下图所示是汽油机工作时各种冲程的示意图，其中表示做功冲程的是

A. 	B. 	C. 	D.

2.关于热学知识，下列说法错误的是（  ）

A. 寒冷的冬天，双手互搓会使手的温度升高，这是用做功的方式改变内能

B. 刚煮熟的鸡蛋放在冷水中，鸡蛋的温度降低

C. 汽油机做功冲程是把机械能转化为内能

D. 用水作为汽车发动机的冷却剂，是因为水的比热容较大

3.图为汽油机工作过程中某一冲程的示意图，此冲程的名称及能量转化是（　　）

A. 吸气冲程，内能转化为机械能

B. 压缩冲程，机械能转化为内能

C. 做功冲程，内能转化为机械能

D. 排气冲程，机械能转化为内能

4.如图所示对于图片中所描述的物理过程，下列分析中正确的是

A.  如图，迅速拍击手柄时圆筒内的硝化棉被点燃，原因是活塞与圆筒壁摩擦生热

B.  如图，瓶子内的空气推动塞子跳起时，瓶内空气的温度将升高

C.  如图，试管内的水蒸气推动了塞子冲出时，水蒸气的内能减少

D.  如图，表示四冲程汽油机的压缩冲程，机械能转化为内能

5.影片《流浪地球》中,“点燃木星”产生的气体将地球推开这一情景,相当于内燃机的（   ）

A. 吸气冲程

B. 压缩冲程

C. 做功冲程

D. 排气冲程

6.一台单缸四冲程柴油机，飞轮转速为3600转/分，该柴油机活塞1s对外做功________次．

7.如图所示，用酒精灯给水加热一段时间后，观察到软木塞冲出试管口．此过程中，水蒸气的_____能转化为软木塞的机械能，此过程中的能量转化情况与热机的_____冲程相似．

8.如图所示为单缸四冲程汽油机，在吸气冲程，将_____吸入气缸内。在_____冲程将内能转化为机械能。若汽油机在1s内对外做功25次，则曲轴的转速为_____r/min。

9.如图所示的压缩空气引火仪，迅速下压活塞使棉花点燃，在此过程中是通过____的方式来改变空气内能的，此过程与四冲程汽油机的____冲程的能量转化相同。若某汽油机在 1s 内完成 20 个工作循环，则飞轮的转速为____r/min。

10.如图所示，用酒精灯加热试管中的水，当水沸腾一段时间以后，塞子被试管内水蒸气推出.这与图________(选填“A”、“B”、“C”或“D”)所示汽油机冲程的能量转化是一致的.一台单缸四冲程汽油机，飞轮转速是1200r/min该汽油机每秒钟内完成__________个冲程，做功________次.