| 学员编号： 年 级： 课 时 数： 学员姓名： 辅导科目： 学科教师： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 授课类型 | T | C | T |
| 授课日期及时段 |  |  |  |
| 教学内容 |  |  |  |
| 17.4 欧姆定律在串、并联电路中的应用（二） 【要点梳理】 要点一、串联电路中电阻的规律 1.规律：串联电路中总电阻等于各串联导体的电阻之和。 在图中，因为R1和R2串联，因此通过它们的电流相同，设R1两端电压为U1，R2两端电压为U2，则有: 又由欧姆定律变形式： 综合以上推导，有：； 因此可以得到有串联电路总电阻和分电阻的关系： 2.公式： 3.串联电路中，电阻阻值之比等于电阻两端电压之比。推导如下： 要点诠释： （1）导体串联，相当于增加了导体的长度，因此，串联导体的总电阻大于任何一个串联导体的电阻，总电阻等于各串联导体电阻之和，即。 （2）如果用n个阻值均为R0的导体串联，则总电阻为。 （3）当电阻R1和R2串联时，若R1>R2，则U1>U2，如下图所示。 要点二、并联电路中电阻的规律 1.规律：并联电路的总电阻的倒数等于各并联导体电阻的倒数之和。 在图中，有 由欧姆定律: 综合以上推导，有; 即： 2.公式： 2.并联电路中，各支路电阻阻值之比等于通过各支路电流的反比。推导如下： 要点诠释： （1）导体并联，相当于增大了导体的横截面积，因此，并联导体的总电阻小于任何一个并联导体的电阻，总电阻的倒数等于各并联导体电阻的倒数之和，即。 （2）两个电阻并联：。 （3）n个阻值为R0的相等电阻并联,则总电阻为：。 （4）不管是串联还是并联电路中，某个电阻的阻值增大，电路的总电阻都是增大；如果电路中电阻的个数增多，则串联电路的总电阻增大，而并联电路的总电阻减小。 （5）当电阻R1和R2并联联时，若R1>R2，则I1<I2，可以类比马路上的车流，如下图。 【典型例题】 类型一、欧姆定律在串联电路中的应用 1. 一只灯泡两端的电压是3V，能正常发光，此时的电阻是6Ω。如果把这只灯泡接到电压为9V的电源上，电路中应串联一个多大的电阻，灯泡才能正常发光？ 【思路点拨】现在电源电压大于灯泡正常工作时的电压，需要串联分压，串联电阻两端的电压等于电源电压减去灯泡的额定电压，根据串联电路的电流特点和欧姆定律得出等式即可求出电阻的阻值。 【答案与解析】 利用串联电路中电阻和电压成正比，，只需要分别找出两个电阻两端电压的比值，即可直接算出待求电阻的大小。 【总结升华】电学中由于公式之间的互通性，因此一题多解常常出现，希望同学们能认真分析找到最简便的方法。 举一反三： 【变式】如图是灯泡L和电阻R中电流随电压变化的图象。由图象可知，电阻R的阻值为 Ω。若将它们并联接在电压为2V的电源两端，电路中的总电流为 A。 【答案】20；0.35 类型二、欧姆定律在并联电路中的应用 2.如图所示电路，电源电压为6V。开关S闭合后，电流表A和A1的示数分别为0.6A和0.5A，已知R1=R2，则R3=______________Ω。 【答案】15 【解析】电路中三个电阻是并联关系，电流表A1测量R2、R3的总电流，电流表A测量R1、R2、R3的总电流，根据并联电路总电流等于各支路电流之和。通过R1的电流0.1A，通过R2的电流0.1A，通过R3的电流0.4A，根据欧姆定律。 【总结升华】本题考查并联电路的电压、电流规律及欧姆定律的应用，以上内容均为考查的重点及热点，要求能做到熟练应用。 3.如图所示的电路图中，电源两端的电压保持不变，电阻R2与电阻R3的阻值均为10Ω。闭合开关S、S1、S2后，电流表A的示数为I；此时断开S2，电流表A2示数为I2/,A1的示数为0.3A；I：I2/=5：2。求R1的阻值和电源电压U。 【答案】20Ω；2V 【解析】闭合开关S、S1、S2后，等效电路图为图1，电流表A测干路电流I,电流表A1测通过R1、R2的总电流I1+I2，电流表A2测通过R2、R3的总电流I2+I3，断开S2时，等效电路图为图2;电流表A2测通过R2的电流，电流表A和A1都测干路电流 图1中，R2两端电压为U，图2中R2两端电压依旧为U，R2的阻值也不变，所以有I=U/R可得，开关断开和开关闭合时通过R2的电流始终不变，即 所以 因为电源电压相等各支路两端电压，所以 所以 在图1中 所以 图2中， 所以 所以电源电压 【总结升华】本题主要考察了并联电路中电流、电阻的关系，考察同学们对这部分的知识的熟练程度。 举一反三： 【变式】如图，开关闭合后，电流表示数为1安，电压表示数为6伏，已知电阻R 2为10Ω，求通过R 2的电流和R 1的阻值。 【答案】0.6A；15Ω 【解析】电流表测干路电流I=1A，电压表测电源电压U=6V，电阻R1=10Ω，因为R1、R2并联，所以R2两端电压U2=U1=U=6V，则通过R2的电流，所以。 类型三、综合应用 4.如图是一种自动测定油箱内油面高度的装置。弯月形的电阻R与金属滑片P构成一个滑动变阻器．金属滑片P是杠杆的一端。下列说法正确的是（ ） A．该电路中油量表既可用电流表改装，也可用电压表改装 B．油面升高，滑动变阻器接入电路中的电阻减小 C．R0和R在电路中是并联的 D．电路中的电流越小，油量表指示油面的高度值越大 【答案】D 【解析】油量表是并联在滑动变阻器两端的，所以油量表是电压表，A不符合题意；油面越高，浮子上升，滑片上移，滑动变阻器连入电路的电阻越大，电流越小，B不符合题意；R0和R在电路中是串联的，C不符合题意；串联电路中电阻有分压的作用，电阻越大，分担的电压越大，油量表的示数越大，但是电流越小，所以电路中的电流越小，油量表指示油面的高度值越大，D符合题意。 【总结升华】本题根据油量表并联在电路中，可以判断油量表是电压表；根据串联电路中电阻越大分担的电压越大，可以判断电压表的示数变大；根据欧姆定律，电压不变，电阻越大，电路中的电流越小。 举一反三： 【变式】如图所示是王超设计的压力传感器的原理图，其中弹簧上端和滑动变阻器的滑片P固定在一起，AB间有可收缩的导线，R1为定值电阻。当闭合开关S，压力F增大时，电流表与电压表示数变化情况是（ ） A．电流表示数变大，电压表示数变小 B．电流表示数变小，电压表示数变大 C．电流表、电压表示数都变大 D．电流表、电压表示数都变小 【答案】B 5.如图所示，电源电压保持12V不变，R1=30Ω，变阻器R2的阻值变化范围是0～20Ω。开关S闭合，当变阻器滑片P由a端滑至b端过程中电压表示数的变化范围为（ ） A．7.2～0V B．4.8～0V C．4.8～7.2V D．4.8～12V 【思路点拨】先识别电路，再结合各表的特征及使用方法来判断电路的情况，后通过欧姆定律来求解。 【答案】B 【解析】从图中可以看出，两个电阻串联，并且电压表串在滑动变阻器的滑片上，因此滑片不能改变电路中电阻的大小，只改变了电压表测量的电阻值，即电压表示数会发生改变．因此先利用欧姆定律求出电路中的电流，然后根据滑片的位置，利用U=IR即可求出电压表示数变化的范围。电路中的电流：，当变阻器滑片P在a端时，电压表的示数：Ua=IR2=0.24A×20Ω=4.8V；当变阻器滑片P在b端时，电压表被短路，因此电压表的示数为0V；所以电压表示数的变化范围为4.8～0V。 【总结升华】本题考查了滑动变阻器对电路中的电流和电压表示数的影响，以及串联电路中电阻和电压的特点，并会熟练应用欧姆定律。 举一反三： 【变式】在如图所示的电路中，电源电压为4.5V且保持不变，电阻R=5，，变阻器R1的最大阻值为20，电流表的量程为0～0.6A，电压表量程为0～3V，为了保护电表，则变阻器接入电路的阻值范围为 。 【答案】2.5～10Ω 【解析】当变阻器接入的阻值最小时， ，，所以变阻器接入电路的最小值； 当变阻器接入的阻值最大时，电压表的示数，因为在串联电路中电流处处相等，所以 ，代值解得：；所以变阻器接入电路的阻值范围为2.5～10Ω。 【巩固练习】 一、选择题： 1. 下列四组电阻中，其中两个电阻并联后的等效电阻最小的一对是( ) A.两个2Ω电阻 B.一个10Ω和一个5Ω电阻 C.一个100Ω和一个1Ω电阻 D．一个1000Ω和一个0.5Ω电阻 2. 电阻R1和R2并联在某电源上，且R1＞R2，以下说法中正确的是( ) A．R1两端的电压大于R2两端的电压 B．R1中的电流等于R2中的电流 C．R1中的电流大于R2中的电流 D．R1中的电流小于R2中的电流 3.三个相同的电阻，由原来的串联改为并联，接到同一电源上，设电源电压保持不变，则通过每个电阻的电流变为原来的（ ） A．1 / 9 B．1 / 3 C．3倍 D．9倍 4.如图所示，电源电压和灯泡电阻保持不变，滑片P从滑动变阻器的中点向b端移动时，下列说法正确的是（ ） A．电流表A1的示数增大 B．电流表A2的示数减小 C．电压表V的示数增大 D．电流表A1和A2的示数之差减小 5.如图示电路中，电压U不变，滑动变阻器的总电阻R1是R2的3倍，当滑片P由B移到A时，电流表示数的变化及R2两端电压变化范围是（ ） A．电流表示数不变，R2两端电压从U到U/3 B．电流表示数变大，R2两端电压从U到3U/4 C．电流表示数不变，R2两端电压不变 D．电流表示数变小，R2两端电压从U到U/4 6.如图所示的电路中，电源电压恒为6V，R1、R2为定值电阻，R1=10Ω。甲、乙均为电压表时，闭合S1、S2，两电压表示数之比为U甲：U乙=1：3。甲、乙均为电流表时，仅闭合S1，甲、乙电流表示数I甲、I乙分别为（ ） A．1.8A，1.2A B．1.8A，0.6A C．0.9A，0.6A D．0.9A，0.3A 二、填空题： 7.3个30Ω的电阻串联，总电阻是______________Ω；若将它们并联起来，总电阻是______________Ω。 8．小明同学连接的电路如图所示，当他闭合开关后发现电流表A1的示数为0.5A，电压表的示数是3V，电流表A2的示数为0.1A，则灯泡L2两端的电压是___，电阻是___，通过开关处的电流是________。 9.如图所示电源电压不变，电阻R1=20Ω，R2=10Ω。当开关S1闭合，S2、S3断开时，R1两端的电压为U1，R2两端的电压为U2，电流表的示数为0.1A，则电源电压为 V，U1：U2= ；当开关S1、S2、S3都闭合时，电流表的示数为0.25A，R3= Ω。 10.有两个定值电阻分别标有“40Ω 0.5A”和“10Ω 1A”字样，若将这两个电阻串联起来接入电路中则它们两端所加的电压不得超过 V；若将这两个电阻并联起来接入电路中则干路中允许通过的最大电流是 A。 11.如图所示的电路中，电源电压U=4.5V，且保持不变，电阻R1=5Ω，变阻器R2的最大阻值为20Ω，电流表量程为0～0.6A，电压表量程为0～3V。该电路中，变阻器接入电路的阻值范围是____________。 12.如图所示，电源两端电压不变，电阻R1的阻值为2Ω。闭合开关S，当滑动变阻器的滑片P位于A点时，电压表V1的示数为4V，电压表V2的示数为10V。当滑动变阻器的滑片P位于B点时，电压表V1的示数为8V，电压表V2的示数为11V。则电阻R2的阻值是________________Ω。 三、计算题： 13.在如图所示的电路中，电源电压为6伏且不变，滑动变阻器R2上标有“50Ω，2A”字样，闭合开关S，移动滑片P到某位置时，电压表、电流表的示数分别为2伏和0.2安，求： （1）滑动变阻器R2接入电路的电阻； （2）电阻R1的阻值； （3）在移动滑片P的过程中，通过电阻R1的最大电流。 14.在如图（a）所示的电路中，电源电压U=4V，电阻R1=20Ω，闭合开关S，当滑动变阻器的滑片P移至某处时，电路中电流表A的示数如图（b）所示。求： （1）电流表A1的示数。（2）滑动变阻器连入电路的阻值。 15.如图所示的电路图中，电源两端的电压保持不变，电阻R2与电阻R3的阻值均为10。闭合开关S、S1、S2后，电流表A的示数为I；此时断开S2，电流表A2示数为I2/,A1的示数为0.3A；I：I2/=5：2。求R1的阻值和电源电压U。 【答案与解析】 1.【答案】D 【解析】并联总电阻比任何一个分电阻都要小。 2.【答案】D 【解析】在并联电路中，电流和电阻成反比。 3.【答案】C 【解析】假设三个相同的电阻阻值为R，电源电压为U，当三个电阻串联时，电路中的电流,因为串联电路中电流处处相等，所以通过三个电阻的电流均为。当三个电阻并联时，因为每个电阻两端电压相等，均等于电源电压U，其阻值也相等，所以通过每个电阻的电流均为。综上可得。所以C正确。 4.【答案】B 【解析】由图可得c：灯泡L和滑动变阻器R并联，电流表A1测通过滑动变阻器R的电流，电流表A2测干路电流，电压表V测电源电压。所以当滑片P从滑动变阻器的中点向b端移动时，滑动变阻器阻值变大，因为其两端电压不变，所以通过滑动变阻器R的电流变小，即电流表A1的示数变小。因为当滑动变阻器滑片P从中点向右滑动时，灯泡L两端电压不变，其电阻也不变，所以通过灯泡的电流也不变。所以干路电流变小，即电流表A2是示数变小。电压表示数不变。综上可得，B选项正确。 5.【答案】C 【解析】由图可得，R2和R1串联，当滑片滑动时，只能改变电压表V的测量范围，对R1和R2的连接情况无影响，也就是说电路不变化，所以电路中的电流不变，即电流表A的的示数不变；R2两端电压也不变。综上可得，C选项正确。 6.【答案】C 【解析】由图示电路图可知，甲、乙均为电压表，闭合S1、S2时，两电阻串联，甲测R1两端电压，乙测两电阻串联电压，已知：U甲：U乙=1：3，则U乙=3U甲，两电阻串联，通过两电阻的电流I相等， 两电阻之比：，R2=2R1=20Ω；甲、乙均为电流表时，仅闭合S1，两电阻并联，乙测通过R1的电流，甲测干路电流，两电流表示数：，。 二、填空题： 7.【答案】12.90；10 8.【答案】3V；30Ω；0.6A 【解析】因L1 、L2并联所以电压相等均为3V，,通过开关处的电流是干路电流，所以I=I1+I2= IL1+IL2=0.6A。 9.【答案】3；2：1；30 【解析】（1）当开关S1闭合，S2、S3断开时，R1与R2串联，电流表测电路中的电流，由可得，R1、R2两端的电压分别为：U1=IR1=0.1A×20Ω=2V，U2=IR2=0.1A×10Ω=1V，因串联电路中总电压等于各分电压之和，所以，电源的电压：U=U1+U2=2V+1V=3V；R1、R2两端的电压之比：U1：U2=2V：1V=2：1； （2）当开关S1、S2、S3都闭合时，R1与R3并联，电流表测干路电流，则电路中的总电阻，因并联电路中总电阻的倒数等于各分电阻倒数之和，所以，即，解得R3=30Ω。 10.【答案】25V；1.25A 【解析】从题可知，两个电阻允许通过的最大电流值分别是Imax1=0.5A，Imax2=1A， ∵Imax1＜Imax2 ∴当它们串连接到电路里时，为了让每一个用电器都工作，串联电路中的电流为Imax1=0.5A； 因此串联电路两端的最大电压为：U=Imax1（R1+R2）=0.5A×（40Ω+10Ω）=25V； 两个电阻两端的最大电压分别是Umax1=I1R1=0.5A×40Ω=20V，Umax2=I2R2=1A×10Ω=10V， ∵Umax1＞Umax2 ∴当它们并连接到电路里时，为了让每一个用电器都工作，并联电路两端的电压为Umax2=10V， 此时并联电路中干路上允许的最大电流为：。 11.【答案】2.5 ～10 【解析】当电路中的电流为0.6A时，滑动变阻器接入电路的值最小，所以； 当电压表的示数为3V时，滑动变阻器接入电路的值最大，又因为串联电路中电流处处相等，所以：，所以。所以变阻器接入电路的阻值范围是2.5 ～10 。 12.【答案】8 【解析】本题考查电压表、滑动变阻器的正确使用及欧姆定律的应用。由题意可知V1测量R1与滑动变阻器两端电压，V2测量R2与滑动变阻器两端电压，R1、R2和滑动器串联，当P位于A点时，UR2－UR1＝6V，当P位于B点时，U′R2－U′R1＝3V，由此可知，IA＝2IB，即IA(R1＋RA＋R2)＝IB(R1＋RB＋R2)① 三、计算题： 13. 【答案与解析】（1）已知电压表测滑动变阻器R2两端电压，电压表、电流表的示数分别为2V和0.2A， 由欧姆定律变形公式可知，滑动变阻器接入电路的电阻。 （2）电源电压为6V，所以定值电阻两端的电压是4V，所以。 （3）通过R1的电流最大时，R1上的电压必须为最大，即变阻器接入电路的电阻为零， 此时通过电阻R1的最大电流。 14.【答案】（1）0.2A；（2）20Ω或2.22Ω 【解析】（1）R1、R2并联，U1=U2=U总=4V，。 （2）因为电流表A串联在总路上测总电流、电流表A1与R1串联，测通过R1的电流，所以电流表A的示数大于电流表A1的示数，即 I总要大于0.2A。结合图（b）可判断出I总可能是0.4A，也可能是2A。 若I总=0.4A，则I2=I总-I1=0.4A-0.2A=0.2A，； 若I总=2A，则I2=I总-I1=2A-0.2A=1.8A，。 15.【答案与解析】闭合开关S、S1、S2后，等效电路图为图甲，电流表A测干路电流I,电流表A1测通过R1、R2的总电流I1+I2，电流表A2测通过R2、R3的总电流I2+I3，断开S2时，等效电路图为图乙.电流表A2测通过R2的电流，电流表A和A1都测干路电流。 图甲中，R2两端电压为U，图乙中R2两端电压依旧为U，R2的阻值也不变，所以有I=U/R可得，开关S2断开和开关闭合时通过R2的电流始终不变，即 所以 因为电源电压相等各支路两端电压，所以 所以 在图甲中 所以 图乙中， 所以 所以电源电压 |  |  |  |