| 学员编号： 年 级： 课 时 数： 学员姓名： 辅导科目： 学科教师： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 授课类型 | T | C | T |
| 授课日期及时段 |  |  |  |
| 教学内容 |  |  |  |
| 第17章《欧姆定律》全章复习与巩固（一） 【知识网络】 【要点梳理】 要点一、电流跟电压、电阻的关系 1.电流跟电压的关系：在电阻一定的情况下，导体中的电流跟这段导体两端的电压成正比。 2.电流跟电阻的关系：在电压一定的情况下，导体中的电流跟这段导体的电阻成反比。 要点二、欧姆定律 1.内容：导体中的电流跟导体两端的电压成正比，跟导体的电阻成反比。 2.公式表达： 要点诠释： （1）三个物理量之间关系：①电流I、电压U、电阻R是对同一段电路或同一电阻而言。 ②I、U、R必须对应同一时刻。 （2）适用范围：①电路中不含电源那段。 ②适用于电能全部转化为内能的用电器。例如：电灯、电炉等，不适用于电动机。 （3）公式变形为的意义： ①导体的电阻大小可以用导体两端的电压跟通过导体中的电流的比值来表示，这是测电阻的一种方法。对于同一段导体，U、I的比值是一定的；对于不同的导体，U、I的比值一般不同。U、I的比值只说明了电阻的大小。 ②导体的电阻不由电压电流决定，它由导体本身的材料、长度、横截面积和温度决定。所以无论电压、电流怎样变化，甚至变为零，导体电阻依然为原来大小，故不能由“”得出“导体的电阻跟导体两端电压成正比，跟通过的电流成反比”结论。 ③如图是两电阻的伏安曲线，则:R1>R2 要点三、串、并联电路中电阻的特点 1.串联电路： （1）电流特点：串联电路中各处电流都相等。 公式：I=I1=I2=………=In （2）电压特点：串联电路两端的总电压等于各部分电路两端的电压之和。 公式：U=U1+U2+………+Un （3）电阻的特点：串联电路的总电阻等于各串联电阻之和。 公式：R=R1+R2+……+Rn （4）串联电压特点：在串联电路中，电压的分配与电阻成正比。 公式： 2.并联电路： （1）电流的特点：并联电路中，干路电流等于各支路电流之和。 公式：I=I1+I2+……+In （2）电压特点：并联电路中，各并联支路两端的电压相等，且等于并联电路两端的总电压。 公式：U=U1=U2=………Un （3）电阻的特点：并联电路的总电阻的倒数等于各并联电阻的倒数之和。 公式: （4）并联电特点：在并联电路中，电流的分配与电阻成反比。 公式： 要点诠释： （1）导体串联，相当于增加了导体的长度，因此，串联导体的总电阻大于任何一个串联导体的电阻，总电阻等于各串联导体电阻之和，即。 （2）如果用n个阻值均为R0的导体串联，则总电阻为。 （3）导体并联，相当于增大了导体的横截面积，因此，并联导体的总电阻小于任何一个并联导体的电阻，总电阻的倒数等于各并联导体电阻的倒数之和，即。 （4）n个阻值为R0的相等电阻并联,则总电阻为：。 （5）不管是串联还是并联电路中，某个电阻的阻值增大，电路的总电阻都是增大；如果电路中电阻的个数增多，则串联电路的总电阻增大，而并联电路的总电阻减小。 要点四、测电阻 1.伏安法： ①实验原理： R=U/I ②实验器材：电源、开关、电流表、电压表、滑动变阻器、待测定电阻和导线若干。 ③实验电路图： ④实验步骤： （1）按图连好电路，注意连接时开关要断开，开关闭合之前要把滑动变阻器调到阻值最大处； （2）检查无误后，闭合开关，调节滑动变阻器滑片 P的位置，改变电阻两端电压分别为U1、U2、U3观察电流表每次对应的数值，I1、I2、I3 分别填入设计的记录表格： 次数; 电压U/V; 电流I/A; 电阻R/Ω. 1. 2. 3. （3）根据每次记录的电压和电流值，求它的对应的电阻值，再求出它们的平均值。 2.安阻法： ①实验器材：电源、两个开关、电流表、一个阻值已知的定值电阻R0、待测定电阻Rx和导线若干。 ②实验电路图： ③实验步骤： （1）按图连好电路，注意连接时开关要断开； （2）S闭合，S1断开，电流表示数为I1； （3）S、S1闭合，电流表的示数为I2； （4）计算： U=I1R0 Ix=I2-I1 3.伏阻法 ①实验器材：电源、电压表、两个开关、一个阻值已知的定值电阻R0和几根导线，待测电阻Rx。 ②实验电路图： ③实验步骤： （1）按图连好电路，注意连接时开关要断开； （2）S1闭合，S2断开，电压表的示数为U1； （3）S1断开，S2闭合，电压表的示数为U2； 4.等效替代法 ①实验器材：电源、电流表、两个开关、一个电阻箱和几根导线，滑动变阻器，待测电阻Rx。 ②实验电路图： ③实验步骤： （1）断开开关，根据电路图，连接实物，将滑动变阻器及电阻箱的阻值调至最大； （2）把开关S2闭合，调节滑动变阻器到适当位置，读出电流表的示数为I； （3）把开关S1闭合S2断开，调节电阻箱，使电流表的示数为I； （4）读出电阻箱的示数，并记录为R。 Rx表达式：Rx=R 【典型例题】 类型一、基本概念 1.对于欧姆定律的理解，下列说法中正确的是（ ） A．公式R=U/I表明：电阻与电压成正比，与电流成反比 B．公式I=U/R表明：导体中的电流与导体两端的电压成正比 C．同一导体两端的电压增大几倍，通过它的电流也增大几倍，电压与电流的比值不变 D．公式U=IR表明：导体两端的电压U是由通过它的电流I和它的电阻R共同决定 举一反三： 【变式】对于欧姆定律公式I=U/R的理解，下列说法中错误的是（ ） - 对某一导体来说，导体中的电流与其两端的电压成正比 - 在电压相同的条件下 ，不同导体中的电流与导体的电阻成反比 - 导体中的电流与导体的电阻及其两端的电压有关 - 由I=U/R得R=U/I，说明R与U成正比，与I成反比 2.一导体连在某电路中，如果把加在这导体两端的电压增加到原来的2倍，则导体的电阻和通过它的电流情况为( ) A．电阻和电流均保持不变 B．电阻保持不变，电流是原来的2倍 C．电阻和电流都变为原来的2倍 D．电阻减小为原来的一半，电流为原来4倍 类型二、综合应用 3. 小刚按照图所示的电路图连接电路，闭合开关后，发现两只灯泡都不亮，且电流表示数为零，电压表示数接近电源电压。若电路中只有一处故障，则可能是 ( ) A．灯泡L1短路 B．灯泡L1断路 C．灯泡L2断路 D．灯泡L2短路 举一反三： 【变式】 V A L1 L2 S V A L1 L2 S 在如图所示的电路中，电源电压不变，开关S闭合，灯L1、L2都正常发光。一段时间后，突然其中一盏灯熄灭，而电流表和电压表的示数都不变。出现这一现象的原因可能是 A．灯L1短路 B．灯L2短路 C．灯L1断路 D．灯L2断路 4. 如图所示，电源电压一定，开关S1闭合，开关S2断开，如果要使电流表和电压表的示数均增大，则下列操作一定可行的是（ ） A．滑动变阻器的滑片P向左移 B．滑动变阻器的滑片P向右移 C．滑动变阻器的滑片P不动，断开开关S1 D．滑动变阻器的滑片P不动，闭合开关S2 举一反三： 【变式】（多选）如图所示电路，电源电压保持不变，当滑动变阻器滑片P由b端滑向a端的过程中下列说法中错误的是 ( ) A. V1示数不变，V2示数变大，1s内通过Rl的电量变多 B. V1示数变大，V2示数不变，通过R1的电流变大 C. Vl示数不变，V2示数变大，全电路电流变小 D. Vl示数不变，V2示数变大，通过Rl的电流变大 5.如图所示的电路中，电源电压为18V保持不变，当开关闭合时，电流表的示数为0.5A,电压表示数为5V。 (1) 电阻R1的阻值是多少? (2) 若电流表的量程是0～0.6A,电压表的量程是0～15V,则滑动变阻器连入电路的阻值最小是多少欧? 举一反三: 【变式】如图所示的电路中,电流表使用0.6A量程,电压表使用15V量程,电源电压为36V,R1为定值电阻,R2为滑动变阻器,当R2接入电路的电阻是24Ω时,电流表的示数是0.5A时,现通过调节R2来改变电流,但必须保证电流表不超过其量程, 问: (1) R1的阻值是多大? (2) R2接入电路的阻值最小为多少? (3) R2取最小值时,电压表的读数是多大? 类型三、实验探究 6.小雷利用伏安法测量额定电压为2.5V的小灯泡正常发光时的电阻。已知电源两端的电压为3V，请帮助小雷将如图所示的电路连接完整。 7.将一个7Ω的电阻替换某支路中2Ω和5Ω串联的电阻，在其他条件不变的情况下，该支路中的电流不变，说明一个7Ω的电阻与阻值为2Ω和5Ω串联的电阻对电流的阻碍作用是等效的，由此可用7Ω的电阻替代2Ω和5Ω串联的电阻。在用如图所示的电路测量未知电阻的实验中，用的就是等效替代法。其中RX是待测电阻（阻值大约是几百欧），R是滑动变阻器，R0是电阻箱（电阻箱最大阻值大于RX）。电阻箱是可调节连入电路中电阻大小的变阻器，使用时，调节电阻箱的阻值到适当位置，可从电阻箱上读出连入电路中的电阻的大小。 （1） 请根据实验电路图把下列主要实验步骤中的空白填齐。 ① 按电路图连好电路，并将电阻箱R0的电阻值调至最大； ② 闭合开关S1前，滑片P置于 （填“a”或“b”）端； ③ 闭合开关S1； ④ 闭合开关 ，调节滑片P，使电流表指针指在适当的位置，记下此时电流表的示数I； ⑤ 先断开开关 ，再闭合开关 ，保持 的电阻不变，调节 ，使电流表的示数仍为I。 （2）在此实验中，若将电流表改为电压表，其他器材不变，请画出用等效替代法测量RX电阻的实验电路图（要求所设计的电路在连接好后，只能通过开关改变电路连接情况）。 【巩固练习】 一、选择题 1.在图所示的电路中，电源电压保持不变。R1的电阻是10Ω，R2的电阻是20Ω。当开关S断开时，电流表的示数为0.6A，当开关S闭合时，电流表的示数为 （ ） A.0.3A B.0.6A C.0.9A D.1.2A 2.关于电压，下列说法正确的是（ ） A．电压使电荷移动形成电流 B．电压使自由电荷定向移动形成电流 C．电压只能使自由电子定向移动形成电流 D．电压使导体中产生大量自由电荷形成电流 3.在分析复杂电流中各用电器的连接关系时，为了将电路简化，通常先把电路中的电流表和电压表进行简化处理，正确的处理方式是（ ） A.把电流表看成是断路的 B.把电流表看成是一个大电阻 C.把电压表看成是断路的 D.把电压表看成是一根导线 4.比较电阻的大小，下列说法正确的是（ ） A．两根铜导线，细的电阻较大 B．长度相同的两根导线的电阻一定相等 C．铁导线比铜导线的电阻大 D．粗细一样、电阻相等的铜和铝导线，铜导线较长 5. 某导体中的电流与它两端的电压关系如图所示，下列分析正确的是（ ） A．该导体的电阻随电压的增大而增大 B．该导体的电阻随电流的增大而减小 C．当导体两端的电压为0时，电阻为0 D．当导体两端的电压为0时，电流为0 6.如图是小王同学设计的高速公路收费站计重秤的原理图，该原理图中，使得车重表示数发生变化的电路中主要部件是（ ） A.电流表 B.电压表 C.变阻器 D.电动机 7.如图所示，电阻R1的阻值为10欧，V1和V2是两个完全相同的电压表，都有3V和15V两个量程，指针均已调到0刻度。闭合开关S后，两个电压表的指针向右偏转，且偏转的角度相同，则R2的阻值为 （ ） A.可能为2欧 B.可能为2.5欧 C.一定为40欧 D.一定为50欧 8题 8题 8、在如图所示的电路图中，当开关K闭合时 （ ） A．整个电路发生短路。 B.电流表示数变小。 C.电流表示数不变化。 D.电流表示数变大。 9题 9题 9、如图所示，当滑片P向右移动时 ( ) A、电流表A示数不变，电压表V示数不变。 B、电流表A示数不变，电压表V示数变大。 C、电流表A示数变小，电压表V示数变大。 D、电流表A示数变小，电压表V示数不变。 二、填空题 10.一节干电池的电压是 V。我国家庭照明电路电压时 V。家庭中的冰箱、洗衣机是 联连接的。 11.某电阻两端的电压为3V时，通过的电流为0.5A，则该电阻的阻值是 Ω，若该电阻两端电压为0，其阻值是 Ω。 12.把80欧和40欧的两个电阻串联在电路中，当通过40欧电阻电流为0.2A时，它两端的电压为 V，通过80欧的电流为 A，总电压为 V。 13. 有两个定值电阻分别标有“40Ω 0.5A”和“10Ω 1A”字样，若将这两个电阻串联起来接入电路中则它们两端所加的电压不得超过 V；若将这两个电阻并联起来接入电路中则干路中允许通过的最大电流是 A。 14.在某一温度下，两个电路元件A和B中的电流与其两端电压的关系如图所示．由图可知，元件A的电阻为 Ω；将A和B串联后，如果要求通过A、B两电阻的电流都为0.2A，则电源电压应为 V。 三、实验探究题 15. 用如图的电路测量Rx的阻值时，已知Ro=10Ω，闭合开关S1，当开关S2与“1”接线柱相连时，电流表示数Io=O．3A；当开关S2与“2”接线柱相连时，电流表示数Ix=0.6 A．则： （1）本实验原理是 ； （2）电源电压U= V； （3）待测电阻Rx= Ω。 16. 为探究电流与电压、电阻的关系，小星将实物连接成如图甲所示。 （1）请你指出图甲中连接的错误之处： ①_______ ；②______ _。 （2）请你将正确的电路图画在虚线框内。 （3）电路连接正确后，在研究电流与电阻关系时，先用5欧的定值电阻进行实验，使电压表 的示数为3V，再换用10欧的定值电阻时，某同学没有改变滑动变阻器滑片的位置，合上开关后，电压表的示数将__________3V（选填“大于”、“小于”或“等于”）。此时根据你所画的电路图，就向__________（选填“右”或“左”）调节滑片，使电压表的示数仍为3V。 （4）图乙是实验中电流表的某次示数，则电流是_______A。要使电路中的电流增大，根据你所画的电路图，滑动变阻器的滑片应向_______移动。 （5）实验探究分两步进行：a.保持电阻不变，探究电流与电压的关系；b.保持电压不变，探究电流与电阻的关系。下图是根据实验数据绘制的图像，其中正确表示电阻不变，电流随电压变化的图像是 图（选填“甲”或“乙”）。 17. 图甲是用伏安法测未知电阻R的实验图。 （1）请用笔画线代替导线，将图甲中实物电路连接完整。 （2）闭合开关，将滑片P向左滑动时，此时电压表示数为2.4V，电流表示数如图乙所示，其读数为I= A，则未知电阻R= Ω。 （3）若实验中只有一个电压表和一个已知电阻R0，小明设计了如图丙所示的电路，同样可以测量未知电阻Rx，请在空格内将实验步骤补充完整。 ①闭合S、断开S1，用电压表测出待测电阻Rx两端的电压为U1； ② ，用电压表测出电源的电压U； ③请写出用测量值U、U1及R0来表示Rx的表达式：Rx= 。 18. 如图所示是测量小灯泡电阻的实物图，有一部分导线未接好，请在图上用笔连线代替导线把电路元件连接起来。 （1）开关闭合前，滑动变阻器的滑片应移到_________________，这样做能对电路起保护作用，在实验过程中，滑动变阻器的另一个作用是_______________________； （2）小新同学在实验中记录数据如下，第1次实验中，小灯泡两端的电压如图甲所示，第3次实验中，通过小灯泡的电流为如图乙所示，请你完成下面数据表： 次数; 1; 2; 3. 电压U/V; 4.0; 6.0. 电流I/A; 0.15; 0.20. 电阻R/Ω; 20. 甲 乙 （3）由表中小灯泡的阻值，你能得到什么规律，原因是什么？_______________________________。 四、计算题 19. 如电路图所示电源电压为6V且保持不变S闭合后电流表A1、A2、A3的示数分别是0．3A、0．9A、2．1A。试求出电阻R1、R2、R3的电阻值。 20. 如图所示定值电阻R1的阻值为10Ω，滑动变阻器R的阻值变化范围是0～20Ω，当滑片P移到R的最左端时电流表的示数为0．6A；当滑片P移到R的最右端电流表和电压表的示数各是多少？ |