| 学员编号： 年 级： 课 时 数： 学员姓名： 辅导科目： 学科教师： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 授课类型 | T | C | T |
| 授课日期及时段 |  |  |  |
| 教学内容 |  |  |  |
| 第17章《欧姆定律》全章复习与巩固（二） 【知识网络】 【要点梳理】 要点一、电流跟电压、电阻的关系 1.电流跟电压的关系：在电阻一定的情况下，导体中的电流跟这段导体两端的电压成正比。 2.电流跟电阻的关系：在电压一定的情况下，导体中的电流跟这段导体的电阻成反比。 要点二、欧姆定律 1.内容：导体中的电流跟导体两端的电压成正比，跟导体的电阻成反比。 2.公式表达： 要点诠释： （1）三个物理量之间关系：①电流I、电压U、电阻R是对同一段电路或同一电阻而言。 ②I、U、R必须对应同一时刻。 （2）适用范围：①电路中不含电源那段。 ②适用于电能全部转化为内能的用电器。例如：电灯、电炉等，不适用于电动机。 （3）公式变形为的意义： ①导体的电阻大小可以用导体两端的电压跟通过导体中的电流的比值来表示，这是测电阻的一种方法。对于同一段导体，U、I的比值是一定的；对于不同的导体，U、I的比值一般不同。U、I的比值只说明了电阻的大小。 ②导体的电阻不由电压电流决定，它由导体本身的材料、长度、横截面积和温度决定。所以无论电压、电流怎样变化，甚至变为零，导体电阻依然为原来大小，故不能由“”得出“导体的电阻跟导体两端电压成正比，跟通过的电流成反比”结论。 ③如图是两电阻的伏安曲线，则:R1>R2 要点三、串、并联电路中电阻的特点 连接方式; 串联; 并联. 电路图. 电流特点; I=I1＝I2; I＝I1＋I2. 电压特点; U＝U1＋U2; U＝U1＝U2. 总电阻; R总＝R1＋R2. 分流分压; （分压）; （分流）. 要点诠释： （1）导体串联，相当于增加了导体的长度，因此，串联导体的总电阻大于任何一个串联导体的电阻，总电阻等于各串联导体电阻之和，即。 （2）如果用n个阻值均为R0的导体串联，则总电阻为。 （3）导体并联，相当于增大了导体的横截面积，因此，并联导体的总电阻小于任何一个并联导体的电阻，总电阻的倒数等于各并联导体电阻的倒数之和，即。 （4）n个阻值为R0的相等电阻并联,则总电阻为：。 （5）不管是串联还是并联电路中，某个电阻的阻值增大，电路的总电阻都是增大；如果电路中电阻的个数增多，则串联电路的总电阻增大，而并联电路的总电阻减小。 要点四、测电阻 1.伏安法： ①实验原理： R=U/I ②实验器材：电源、开关、电流表、电压表、滑动变阻器、待测定电阻和导线若干。 ③实验电路图： ④实验步骤： （1）按图连好电路，注意连接时开关要断开，开关闭合之前要把滑动变阻器调到阻值最大处； （2）检查无误后，闭合开关，调节滑动变阻器滑片 P的位置，改变电阻两端电压分别为U1、U2、U3观察电流表每次对应的数值，I1、I2、I3 分别填入设计的记录表格： 次数; 电压U/V; 电流I/A; 电阻R/Ω. 1. 2. 3. （3）根据每次记录的电压和电流值，求它的对应的电阻值，再求出它们的平均值。 2.安阻法： ①实验器材：电源、两个开关、电流表、一个阻值已知的定值电阻R0、待测定电阻Rx和导线若干。 ②实验电路图： ③实验步骤： （1）按图连好电路，注意连接时开关要断开； （2）S闭合，S1断开，电流表示数为I1； （3）S、S1闭合，电流表的示数为I2； （4）计算： U=I1R0 Ix=I2-I1 3.伏阻法 ①实验器材：电源、电压表、两个开关、一个阻值已知的定值电阻R0和几根导线，待测电阻Rx。 ②实验电路图： ③实验步骤： （1）按图连好电路，注意连接时开关要断开； （2）S1闭合，S2断开，电压表的示数为U1； （3）S1断开，S2闭合，电压表的示数为U2； 4.等效替代法 ①实验器材：电源、电流表、两个开关、一个电阻箱和几根导线，滑动变阻器，待测电阻Rx。 ②实验电路图： ③实验步骤： （1）断开开关，根据电路图，连接实物，将滑动变阻器及电阻箱的阻值调至最大； （2）把开关S2闭合，调节滑动变阻器到适当位置，读出电流表的示数为I； （3）把开关S1闭合S2断开，调节电阻箱，使电流表的示数为I； （4）读出电阻箱的示数，并记录为R。 Rx表达式：Rx=R 【典型例题】 类型一、基本概念 1. 关于电流和电压的关系下列说法中正确的是( ) A.电流与电压成正比 B.电压与电流成正比 C.通过导体的电流与这段导体两端的电压成正比 D.导体两端的电压与通过导体的电流成正比 【答案】C 【解析】电压由电源提供，不取决于电流，当电阻一定时，电流与电压成正比，C选项指明某段导体，即表示电阻是一定时，该说法正确。 【总结升华】在分析电流与电压和电阻的关系时，一定要抓住结论的前提条件，不能随便下结论，这是学生最容易出错的丢分的地方。 举一反三： 【变式】如图所示，L1与L2是两只标有“3V 10Ω”字样的相同小灯泡，电源电压为3V，闭合开关S后，干路电流是（ ） A．I=0.3A B．I=0.6A C．I=0.9A D．I=1.0A 【答案】B 【解析】由图可知，L1与L2串联，且两灯是相同的小灯泡，U=U1=U2=3V，干路电流：I=2I1=2×(3V/10Ω) =0.6A,所以ACD错误，B正确。 2. 由欧姆定律的变换式是否可以得出：“导体的电阻的大小与它两端的电压成正比，与通过导体的电流成反比”的结论？为什么？ 【思路点拨】物理中的计算式和关系式与数学中的公式不同，有时候它具有特定的物理意义，也会有一些实际情况，所以我们不能一概而论。 【答案与解析】不能，每一个物理公式，都有其物理意义，故不能仅看公式中各量的关系就得出结论，而必须从公式中各个物理量的物理意义出发进行分析。事实上，电阻是导体本身的一种性质，它只与导体的材料、横截面积、长度等因素有关，而与其他因素无关(包括电流和电压及电路的连接形式等)。对于给定的一个导体，电阻是个确定的数值，外加在它两端的电压增大几倍，通过它的电流也增大相同的倍数，即U与I的比值是不变的。对于不同的导体，这个比值是不同的。这个比值的大小反映了导体对电流阻碍作用的大小，我们可用这个比值来表示电阻，即。此式也为我们提供了一种表示和测定电阻的方法。 【总结升华】理解电阻导体本身的一种性质，正确理解欧姆定律的内容和变形式的物理意义。 类型二、综合应用 3.某同学连接的电路如图所示，开关S闭合后，灯L1亮；灯L2不亮，电压表和电流表都有示数，由此可以做出判断，灯L2处可能是 ，也可能是 ，但不可能是 。(以上三空中选填“完好”“断路”或“短路”)。在原电路的基础上只改动一处，就可以判断灯L2的真实状态，请简述你采用的方法： 。 【思路点拨】电路的故障问题一定要结合电路的串并联特点去分析，不管是短路还是断路，再判定之后一定要验证；当然也可以用假设法，代入验证后再做判断。 【答案】完好；断路； 短路 ；拆走（或断开）电流表，观察电压表的示数变化，若电压表的示数变小，但仍然有读数，则灯泡L2完好 ；若电压表的示数变为0，则灯泡L2断路。 【解析】若L2短路，电流表就没有示数；检测方法最简单的是去掉电流表一个接线柱，此时两灯串联在电路中，若两灯都亮其中电压表示数为变小，说明L2完好，若两灯都不亮说明L2断路，电流不能从L2那流过。 【总结升华】电流表应串联使用，当并联在灯两端时，就把灯短路了，使灯不会亮，电路中会有电流通过，电流表有示数，但若灯已经短路，则电流表就不会有示数了。故在灯不亮时，灯可能完好或断路。 举一反三： 【变式】如图所示电路，闭合开关S后，发现灯L1不亮，L2正常发光。此电路的故障可能是（ ） A. 开关S接触不良 B．电灯L1灯丝断了 C．电灯L1短路 D．电灯L2短路 【答案】B 4.如图所示电路，滑动变阻器的滑片位于中点，闭合开关，滑片向左移动时，灯泡的亮度将 （选填“变亮”“变暗”或“不变”）．电流表A1的示数将 ，电压表示数与电流表A2示数的比值将 （以上两空选填“变大”“变小”或“不变”）。 【答案】不变；不变；变大 【解析】根据电路图可知，灯泡滑动变阻器并联，电流表A1测量灯泡支路电流，电流表A2测量干路电流，电压表测量滑动变阻器两端电压；因为并联电路中各支路互不影响，因此，闭合开关，滑片向左移动时，灯泡亮度不变，即电流表A1的示数不变；当滑动变阻器滑片向左移动时，电压表测量的阻值变大，由欧姆定律的变形公式U=IR可知，电压表的示数将变大，由欧姆定律可知，滑动变阻器所在支路的电流变小，电流表A2测量干路电流，则电流表A2的示数变小，所以电压表示数与电流表A2示数的比值将变大。 【总结升华】本题考查并联电路的特点以及欧姆定律的应用，难点是判断电路的连接方式以及电流表和电压表测量的对象。 举一反三： 【变式】某同学连接的电路如图所示，已知他所用的电源电压为20V，电阻R为2kΩ，滑动变阻器的最大电阻为3kΩ，当他将滑片P从b滑向a的过程中，关于电压表示数变化的范围是（ ） 【答案】8V～20V 5. 科技小组的同学们设计了一个多档位的电热器模型，电路实物连接示意图如图所示，电路中电源两端电压保持不变，滑动变阻器的最大阻值为R3。将滑动变阻器的滑片P置于中点Ｍ，且只闭合开关S1时，电压表V1的示数为U，电流表的示数I1为0.8A；将滑动变阻器的滑片P置于B端，断开开关S1，闭合开关S2时，电压表V1的示数为U，电流表的示数为I2，R2两端的电压为9V。 ⑴求电流表的示数I2； ⑵将滑动变阻器的滑片P置于A端，闭合开关S1和开关S2，电压表V2的示数为3U，求此时R1的电流。 【思路点拨】根据题意画出等效电路图，并在图中标明各已知量，再结合电路特点来分析问题。 【答案与解析】 滑片P置于变阻器的中点Ｍ，且只闭合开关S1时，等效电路如图甲所示； 将滑片P置于变阻器的B端，且只闭合开关S2时，等效电路如图乙所示； 将滑片P置于变阻器的A端，且开关S1、S2都闭合时，等效电路如图丙所示。 （1）由图甲、图乙得： ＝×＝ 由I1＝ 0.8A 得I2＝ 0.3A （2）由图乙得： 由图乙、图丙得：U2＝3U－U＝U 由 得：R３＝R２＝10Ω U总＝ I２（R２＋R３）＝ 0.3A×（30ΩW＋10Ω）＝12Ｖ U总＝3U＝12Ｖ U＝4Ｖ 由图甲得：U1＝U总－U＝3U－U＝2U＝8Ｖ R１＝＝10Ω 【总结升华】解决综合应用问题时一定要注意先画出等效电路，表明条件，再结合电路特点去分析，考查学生对所学知识的熟练程度。 举一反三： 【变式】如图所示电路电源两端电压保持不变。只断开开关S3时，滑片P移至端点B时，电流表的示数为I1，电压表的示数U1为12V；只闭合开关S2时，滑片P仍在B点，电压表示数U2为10.5V，电流表的示数为I2；只闭合开关S1时，滑片P移至滑动变阻器中点时，电压表示数为U3，电流表的示数为I3。已知I1∶I3＝6∶7。求： ⑴ I1∶I2， ⑵ 电压表示数U3。 【答案与解析】只断开开关S3时，等效电路图如图甲所示；只闭合开关S2时，等效电路图如图乙所示；只闭合开关S1时，等效电路图如图丙所示。 （1）因为在甲、乙两图中，R2一定， 所以 ………………………① (2)因为在甲、乙两图中，电源电压一定， 所以………………………② 因为在甲、丙两图中，电源电压一定， 所以………………………③ 由②③式可得： 所以： 所以： 所以： 类型三、实验探究 6.小刚想利用一块电流表和阻值已知的电阻R0测量电阻Rx的阻值。他选择了满足实验要求的器材，并连接了部分实验电路，如图所示。只闭合开关S时，电流表的示数为I1；闭合开关S和S1时，电流表的示数为I2。 （1）请你添加两根导线完成图示实验电路的连接； （2）请你用I1、I2和R0表示出Rx，Rx= 。 【答案】（1）实物电路连接如图所示： （2） 【解析】（1）电阻R0和Rx并联，开关S1控制Rx支路。 （2）只闭合开关S时，电路为R0的简单电路，电流表的示数为I1，则电源的电压为U=I1R0； 开关S、S都闭合时，电路为R0、Rx并联，电流表的示数为I2； 因电源的电压不变，所以并联时通过R0的电流不变， 所以通过Rx的电流为Ix=I2-I1， Rx的阻值为。 【总结升华】本题考查了测电阻实验原理图的设计，在没有电压表或电流表时一般要利用串联电路的电流相等和并联电路电压相等的特点设计电路图． 举一反三： 【变式】小新同学想利用两块电压表和阻值已知的电阻R0测量电阻RX的阻值。小新选择了满足实验要求的电源、电压表V1和V2。 （1）请你用笔画线表示导线，完成如图9所示的实验电路的连接。（导线不得交叉） - 电压表V1的示数用U1表示，电压表V2的示数用U2表示，请用U1、U2和R0表示：RX＝_________________。 【答案】（1）如图所示： （2） 【巩固练习】 一、选择题 1. 关于电流、电压和电阻，下列说法错误的是（ ） A．一段电路中有电流，其两端就一定有电压 B．电路两端有电压，电路中就一定有电流 C．电压、电流为零时，导体的电阻不为零 D．电路中的电阻变小时，电流不一定变大 2.在分析复杂电流中各用电器的连接关系时，为了将电路简化，通常先把电路中的电流表和电压表进行简化处理，正确的处理方式是（ ） A.把电流表看成是断路的 B.把电流表看成是一个大电阻 C.把电压表看成是断路的 D.把电压表看成是一根导线 3．一段导体两端的电压是4V时导体中的电流是1 A，如果将电压减少到2V时，导体中的电流为（ ） A．2A B．0．25A C．3A D．0．5A 4. 如图，R1=10Ω，R2=30Ω，R3=20Ω，电源电压保持不变，若S1、S2都闭合，则电路中的总电阻是（ ） A．40Ω B．60Ω C．12Ω D．无法判断 5 如图所示电路，电源电压保持不变，R1=10Ω，R2=20Ω，R3的阻值不为零，当开关S1闭合，S2断开时，电压表的示数为6V，当开关S1、S2都闭合时，电压表的示数可能为（ ） A．6V B．8V C．9V D．11V 6.如图所示，MN间电压恒定，R1为定值电阻，滑动变阻器R2的最大阻值为20Ω。当滑动变阻器滑片P处于a端时，电流表示数为0.25A；当滑片P处于ab中点时，电流表示数为0.40A，则MN间的电压是（ ） A．6 V B．5 V C．4 V D．3 V 7．如图所示的电路中a、b端电压保持不变已知R1：R2＝1：4则开关S闭合前后通过R2的电流之比及R2两端的电压之比分别是（ ） A．4：5，5： B．4：5，4：5 C．5：4，4：5 D．5：4，5：4 8．如图所示，是一种测定油箱内油量的装置，其中R是滑动变阻器的电阻片，滑动变阻器的滑片和滑杆相连，滑杆可绕固定轴O转动，另一端固定着一个浮子．下列说法正确的是（ ） A．油量变少，电流表示数不变 B．油量越少，电流表示数越大 C．油量越多，电流表示数越小 D．油量越多，电流表示数越大 9.如图所示滑动变阻器的最大阻值为200Ω，电阻R2为300Ω，电源电压是6V且保持不变，当滑动变阻器的滑片由a端到b端，电压表示数的变化是（ ） A. 6V～0V B.3.6V～6V C.6V～3.6V D. 6V～2.4V 10．如图所示的电路中R1＝2Ω现将R1换成4Ω的电阻R2为保持电压的示数不变滑动变阻器的滑片P应该（ ） A．向a端滑动 B．向b端滑动 C．保持原位不动 D．不可能使电压表示数不变 11．如图所示电源电压保持不变电阻R1＞R2电压表示数分别U1、U2电流表A1、A2的示数分别为I1、I2则下列关系中正确的是（ ） A．U1＝U2，I1＞I2 B．U1＝U2，I1＜I2 C．U1=U2，I1＝I2 D．U1<U2，I1＝I2 二、填空题 12.滑动变阻器的原理是通过改变连入电路中的 来改变电阻的。为了使滑动变阻器对电路起到保护作用，一般将它 联在电路中，并且通常在使用前将滑片调到 的位置上。某滑动变阻器的铭牌上标有“1A 50Ω”字样，它表示的物理意义是 。 13．使用电压表时，如果被测电压超过了电压表的最大测量值，不仅测不出电压值，甚至会 电压表。在不能预先估计被测电压的情况下，可以用 法来判断被测电压是否超过量程。 14．触电时有电流通过人体，通过人体电流的大小取决于 和 ，经验证明：只有 的电压才是安全的。 15．两只定值电阻，甲标有“10Ω 1A”字样，乙标有“15Ω 0.6A”字样，把它们串联在同一电路中，总电阻是 Ω；电路两端允许加的最大电压为 V。 16．有两个电阻之比R1：R2=2：5，把它们串联在电路中，通过它们的电流强度之比I1：I2= ，加在它们的两端电压之比U1：U2= ；如果把它们并联在电路中，通过它们的电流之比I1：I2= ，加在它们两端的电压之比是U1：U2= 。 三、实验探究题 17.如图所示是研究导体的电阻跟哪些因素有关的实验装置。木板上有两条长度与横截面积均相等的金属丝。AB是镍铬合金丝，CD是锰铜丝。这个实验装置可以探究导体的电阻与导体的 是否有关。如果将金属丝CD换为镍铬合金丝，其长度等于金属丝AB的二分之一，横截面积与金属丝AB相等，那么这个实验装置可探究导体电阻与导体的 是否有关。 18.根据图（a）所示的电路图，用笔画线作导线，把图（b）连成实物图。 19.某实验小组的同学在探究欧姆定律时，采用了如图所示的电路图．实验中他们选用的定值电阻分别是5Ω、8Ω、10Ω，电源电压是3V，滑动变阻器的阻值范围是0～15Ω。 （1）他们在探究某一因素变化对电流的影响时，采用控制变量法实验分两步进行： ①保持电阻不变，探究电流与 的关系； ②保持电压不变，探究电流与 的关系； （2）实验中，电流表的量程应选 A，电压表的量程应选 V； （3）在研究电阻对电流的影响时，把定值电阻由5Ω换成10Ω，闭合开关后，下一步的操作是：调节滑动变阻器的滑片，保持 不变． （4）该小组的同学在完成上述实验后，把定值电阻改成小灯泡，然后测量小灯泡的电阻，得到的三组数据如下表所示，请你将表中的空白格补上。 （5）小明处理完数据后发现，三次测得的灯丝电阻相差较大，与其他同学交流也是同样的情况，你认为出现这种结果的原因是 。 20. 小刚同学用电流表和电压表测定电阻Rx的阻值，（电源电压不变，不考虑温度对电阻的影响），图中连接电压表的导线未画出。实验时，闭合开关，移动滑动变阻器的滑片，得到电流表和电压表的示数如表所示。经检查与核对，他的实验操作与数据记录都准确无误。根据表中数据解答下列问题： （1）先观察表中数据，然后画出小刚实验电路中电压表的接线。 （2）定值电阻Rx的阻值是 Ω，电源电压是 V。 实验次数; 电流表示数/A; 电压表示数/V. 1; 0.30; 3.0. 2; 0.40; 2.0. 3; 0.50; 1.0. 四、计算题 21. 如图所示定值电阻R1的阻值为10Ω，滑动变阻器R的阻值变化范围是0～20Ω，当滑片P移到R的最左端时电流表的示数为0．6A；当滑片P移到R的最右端电流表和电压表的示数各是多少？ V1 V2 A S 22题 R1 R2 R3 V1 V2 A S 22题 # R1 # R2 # R3 22.如图25所示电路中，电源电压保持不变。当开关S断开时，电压表V1、V2示数分别U1、U2，电流表A的示数为I；当开关S闭合时，电压表V1、V2示数分别为U1、U2，电流表A的示数为I。已知电阻R1=30，U1:U2 = 4:3，I=0.3 A，U1:U2 = 4:1。求： （1）R2的阻值； （2）电流表A的示数I； （3）当开关S断开时，将电压表V1、V2换成电流表A1、A2，此时电流表A的量程是0~3A，请通过计算判断电流表A是否会损坏。 【答案与解析】 一、选择题 1.【答案】B 【解析】电压是导体形成电流的原因，一段电路有电流，则两端就一定有电压，故A选项说法正确；电路两端有电压，如果开关没有闭合，电路没有构成通路，则电路中也没有电流，故B选项不正确；导体的电阻与导体两端的电压、电流无关，故C选项说法正确；电压一定时，其电阻越小，通过的电流越大，选项中没有说明电压不变，所以电阻变小时，电流不一定变大。故选B。 2.【答案】C 【解析】因为电流表电阻很小，相当于导线，电压表电阻很大，相当于断路，所以为了将电路简化，可将电流表看成一段导线，将电压表看成断路。故选C。 3.【答案】D 【解析】因电阻的大小与两端的电压无关，所以当其两端电压减到2.0V时，电阻的阻值不变； 所以有： 所以，故选D。 4.【答案】C 【解析】当S1、S2都闭合，R1被短路， R2和R3并联。 电路的总电阻R=。 5.【答案】B 【解析】当开关S1闭合，S2断开时，电阻R1、R2、R3串联，电压表测量的是电阻R2两端的电压等于6V，此时电路中的电流为，则电阻R1两端的电压U1=IR1=0.3A×10Ω=3V，此时电阻R3两端的电压U3=U-3V-6V=U-9V；当开关S1、S2都闭合时，电阻R1被短路，电压表仍然测量的是电阻R2两端的电压，但是电路的总电阻减小，总电流增大，电压表的示数会增大，因此电压表示数会大于6V．但是电阻R3两端的电压U3也会增大，电源电压不变，一开始U3=U-3V-6V=U-9V，故此时电压表的示数会小于9V。综上分析，电压表的示数大于6V小于9V，故选项中只有8V符合要求。故选B。 6.【答案】D 【解析】当滑动变阻器滑片P处于a端时，R1和滑动变阻器的最大阻值R2并联， 则有--------① 当滑片P处于ab中点时，R1和R2并联， 则有-----② 由①②两式可得：U=3V。 7.【答案】B 【解析】：（1）开关断开时，R1和R2串联， 通过R2的电流， R2两端的电压； 开关闭合时，电路为R2的简单电路，所以，R2两端的电压U2′=U，通过的电流； 所以，，选B。 8.【答案】B 【解析】由电路图可知，两电阻串联，油量表（电流表）测电路中的电流，电压表测R′两端的电压． （1）当油面上升时，R接入电路的电阻变小，电路中的总电阻R变小，电源电压不变，由于可知，电路中的电流I变大，油量表的示数变大，电阻R′阻值不变，由U=IR可知，R′两端的电压变大，电压表示数变大，故A错误；B正确； （2）当油面下降时，R接入电路的电阻变大，电路中的总电阻R变大，电源电压不变，由于可知， 电路中的电流I变小，油量表的示数变小，电阻R′阻值不变，由U=IR可知，R′两端的电压变小，电压表示数变小，故CD错误；故选B。 9.【答案】C 【解析】滑动变阻器滑片位于a端时，电压表测的是电源电压，读数为6V，滑片位于b端时，电压表测的是R2的电压，电流中的电流，，故选C。 10.【答案】B 【解析】当R1换成R2时， ∵R1＜R2，且串联电路电阻越大分得的电压越大， ∴此时R2两端的电压变大， ∵要保持电压表的示数不变， ∴应减小R2两端的电压，增大滑动变阻器两端的电压，即滑片P向b端滑动、增大接入电路的阻值。故选B。 11．【答案】A 【解析】由电路图知：电阻R1与R2并联，电压表V1与V2都测电阻R1两端的电压； 电流表A1测干路总电流，电流表A2测流过电阻R1的支路电流。 因为电压表V1与V2都测电阻R1两端的电压，所以U1=U2； 电流表A1测干路总电流，电流表A2测流过电阻R1的支路电流， 由并联电路的特点知：I1＞I2。故选A。 二、填空题 12.【答案】电阻丝的长度；串；最大阻值；滑动变阻器允许通过的最大电流是1A，滑动变阻器的最大阻值是50Ω。 【解析】滑动变阻器允许通过的最大电流是1A，滑动变阻器的最大阻值是50Ω【】【】滑动变阻器的原理是通过改变连入电路中的电阻丝的长度来改变电阻的。为了使滑动变阻器对电路起到保护作用，一般将它串联在电路中，并且通常在使用前将滑片调到最大阻值的位置上。某滑动变阻器的铭牌上标有“1A 50Ω”字样，它表示的物理意义是滑动变阻器允许通过的最大电流是1A，滑动变阻器的最大阻值是50Ω。 13.【答案】损坏；试触。 【解析】在使用电压表时，所测电压值不能超过电压表的最大量程，不然会损坏电压表； 在不能预先估计被测电压的情况下，可以用试触法选择量程，具体做法是：使用电压表的大量程，用导线快速接触大量程中的一个接线柱，看指针的偏转幅度，幅度小则使用小量程；幅度大则使用大量程。 14.【答案】人体的电阻；加在人体两端的电压；不高于36V 【解析】由欧姆定律知，I=U/R，即通过人体电流的大小取决于人体的电阻和加在人体两端的电压，经验证明：只有不高于36V的电压才是安全的。 15.【答案】25；15 【解析】串联电路的总电阻等于各分电阻之和，所以两电阻串联电路的总电阻：R=10Ω+15Ω=25Ω； 因为串联电路处处电流相等，所以两只定值电阻串联时，电路中的最大电流为0.6A， 由I=U/R可得，串联电路两端允许加的最大电压：U=IR=0.6A×25Ω=15V。 16.【答案】1：1；2：5；5：2；1：1 【解析】（1）∵串联电路各处的电流相等， ∴两电阻串联时通过的电流相等，即I1：I2=1：1， ∵U=IR， ∴它们两端的电压之比U1：U2=R1：R2=2：5。 （2）∵并联电路各支路两端的电压相等， ∴U1：U2=1：1， ∵， ∴通过它们的电流之比I1：I2=R2：R2=5：2。 三、实验探究题 17.【答案】材料；长度 18.【答案】如图所示 19. 【答案】（1）①电压；②电阻； （2）0～0.6；0～3； （3）定值电阻两端的电压； （4）8.3； （5）灯丝的电阻随着温度的升高而增大。 【解析】（1）电流的大小与导体两端的电压和导体的电阻有关，在探究某一因素变化对电流的影响时，采用控制变量法： ①保持电阻不变，探究电流与电压的关系； ②保持电压不变，探究电流与电阻的关系。 （2）因为电源电压为3V，电压表的量程应选0～3V；定值电阻最小为5Ω，利用欧姆定律可知电路中的最大电流为，电流表的量程应选0～0.6A。 （3）把定值电阻由5Ω换成10Ω，定值电阻两端的电压变大，为了控制电压不变，下一步的操作是调节滑动变阻器的滑片，保持定值电阻两端的电压不变。 （4）实验3中灯泡的电阻。 （5）灯丝电阻在长度、横截面积、材料一定时，灯丝的电阻与温度有关，温度越高电阻越大或灯丝的电阻与温度有关或温度越高，电阻越大。 20. 【答案】（1）如图所示； （2）10；6 【解析】（1）由表中的电压数据可知：电路中电流增大时，电压表的示数减小，说明电压表并联在滑动变阻器的两端。 （2）由表中数据可知，当I1=0.3A时U滑=3V； 当I2=0.4A时，U滑′=2V； ∵电源的电压不变， ∴I1Rx+U滑=I2Rx+U滑′， 即0.3A×Rx+3V=0.4A×Rx+2V， 解得：Rx=10Ω，U=I1Rx+U滑=0.3A×Rx+3V=0.3A×10Ω+3V=6V。 四、计算题 21. 【答案与解析】当滑动变阻器的滑片移到最左端时，滑动变阻器接入电路的电阻为0， 所以电源电压 当滑动变阻器的滑片移到最右端时，滑动变阻器接入电路的电阻为20Ω， 所以电路中的电流,即电流表的示数为0.2A， 变阻器两端的电压 电压表测滑动变阻器两端的电压，所以电压表的示数为4V。 22.【答案与解析】 当开关S断开时，等效电路如图甲所示；当开关S闭合时，等效电路如图乙所示；当开关S断开，将电压表V1、V2换成电流表A1、A2时，等效电路如图丙所示，其中电流表A测干路电流IA，A1测通过R2 、R3的总电流I2+I3，A2测通过R1、R2的总电流I1+I2. - 因为串联电路中电流处处相等，对图甲分析得： 对图乙分析得： 所以 - 因为电源电压相等，所以 即 所以电流表A的示数 电源电压 - 当开关S断开，将电压表V1、V2换成电流表A1、A2时， 电流表A的示数 因为 ，所以电流表A会损坏。 |