| 学员编号： 年 级： 课 时 数： 学员姓名： 辅导科目： 学科教师： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 授课类型 | T | C | T |
| 授课日期及时段 |  |  |  |
| 教学内容 |  |  |  |
| 18.1 电功 电能 【要点梳理】 要点一、电功 1.概念：电流所做的功叫做电功，电能转化为其他形式的能的过程也可以说是电流做功的过程，有多少电能发生了转化就说电流做了多少功。 2.计算：电流通过导体做的电功等于导体两端的电压、通过导体的电流和通电时间的乘积。即：电功=电压×电流×通电时间 。可表示为： 3.单位：焦耳（J） 要点诠释： 1.电流通过电灯时，电流做功，灯丝灼热发光,，电能转化为内能和光能；电吹风通入电流，电流做功，把电能转化成内能和机械能；电热水瓶，通过电流做功，利用电能把水烧开，把电能转化成内能；洗衣机利用电能，通过电流做功，把电能转化为机械能和内能，把衣物洗净。 2. 根据W=UIt和欧姆定律有： 其中W=UIt是普遍适用的； 而 只适用于纯电阻电路。（纯电阻电路：将电能全部转化为内能的电路） 要点二、电能表 1.作用：测量用电器在一段时间内消耗的电能。 2.计算方法：电能表的示数由四位整数和一位小数组成。电能表的计量器上前后两次读数之差，就是这段时间内用电的度数。但要注意电能表的示数的最后一位是小数。 3.重要参数的意义： （1）“220V”—表示电能表应该在220V的电路中使用； （2）“10（20A）”—表示这个电能表的标定电流为10A，在短时间应用时电流可超过10A，但不能超 过20A； （3）“50Hz”—表示它在50赫的交流电路中使用； （4）“600revs/kW·h”—表示接在这个电能表上的用电器，每消耗1千瓦时的电能，电能表上的转盘转过600转。根据电能表转盘转动的转数进行计算.如果电能表标有“600revs/kW·h”,当转盘转过n圈时,消耗的电能为 ； （5）新型电能表：IC卡电能表；没有铝盘，靠内部的电子电路计算电能。 【典型例题】 类型一、电能的转化 1. 电风扇正常工作时，电流做功的结果是：大部分的电能转化为 能，还有一小部分的电能转化为 能。 【答案】机械；内 【解析】电风扇的核心部件就是一个电动机，电动机是将电能转化为机械能的装置，同时由于电流的热效应，电动机在转动的过程中，必然会发热。所以是电能转化为机械能和内能。 【总结升华】此题考查了日常生活中一些用电器的能量转化，能量要发生转化需要通过做功来完成，如电能的转化是由电流做功来实现的。 举一反三： 【变式】如图所示的家用电器中主要是将电能转化为内能的是（ ） 【答案】A 类型二、电功的计算 2. 一个额定电压为12V的小型电动机正常工作时，测得通过电动机的电流是0.5A，工作10min，电流做功为 J。 【答案】3600 【解析】已知：U=12V，I=0.5A，t=10min=600s 电流做的功： 【总结升华】题目考查了电功的公式，使用电功公式要注意公式的适用条件，分清电路是纯电阻电路还是非纯电阻电路。 举一反三： 【变式】加在导体两端的电压为3V，通电2min，电流所做的功为360J，则通过这导体的电流是（ ） A．180A B．120A C．600A D．1A 【答案】D 3.把两段阻值相等的电热丝串联后接在电源上，在时间t内电流做功W1若把这两段电热丝并联后接在同一电源上，在时间t内电流做功为W2，则W1与W2之比是（ ） A．4：1 B．2：1 C．1：4 D．1：2 【思路点拨】两段电热丝的阻值相等，则很容易求出串联和并联时的总电阻；因为接在同一电源上，所以电压相等，我们可以选择 来解。 【答案】C 【解析】设每段电热丝的阻值为R，则串联时总阻值R1=2R，并联时总阻值 因为接在同一电源上，所以电压相等，由 得：串联时做功：； 并联时做功：；则。 【总结升华】本题中阻值没有告诉，故我们在做题时可以先假设为R，作为初学者，在求比值时尽量把要比较的两个量清楚的写出来，这样可以帮助我们更准确的去计算。 类型三、电能表 4.（多选）有一种电能表的表盘如图所示，关于电能表下列说法不正确的是（ ） A．电能表的读数是351.77kW•h B．“10（20）A”是指这个电能表的额定最大电流是10安 C．“220V”是指这个电能表应当用在220伏电路中 D．“3000r/kW•h”是表示用电器每消耗lkW•h的电能，电能表上的转盘转过3000转 【答案】AB 【解析】A、由图知，电能表的读数是3517.7kW•h，故A错；B、“10（20）A”中20A是指这个电能表的额定最大电流，故B错；C、“220V”是指这个电能表应当用在220伏电路中，故C正确；D、3000r/（kW•h）”是表示每消耗1kW•h的电，电能表上的转盘转过3000转，故D正确。故选AB。 【总结升华】本题考查对电能表参数的理解，关键是理解电能表各参数的物理意义。 举一反三： 【变式】如图是单相电子电能表，关于它的技术参数和作用，下列叙述中正确的是（ ） A．电能表是测量电功率的仪表 B．图中50Hz表示电能表适用的交流电频率 C．图中5A表示允许在短时间内通过电能表的最大电流 D．图中3200imp/（kw•h）表示每消耗1kW•h电能电能表的转盘转3200转 【答案】B 【巩固练习】 一、选择 1.家庭每月用电量的计量单位是（ ） A．库仑 B．瓦特 C．焦耳 D．千瓦时 2.下图所示的几种用电器工作时，以电能转化为内能为应用目的是（ ） 3.对于不同电路里的两个用电器，下列说法中正确的是（ ） A.用电器中电流越大，通电时间越长，电流做的功就一定越多 B.在相等的时间里，用电器中的电流越大，电流做的功就一定越多 C.通过用电器的电量越多，电流做的功就一定越多 D.消耗的电能越多，电流做的功一定越多 4.下列关于电功“焦”同其他单位之间的换算关系，正确的是（ ） A. B. C. D. 5.如图所示的电路中，R1＞R2。在相同的时间内，电流通过R1、R2所做的功W1、W2，它们之间的关系为（ ） A．W1＞W2 B．W1=W2 C．W1＜W2 D．无法判断 6.要使某用电器在相同时间内消耗的电能变为原来的2倍，以下措施可行的是（ ） A．仅使电压变为原来的2倍 B．电压不变，而使用电器电阻变为原来的一半 C．仅使电流变为原来的2倍 D．同时改变电压为原来的4倍，电阻为原来的2倍 7. （多选）如图所示，四只相同的灯泡分成甲、乙两组，分别接上电压相同的电源，如果甲、乙两组灯泡消耗的电能相等，则（ ） A．通过L1与L3的电流比是1：2 B．L1与L3两端的电压比是2：1 C．甲组与乙组通电时间比是4：1 D．甲组与乙组的总电阻之比是1：4 二、填空 8.电流通过用电器时要做功，这叫做 ，电灯发光时，电能转化为 ，蓄电池被充电时，电能转化为 ，电流通过电炉时，电能转化为 ，电流通过电风扇时，电能转化为 能，电流通过电动机做功的过程中，电能转化为 。总之，电流做功的过程就是将电能转化为 能的过程。 9. 一个用电器工作时的电压是6V，通过的电流是0.2A，通电5分钟，电流做了 J的功。 10.你知道到底什么是3G通信吗？所谓3G，其实它的全称是3rdGeneration，中文含义就是指第三代数字通信．第三代与前两代的主要区别在于：传输声音和数据的速度上的提升，它能够处理图象、音乐、视频流等多种媒体形式。列表为某3G手机LGKT878的主要参数： 手机类型; 全屏参数; 电池规格; 摄像头像素; 通话时电流. 3G手机 智能手机 拍照手机; 3.0英寸 480×800; 3.7V 1300毫安时 锂电池; 500万像素; 400mA. 该手机通话5min，消耗的电能是 J。 11.如图所示电路，电源电压不变，R1=30Ω。当S1闭合、S2断开时，电流表的示数为0.1A；当S1和S2都闭合时，电流表的示数为0.4A，在1min内电流通过R1与R2做功之比W1：W2= 。 12.一个同学家中的电能表，月初示数为，月末示数为，则这个月该同学消耗的电能为 度，合 J。 13. 某一导体两端加6V的电压时，1min通过导体横截面的电荷量（即电量）是30C，则导体中的电流为 A，在这段时间内，电流通过该导体所做的功是 J。 三、简答 14.某电动自行车的技术参数如下：蓄电池36V、10Ah，整车质量40kg。一个质量为60kg的人骑着它在水平路面上以5m/s的速度匀速行驶20分钟，受到的阻力约为总重的0.02倍（g=10N/kg）。请计算： （1）蓄电池可以贮存多少焦耳的电能？ （2）在行驶过程中，电动机做了多少功？ （3）在行驶过程中，电动机线圈中的电流是4A，电动机的效率是多少？ 15. 一电动机线圈的电阻为1Ω，线圈两端所加电压为2V时，电流为0.8A，电动机正常工作。 （1）在求电动机正常工作l min所消耗的电能时，有以下两种不同的解法： 小明解：W=UIt=2V×0.8A×60s=96J 小华解：W=I2Rt=（0.8A）2×1Ω×60s=38.4J 你认为哪位同学做得对，请作出判断并说明理由。 （2）求电动机正常工作lmin所转化的机械能是多少？ 【答案与解析】 一、选择 1.【答案】D 2.【答案】D 【解析】电动自行车、抽油烟机把电能转化为机械能，电视机把电能转化为内能和光能，电烤箱把电能转化为内能。 3.【答案】D 【解析】根据电功的计算公式，电功的大小，和电流、电压、通电时间有关，知道电流和通电时间的大小，无法确定功的多少，所以AB错误；根据公式可知，电流做的功与电量和用电器两端的电压有关，所以C错误；电流做功的过程是把电能转化成其它形式的能的过程，所以消耗的电能越多电流做功就越多。 4.【答案】C 5.【答案】C 【解析】因为R1＞R2，两电阻并联电压相等，由可得，W1＜W2故选C。 6.【答案】B 【解析】对于一个确定的用电器，电压变为原来的两倍时，流过它的电流也要变为原来的两倍，由W=UIt可知用电器消耗的电能要变为原来的4倍，故A错误；电压不变，而使用电器电阻变为原来的一半，由功率公式可知，用电器消耗的电能变为原来的两倍，故B正确；电流变为原来的两倍，由U=IR可知用电器两端的电压变为原来的两倍，由W=UIt可知用电器消耗的电能为原来的4倍，故C错误；同时改变用电器两端的电压为原来的4倍，电阻为原来的2倍，由功率公式可知，消耗的电能变为原来的8倍，故D错误。 7.【答案】AC 【解析】R为一个灯泡的电阻；通过L1的电流，通过L3的电流，所以通过L1与L3的电流比是故A正确；灯泡L1两端的电压为：， L3两端的电压为电源电压U； 所以L1与L3两端的电压比是；故B错误；甲组消耗的电能：，乙组消耗的电能； ，两组消耗电能相等即：，所以：，故C正确；甲组串联的总电阻是：，乙组并联的总电阻是：，所以。 二、填空 8.【答案】电功；内能；化学能；内能；机械能；机械能；其他形式 【解析】根据电功概念可知，电流通过用电器时要做功，叫电功；根据能量转换进行分析，因为灯泡发热，所以是电能转换为热能，因为蓄电池充电发生化学变化，所以是电能转换为化学能，因为电炉发热，所以电能转换为热能，因为电风扇工作，所以是电能转换为机械能，即电流做功是将电能转换为其他形式的能。 9.【答案】360 【解析】已知： 求：W 根据： 10.【答案】444 【解析】通话时的电流I=400mA=0.4A，通话时间t=5×60s=300s，手机通话5min，消耗的电能是W=UIt=3.7V×0.4A×300s=444J。 11.【答案】3：1 【解析】当S1闭合、S2断开时，通过R2的电流为I2=0.1A；当S1和S2都闭合时，通过电阻R1的电流为I1=I-I2=0.4A-0.1A=0.3A；电源电压U=I1R1=0.3A×30Ω=9V；电阻，在1min内电流通过R1与R2做功之比 。 12.【答案】50；1.8×108 【解析】这个月该同学消耗的电能W=268.1kW•h-218.1kW•h=50kW•h=50度=50×3.6×106J=1.8×108J。 13.【答案】0.5；180 【解析】t=1min=60s，导体中的电流为：，电流通过该导体所做的功是：W=UIt=6V×0.5A×60s=180J。 三、简答 14.【答案与解析】（1）蓄电池储存的电能：W电=UIt=36V×10A×3600s=1.296×106J； （2）人和车的总重力：G=（m人+m车）g=（60kg+40kg）×10N/kg=1000N，人车受到阻力：f=0.02G=0.02×1000N=20N，因为匀速，则F=f=20N；电动机对自行车做的功：W=Fs=Fvt=20N×5m/s×1200s=1.2×105J。 （3）电动机做的总功：W总= UIt=36V×4A×20×60s=1.728×105J，则电动机的效率为：η=（W/W总）×100%=【（1.2×105J）/（1.728×106J ）】×100%≈69%。 答：（1）蓄电池可以贮存1.296×106焦耳的电能；（2）在行驶过程中，电动机做了1.2×105J功；（3）在行驶过程中，电动机线圈中的电流是4A，电动机的效率是69%。 15.【答案与解析】（1）小明对；因为电动机工作时电能没有全部转化为内能，大部分电能转化为机械能，还有部分电能转化成内能（或电动机的电流与电压、电阻之间的关系不满足欧姆定律）。 （2）1min内这台电动机所转化的机械能为：W'=W-Q=96J－38.4J=57.6J；电动机正常工作lmin所转化的机械能是57.6J。 |