| 学员编号： 年 级： 课 时 数： 学员姓名： 辅导科目： 学科教师： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 授课类型 | T | C | T |
| 授课日期及时段 |  |  |  |
| 教学内容 |  |  |  |
| 18.2电功率 18.3测定小灯泡的电功率 【要点梳理】 要点一、电功率的基本概念 1.物理意义：电功率是表示电流做功快慢的物理量。电流做功越快，电功率就越大，电流做功越慢，电功率就越小。 2.定义：电功率等于电功与时间的比 3．单位：瓦(W)、千瓦(kW) 1kW=103W 4．定义公式： W——电流所做的功(消耗的电能)——焦(J)——kW·h t——所用的时间 ——秒(s)——h P——用电器的功率 ——瓦(W)——kW 要点诠释： 1．kW·h是电功的单位，是由电功率的单位KW和时间的单位h组成的复合单位。 2．据公式P=W/t得W=Pt。 P的单位用kW，t的单位用h，则电功(电能)的单位为kW·h，由此可知1kW·h就是功率为1KW的用电器使用1h所消耗的电能。 3．kW·h和J的换算关系：1kW·h=1000W×3600s=3.6×106J。 要点二、电功率的公式推导 1．计算电功率最常用的基本公式：P=IU 该公式表明：用电器的电功率P等于通过用电器的电流I和用电器两端的电压U的乘积。 2．公式变形： 3．推导公式： 要点三、额定电功率和实际电功率 1．额定电压与额定功率： 2．实际电压与实际功率： （1）实际电压：用电器工作时两端的电压 ， 可能大于 ，可能等于 ，可能小于。 （2）实际功率：实际功率是指用电器在实际电压下工作时的功率；用电器的实际功率可能大于额定功率，可能等于额定功率，可能小于额定功率。 3．用电器所消耗的功率与用电器两端电压的关系： 当时，； 当时，； 当时，。 要点诠释： 1.对某一用电器而言，额定电压和额定功率只有一个，而实际电压和实际功率却有无数个。灯泡的亮度是由它的实际功率决定的。 2.若不考虑温度对用电器电阻的影响，则有，即电阻一定时，实际电压是额定电压的n倍，则实际电流也是额定电流的n倍，实际功率是额定功率的n2倍。 要点四、测定小灯泡的电功率 1.实验原理： 2.实验器材：电源、电灯泡、电压表、电流表、滑动变阻器、开关、导线若干。 3.电路图： 4.实验步骤 （1）按电路图连接好电路，断开开关，将滑动变阻器的滑片置于阻值最大的位置； （2）闭合开关，调节滑动变阻器，使灯泡在额定电压下发光，观察电流表和电压表的示数，记录为Ie、Ue，记录小灯泡的亮度； （3）调节滑动变阻器，使灯泡两端的电压为额定电压的1.2倍，观察电流表和电压表的示数，记录为I1，U1，记录小灯泡的亮度； （4）调节滑动变阻器，使灯泡两端的电压低于额定电压，观察电流表和电压表的示数，记录为I2，U2，记录小灯泡的亮度； （5）重复步骤4两次，观察电流表和电压表的示数，记录为I3、U3，I4、U4，记录小灯泡的亮度； （6）根据P=UI，算出小灯泡的额定功率Pe和实际功率的电功率P1……P4； （7）分析数据，整理器材。 5.实验结论： 小灯泡的实际功率越大，小灯泡越亮； 当小灯泡的两端的电压等于额定电压时，小灯泡的实际功率等于额定功率，小灯泡正常发光； 当小灯泡的两端的电压大于额定电压时，小灯泡的实际功率大于额定功率，小灯泡发光比正常情况下亮； 当小灯泡的两端的电压小于额定电压时，小灯泡的实际功率小于额定功率，小灯泡发光比正常情况下暗。 要点诠释： 1.电源：电源电压应高于小灯泡的额定电压。例如：，至少要选择2节干电池串联作电源，学生电源选择3V的电源。 2.电压表的量程应大于，电流表的量程应大于灯泡正常的工作电流；在被测电压、电流不超电压表、电流表量程的情况下，应尽可能选用小量程；例如的小灯泡电压表量程选0—3V，电流表选0—0.6A的量程。 3.滑动变阻器的允许通过最大电流要大于灯泡的正常工作电流，而其最大阻值应与灯泡的电阻差不多，以便调节效果明显。 【典型例题】 类型一、电功率的计算 1.如图所示为一可保温电热水壶的电路示意图，烧水时，开关S2处于 状态。若电热水壶烧水时消耗的功率为1000W，则电阻R1= Ω。如果保温状态下电热水壶消耗的功率是烧水时的，则R2消耗的功率为 W。 【思路点拨】本题对求电功率P=公式的应用，当电压一定时，电路的电阻越大，电功率越小；电路的电阻越小，电功率越大；从而可以判断电路的状态，进行有效计算 【答案】闭合；48.4；9.9 【解析】当开关闭合时，只有R1工作，电路电阻最小，功率最大，所以烧水时开关闭合， 电阻R1的阻值：， 保温状态下电热水壶消耗的功率：， 电路电流为：， 此时电阻R1的功率为： 所以R2消耗的功率为P2=P保-P1=10W-0.1W=9.9W。 【总结升华】题目联系实际应用，考查电阻、电功率、电流等的计算，关键是公式及其变形的灵活运用。 举一反三： 【变式】某品牌的电加热器工作电路如图所示，其额定电压为220V，加热功率为1100W，保温功率为44W。单刀双掷开关S接b时，电加热器处于 （选填“保温”或“加热”）状态；电路中定值电阻R1的阻值为 Ω。 【答案】加热；44 2. 如图所示，电源电压保持不变，R1:R2=1:4。只闭合S1时，电流表的示数为0.3A，R1消耗的功率为P1；只闭合S2 时，R0消耗的功率0.4W，R2消耗的功率为P2，且P1:P2=9:4。则下列结果正确的是（ ） A．电源电压为24V B．R0的阻值为80Ω C．R2的阻值为320Ω D．R0先后两次消耗的功率之比为9：4 【思路点拨】本题难度较大，同学一定分清电路的状态，各电阻的关系，对于多状态电学问题，一定把每种情况的等效图画出来，标出各物理量，是解题的关键 【答案】C 【解析】只闭合S1时，如图1所示，R1消耗的电功率为： 只闭合S2时，如图2所示，R2消耗的电功率为： 因为 ，所以 所以R0的阻值为：故B错误， 只闭合S1时，电路电流：——① 只闭合S2时电路电流：——② 又因为：R1:R2=1：4——③ ①②③联立代入数据可得：R1=80Ω，R2=320Ω，U=36V，故A错误，C正确 R0第一次消耗的电功率： 所以R0先后两次消耗的功率之比为：故D错误。 【总结升华】本题考查欧姆定律和电功率的计算，关键是公式及其变形的灵活运用，难点是变化电路的分析，题目的综合性比较强，是一道难题。 举一反三： 【变式】如图所示，电源电压和灯L的电阻不变，灯L上标有“6V 3W”字样．当开关S闭合，滑片P移至a端时，电流表的示数为1.0A，灯L正常发光；当开关S断开，滑片P移至b端时，电源电压U和灯L消耗的电功率P为（ ） A．3V 1.5W B．3V 0.75W C．6V 1.5W D．6V 0.75W 【答案】D 类型二、实际电功率和额定电功率 3. 将“6V，2W”L1和“8V，2W”L2各一只串联在电源上，通电后有一只灯正常发光，另一只发光较暗，则哪只灯在正常发光？电源电压为多少？此时两灯的实际功率分别为多少？ 【答案与解析】（1）由公式 根据灯泡的铭牌可得：， （2）由公式可得： L1正常工作时的电流： L2正常工作时的电流： 电流较小的能正常发光，所以L2正常发光，此时的电流是0.25A L2正常发光时电路两端的电压是：U=I（R1+R2）=0.25A×（18Ω+32Ω）=12.5V （3）灯泡L1的实际电功率：P1=Ie22R1=（0.25A）2×18Ω=1.125W L2正常发光所以实际电功率等于额定电功率2W 答：灯L2在正常发光，电源电压为12.5V，两灯的实际功率分别为1.125W、2W。 【总结升华】能读懂用电器的铭牌，根据用电器铭牌上的信息，求用电器工作时的实际电流、电压、电功率等物理量。 举一反三： 【变式】现在有“6V 3W”的L1和“12V 3W”的L2两只小灯泡串联后接在电路中使用时，通过两灯的电流之比I1:I2= ，两灯消耗的实际功率之比P1:P2= ，为了使电路能安全使用，电路两端允许加的最大电压为 V。 【答案】1:1；1:4；15 类型三、测量灯泡的电功率 4.如图1所示是小明设计的测量一个小灯泡额定功率的电路图。已知定值电阻R0=15Ω，滑动变阻器R（“20Ω 1A”），电源电压恒为18V，小灯泡L的额定电压为6V，小灯泡L的电阻约为12Ω。 （1）连接电路时，开关S应当 （选填“断开”或“闭合”），滑片P应移到滑动变阻器的最 ；（选填“左端”或“右端”） （2）请用笔画线代替导线，将图2的实物图补充完整。 （3）小明合理的连接好电路，并按正确的顺序操作，但闭合开关后灯不亮，电压表有示数，电流表的示数为0，你认为出现的故障是 。 A．可能是灯丝断了 B．可能是滑动变阻器开路 C．可能是小灯泡短路 D．可能是电流表开路 （4）小明正确连接电路后，进行实验。当电压表的示数为5V时，小灯泡的实际功率 小灯泡的额定功率（选填“等于”、“小于”或“大于”），为了使小灯泡正常发光，此时应该向 （选填“左”或“右”）边移动滑片。小灯泡正常发光时，电流表的指针如图3所示，通过小灯泡的电流为 A，其额定功率为 W，此时灯泡的电阻为 Ω。 【答案】（1）断开；右端（2）（3）A（4）小于；左；0.48；2.88；12.5 【解析】（1）为了保护电路，连接电路时，开关S应当断开；闭合开关S前，滑动变阻器连入电路的阻值最大； （2）灯泡额定电压是6V，因此电压表选择15V量程，电压表并联在灯泡两端； （3）电流表的示数为0，说明电路中有断路现象，电压表有示数说明电压表正负接线柱与电源连通的部分没有断路现象，所以可以判断是灯泡断路； （4）小灯泡L的额定电压为6V，实际电压为5V时，实际功率小于额定功率；小灯泡L的电阻约为12Ω，由欧姆定律知，小灯泡正常发光的电流约为0.5A，所以电流表量程应选0至0.6A，由图3知：电流表最小分度值是0.02A，电流表示数I额=0.48A，灯泡的额定功率P=U额I额=6V×0.48A=2.88W；灯泡的电阻。 【总结升华】本题考查了连接实物图、滑动变阻器的调节、电路故障分析、电流表读数、求灯泡的额定功率，是实验的常考问题；连接电路时要根据灯泡额定电压确定电压表量程；分析电路故障时，要考虑各种可能的故障原因，然后综合分析找出原因；对电表读数时，要先确定电表的量程与最小分度值，然后根据电表指针位置读数，读数时视线要与电表刻度线垂直。 【巩固练习】 一、选择 1.额定功率最接近700瓦的是（ ） A．电冰箱 B．电饭锅 C．电子表 D．电视机 2.下列关于电功率的说法中正确的是（ ） A．电功率是表示电流做功多少的物理量 B．电功率是表示电流做功效率高低的物理量 C．电功率是反映电流做功的快慢程度的物理量 D．电功率是反映电能转化为其他形式能的物理量 3.如图所示，电源电压为6V且保持不变，滑动变阻器的最大阻值为20Ω，定值电阻R0为5Ω。闭合开关后，移动滑片，发现能使电流表（“0～0.6A”或“0～3A”）和电压表（“0～3V”或“0～15V”）的指针同时达到满刻度线。则R0的电功率与电流的关系图象可能是（ ） 4.用电高峰期，会看到家里的白炽灯泡比正常发光要暗一些。这是因为，用电高峰期并联用电器增多，造成（ ） A．电路中的总电阻增大 B．电路中的总电流减小 C．白炽灯泡的实际功率减小 D．白炽灯泡的额定功率减小 5.如果加在某定值电阻两端的电压从8V升高到10V，通过该电阻的电流变化了0.1A，则该电阻的电功率变化了（ ） A．0.2W B．1.8W C．2.0W D．8.0W 6.某同学发现在家使用电热水壶时，同房间的电灯会变暗。他的分析如图，设R为家庭电路干路的等效电阻，电源电压恒为220V，则闭合开关S后，说法不正确的是（ ） A．灯两端实际电压变大 B．R两端的电压变大 C．灯两端实际电压变小 D．整个电路的总功率变大 7.某同学利用图甲所示的电路测量小灯泡的电功率。电路中电源电压保持4.5V不变，灯泡上标有“3V，1W”字样。闭合开关，将滑片P滑到某一位置时，电压表的指针指示的位置如图乙所示。下列说法错误的是（ ） A．灯泡的额定功率为1W B．灯泡正常发光时的电阻为9Ω C．灯泡的实际功率为0.64W D．此时灯泡和滑动变阻器的阻值之比为8:7 二、填空 8.用电器正常工作时的功率叫做 ；某种电饭锅正常工作时的功率是700瓦，它表示 。 9.一台家用电视机待机状态下的电功率大约是10W，这表示1秒钟电流做的功是 。如果这台电视机平均每天的待机时间以18h计，那么在待机状态下100天消耗的电能是 kW•h。 10.一个小灯泡的额定功率是1.8W，额定电压小于8V，当它与一个30Ω电阻并联后接入电路中，干路电流是0.5A，且灯泡正常发光，小灯泡的额定电压是 V，灯丝的电阻是 Ω。 11.甲、乙两盏灯的额定电压相等，额定功率不等，P甲额:P乙额=2：1，求： （1）它们的电阻之比R甲：R乙=_______； （2）正常发光时的电流之比I甲：I乙=_____________； （3）将它们并联后接入电路，________灯较亮，两灯的电流之比= ； （4）将它们串联后接入电路，__________灯较亮，两灯的电压之比__________。 12.某电阻R的阻值不变，标有“6V 6W”字样，它的电阻是 Ω。将R与灯泡L、电压表（量程为0～3V）、电流表（量程为0～0.6A）和开关及合适的电源，连成如图甲所示的电路。开关S闭合后，通过灯泡L的电流随它两端电压变化的图象如图乙所示。在保证电路中各器件都安全的情况下，灯泡L消耗的最大功率为 W。 三、实验探究 13.小华同学做“测定小灯泡的电功率”实验，电源电压为3伏且保持不变，滑动变阻器标有“3A 5Ω” 的字样，所用小灯泡是测定电压为“2.2V”和“2.5V”中的一个。 ①小华连接的电路如图（a）所示，图中尚有一根导线未连接，请用笔线代替导线在图中正确连接。 ②闭合电键后，移动滑动变阻器的滑片，发现滑片在中点附近某位置时，小灯泡正常发光，此时电流表的示数如图（b）所示，则该试验中所用小灯泡的额定功率为 瓦。接着，小华又移动滑动变阻器的滑片，发现小灯泡发出耀眼的亮光，则此时小灯泡的电功率 （选填“小于”“等于”或“大于”） 额定功率，可判断他是向滑动变阻器的 （选填“左”或“右”） 端移动。 四、解答 14.某型号的电饭锅有两档，其原理如图所示，电阻R1=44Ω，当开关S闭合时，电饭锅处于高温档，当开关S断开时，电饭锅处于焖饭、保温档，焖饭、保温时电饭锅的功率为高温档功率的0.02倍，求： （1）高温档的功率；（2）焖饭、保温时电路中的电流；（3）电阻R2的阻值。 15.如图所示电路中，电源电压6V恒定，电流表的量程为0～0.6A，电压表的量程为0～3V，灯L1和L2的规格分别为“6V 1.8W”和“6V 1.2W”，滑动变阻器R的规格为“50Ω 1.5A”，不计温度对灯丝电阻的影响。求： (1)滑动变阻器的滑片P放在a端时，闭合开关S1、S2、S3后，电压表和电流表的读数是多少? (2)若两灯中只允许一盏灯工作，且要求电路元件安全使用，在滑片移动过程中，整个电路至少消耗多少电功率? 【答案与解析】 一、选择 1.【答案】B 【解析】A．电冰箱的额定功率约为200W，故A错误；B．电饭锅的电功率约为700W～1100W，故B正确；C．电子表的功率很小，约为几毫瓦，故C错误；D．电视机的额定功率约为120W左右，故D错误。 2.【答案】C 【解析】A电能是表示电流做功多少的物理量，而不是电功率，故A说法错误；电功率是表示电流做功的快慢，而不是效率高低，故B说法错误；电功率是反映电流做功快慢程度的物理量，电功率越大，说明单位时间内消耗电能越多，电流做功越快，故C说法正确；电流做功的过程就是电能转化为其他形式能的过程，这指的是电功，而不是电功率，故D错误。 3.【答案】C 【解析】由于闭合开关后，定值电阻始终能接在电路中，且电压恒定为6V，所以电流不为0，故A、B错误；根据当滑动变阻器接入电路中的阻值最小（即为0Ω）时，电路中的电流最大，由公式，可知D错；故选C。 4.【答案】C 【解析】家庭电路是并联的，并联的用电器增多，因此总电阻变小，A不符合题意，在并联电路中I=I1+I2，因此并联的用电器增多，电路中的总电流变大，B不符合题意；在家庭电路中，输电线和家用电器之间是串联，用电高峰期，接入电路的用电器变多，干路中的电流变大，而输电导线有一定的电阻，输电导线损失的电压U损=IR，输电导线的电阻R一定，当I增大时U损增大，用电器两端的电压减小，由公式P=可知用电器的实际功率减小，灯泡比正常发光要暗一些，C符合题意；额定功率是用电器在额定电压工作时的功率，用电器正常工作时两端的电压为额定电压，额定电压只有一个，对应的额定功率只有一个，它不随电压的改变而改变。 5.【答案】B 【解析】电流的变化量： 电阻电功率变化量： 故选B。 6.【答案】A 【解析】当开关闭合后，根据并联电路电阻越并越小，小于任何一个分电阻可知，并联部分电阻变小，整个电路的电阻变小；根据欧姆定律可知，电路中的电流变大；根据串联电路电阻的分压特点可知，R两端的电压变大，故B正确，不符合题意；而并联部分的电压减小，即灯泡两端的电压减小，故C正确，不符合题意；A错误，符合题意；根据P=UI可知，电源电压不变时，整个电路总功率变大，故D正确，不符合题意。 7.【答案】C 【解析】由铭牌可知，灯泡的额定功率为1W，额定电压为3V，所以电压表的量程为0～3V，故此时电压表的示数为2.1V；灯泡的额定电流：，灯泡的电阻：； 此时灯泡两端的电压：UL=U-U滑=4.5V-2.1V=2.4V，若灯泡的电阻不变时，此时灯泡的实际功率，因灯泡的电阻一般会随温度的升高而变大，且此时灯泡分得的电压小于额定电压，所以此时灯泡的电阻会变小，实际功率应大于0.64W；因串联电路电阻分得的电压与电阻成正比所以：。 二、填空 8.【答案】额定功率；电饭锅正常工作1秒钟消耗的电能是700焦。 9.【答案】10J；18 【解析】1s电流做的功：W=Pt=10W×1s=10J； 电视机平均每天的待机时间以18h计，那么在待机状态下100天消耗的电能： W′=Pt′=0.01kW×18h×100=18kW•h。 10.【答案】6；20 【解析】小灯泡与电阻并联且正常发光， ∴UL=UR=U， ∵，， ∴ 化简得：U2-15U+54=0， 解方程得：U=6V或U=9V， 又∵额定电压小于8V，∴U=6V， 。 11.【答案】(1)1:2 (2)2:1（3）甲灯较亮；2:1（4）乙灯较亮；1:2 【解析】灯泡发光时的亮度是由其实际功率决定的。电灯泡正常工作时，它的功率是额定功率，为了计算方便，我们通常认为电灯泡正常工作和不正常工作时的电阻是不变的。 （1）∵，U甲额=U乙额 ∴ （2）∵ ∴ 又∵U甲额=U乙额 ∴ （3）∵并联时两灯两端的电压相等 ∴甲、乙两灯实际功率P甲、P乙与R甲、R乙的关系是：，P甲>P乙，甲灯较亮 通过两灯的电流之比： （4）∵串联时通过两灯的电流相同 ∴甲、乙两灯实际功率、与R甲、R乙的关系是：，，乙灯较亮 通过两灯的电压之比： 12.【答案】6；1 【解析】（1）由P=U2/R可得，电阻R的阻值：R=U2/P=(6V)2/6W=6Ω；（2）当电压表示数为3V时，通过电阻的电流最大：I最大=U/R=3V/6Ω=0.5A，而电流表选择的量程为0～0.6A，因此电路中允许的最大电流为0.5A； 根据图乙可知，当通过灯泡的电流为0.5A时，灯泡两端电压为2V，因此在保证电路中各器件都安全的情况下，灯泡L消耗的最大功率：P最大=ULI最大=2V×0.5A=1W。 三、实验探究 13.【答案】（1）如下图；（2）0.35；大于；右 【解析】（1）实物连接中电流表和开关没有连接，电路处于断路状态； （2）首先确认小灯泡选择的是哪一个，解决问题的关键在于理解“滑片在中点附近某位置时，小灯泡正常发光，此时电流表的示数如图”。此时滑动变阻器接入电路阻值为最大阻值的一半即2.5Ω，由图可知电路中电流为0.14A，则滑动变阻器两端的电压为U1=2.5Ω×0.14A=0.35V，根据串联电路电压的特点，小灯泡两端的电压为U2=3V-0.35V=2.65V。因为此时小灯泡正常发光，因此这个电压就接近灯泡的额定电压，考虑到导线电阻，因此实验中选择的是标有“2.5V”字样的那个灯泡。 ①小灯泡的额定功率为额定电压和额定电流的乘积，即P=UI=2.5V×0.14A=0.35W； ②移动滑片时，小灯泡发光较亮，说明实际功率变大，小灯泡两端电压增大，电路中的电流增大，总电阻减小，滑片应向电阻减小的那端移动。 四、解答 14.【答案】(1) 1100W；（2）0.1A；（3）2156Ω 【解析】（1）当开关S闭合时，电路为R1的简单电路，电饭锅处于高温档，则高温档的功率：； （2）当开关S断开时，R1与R2串联，电饭锅处于焖饭、保温档，由题意可知，保温档的功率：P保温=0.02P高温=0.02×1100W=22W，由P=UI可得，电路中的电流：； （3）由I=U/R 可得，保温时电路中的总电阻：R=U/I=220V/0.1A=2200Ω，因串联电路中总电阻等于各分电阻之和，所以，电阻R2的阻值：R2=R-R1=2200Ω-44Ω=2156Ω。 15.【答案】（1）0V；0.5A（2）0.6W 【解析】（1）由题意知L1、L2的阻值R1、R2分别为： 当P放在最左端时，滑动变阻器连入电路的阻值为0，电压表被短路，示数为0；L1、L2并联，电流表测量干路电流。读数：。 （2）只有一盏灯接入电路时，应是L1或L2与滑动变阻器串联，电路的总功率决定于电源电压和电流（电流表的示数）。电路中的总电阻，电路中的电流等于＜0.6A＜1.5A,电流表、滑动变阻器始终安全。 加在滑动变阻器两端的电压，若电压表安全，有，可以判断滑动变阻器的电阻为30Ω，则电路中的电流为。 所以： |  |  |  |