| 学员编号： 年 级： 课 时 数： 学员姓名： 辅导科目： 学科教师： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 授课类型 | T | C | T |
| 授课日期及时段 |  |  |  |
| 教学内容 |  |  |  |
| 第18章《电功率》全章复习与巩固（一） 【知识网络】 【要点梳理】 要点一、电功、电功率、焦耳定律 1.基本概念： 项目 物理量; 定义; 单位; 普适公式; 推导公式（适用于纯电阻电路）. 电功; 电流所做的功; 焦（J） 千瓦时（kW·h）. 电功率; 电功与时间之比(表示电流做功快慢的物理量); 瓦（W） 千瓦（kW）. 焦耳定律; 电流通过导体产生的热量跟电流的二次方成正比，跟导体的电阻成正比。; 焦（J）. 电功和电热; 纯电阻电路：W=Q(电能全部转化成内能)；非纯电阻电路：W>Q（电能部分转化成内能）。. 2.串、并联电路中的特点： 电功、电功率、焦耳定律与电阻的关系; 电路中总的电功、电功率、焦耳定律与各个用电器的电功、电功率、焦耳定律的关系. 串联. 并联. 要点诠释： 1.电流做功的过程就是电能转化为其他形式的能的过程，有多少电能发生转化就说电流做了多少功。电功是电能转化多少的量度，电功和电能的单位相同。 2.电功表示电流做功的多少，电功率表示电流做功的快慢。 3. 纯电阻电路就是指电能全部转化为热能，不转化为其他形式的能量的电路。例如电炉等。非纯电阻电路就是指电能不仅转化为热能，还转化为其他形式的能量的电路。例如电动机还转化成了动能。 要点二、额定电压 额定功率 1.额定电压：用电器正常工作时的电压。 2.额定功率：用电器在额定电压下工作时的功率。 。 3.用电器的铭牌：如某灯泡上标有“PZ220V-25”字样分别表示：普通照明，额定电压220V，额定功率 25W的灯泡。若知该灯“正常发光”可知：该灯额定电压为220V，额定功率25W，额定电流I=P/U=0.11A 灯丝阻值。 要点诠释： - 实际电压、实际功率与额定电压、额定功率： 当时， 用电器正常工作 当时， 用电器不能正常工作，有时会损坏用电器。 当时， 长期使用会影响用电器的寿命。 - 对某一用电器而言，额定电压和额定功率只有一个，而实际电压和实际功率却有无数个。灯泡的亮 度是由它的实际功率决定的。 3、若不考虑温度对用电器电阻的影响，则有，即电阻一定时，实际电压是额定电压的n倍，则实际电流也是额定电流的n倍，实际功率是额定功率的n2倍。 要点三、测量、实验 1.电能表： （1）作用：测量用电器在一段时间内消耗的电能。 （2）计算方法：电能表的示数由四位整数和一位小数组成。电能表的计量器上前后两次读数之差，就是这段时间内用电的度数。但要注意电能表的示数的最后一位是小数。 （3）重要参数的意义： 2.测量小灯泡的电功率 （1）实验原理： （2）实验器材：电源、电灯泡、电压表、电流表、滑动变阻器、开关、导线若干。 （3）电路图： （4）实验过程 ①按电路图连接好电路，断开开关，将滑动变阻器的滑片置于阻值最大的位置； ②闭合开关，调节滑动变阻器，使灯泡在额定电压下发光，观察电流表和电压表的示数，记录为Ie、Ue，记录小灯泡的亮度； ③调节滑动变阻器，使灯泡两端的电压为额定电压的1.2倍，观察电流表和电压表的示数，记录为I1，U1，记录小灯泡的亮度； ④调节滑动变阻器，使灯泡两端的电压低于额定电压，观察电流表和电压表的示数，记录为I2，U2，记录小灯泡的亮度； ⑤重复步骤4两次，观察电流表和电压表的示数，记录为I3、U3，I4、U4，记录小灯泡的亮度； ⑥根据P=UI，算出小灯泡的额定功率Pe和实际功率的电功率P1……P4； ⑦分析数据，整理器材。 （5）实验结论： 小灯泡的实际功率越大，小灯泡越亮； 当小灯泡的两端的电压等于额定电压时，小灯泡的实际功率等于额定功率，小灯泡正常发光； 当小灯泡的两端的电压大于额定电压时，小灯泡的实际功率大于额定功率，小灯泡发光比正常情况下亮； 当小灯泡的两端的电压小于额定电压时，小灯泡的实际功率小于额定功率，小灯泡发光比正常情况下暗。 （6）注意事项： A．连接时，开关断开，防止因短路而损坏电源或灯泡。 B．闭合开关前，滑动变阻器的滑片应滑至滑动变阻器的最大阻值处，防止电路中的电流过大，将灯烧坏。 C．电源电压应高于灯泡的额定电压，防止无法调节到额定电压。 D．电压表的量程应大于灯泡的额定电压，电流表的量程应大于灯泡正常工作时的电流。 E．滑动变阻器允许通过的最大电流要大于灯泡正常工作时的电流，滑动变阻器的最大电阻值应与灯泡的电阻差不多，以使调节效果明显。 F．通过三次不同电压下（额定电压，1.2倍额定电压和低于额定电压）的测量，体会用电器的实际功率并不一定等于额定功率，而是取决于加在用电器两端的实际电压。 G．在做第二次实验时（实际电压不能超过额定电压的1.2倍）需要小心调节滑动变阻器，以免烧坏灯泡。 H．实验前，要检查电路并试触，实验结束后，要先断开开关，再整理器材。 3.探究电流通过导体时产生热的多少跟什么因素有关 （1）实验方法：控制变量 （2）实验过程： ①热量与电阻的关系：控制电流（I）相同，通电时间（t）相同,电阻（R）不同。 ②热量与电流的关系：控制电阻（R）相同，通电时间（t）相同，电流（I）不同。 （3）电路图 （4）实验结论： 在电流相同、通电时间相同的情况下，电阻越大，这个电阻产生的热量越多；在电阻相同、通电时间相同的情况下，通过一个电阻的电流越大，这个电阻产生的热量越多。 【典型例题】 类型一、电功 1.如图，对于电能表面板上的一些参数的理解，下列说法错误的是（ ） A．此时电能表的读数为120.7度 B．“220V”是指这个电能表应该在220伏的电路中使用 C．“10（20）A”是指这个电能表使用时正常工作电流为10安或20安 D．“600r/kW•h”是指用电器每消耗1千瓦时电能，电能表的转盘转过600转 举一反三： 4 2 1 6 84 6 2 1 6 84 4 2 1 6 84 6 2 1 6 84 【变式】李婷家电能表月初和月末的电能表的读数分别如下图所示，这个月她家用电________kW·h，即电流做的功为___________J，这个月有___________J的___________转化为___________能。她家一盏100W的灯连续工作一小时耗电______________J，可以使电表的表盘转动____________圈，消耗的电能可以使1000W的微波炉工作________分钟。 2、有两个电阻R1和R2，已知R1＞R2．将它们串联在电路中时， 两端的电压较大，相同时间内电流通过 做的功较多；若将它们并联在电路中，通过 的电流较大，相同时间内， 消耗电能较多。 类型三、电功率 3、把“PZ110—100”和“PZ110—25”的两只灯泡串联接到220V的电路上，则（ ） A.25W的灯泡被烧坏 B.100W的灯泡被烧坏 C.两只灯泡均被烧坏 D.两只灯泡均正常发光 举一反三： 【变式】电灯甲、乙额定电压相等，串联后接在某电路中，甲灯比乙灯亮，则下列说法正确的是（ ） A. 甲灯的额定功率和实际功率都大 B. 乙甲灯的额定功率和实际功率都大 C. 甲灯的额定功率小，实际功率大 D. 乙灯的额定功率小，实际功率大 4、某同学做“测量一个小灯泡的电功率”实验，所用灯泡的额定电压是2.2V。 （1）如图是他实验的电路，但连接不完整，请你帮他完成电路的连接。 （2）电路连接完整后，当向右移动滑动变阻器的滑片P时，电压表的示数将_________，电流表的示数将________ （3）实际实验的有关记录与计算如下表 实验次数; 1; 2; 3. 电压（V）; 2.20; 1.50; 2.50. 电流（A）; 0.22; 0.16; 0.24. 功率（W）; 0.484; 0.24; 0.60. 该同学注意到灯的亮度变化是：第二次比第一次暗，第三次比第一次更亮。你认为，根据他观察的现象和实验数据分析，可得出一些什么结论呢？请你说出两点（这两点的意思应不同）： ①________________________________________ ②________________________________________ （4）他还注意到，这个实验记录也可以用来计算灯丝的电阻，并完成了有关计算如下表格： 实验次数; 1; 2; 3. 电压（V）; 2.20; 1.50; 2.50. 电流（A）; 0.22; 0.16; 0.24. 灯丝电阻（Ω）; 10.00; 9.38; 10.42. 这位同学有些纳闷儿：导体的电阻不是与电压、电流无关吗？怎么三次计算的灯丝电阻却不一样呢？ 请你对此做出两种可能性的解释： ①____________________________________________________ ②________________________________________________________________ 举一反三： 【变式】在一次测定小灯泡额定功率的实验中，老师给出了下列器材：额定电压为1.5V的小灯泡、合适的电源、一个阻值为R0的电阻、一个滑动变阻器、一只电压表、3个开关、导线若干。 （1）小利同学设计的实验电路如图所示，请你写出本实验主要测量步骤及所测的物理量。 ①将电压表调零，按照电路图连接实物，滑动变阻器阻值位于最大处，此时开关断开，试触确定量程； ② ____________________ ； ③ ____________________ 。 （2）本实验中，计算小灯泡额定功率的表达式 P额＝____________________________ 5、标有“6V、3W”的灯L1和标有“6V、1W”的灯L2串联后接在12伏的电源上，求灯L1的实际功率。 举一反三： 【变式】今有“6V、6W”的电灯L1和“6V、1.5W”的电灯L2各一盏，把它们分别接到电压6V的电源上，要求两灯具有同样的亮度，应在哪一盏灯的电路里串联一个电阻？阻值为多大？ 类型四、变化电路中的比例计算 6、R1与R2并联在电路中，消耗的功率之比为4：3，如果把R1、R2串联起来，仍接在同一电路中，则R1、R2消耗的功率之比是（ ） A．9：16 B．16：9 C．3：4 D．4：3 举一反三： 【变式】如图所示，电源电压不变，开关S由断开到闭合，电流表两次示数之比为2∶7，则电阻R1∶R2＝________，电功率P1∶P2＝________，电功率P1∶P1′＝________，电功率P1∶P＝________。（P1 、P2分别是开关闭合时R1、R2的电功率，P是开关闭合时R1、R2的总电功率，P1′是指开关断开时R1的电功率） 类型二、焦耳定律 7．如图所示，是研究电流热效应的部分实验电路，甲电阻丝的阻值小于乙电阻丝的阻值．比较通电后两根电阻丝各自两端的电压U甲、U乙以及它们在相同时间内分别产生的热量Q甲、Q乙的大小，下面关系中正确的是（ ） A．U甲=U乙，Q甲=Q乙 B．U甲＜U乙，Q甲＞Q乙 C．U甲＜U乙，Q甲＜Q乙 D．U甲＞U乙，Q甲＜Q乙 举一反三： 【变式】如图是探究电流通过导体时产生热的多少与哪些因素有关的实验装置。两个密闭容器中的电阻一样大，在其中一个容器的外部，将一个电阻和这个容器内的电阻并联，通电后，观察两个U形管中液面高度的变化。根据以上实验过程，可以得出的实验结论是（ ） A．在通过电流和时间一定时，电阻越大，这个电阻产生的热量越多 B．在通过电流和时间一定时，电阻越小，这个电阻产生的热量越多 C．在电阻和通过电流一定时，通电时间越长，这个电阻产生的热量越多 D．在电阻和通电时间一定时，通过电流越大，这个电阻产生的热量越多 【巩固练习】 一、选择 1、下列家用电器中，功率最接近1kW的是（ ） A．台灯 B．液晶电视 C．笔记本电脑 D．空调 2、关于电功和电功率说法不正确的是（ ） A．用电器消耗的电能越多，电功率越大 B．功率是表示电流做功快慢的物理量 C．单位时间内，电流做功越多，电功率越大 D．千瓦时是电功的单位，千瓦是电功率的单位 3、可调节台灯的电路是由一只灯泡和一个电位器（滑动变阻器）串联组成的。调节电位器的旋钮使灯由亮变暗的过程中，电路的总功率将（ ） A．变小 B．变大 C．不变 D．无法确定 4、如图所示电路中，电源电压不变，开关S由断开到闭合，下列说法正确的是 A. 电路总电阻变大 B. 电路总功率变小 C. 电压表示数变小 D. 电流表示数变大 5、（多选）灯L1和L2分别标有“4V 8W”和“8V 32W”，把它们与“4A 10Ω”的滑动变阻器串联后接在12伏的电源上，如图所示，当滑片P由b向a滑动时，若电阻不随温度变化，则 A．两灯都变亮，且一样亮 B．两灯都变亮，因为L2的额定功率大，所以比L1更亮 C．两灯都变亮，且L1首先正常发光 D．两灯都变亮，且L1可能先烧毁 6、将灯L接到电压为U的电路上时，灯的电功率为36W，若将灯L与一个电阻R串联后仍接在原电路上时，灯L消耗的电功率为25W，设灯丝电阻不变，则此电阻消耗的电功率是（ ） A．3W B．4W C．5W D．11W 7、甲、乙两盏白炽灯并联在电路中，两灯都正常发光，且甲灯比乙灯亮，下列说法不正确的是（ ） A.甲灯两端的电压比乙灯的大 B.甲灯的电阻比乙灯的小 C.通过甲灯的电流比乙灯的大 D.相同时间内，甲灯消耗的电能比乙灯多 8、有两个分别标有“6V 3W”和“6V 6W”的灯泡，若将它们串联在电路中，使其中一个灯泡能正常发光，则加在串联电路两端的电压是（ ） A．9V B．12V C．18V D．6V 9、一个电热器的电阻为R，当它两端电压为U，通电时间t消耗电能为W，若使它消耗的电能为4W，下列方法正确的是（ ） A．电阻R不变，电压U不变，通电时间t变为原来的2倍 B．电阻R减半，电压U增大1倍，通电时间t不变 C．电阻R不变，电压U增大1倍，通过时间t不变 D．电阻R减半，电压U不变，通电时间t不变 10、电炉丝通电后热得发红，而跟电炉丝连接着的铜导线却不怎么热，原因是（ ） A．铜导线比电炉丝传热快，所以不怎么热 B．铜导线有绝缘层，所以不怎么热 C．铜导线的电阻小，消耗电能小，炉丝的电阻大，消耗电能多，所以热得发红 D．通过电炉丝的电流比通过电线的电流小 二、填空 11、在家庭电路中，电能表的作用是测量 。一位同学上月底时电能表的读数是，本月底电能表的读数是，该同学家本月用电 度，若每度电费0.6元，应交电费 元。 12、如图是茜茜家的电能表，她家同时使用的用电器总功率不超过 W。茜茜打开一台“220V 40W”的电风扇（其它用电器均未工作）。当电风扇工作半小时，电能表的转盘转 转。 13、如图所示电路中，电源电压保持不变，当滑动变阻器的滑片P由中点向右端移动的过程中，电流表的示数将_______，灯泡L消耗的电功率将_______。 (选填“变大”“变小”或“不变”) 14、一台“220V 1000W”的电热水器，正常工作10min消耗的电能是 J；如果它的电源线比标准的细，则它的电阻比标准电源线的电阻大，产生的热量 。 15、如图所示，电源电压恒定，小灯泡L标有“3V，0.6W”字样，R为定值电阻，闭合S，断开S1，小灯泡正常发光，若再闭合S1，发现电流表示数变化了0.3A，则R的阻值为________Ω，此时灯泡L和电阻R消耗的功率之比是______。 16、如图是电动汽车动力系统示意图，汽车行驶时，通过改变滑动变阻器的阻值来调节电动机转速，从而改变行驶速度，当汽车速度最大时，电压表的示数为180V，电流表的示数为15A，此时电动机消耗的功率为________W，若电动机的内阻为0.4Ω，则电动机内阻的发热功率为________W。 三、实验探究 17、小明在进行“测量小电灯的功率”的实验时，实验台上给他提供的器材有：6V蓄电池、电流表（0—0.6A、0—3A）电压表（0—3V，0—15V），滑动变阻器（50Ω，1.5A）额定电压为 2.5V的小电灯（正常发光时的电阻约为7Ω），开关各一个，导线若干。 （1）小明在实验中电流表应该选择________的量程，电压表应该选择________的量程。 （2）他连接的实物电路如图所示，请你在虚线框内画出该电路图。 （3）闭合开关前应把滑动变阻器滑片的位置调到________（填写“C”或“D”）端。 （4）闭合开关后，小明发现灯泡不发光，电流表的示数为零，电压表的示数为6V，产生此故障的原因可能是下列情况中的________和________。（填写序号） A．小电灯短路 B．小电灯的灯丝断了 C．小电灯的灯座接触不良 D．电压表的正、负接线柱接反 E．变阻器滑片放在了最小阻值处 （5）排出故障后。调节滑动变阻器测得如表所示的三组数据。则小电灯的额定功率为_______W。 实验次数; 1; 2; 3. 电压U/V; 2.0; 2.5; 2.8. 电流I/A; 0.30; 0.36; 0.38. （6）小明发现，由表中数据计算可知：小电灯亮度不同时灯丝的电阻不相符，你认为造成这种结果的原因是______。 四、计算 18、“220V 40W”的电炉，在照明电路上，使用10分钟产生了多少热量？ 19、如图是某型号电压力锅的工作电路简图。接通电源后，开关S自动闭合，开始加热。当锅内温度达到105℃时，开关S自动断开，开始保压，此时锅内水温不变，且未沸腾，保压时的额定功率为220W。把2.5L初温为25℃的水加入电压力锅中，将它单独接入家庭电路，使其工作1min40s，观察到家中标有“220V 3600imp/kW•h”字样的电能表指示灯闪烁84次．已知水的比热容为4.2×103J/（kg•℃），假设电能全部转化为内能。求： （1）保压状态时的电流大小。（2）加热状态时的实际功率。（3）加热多少秒后开始保压？ 20、如图，电源电压不变，灯的电阻不随温度变化。当开关S1、S2都闭合时，灯L正常发光，R1消耗的功率为36瓦；当开关S1、S2都断开时，灯L的功率为其正常发光时功率的1/4，已知R1=R2，求灯L正常发光时的功率。 |