| 学员编号： 年 级： 课 时 数： 学员姓名： 辅导科目： 学科教师： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 授课类型 | T | C | T |
| 授课日期及时段 |  |  |  |
| 教学内容 |  |  |  |
| 第18章《电功率》全章复习与巩固（二） 【知识网络】 【要点梳理】 要点一、电功、电功率、焦耳定律 1.基本概念： 项目 物理量; 定义; 单位; 普适公式; 推导公式（适用于纯电阻电路）. 电功; 电流所做的功; 焦（J） 千瓦时（kW·h）. 电功率; 电功与时间之比(表示电流做功快慢的物理量); 瓦（W） 千瓦（kW）. 焦耳定律; 电流通过导体产生的热量跟电流的二次方成正比，跟导体的电阻成正比。; 焦（J）. 电功和电热; 纯电阻电路：W=Q(电能全部转化成内能)；非纯电阻电路：W>Q（电能部分转化成内能）。. 2.串、并联电路中的特点： 电功、电功率、焦耳定律与电阻的关系; 电路中总的电功、电功率、焦耳定律与各个用电器的电功、电功率、焦耳定律的关系. 串联. 并联. 要点诠释： 1.电流做功的过程就是电能转化为其他形式的能的过程，有多少电能发生转化就说电流做了多少功。电功是电能转化多少的量度，电功和电能的单位相同。 2.电功表示电流做功的多少，电功率表示电流做功的快慢。 3. 纯电阻电路就是指电能全部转化为热能，不转化为其他形式的能量的电路。例如电炉等。非纯电阻电路就是指电能不仅转化为热能，还转化为其他形式的能量的电路。例如电动机还转化成了动能。 要点二、额定电压 额定功率 1.额定电压：用电器正常工作时的电压。 2.额定功率：用电器在额定电压下工作时的功率。 。 3.用电器的铭牌：如某灯泡上标有“PZ220V-25”字样分别表示：普通照明，额定电压220V，额定功率 25W的灯泡。若知该灯“正常发光”可知：该灯额定电压为220V，额定功率25W，额定电流I=P/U=0.11A 灯丝阻值。 要点诠释： - 实际电压、实际功率与额定电压、额定功率： 当时， 用电器正常工作 当时， 用电器不能正常工作，有时会损坏用电器。 当时， 长期使用会影响用电器的寿命。 - 对某一用电器而言，额定电压和额定功率只有一个，而实际电压和实际功率却有无数个。灯泡的亮 度是由它的实际功率决定的。 3、若不考虑温度对用电器电阻的影响，则有，即电阻一定时，实际电压是额定电压的n倍，则实际电流也是额定电流的n倍，实际功率是额定功率的n2倍。 要点三、测量、实验 1.电能表： （1）作用：测量用电器在一段时间内消耗的电能。 （2）计算方法：电能表的示数由四位整数和一位小数组成。电能表的计量器上前后两次读数之差，就是这段时间内用电的度数。但要注意电能表的示数的最后一位是小数。 （3）重要参数的意义： 2.测量小灯泡的电功率 （1）实验原理： （2）实验器材：电源、电灯泡、电压表、电流表、滑动变阻器、开关、导线若干。 （3）电路图： （4）实验过程 ①按电路图连接好电路，断开开关，将滑动变阻器的滑片置于阻值最大的位置； ②闭合开关，调节滑动变阻器，使灯泡在额定电压下发光，观察电流表和电压表的示数，记录为Ie、Ue，记录小灯泡的亮度； ③调节滑动变阻器，使灯泡两端的电压为额定电压的1.2倍，观察电流表和电压表的示数，记录为I1，U1，记录小灯泡的亮度； ④调节滑动变阻器，使灯泡两端的电压低于额定电压，观察电流表和电压表的示数，记录为I2，U2，记录小灯泡的亮度； ⑤重复步骤4两次，观察电流表和电压表的示数，记录为I3、U3，I4、U4，记录小灯泡的亮度； ⑥根据P=UI，算出小灯泡的额定功率Pe和实际功率的电功率P1……P4； ⑦分析数据，整理器材。 （5）实验结论： 小灯泡的实际功率越大，小灯泡越亮； 当小灯泡的两端的电压等于额定电压时，小灯泡的实际功率等于额定功率，小灯泡正常发光； 当小灯泡的两端的电压大于额定电压时，小灯泡的实际功率大于额定功率，小灯泡发光比正常情况下亮； 当小灯泡的两端的电压小于额定电压时，小灯泡的实际功率小于额定功率，小灯泡发光比正常情况下暗。 （6）注意事项： A．连接时，开关断开，防止因短路而损坏电源或灯泡。 B．闭合开关前，滑动变阻器的滑片应滑至滑动变阻器的最大阻值处，防止电路中的电流过大，将灯烧坏。 C．电源电压应高于灯泡的额定电压，防止无法调节到额定电压。 D．电压表的量程应大于灯泡的额定电压，电流表的量程应大于灯泡正常工作时的电流。 E．滑动变阻器允许通过的最大电流要大于灯泡正常工作时的电流，滑动变阻器的最大电阻值应与灯泡的电阻差不多，以使调节效果明显。 F．通过三次不同电压下（额定电压，1.2倍额定电压和低于额定电压）的测量，体会用电器的实际功率并不一定等于额定功率，而是取决于加在用电器两端的实际电压。 G．在做第二次实验时（实际电压不能超过额定电压的1.2倍）需要小心调节滑动变阻器，以免烧坏灯泡。 H．实验前，要检查电路并试触，实验结束后，要先断开开关，再整理器材。 3.探究电流通过导体时产生热的多少跟什么因素有关 （1）实验方法：控制变量 （2）实验过程： ①热量与电阻的关系：控制电流（I）相同，通电时间（t）相同,电阻（R）不同。 ②热量与电流的关系：控制电阻（R）相同，通电时间（t）相同，电流（I）不同。 （3）电路图 （4）实验结论： 在电流相同、通电时间相同的情况下，电阻越大，这个电阻产生的热量越多；在电阻相同、通电时间相同的情况下，通过一个电阻的电流越大，这个电阻产生的热量越多。 【典型例题】 类型一、基础知识 1.5月初，小明家中的电能表示数为，电能表的部分参数及6月初的示数如图所示，下列说法正确的是（ ） A．电能表是测量用电器消耗电功率的仪表 B．小明家5月初至6月初消耗的电能是1200kW•h C．小明家所有用电器同时工作，总功率不得超过4.4kW D．若电能表转盘在10min内转过300转，则用电器的总功率为1kW 2.一个电熨斗的功率是500W，下列表述中正确的是（ ） A．这个电熨斗消耗的电能是500J B．这个电熨斗每秒钟完成500J/s的功 C．这个电熨斗1秒钟内消耗的电能是500J D．这个电熨斗1秒钟内完成500W的功 举一反三： 【变式】下列说法中错误的是（ ） A.电功率是表示电流做功快慢的物理量 B.kW，W都是电功率的单位 C.消耗电能多的用电器功率大 D.电流做功的过程就是电能转化为其他形式的能的过程 3、（多选）把标有“36V 15W”和“36V 5W”的甲、乙两灯串联在电压是36V的电路中，则（ ） A．因为甲灯额定功率较大，所以甲灯较亮 B．通过它们的电流相等，但实际功率不同，所以二者亮度不同 C．因为甲灯的电阻较小，所以甲灯较亮 D．因为乙灯实际功率较大，所以乙灯较亮 举一反三： 【变式】电灯甲、乙额定电压相等，串联后接在某电路中，甲灯比乙灯亮，则下列说法正确的是（ ） A. 甲灯的额定功率和实际功率都大 B. 乙灯的额定功率和实际功率都大 C. 甲灯的额定功率小，实际功率大 D. 乙灯的额定功率小，实际功率大 4、一个额定电压为2.5V的小灯泡，正常发光时通过灯丝的电流为0.2A，求 （1）小灯泡的额定功率； （2）小灯泡正常发光时的灯丝电阻； （3）小灯泡正常发光时，通电1min小灯泡消耗多少电能？ 举一反三： 【变式】把一个标有“220V 100W”的照明灯泡接到110V的电路上，忽略温度对灯丝电阻的影响，则此灯泡的实际功率为多少？ 类型二、综合应用 5.在图所示的电路中，电源电压保持不变，开关S闭合后，调节滑动变阻器滑片P的位置，当灯泡L恰好正常发光时，电流表A的示数为0.5A，电压表V的示数为2V，则关于该电路，下述判断正确的是 A.电源电压是2V B.灯泡的额定功率是1W C.若滑片再向右滑动，灯泡有可能被烧毁 D.若滑片再向右滑动，A表示数将减小，V表示数将增大 举一反三： S P V A L S P V A L 【变式】如图所示，电源电压4.5V保持不变，灯L上标有“2.5V 1.25W”字样，电流表的量程为（0～0.6）A，电压表的量程为（0～3）V，滑动变阻器的最大阻值是20Ω。当开关S闭合后，移动滑动变阻器的滑片P，在保证电路安全的情况下，则下述判断正确的是（ ） A．电流表的最大示数为0.6A B．电压表的最小示数为0V C．滑动变阻器消耗的功率可能为2W D．灯L消耗的最小功率0.45W 6、小华同学做“测量小灯泡额定功率”的实验，选用额定电压是2.5V的小灯泡。 （1）如图是他实验的电路，但连接不完整，请你用笔画线代替导丝帮他完成电路的连接； （2）小华正确连接电路后，闭合开关，发现灯不亮，但电压表有较大读数，则故障原因可能是 ； （3）排除故障后，小华调节滑动变阻器使电压表的读数为 V时，小灯泡正常发光，此时，电流表的读数如图所示，则小灯泡的额定功率是 W。 举一反三： 【变式】如图所示是测额定电压为2.5V的小灯泡A的额定功率的电路连接图。 图甲 图甲 （1）请用铅笔画线代替导线，补充完整图甲中的实验电路； （2）若小灯泡A正常发光时电流表的示数如图乙所示，小灯泡A的额定功率是 W。 图乙 （3）上一个实验结束后，小华手上还有一个标有“2.5V 0.■W”字样的小灯泡B，灯泡上“■”部分字迹模糊无法辨认。小华想用前面的实验电路继续测出灯泡B的额定功率（电路和滑动变阻器还保持在第2小题的状态）。他将开关S断开后把小灯泡A拆下，再将小灯泡B装上，此时如果想使灯泡B正常发光，闭合开关后应将滑片P向_______（选填“A”或“B”）端移动。 （4）在此实验过程中，小华发现滑动变阻器的滑片P分别位于A、B两端时，电压表的示数分别为2.9V和2.6V。此时小华应采取的措施是 。（选填序号） A．断开开关，去掉一节干电池 B．断开开关，增加一节新的干电池 C．断开开关，将原滑动变阻器更换为最大阻值更大的滑动变阻器 D．断开开关，将原滑动变阻器更换为最大阻值稍小的滑动变阻器 A V S L P a b A V S L P a b 7、如图所示，电源电压不变，灯泡标有“3V 1.5W”且电阻不变，滑动变阻器的最大阻值为R。闭合开关S，滑动变阻器的滑片P从a端向b端滑动，当滑片P滑到某点c时（c点未标出），滑动变阻器接入电路的电阻值为R，电流表的示数变化了0.1A，灯泡此时刚好正常发光。求：⑴灯泡的电阻RL；⑵电源电压；⑶在滑片P从a端滑到某点c的过程中，滑动变阻器功率的变化范围。 【巩固练习】 一、选择 1、决定白炽电灯发光强弱的物理量是（ ） A．电功 B．电压 C．电流强度 D．电功率 2、在如图所示的四种家用电器中，利用电流热效应工作的是（ ） A．电冰箱 B．笔记本电脑 C．排风扇 D．电饭锅 3、有三盏白炽灯，甲标有“PZ220-15”，乙标有“PZ220-40”,丙标有“PZ220-100”，将它们接在家庭电路中，正常工作时的发光情况是（ ） A．甲灯最亮 B．乙灯最亮 C．丙灯最亮 D．一样亮 4、如图所示，一个标有“6V 3.6W”字样的小灯泡L和最大阻值为50欧的滑动变阻器R串联后接在电源电压U恒为6V的电路中，设灯泡电阻不变，则下列判断错误的是（ ） A．无论如何移动滑片P，电路中总功率不会超过2W B．移动滑片P，电路中总功率最小值为0.6W C．当滑片P滑至某个位置时，L和R的电功率相等 D．当滑片P由a滑向b的过程中，灯泡L的电功率一直是减小的 5、有三个灯泡L1、L2、L3，它们的额定电压分别是3V，6V，9V。将它们串联到9V电源上时，它们的实际功率相同。将它们并联到3V电源上时，下列说法错误的是（ ） A．灯L1能正常发光 B．三个灯泡都不能正常发光 - 灯L3的额定功率最大 D．三个灯泡的实际功率仍然相等 6、（多选）要使电热器在单位时间内供热减少一半，以下方法中正确的是（ ） A．电压不变，电阻增大到原来的2倍 B．电阻丝不变，把通过它的电流减少一半 C．保持电压不变，把电阻丝的电阻减小一半 D．把电热器的电阻和加它两端的电压均减小一半 7、如图所示，电源电压不变，定值电阻R0的电功率为P0，滑动变阻器的电功率为P，当滑动变阻器的滑片由a端滑向b端的过程中，下列说法中错误的是（ ） A.电压表V1的示数不变 B.电压表V1的示数变大 C.电压表V2的示数变小 D. 8、如图所示的电路，当变阻器的滑片P向b移动过程中（ ） A．灯L功率变大，电流表、电压表的示数都变小 B．灯L功率变大，电流表的示数变小，电压表的示数变大 C．灯L功率变小，电流表、电压表示数都变大 D．灯L功率变小，电流表的示数变小，电压表的示数变大 9、如图所示的电路，电源电压恒定不变，灯L1的规格为“6V 12W”，只闭合S1时，L1正常发光；再闭合S2时，灯L2也正常发光，同时电流表的示数变化了0.5A．则L1与L2的电阻之比为（设灯泡的电阻不随温度变化而变化）（ ） A．4：1 B．1：4 C．4：5 D．5：4 10.（多选）现有四个小灯泡L1、L2、L3、L4，分别标有“12V 20W”、“12V 10W”、“6V 5W”、“6V 10W”的字样，小明想把其中的两个小灯泡接在两端电压为18V的电源上，使两个小灯泡都能正常发光，则下列做法正确的是（ ） A．把L1和L4串联后接入电路中 B．把L1和L3串联后接入电路中 C．把L2和L4串联后接入电路中 D．把L2和L3串联后接入电路中 二、填空 11、如果加在某定值电阻两端的电压从8伏增加到10伏时，通过该定值电阻的电流相应变化了0.2A，则该定值电阻所消耗的电功率的变化量是__________。 12如图所示，当S闭合，甲、乙两表是电压表时，两表示数之比U甲:U乙=5：3；当S断开，甲乙两表是电流表时，两表示数之比I甲：I乙= .此时,R1与R2消耗的功率之比P1:P2= 。 13、两个电路元件A和B中的电流与两端电压的关系如图所示： ①由图可知通过元件________的电流与它两端电压之间的关系遵循欧姆定律；（填“A”或“B”） ②根据图中的信息可得元件B在电压为2.0V时的电功率为________W。 14、如图所示，电源电压为4.5V，滑动变阻器标有“20Ω 0.6A”字样，R0阻值为5Ω，闭合开关后，滑动变阻器接入10Ω时，R0两端的电压为________V，在该电路中R0消耗的最大功率为________W。 15、一只“220V 100W”白炽灯泡和一只“220V 10W”的节能灯亮度相当，则这只白炽灯正常发光时的电流为 A，若它们都正常工作12h，节能灯与白炽灯相比可节能 kW•h。 16、如图所示，电源电压不变，小灯泡标有“6V，3W”字样，滑动变阻器最大阻值为24Ω.小灯泡正常工作10分钟将消耗电能为 J；当滑片P在中点时，小灯泡恰好正常发光。则电源电压为 伏。 17、甲、乙两根电热丝，分别单独接在电源两端（电源两端的电压恒定），在一定时间内产生的热量分别为Q1、Q2。现把甲、乙两根电热丝串联后接在同一电源的两端，在相同时间内产生的热量为 。 三、实验探究 18、用图甲所示电路图测量小灯泡的电功率，电源电压为3V．小灯泡的额定电压为2.5V，正常发光时电阻约为10Ω。 （1）用笔画线表示导线，选好电流表量程，将图乙电路连接完整； （2）连接电路时，开关应处于 状态； （3）闭合开关后，小灯泡不发光，电流表无示数，电压表示数为3V，产生该现象的原因可能是 （填序号） A．小灯泡短路 B．小灯泡断路 C．电流表接触不良 D．电流表短路 （4）排除故障后闭合开关，移动滑动变阻器的滑片P到某一点，电压表示数如图丙所示，此时小灯泡两端的电压为 V。若要测量小灯泡的额定功率，应将图乙中滑动变阻器的滑片P向 （选填“C”或“D”）端移动，使电压表的示数为 V。根据该组同学实验得到的I-U图象（图丁所示）信息，小灯泡的额定功率为 W。 四、计算 19、某同学有一个电能表，表上标有“220V 2.5(10)A 1500r/kW·h”的字样，他将一个电灯泡和电能表在家庭照明电路中接好后，闭合开关，灯泡正常发光，他发现在4min的时间内，电能表中间的铝质圆盘转了10转，请你计算这个灯泡正常发光1h，消耗的电能是多少？ 20、在如图所示的电路中，电源电压保持不变，灯泡L2标有“24V 12W”。开关S1闭合、S2断开时，电流表的示数为1A，电压表的示数为12V，灯泡L1正常发光，不考虑温度对灯泡灯丝电阻的影响。求： （1）灯泡L1的额定功率。 （2）在10s内，灯泡正常L2正常发光时消耗的电能。 （3）灯泡L2的电阻。 （4）当开关S1、S2都闭合时，求电流表的示数和灯泡L2的实际功率。 |