| 学员编号： 年 级： 课 时 数： 学员姓名： 辅导科目： 学科教师： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 授课类型 | T | C | T |
| 授课日期及时段 |  |  |  |
| 教学内容 |  |  |  |
| 第19章 生活用电 【要点梳理】 要点一、家庭电路 1.家庭电路的组成：进户线（低压供电线）、电能表、总开关、保险装置、用电器、导线、插座、开关等（要按顺序填写）。 2.家庭电路的各部分的作用： ⑴火线和零线（进户线）：给用户提供家庭电压的线路，分为火线和零线。火线和零线之间有220V 的电压，火线和地线之间也有220V的电压，正常情况下，零线和地线之间电压为 0V。 ⑵ 电能表：①用途：测量用户消耗的电能（电功）的仪表。 ②安装：安装在家庭电路的干路上，原因：这样才能测出全部家用电器消耗的电能。 ③铭牌：所标的电压U是：额定电压；所标的电流I是：额定电流及短时间内工作允许通过的最大电流。 ⑶ 总开关（空气开关）： ①作用：控制整个电路的通断，以便检测电路更换设备。 ②安装：家庭电路的干路上，空气开关的静触点接电源线。 ⑷ 保险装置（保险丝）： ①材料：保险丝是由电阻率大、熔点较低的铅锑合金制成。 ②保险原理：当过大的电流通过时，保险丝产生较多的热量使它的温度达到熔点，于是保险丝熔断，自动切断电路，起到保险作用。 ③ 电路符号： ④ 连接：与所保护的电路串联，且一般只接在火线上。位置在总开关之后。 ⑤ 选择：保险丝的额定电流等于或稍大于家庭电路的最大工作电流。 ⑥规格：越粗额定电流越大。 ⑸ 插座： ①作用：连接家用电器，给可移动家用电器供电。 ②种类： 固定插座、可移动插座、二孔插座、三孔插座。 ③安装：并联在家庭电路中，具体接线情况：三孔插座，左零（线）、右火（线）、上接地（线），两孔插座通常左零线右火线。 ⑹用电器（电灯）、开关： ①安装：螺丝口灯泡的螺旋接灯头的螺旋套，进而接零线；灯泡尾部的金属柱接灯头的弹簧片，再通过开关接火线： ②原因：防止维修触电。 ③开关和用电器串联，控制用电器，如果开关短路用电器会一直工作，开关不能控制，但不会烧干路上的保险丝。 ④根据安全用电原则连接电路，每个开关都可以单独控制灯。 ⑤在新建的楼房里，控制插座的总开关上大多还装有漏电保护器。当发生漏电现象时，总开关上的漏电保护器会迅速切断电流，对人身起到保护作用。 3.家庭电路的连接：各种用电器是并联接入电路的，插座与灯座是并联的，控制各用电器工作的开关与用电器是串联的。 要点诠释： （1）不能用较粗的保险丝或铁丝、铜丝、铝丝等代替。因为铜丝的电阻小，产生的热量少，铜的熔点高，不易熔断。 （2）三角插头最上端那个脚接用电器的金属外壳，下面的两个脚接用电部分的线路。把三脚插头插在三孔插座里，在把用电部分连入电路的同时，也把用电器的金属外壳与大地连接起来，防止了外壳带电引起的触电事故。 （3）测电笔： ①用途：用来辨别火线和零线。 ②种类：钢笔式，螺丝刀式。 ③使用方法： a.钢笔式：使用时，手指按住笔卡，用笔尖接触被测的导线（手指千万不能碰笔尖）。 b.螺丝刀式：使用时要用指尖抵住上端的金属帽。 要点二、家庭电路电流过大的原因 1.家用电器的总功率对家庭电路的影响：在家庭电路中,电路的总功率等于各用电器的功率之和。 在同一个家庭电路中,所有的用电器都是并联的,每个用电器的两端电压都等于线路提供的电压,总功率等于各用电器功率之和,使用的用电器越多,电路的总功率越大,但不是说使用的用电器多时才会使功率过大,有时只用少数几个功率较大的用电器,电路的功率也会达到很大；因此电路中同时使用的用电器不能太多，否则容易引起线路故障，甚至发生火灾。 2.短路对家庭电路的影响：由欧姆定律我们也可以知道,当电路出现短路时,电流将不通过用电器,使整个电路中的电阻非常小,这时电路中的电流就会很大,会产生大量的热，使导线的温度急剧升高，很容易造成火灾。 3.保险丝的作用：保险丝的作用，在电路中的电流增大而超过线路设计的允许值前，能立即自动切断电路，串联在电路中的保险丝就可以起到这种自动切断电路的作用。以保证电路的安全，避免发生事故。 （1）保险丝的材料必须具备两个条件： ①电阻率大。这样电流通过保险丝时发热多，温度能迅速上升； ②熔点低。电流过大，温度上升到熔点时能及时熔断，使电路切断。 （2）保险丝越粗，熔断的电流就越大；实际中应根据电路设计的安全电流，选择合适的保险丝。 要点诠释： （1）家庭电路中电流过大的原因有两个:①短路。②电路的总功率过大。 从P=UI可以看出,家庭电路中的电压一定,当电路中的功率越大,通过电路的电流越大,所以家庭电路中的总功率过大。 （2）家庭电路保险丝烧断的原因：①发生短路。②用电器功率过大。③选择了额定电流过小的保险丝。 要点三、安全用电： 1.触电事故： （1）定义：一定强度的电流通过人体所引起的伤害。 （2）危险性：与电流的大小、通电时间的长短等因素有关。 （3）安全电压：不高于36V，动力电路电压380V，家庭电路电压220V,都超出了安全电压。 2.触电形式： （1）低压触电： 单线触电：火线、人体和大地构成回路。 双线触电：火线、人体和零线构成回路。 家庭电路触电的事故：都是由于人体直接或间接跟火线接触造成的并与地线或零线构成通路。 要分清零线和地线，虽然地线和零线正常情况下之间没有电压，但绝不能将地线和零线接通，否则易造成触电事故。 （2）高压触电： 高压电弧触电：高压电弧触电就是当人体靠近高压带电体到一定距离时，高压带电体和人体之间会发生放电现象。这时有电流通过人体。造成高压电弧触电。 跨步电压触电：跨步电压触电是高压输电线落在地面上，地面上与电线断头距离不同的各点存在着电压（跨步电压），这时电流通过人体造成跨步电压触电。 3.安全用电原则：不接触低压带电体，不靠近高压带电体。 4.安全用电常识： (1)不靠近高压带电体(室外、高压线、变压器旁)，不接触低压带电体。 (2)不用湿手扳开关，插入或拔出插头。 (3)安装、检修电器应穿绝缘鞋，站在绝缘体上，且要切断电源。 (4)禁止用铜丝代替保险丝，禁止用橡皮胶代替电工绝缘胶布。 (5)在电路中安装触电保护器，并定期检验其灵敏度。 (6)下雷雨时，不使用收音机、录像机、电视机、且拔出电源插头，拔出电视机天线插头。暂时不使用电话，如一定要用，可用免提功能健。 (7)严禁私拉乱接电线，禁止学生在寝室使用电炉、“热得快”等电器。 (8)不在架着电揽、电线的建筑物下面放风筝和进行球类活动。 【典型例题】 类型一：家庭电路的组成及连接 1.将经常开关的电灯，带保险盒的插座和接冰箱的三孔插座正确的接入图的电路中。 举一反三： 【变式】如图所示，电路中打“×”处表示断路之处，若开关S闭合后，用试电笔测试电路中A、B、C点，则不能使试电笔氖灯发亮的点是________。 类型二：家庭电路中电流过大的原因 2. 某同学家室内的电灯均正常工作，当他把“220V 8W”的台灯插头插入插座后，闭合台灯开关，室内电灯全部熄灭，发生这一现象的原因可能是( ) A．插座处短路 B．台灯插头处短路 C．台灯开关处短路 D．台灯灯头处短路 举一反三： 【变式1】如图所示的电路中，正常发光的三盏灯突然全部熄灭，经检查保险丝完好，用试电笔插进插座的两孔，氖管均发光。造成这一现象的原因是（ ） A．插座发生短路了 B．进户的零线断了 C．进户的火线断了 D．某盏电灯的灯丝断了 【变式2】(多选)保险丝熔断后换上新的，又被熔断，这可能是（ ） A．电路中有短路现象 B.电路断路 C.电路中总功率过大 D.保险丝额定电流太小 3.小芳家中有40W的节能灯两个,25W的白炽灯两盏,150W的彩电一台,650W的洗衣机一台,她家用的电能表允许通过的最大电流为5A,下列说法中正确的是( ) A.小芳家的用电器同时使用时,总电流大于5A B.小芳家的用电器不能同时使用 C.小芳家再购置一个700W的电饭锅,所有的用电器可以同时使用 D.为安全、方便地用电,小芳家应该用电流值稍大于5A就跳闸的空气开关 举一反三： 【变式】如果人体潮湿时的电阻按200Ω计算，在安全电压下通过人体的最大电流是__________mA，即使潮湿的双手接触到的是36V的低压，通过的电流仍超过了人体安全电流，会造成触电事故。 类型三：安全用电原则 4.下列关于安全用电的说法中，正确的是( ) A．所有家用电器的外壳一定要接地 B．低压带电体和高压带电体都可以接近，但不能接触 C．电灯的开关，应该接在火线和电灯之间 D．接大功率用电器的插座，只在连接插座的零线上装一根保险丝 举一反三： 【变式1】家庭电路和家用电器在设计安装上都考虑用电安全问题，下列措施中与安全用电无关的是（ ） A.控制家用电器的开关应该安在火线上 B.连接各户的总开关上安装漏电保护器 C.洗衣机电冰箱等用电器应使用三线插头 D.为使用方便安装插座 【变式2】下列做法符合安全用电的是（ ） A．使用测电笔时，手要接触笔尾的金属体 B．家庭电路中保险丝可用铜丝代替 C．家用电器着火时应迅速用水来灭火 D．家用电器金属外壳不要接地 【巩固练习】 一、选择题 1.下列几种三孔插座的接法中正确的是（ ） 2.某同学家中原来电灯都正常发光，当把一个开关断开的台灯插头插入插座中，保险丝断，室内电灯全部熄灭，其原因可能是（ ） A、台灯的功率过大 B、台灯内灯泡短路 C、插座原已短路 D、台灯的插头短路 3.关于安全用电，下列说法中正确的是（ ） A、人体只要接触火线就一定会触电 B、只要站在绝缘板上就不会触电 C、通电导体起火时，应立即用水泼灭 D、检查电路时，人体不能同时接触火线和零线 4.某家庭电路使用的电灯和家用电器情况的变化，引起电路中总电阻的变化情况是（ ）。 A、使用的灯和家用电器越多，总电阻越小 B、使用的灯和家用电器越多，总电阻越大 C、只亮一盏灯时，总电阻最小 D、所有的灯都不亮，所有的用电器不工作，总电阻为零 5.下列有关安全用电常识不正确的是（ ） 6.（多选）下面哪种情况会发生触电( ) A、人站在地上，一手接触正常零线 B、人站在地上，一手接触火线 C、人站在绝缘体上，一手接触火线 D、人站在绝缘体上，一手接触火线，一手接触零线 7.停在高压输电线（裸线）上的小鸟不会触电，这是因为( ) A、鸟是绝缘体，不会导电 B、鸟的生命力特别强，不怕高压电 C、鸟停在一根电线上，两爪之间电压很低 D、鸟必须用一只脚站在电线上，否者就能触电。 二、填空题 8.小明家买来的洗衣机上带的是三脚插头，由于家中没有三孔插座，于是他把三脚插头换成两脚插头安在两孔插座上，洗衣机照样工作，但这样做在_____时，会造成触电事故。 9.在我国，家用照明电路电压为_______V；电饭煲是利用电流的_______工作的；把篮球用力投向篮筐，由于_______，篮球将继续运动。 10.在家庭电路中，电冰箱、洗衣机等用电器的电源插座都用三孔插座。为了安全，三脚插头的接地脚应与用电器的 相连。如果电路出现故障，电工师傅一般会用试电笔进行检查，如图甲、乙两种使用方法中吗，正确的是 。 11.电热器的发热体是由电阻率____________、熔点____________的电热丝绕在绝缘材料上做成的。保险丝是用电阻率____________、熔点____________的铅锑合金做成的。 12.在家庭电路中，电流过大时，就会发生保险丝被____________或空气开关跳闸的现象。电流过大的原因有⑴电路发生短路；⑵用电器的____________。 三、综合题 13.请同学们将图连成符合安全用电原则的照明电路． 14.现代家庭电器化程度越来越高，用电安全是一个十分突出的问题。下表提供了一组人体 电阻数据。如图所示，用电器R接在电压为220伏的电源上时，消耗电功率是1100瓦，电路中还有额定电流为10安的熔断丝（俗称保险丝）。 则： ⑴只有用电器R接入电路时，通过熔断丝的电流为多少？ ⑵一个潮湿的人赤脚站在地上，由于不小心，手接触火线，发生触电事故，则通过人体的电流是多？（上表电阻数据适用此人）并分析为什么熔丝不会断（即熔丝不能救人命）。 15.利用所学知识解决下列问题： ①家庭电路中的保险丝断了，能用铜丝或铁丝替代保险丝吗？为什么？ ②把灯泡接入电路，灯泡和跟它相连的导线都要发热。灯泡热得发烫，导线的发热却察觉不出来。这是为什么？ ③一个灯泡的灯丝断了，把断了的灯丝搭在一起，灯泡会更亮。怎样解释这个现象？ |  |  |  |