第4节 欧姆定律在串、并联电路中的应用

串联电路

串联电路中电阻的关系

在串联电路中，R总=R1+R2+…

串联电路中，总电阻等于串联电路中各分电阻之和。有两个阻值分别为R1=6Ω和R2=3Ω的电阻，串联在电路中，总电阻为

| 6Ω | 3Ω | 2Ω | 9Ω |
| --- | --- | --- | --- |

电路中有一根电阻丝，若要使电路中的电阻变大，可以采取的方法是

| 串联一根相同的电阻丝 | 并联一根相同的电阻丝 |
| --- | --- |
| 增大电路两端的电压 | 减小电路中的电流 |

现有几个阻值为10Ω的电阻，电路中需要一个50Ω的电阻，至少应将  5  个10Ω的电阻  串  联。

电阻R1与一个40Ω的电阻R2串联后，它们的总电阻是100Ω（如图所示），则R1的阻值是  60  Ω，如果在A、B两端接上60V的电压，则通过R1的电流是  0.6  A。

如图所示，R1、R2串联在电路中，R1的阻值为5Ω，R2的阻值为10Ω，电源电压为6V。求：

R1、R2的总电阻；

电路中的电流；

R1、R2两端的电压。

如图所示，R1、R2串联在电路中，R1的阻值为5Ω，R2的阻值为5Ω，电源电压为9V。求：R1、R2两端的电压。

串联分压

在串联电路中，U1:U2=R1:R2

如图所示电路中，电源电压为4.5V，L1、L2是小灯泡，当开关S闭合时，电压表的示数为1.5V，忽略温度对灯丝电阻的影响，则

| L2两端的电压为1.5V | L1两端的电压为1.5V |
| --- | --- |
| L1与L2的灯丝电阻之比为2：1 | 通过L1与L2的电流之比为1：2 |

如图所示的电路中，R1=10Ω，R2=30Ω。闭合开关S，电压表V1、V2的示数之比是

| 1：3 | 3：1 | 3：4 | 4：3 |
| --- | --- | --- | --- |

如图所示，R0为定值电阻，R1为滑动变阻器，V1、V2为实验室用电压表（接线柱上标有“-”“3”和“15”），闭合开关后，调节滑片P，使两电压表指针所指位置相同。下列说法中正确的是

| 电压表V1与V2示数之比为1：5 | 通过R0、R1的电流之比为4：1 |
| --- | --- |
| R0与R1两端电压之比为1：5 | R0与R1的阻值之比为1：4 |

在探究串联电路电压规律的实验中，连接完电路，在开关断开时，发现电压表示数为9V，闭合开关后，发现电压表示数变为3V。如图所示，则闭合开关后，R1与R2的电压之比为  2：1  ，R1与R2的电阻之比为  2：1  ，R1与R2的电流之比为  1：1  。

并联电路

并联电路的电阻关系

在并联电路中，

一个阻值为1Ω的电阻与一个阻值为5Ω的电阻并联后，其总电阻

| 大于5Ω | 大于1Ω、小于5Ω | 等于1Ω | 小于1Ω |
| --- | --- | --- | --- |

阻值分别为30Ω和70Ω的两个电阻并联，总电阻为

| 100Ω | 40Ω | 0.05Ω | 21Ω |
| --- | --- | --- | --- |

有两个电阻阻值相同，串联后总电阻为8Ω；那么这两个电阻并联后总电阻为

| 8Ω | 16Ω | 2Ω | 4Ω |
| --- | --- | --- | --- |

（多选）某同学在做实验时，需要一个10Ω的电阻，但手边只有5Ω、20Ω的电阻各若干个，则应该

| 取两个5Ω电阻并联 | 取两个5Ω电阻串联 |
| --- | --- |
| 取两个20Ω电阻并联 | 取20Ω和5Ω电阻各一个并联 |

下列几组电阻并联后，等效阻值最小的一组是

| 10Ω和45Ω | 20Ω和35Ω |
| --- | --- |
| 25Ω和30Ω | 5Ω和50Ω |

。有两个阻值不同的定值电阻R1、R2，它们的电流随电压变化的I—U图线如图所示。如果R1、R2串联后的总电阻为R串，并联后的总电阻为R并，则关于R串、R并的I-U图线所在的区域，下列说法中正确的是

| R串在Ⅱ区域，R并在Ⅲ区域 | R串在Ⅲ区域，R并在Ⅰ区域 |
| --- | --- |
| R串在Ⅰ区域，R并在Ⅱ区域 | R串在Ⅰ区域，R并在Ⅲ区域 |

将一个5Ω的电阻和一个20Ω的电阻串联，等效电阻是  25  Ω；若将它们并联，等效电阻是  4  Ω。

并联分流

在并联电路中，I1:I2=R2:R1

将电阻R、和R2并联后接在电源两端，若R1、R2的电阻分别为5Ω和15Ω，如图所示，则闭合开关S，电流A与A1的示数之比为

| 3：1 | 1：4 | 4：1 | 4：3 |
| --- | --- | --- | --- |

三个电阻并联，其阻值R1：：R2：R3=1：2：3，接在电压恒定的电源上，则通过它们的电流之比为

| 6：3：2 | 2：3：6 | 1：2：3 | 3：2：1 |
| --- | --- | --- | --- |

关于图甲、乙中各物理量的关系有以下的描述，正确的是

| I1=I2=I3=I4 | U1=U2=U3=U4 | U3=U1、U2=U4 | I1=I2、I2=I4 |
| --- | --- | --- | --- |
| （2）（4） | （1）（2） | （3）（4） | （1）（3） |

两电阻R1=6Ω，R2=9Ω，当它们串联接在电源电压为3V的电路两端，通过它们的电流I=  0.2  A，加在R1、R2两端的电压之比U1：U2=  2：3  ；当R1、R2并联接在原电路中，通过R1、R2的电流之比I1：I2=  3：2  。

电阻、R1=5Ω，R2=10Ω，将它们串联在电路中，R1、R2两端的电压之比U1：U2为  1：2  ；若将它们并联在电路中，通过R1、R2的电流值之比I1：I、2为  2：1  。

两电阻R1：R2=1：2，将它们串联在电路中，它们两端的电压之比为  1：2  ，它们的电流之比为  1：1  ；将它们并联在电路中，它们两端的电压之比为  1：1  ，它们的电流之比为  2：1  。

两个电阻R1=6Ω，R2=4Ω，将它们串联起来接入电路，则通过它们的电流之比I1：I2=  1：1  ；若把R1、R2并联接入电路，则此时通过它们的电流之比I1：I2=  2：3  。

有两个电阻R1=6Ω，R2=12Ω，若把它们串联接在电路中，总电阻是  18  Ω,R1和R2两端电压之比U1：U2=  1：2  ，R1和R2的电流之比I1：I2=  1：1  ；并联在电路中时，总电阻是  4  Ω，经过R1和R2的电流之比I1：I2=  2：1  。

    - A

    - A

    - 5、串

    - 60、0.6A

    - 15Ω、0.4A、2V、4V

    - 6V、、3V

B

C

D

2:1、、2:1、、1:1

D

D

C

BC

D

25、4

D

D

A

0.2、2:3、3:2

1:2、2:1

1:2、1:1、1:1、2:1

1:1、2:3

18、1:2、1:1、4、2:1