18.2 电功率

电功率

物理意义

在物理学中，用电功率表示  电流做功的快慢  。

下列关于电功和电功率的说法正确的是

电流做功越多，电功率越大

电功率越大，电流做功越快

电流做功时间越短，电功率越大

电流做同样的功，用电时间越长，电功率越大

下列关于电功率的说法中正确的是

用电器消耗电能越多，它的电功率越大

用电器工作时间越短，它的电功率越大

用电器工作时间越长，它的电功率越大

相同时间里消耗电能越多的用电器，它的电功率越大

字母表示及其单位

电功率用  P  表示，它的单位是  瓦特  ，简称  瓦  ，符号是  W  。

工农业中使用的用电器功率往往很大，这时就要用更大的单位——千瓦来表示。千瓦的符号是kW，它跟瓦的关系是

1kW=  1000  W

用电器的电功率

| 普通照明白炽灯 | 50W | 吹风机 | 500W |
| --- | --- | --- | --- |
| 液晶电视机 | 100W | 吸尘器 | 800W |
| 笔记本电脑 | 100W | 家用空调 | 1000W |
| 台式电脑 | 200W | 电饭煲 | 1000W |
| 电冰箱 | 200W | 微波炉 | 1000W |
| 抽油烟机 | 150W | 电热水壶 | 1200W |
| 电扇 | 100W | 电磁炉 | 2000W |
| 洗衣机 | 500W |  |  |

下列几种用电器，额定功率最接近1000W的是

| 电风扇 | 笔记本电脑 | 台灯 | 电饭煲 |
| --- | --- | --- | --- |

如图所示，手电筒中的电流为0.5A，电源为三节干电池，则该手电筒小灯泡的功率最接近

| 0.25W | 0.75W | 2.25W | 9.00W |
| --- | --- | --- | --- |

功率的计算

作为表示电流做功快慢的物理量，电功率等于  电功  与  时间  之比。

| 公式 | 字母 | 表示的物理量 | 基本单位 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | W | 电功 | 焦耳（J） |
|  | t | 时间 | 秒（s） |
|  | P | 电功率 | 瓦特（W） |

将如图所示的白炽灯单独接入电路中，10s内消耗的电能为720J，求白炽灯的实际功率。

某节能灯工作2min消耗的电能为6000J，请计算该节能灯的功率。

如图所示的笔记本电脑工作2h消耗的了1080000J的电能，请计算该笔记本电脑的功率。

将上节电功W=UIt代入得

P=UI

| 字母 | 表示的物理量 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| P | 电功率 | 瓦特（W） |
| U | 电压 | 伏特（V） |
| I | 电流 | 电流（A） |

当小灯泡两端的电压为10V，经过小灯泡的电流为5A，求小灯泡的功率和阻值。

小灯泡的电阻为5Ω，经过它的电流为2A，求小灯泡两端的电压和小灯泡的电功率。

小灯泡的阻值为2Ω，其两端的电压为4V，求经过小灯泡的电流和小灯泡的电功率。

经过小灯泡的电流为4A，它的功率为20W，求小灯泡的电阻。

“千瓦时”的来历

将公式变形后，可得到  W=Pt  ，如果P和t的单位分别用千瓦、小时，那么它们相乘之后，就得到电能的另一个单位——  千瓦时  （  度  ）。1千瓦时可以看做  电功率为1kW的用电器使用1h所消耗的电能  。

炎炎夏日，小明将家中的空调打开，1h消耗了2度电，请你计算该空调的功率。

某位同学用如图所示的电饭煲蒸大米，把大米蒸熟用了48min，消耗的电能为1.2kW·h，求电饭煲的功率。

如图所示的电磁炉工作720s消耗的电能为0.1kW·h，求该电饭煲的功率。

额定电压	额定功率

用电器  正常工作时  的电压叫做额定电压，用电器在  额定电压下工作时  的电功率叫做额定功率。

有一盏灯泡上面标有“220V，44W”的字样，求：

该灯泡正常工作时流过的电流；

该灯泡正常发光1h耗电多少焦耳？

该灯泡的电阻是多少欧姆？

若把该灯泡接在电压为110V的电路中，其实际功率是多大？

电功率的测量

由电功率公式  P=UI  可以看出，测量出用电器两端的  电压  和通过用电器的  电流  ，就可以知道用电器实际的电功率。

根据电能表的转盘所转圈数计算电功率

一天晚上，小华在爷爷家发现爷爷家的电度表在10min内转了60转。如图所示，小华利用物理课上学到的知识，计算出了此时爷爷家用电器的总功率为  0.5  kW。

某同学想借助如图所示的电能表测出家中一盏电灯的电功率。

测量时除用电能表外，还需要使用的测量工具是  停表  。

关掉家中其他所有用电器，只让这盏电灯工作，测得电能表转盘转10圈所用的时间是2min，则这盏电灯的电功率是  100  W。

如图所示是某家用电子式电能表的表盘.若将某用电器单独接在该电能表上正常工作3min，电能表指示灯闪烁了32次。该用电器在上述时间内消耗的电能为  0.02  kW·h，它的实际电功率是  400  W。

（2019年百校联考三）小伟利用家里的电能表（如图）和手表测量电饭锅的电功率。他只让电饭锅工作，测出电能表的转盘1min转了15转，则电饭锅在这段时间内消耗的电能为    3.6×106     J。电饭锅的实际功率为    600     W。电饭锅和家中其他用电器的连接方式是    并联    （选填“串联”或“并联”）的。

（2015年中考）如图所示是现在家庭常用的电子式电能表表盘，表盘上标有3000imp/(kW·h)，表示每消耗1度电，指示灯闪烁3000次。小明将某家用电器单独接在该电能表上正常工作6min，电能表指示灯闪烁了300次。该家用电器的额定功率是    1000     W，则这个家用电器可能是    电热水壶    (选填“电热水壶”、“台灯”或“电视机”)。

公式的推导与应用

将公式代入P=UI得，

某用电器的额定电压为220V，正常工作时的电阻为44Ω，求该用电器的额定功率。

空调在家庭电路中正常工作时功率为1000W，求空调的电阻。

某品牌电磁炉铭牌上的数据如下表所示，根据表格中的数据计算电磁炉正常工作时的电流和电阻。

| 型号 | C21-H2101 |
| --- | --- |
| 额定电压 | 220V |
| 额定功率 | 1100W |

如图是某品牌电视机的铭牌，试根据铭牌上的数据计算其正常工作时的阻值。

小明家准备买某品牌的电热水器，小明查阅了该热水器的说明书。电热水器部分参数如表所示，求：

热水器保温时的阻值和保温时经过热水器的电流；

热水器加热时的阻值和加热时经过热水器的电流；

| 额定电压 | 220V |
| --- | --- |
| 频率 | 50Hz |
| 保温功率 | 20W |
| 加热功率 | 2000W |

高、低温档的计算

如图所示是某用电器的内部电路图，R1、R2串联在电路中，电源电压为220V，R1的阻值为100Ω，R2的阻值为1000Ω，求：

| 只闭合开关S时，电路的总功率； 再将开关S'闭合，电路的总功率； S'闭合后，电路的总功率如何变化，为什么？ |  |
| --- | --- |

如图所示，R1、R2串联在电路中，电源电压为220V，只闭合S时，电路的总功率为50W；再将S'闭合，电路的总功率变为1100W，求R1、R2的阻值。

如左图是一台常用的电热饮水机，下表是它的铭牌数据，如图是它的电路原理图，其中S是温控开关，R1是定值电阻，R2是加热电阻。

当S闭合时，饮水机处于  加热  状态；当S断开时，饮水机处于  保温  状态（选填“加热”或“保温”）。

在加热状态下，饮水机正常工作时电路中的电流是多大？

求电阻R1、R2的阻值（保温功率是指整个电路消耗的功率）。

    - B

D

D

C

72W

50W

150W

50W、2Ω

10V、20W

2A、8W

0.8Ω

2kW

1.5kW

0.5kW

0.2A、158400J、1100Ω、11W

0.5

停表、100W

0.02、440

360000、600、并联

1000、电热水壶

1100W

48.4Ω

5A、44Ω

372.3Ω

2420Ω0.09A、24.2Ω、9.1A

44Ω、484Ω

44Ω、924Ω

加热、保温、2A、1100Ω、110Ω