14.1 热机

1.热机：

(1)定义：利用   ①   做功的机械。

(2)能量转化：   ②   能转化为    ③    能。

(3)种类：蒸汽机、内燃机、汽轮机、喷气式发动机等。

2.内燃机：

(1)定义：燃料直接在发动机   ④    内燃烧产生动力的热机。

(2)种类：以   ⑤   为燃料的汽油机和以    ⑥    为燃料的柴油机。

注　　意：热机工作时的能量转化过程可以表示为：

3.汽油机：

(1)冲程：汽油机在工作时，活塞在汽缸内往复运动，活塞从汽缸的   ⑦    运动到   ⑧    的过程，叫作一个冲程。

(2)工作循环：汽油机的一个工作循环由    ⑨    个冲程组成，分别是   ⑩    冲程、    ⑪   冲程、    ⑫   冲程、    ⑬    冲程。汽油机是通过四个冲程的不断循环来保证连续工作的。

4.柴油机：

(1)构造：与汽油机相似，但汽缸顶部没有    ⑭    ，而有一个   ⑮   。

(2)工作过程：有    ⑯    个冲程，在吸气冲程中吸进汽缸的只有    ⑰    。

注　　意：(1)柴油机的点火方式叫做压燃式，汽油机的点火方式是点燃式；(2)吸气冲程里，汽油机吸进汽缸的是汽油和空气，柴油机吸进的只有空气；(3)内燃机一个工作循环有四个冲程，活塞往复运动两次，曲轴和飞轮转动两周，两次能量转化对外做功一次．

考点1 热机

1.热机的工作原理：利用内能做功的一类机器。

2.热机的能量转化：内能转化为机械能。

3.热机的分类

利用内能做功的机器有很多，例如蒸汽机、内燃机、汽轮机、喷气发动机、火箭发动机等。

4.内燃机：

燃料直接在发动机汽缸中燃烧产生动力的热机，叫做内燃机

5.能量转化装置：

（1）看到了什么现象？

塞子被冲出，并且瓶口有雾生成。

（2）整个过程中, 能量是怎样转化的：

燃料燃烧将化学能转化为内能；传给水和水蒸气，水蒸气将塞子推出，将它的内能转化为塞子的机械能。

- 试管口“白雾”的形成原因。

当活塞被冲出去以后，水蒸气的内能减小，温度降低，水蒸气液化为小水滴，在试管口可观察到大量的“白雾”。

考点2 汽油机

1.工作原理：利用汽油油在汽缸中燃烧产生高温高压的燃气来推动活塞做功

2.主要构造：顶部有火花塞，没有喷油嘴

3.工作过程

汽油机在工作时，活塞在汽缸内往复运动，活塞从汽缸的一端运动到另一端的过程叫一个冲程。汽油机的一个工作循环由四个冲程组成，分别是吸气冲程、压缩冲程、做功冲程、排气冲程。

| 次序 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 冲程名称 | 吸气冲程 | 压缩冲程 | 做功冲程 | 排气冲程 |
| 工作 示意图 |  |  |  |  |
| 气门开闭 | 进开、排闭 | 进闭、排闭 | 进闭、排闭 | 进闭、排开 |
| 活塞运 动方向 | 向下 | 向上 | 向下 | 向上 |
| 火花塞 | 熄灭 | 熄灭 | 点燃 | 熄灭 |
| 相同原理的实验 |  |  |  |  |
| 冲程的 作用 | 吸入汽油和空气的混合物 | 压缩空气和汽油的混合物，使其内能增加、温度升高 | 在压缩冲程结束后，火花塞产生电火花，使燃料猛烈燃烧，产生高温高压气体，高温高压气体推动活塞向下运动，带动曲轴转动，对外做功 | 排出废气 |
| 能的转化 |  | 机械能转化成内能 | 内能转化成机械能 |  |
| 说明 | 1个工作循环，包含4个冲程，活塞往复运动2次，曲轴和飞轮运转2周，对外做功1次 |  |  |  |

注意：判断内燃机处于哪个工作冲程应抓住两点：一是气门的开与关；二是活塞的运动方向。有火花塞的就是做功冲程，两个气门都关闭，也无火花塞，就是压缩冲程，若是吸气冲程，进气门打开，排气冲程，排气门打开。

①汽油机在开始工作时，要靠外力先使曲轴、连杆转动起来，由曲轴通过连杆带动活塞运动以后，汽油机才能连续工作；

②在汽油机的一个工作循环中，包含4个冲程，活塞往复运动两次（两圈），曲轴转动两周，对外做功一次；

③在四个冲程中，只有做功冲程是燃气对外做功，将内能转化为机械能，其他三个冲程是靠飞轮的惯性来完成的，故飞轮的质量要足够大；

④在没有特别说明情况下，四冲程指的是单缸四冲程。

考点3 柴油机

1.工作原理：利用柴油在汽缸中燃烧产生高温高压的燃气来推动活塞做功

2.主要构造：与汽油机大致相同，所不同的是柴油机顶部有喷油嘴无火花塞

3.工作过程：和上述一致

4.柴油机和汽油机的异同

| 比较 |  | 柴油机 | 汽油机 |
| --- | --- | --- | --- |
| 构造 |  |  |  |
| 燃 料 |  | 柴油 | 汽油 |
| 一个工作循环 | 吸气冲程 | 只吸入空气 | 吸入汽油和空气的混合物 |
|  | 压缩冲程 | 压缩程度较大 机械能→内能 | 压缩程度较小 机械能→内能 |
|  | 做功冲程 | 压燃式（柴油遇到高温高压的热空气而燃烧） | 点燃式（火花塞点火）（内能→机械能） |
|  | 排气冲程 | 排出废气 | 排出废气 |
| 主要特点 |  | 笨重、效率高 | 轻巧、但效率低 |
| 效率 |  | 30%-45% | 20%-30% |
| 适用范围 |  | 载重汽车、火车等 | 小汽车等 |
| 相同点 |  | ①都是燃料在汽缸中燃烧；②汽油机的火花塞与柴油机的喷油嘴的工作时刻都是压缩冲程结束时；③都是由吸气、压缩、做功、排气四个冲程构成一个工作循环，曲轴转两周，对外做功一次；③排气冲程排出废气的过程相同；④启动时都是靠外力先使曲轴转动起来 |  |

（1）相同点

①基本构造和主要部件的作用相似。

②每个工件循环都经历四个冲程：吸气冲程、压缩冲程、做功冲程、排气冲程。

③四个冲程中，只有做功冲程对外做功，其余三个冲程靠飞轮惯性完成。

④一个工作循环中，活塞往复两次，飞轮转动两周，做功一次。例如：某汽油机飞轮转速为3000r/min，那么，每秒钟内完成 1000 个冲程，活塞往复  500 次，燃气推动活塞做功的次数为 250 次。

⑤都是燃料在汽缸中燃烧。能量的转化形式：化学能→内能→机械能

⑥汽油机的火花塞和柴油机的喷油嘴的工作时刻都是在压缩冲程结束以后

（2）不同点

①构造不同：汽油机气缸顶有火花塞，而柴油机气缸顶部有喷油嘴。                                             ②吸气不同：汽油机吸进汽油和空气的混合气体，柴油机只吸进空气。                                       ③点火方式不同：汽油机属点燃式点火，柴油机属压燃式点火。压燃式是在一定的体积里快速地压缩空气，对空气做功，空气内能增大，温度会升高，如果向空气中喷加可燃物，只要达到可燃物的着火点，就压燃了，压燃式内燃机吸入的是空气，比较常见的是四冲程柴油机，由于压缩比例高，大马力的发动机都是采用压燃式，点燃式内燃机吸入的是空气和汽油的混合物，优点是速度比较快，所以高速发动机都是采用点燃式。

④压缩冲程：柴油机的压缩程度较大，汽油机的压缩程度较小。

⑤柴油机在压缩冲程末会出现的情况是喷油嘴立即喷出雾状柴油；汽油机会出现火花塞立即点火

1．关于内燃机，下列说法正确的是（　　）

A．四个冲程中只有一个冲程发生内能与机械能的相互转化

B．压缩冲程主要是通过做功的方式增大汽缸内气体的内能

C．汽油机和柴油机都是通过火花塞点火的

D．汽油机对空气的压缩程度比柴油机高，可以输出更大的功率

2．关于四冲程汽油机的工作过程，以下几种说法中正确的是（　　）

①压缩冲程中，机械能转化为内能

②做功冲程中，内能转化为机械能

③只有做功冲程是燃气对外做功

A．只有②③	B．只有①③	C．只有②	D．①②③

3．如图所示为四冲程内燃机四个冲程的示意图，箭头表示活塞的运动方向。请你结合气门的开闭作出判断，其正确的工作顺序是（　　）

A．甲、丁、乙、丙	B．乙、丙、丁、甲

C．丙、甲、乙、丁	D．丙、乙、丁、甲

4．如图所示为内燃机工作时的某冲程示意图，它表示的是（　　）

A．吸气冲程	B．压缩冲程	C．做功冲程	D．排气冲程

5．汽油机和柴油机的构造和工作过程不同的是（　　）

①汽油机有进气门，而柴油机没有；

②汽油机有火花塞，而柴油机在同一位置则是喷油嘴；

③汽油机一个工作循环有四个冲程，而柴油机则只需二个冲程；

④汽油机吸气冲程中要吸入汽油，而柴油机吸气冲程则不吸入柴油机。

A．①②	B．③④	C．①③	D．②④

6．如图为汽油机工作时各冲程的示意图，请按要求填空。

（1）图甲的进气门　   　，排气门　   　，活塞向　   　运动，是　   　冲程。

（2）图乙的进气门　   　，排气门　   　，活塞向　   　运动，是　   　冲程。

（3）图丙的进气门　   　，排气门　   　，活塞向　   　运动，是　   　冲程。

（4）图丁的进气门　   　，排气门　   　，活塞向　   　运动，是　   　冲程。

7．科学家发明了一款单缸六冲程内燃机，它每一个工作循环的前四个冲程与单缸四冲程内燃机相同，在第四冲程结束后，立即向气缸内喷水，水在高温气缸内迅速汽化成高温、高压水蒸气，推动活塞再次做功，水蒸气温度　   　（选填“升高”“降低”或“不变”），这样燃烧同样多的燃料获得了更多的机械能，提高了热机的　   　。为进入下一个工作循环，这款内燃机的第六冲程是　   　冲程。

8．汽车应用了许多物理知识。请你运用所学的物理知识解答下列问题：

（1）汔油机是汽车的“心脏”。汽油机工作时　   　冲程将内能转化为机械能。

（2）载重汽车都安装了较多的车轮，可以　   　压强。

（3）虽然汽车在现代社会中有很多重要作用，但也造成了一些不利的影响，如能源消耗、大气污染、噪声污染、交通事故等等。请你结合物理知识，就如何减小汽车的某项不利影响，提出一条合理化建议：　   　。